ê 2420/2015 член 1, параграф 1 и приложение I

è1 2420/2015 член 1, параграф 1 и приложение I, изменено с поправка, ОВ L 060, 5.3.2016 г., стр. 93

ПРИЛОЖЕНИЕ I

А.	СПИСЪК НА ИЗДЕЛИЯ С ДВОЙНА УПОТРЕБА (Списък, посочен в член 3 от настоящия регламент)

Настоящият списък въвежда международно приетите мерки за контрол върху изделията и технологиите с двойна употреба, включително Васенаарската договореност, Режима за контрол върху ракетните технологии (MTCR), Групата на ядрените доставчици (NSG), Австралийската група и Конвенцията за забрана на химическите оръжия (CWC).

СЪДЪРЖАНИЕ

Бележки

Акроними и съкращения

Дефиниции

Категория 0 Ядрени материали, съоръжения и оборудване

Категория 1 Специални материали и свързано с тях оборудване

Категория 2 Обработка на материали

Категория 3 Електроника

Категория 4 Компютри

Категория 5 Телекомуникации и „информационна сигурност“

Категория 6 Сензори и лазери

Категория 7 Навигационно и авиационно оборудване

Категория 8 Морски системи

Категория 9 Космически апарати и силови установки (двигателни системи)

ОБЩИ БЕЛЕЖКИ КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕ I

1.	За контрол на стоки, които са създадени или модифицирани за военна употреба, вж. съответния(те) списък(ци) относно контрола върху военните стоки, поддържани от отделни държави членки. Позоваванията в настоящото приложение, които гласят: „ВЖ. СЪЩО МЕРКИТЕ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ“, препращат към същия списък.

2.	Целта на мерките за контрол, съдържащи се в настоящото приложение, не следва да се обезсилва чрез износа на стоки, които не са предмет на контрол (включително инсталации), съдържащи един или повече контролирани компоненти, когато контролираният компонент или компоненти са основният елемент на стоките и реално могат да бъдат отделени или употребени за други цели.

N.B.:	При преценката дали контролираният компонент или компоненти следва да се разглеждат като основен елемент е необходимо да се оценят факторите количество, стойност и вложено технологично ноу-хау, както и други особени обстоятелства, които могат да направят от контролирания компонент или компоненти основен елемент на стоките, които се придобиват.

3.	Стоките, посочени в настоящото приложение, включват както нови, така и употребявани стоки.

4.	В някои случаи химикалите са изброени по име и CAS номер. Списъкът се прилага за химикали с еднаква структурна формула (включително хидратите), независимо от името или CAS номера. CAS номерата са дадени за улеснение при определяне на химикал или смес независимо от тяхната номенклатура. CAS номерата не могат да се използват като единствено определящи, тъй като някои форми на даден химикал, включен в списъка, имат различни CAS номера, и смесите, съдържащи посочения химикал, може също да имат различни CAS номера.

БЕЛЕЖКА ЗА ЯДРЕНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ (БЯТ)

(Следва да се чете в съчетание с раздел E на категория 0.)

„Технологиите“, пряко свързани със стоките, контролирани по категория 0, се контролират в съответствие с разпоредбите за категория 0.

„Технологиите“ за „разработване“, „производство“ или „употреба“ на контролирани стоки остават под контрол, дори когато са приложими към стоки, които не са предмет на контрол.

Одобряването на стоките за износ одобрява също износа до същия краен потребител на минимално необходимите „технологии“, изискващи се за монтаж, експлоатация, поддръжка и ремонт на стоките.

Мерките за контрол върху трансфера на „технологии“ не се прилагат по отношение на информация, която е „обществено достояние“, или за „фундаментални научни изследвания“.

ОБЩА БЕЛЕЖКА ЗА ТЕХНОЛОГИИТЕ (ОБТ)

(Следва да се чете в съчетание с раздел E на категории 1 до 9.)

Износът на „технологии“, „необходими“ за „разработване“, „производство“ или „използване“ на стоките, контролирани по категории от 1 до 9, се контролира в съответствие с разпоредбите на категории от 1 до 9.

„Технологията“, „необходима“ за „разработване“, „производство“ или „използване“ на контролираните стоки, остава под контрол дори когато е приложима за стоки, които не са предмет на контрол.

Мерките за контрол не се прилагат по отношение на тези „технологии“, които са минимално необходими за монтаж, експлоатация, поддръжка (проверка) или ремонт на стоките, които не са предмет на контрол или чийто износ е бил разрешен.

N.B.:	Това не освобождава такива „технологии“, описани в 1E002.e., 1E002.f., 8E002.a. и 8E002.b.

Мерките за контрол върху трансфера на „технологии“ не се прилагат по отношение на информацията, която се явява „обществено достояние“, „фундаментални научни изследвания“, или по отношение на минимално необходимата информация за приложенията на патенти.

ОБЩА БЕЛЕЖКА ЗА СОФТУЕРА (ОБС)

(Настоящата бележка има предимство пред мерките за контрол в раздел D на категории 0 до 9.)

Категории от 0 до 9 от настоящия списък не контролират „софтуер“, който е:

a.	свободно достъпен за обществеността, като е:

1.	В продажба от наличности в обектите за търговия на дребно, без ограничение, чрез:

a.	Свободна продажба;

b.	Търговия с доставка по пощата;

c.	Електронна търговия; или

d.	Търговия с поръчка по телефона; и

2.	Проектирани са за инсталиране от потребителя без по-нататъшна съществена поддръжка от страна на доставчика;

N.B.:	Буква a. от Общата бележка за софтуера не освобождава от контрол софтуер, описан в категория 5, част 2 („Информационна сигурност“).

b.	„обществено достояние“; или

c.	Минималният необходим „обектен код“ за монтаж, експлоатация, поддръжка (проверка) и ремонт на стоките, чийто износ е бил разрешен.

N.B.:	Буква c. от Общата бележка за софтуера не освобождава от контрол софтуер, описан в категория 5, част 2 („Информационна сигурност“).

ПРАВИЛА ПРИ ПУБЛИКУВАНЕ В ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съгласно правилата, посочени в точка 6.5 на страница 108 от Междуинституционалните указания за оформяне на актовете (издание 2015 г.), за текстовете на английски език, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз:

- за отделяне на целите числа от дробната част се използва запетая,

целите числа се изписват в групи по три, като всяка група се отделя от следващата с неделим интервал. Текстът в приложението следва описаните по-горе правила.

АКРОНИМИ И СЪКРАЩЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ В НАСТОЯЩОТО ПРИЛОЖЕНИЕ

Акроним или съкращение, когато се използва като дефинирано понятие, е записано в „Дефиниции на термините, използвани в настоящото приложение“.

| Акроним или съкращение |  |
| --- | --- |
| ABEC | Комитет на инженерите в областта на радиалните лагери |
| AGMA | Асоциация на американските производители на зъбни колела |
| AHRS | Референтни системи за положение и насочване |
| AISI | Американски институт по желязото и стоманата |
| ALU | Аритметично логическо устройство |
| ANSI | Американски национален институт по стандартите |
| ASTM | Американско дружество по изпитване и материали |
| ATC | Управление на въздушното движение |
| AVLIS | Лазерно изотопно отделяне с атомни пáри |
| CAD | Автоматизирано проектиране |
| CAS | Служба за химични индекси |
| CDU | Блок за управление и индикация |
| CEP | Вероятна кръгова грешка |
| CNTD | Контролирано термично ядрено нанасяне на покритие |
| CPU | Централен процесорен блок за обработка на информация |
| CVD | Нанасяне на покритие чрез химическо свързване на пари |
| CW | Бойни отровни вещества |
| CW (отнася се за лазери) | Непрекъсната вълна |
| DME | Далекомерно оборудване |
| DS | Насочено втвърдяване |
| EB-PVD | Нанасяне на покритие чрез физическо отлагане на пари по електроннолъчев метод |
| EBU | Европейски съюз за радиоразпръскване |
| ECM | Електрохимична обработка |
| ECR | Резонанс на електронов циклотрон |
| EDM | Електроерозийни машини |
| EEPROMS | Електрически изтриваема програмируема памет само за четене |
| EIA | Асоциация на електронните индустрии |
| EMC | Електромагнитна съвместимост |
| ETSI | Европейски институт за стандарти в далекосъобщенията |
| FFT | Бързо преобразуване на Фурие |
| GLONASS | Глобална спътникова система за навигация |
| GPS | Глобална система за позициониране |
| HBT | Хетеродвуполюсен транзистор |
| HDDR | Цифров запис с висока плътност |
| HEMT | Транзистори с висока мобилност на електроните |
| ICAO | Международна организация за гражданска авиация |
| IEC | Международна комисия по електротехника |
| IEEE | Институт на електроинженерите и инженерите по електроника |
| IFOV | Моментно полезрение |
| ILS | Система за приземяване по прибори |
| IRIG | Междуведомствена група по измервателни средства |
| ISA | Международна стандартна атмосфера |
| ISAR | РЛС с инверсна синтетична апертура |
| ISO | Международна организация по стандартизация |
| ITU | Международен съюз по далекосъобщения |
| JIS | Японски промишлен стандарт |
| JT | Джаул-Томсън |
| LIDAR | За откриване на цели и определяне на тяхното местоположение посредством светлинно излъчване |
| LRU | Бързосменяем блок |
| MAC | Автентичен код на съобщение |
| Mach | Съотношение на скоростта на предмет към скоростта на звука (по Ернст Мах) |
| MLIS | Лазерно молекулярно изотопно отделяне |
| MLS | Микровълнова система за кацане |
| MOCVD | Нанасяне на металоорганични покрития чрез химическо свързване на пари |
| MRI | Формиране на изображения с помощта на магнитен резонанс |
| MTBF | Средно време за безотказна работа |
| Mtops | Милиони теоретични операции в секунда |
| MTTF | Средно време за безотказна работа |
| NBC | Ядрени, биологични и химични |
| NDT | Безразрушително изпитване |
| PAR | РЛС за кацане |
| PIN | Личен идентификационен номер |
| ppm | Милионни части |
| PSD | Спектрална плътност на мощността |
| QAM | Квадратурна амплитудна модулация |
| RF | радиочестотни |
| SACMA | Асоциация на производителите на авангардни композитни материали |
| SAR | РЛС със синтетична апертура |
| SC | Единичен кристал |
| SLAR | Бордова РЛС със страничен обзор |
| SMPTE | Дружество на инженерите от филмовата индустрия и телевизията |
| SRA | Модул, който се сменя в условия на ремонтен цех |
| SRAM | Статична памет с произволен достъп |
| SRM | Методи, препоръчани от SACMA (АПАКМА) |
| SSB | Единична странична лента |
| SSR | Вторична обзорна РЛС |
| TCSEC | Критерии за оценка на надеждността на компютърни системи |
| TIR | Общо индикативно отчитане |
| UV | Ултравиолетов |
| UTS | Пределна якост на опън |
| VOR | Всепосочен курсов УКВ радиомаяк |
| YAG | Итрий-алуминиев гранат |

ДЕФИНИЦИИ НА ТЕРМИНИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ В НАСТОЯЩОТО ПРИЛОЖЕНИЕ

Дефинициите на специфични термини в кавички са дадени в техническа бележка към съответния параграф.

Дефинициите на останалите термини в кавички са, както следва:

N.B.:	Посочването на категория се дава в скоби след дефиницията на понятието.

„Точност“ (кат. 2, 6), обикновено измервана с големина на неточност, означава максималното отклонение, положително или отрицателно, на дадена стойност от приет стандарт или абсолютна стойност.

„Активни системи за контрол на полет“ (кат. 7) са системи, чиито функции са да предотвратяват нежелателни движения на „летателни апарати“ и „ракети“ или натоварвания върху конструкцията чрез автономно обработване на постъпващи сигнали от множество сензори, в резултат на което се издават необходимите предварителни команди, за да се получи автоматично управление.

„Активен пиксел“ (кат. 6, 8) е най-малкият (единичен) разрешаващ елемент от твърдотелна решетка, който има функция на фотоелектрично предаване, когато бъде изложен на светлинно (електромагнитно) облъчване.

„Приспособени за използване по време на война“ (кат. 1) означава всяка модификация или подбор (като промяна в чистотата, срока на годност, вирулентността, характеристиките на разпръскване или устойчивостта на ултравиолетово облъчване), които имат за цел да повишат ефективността при нанасяне на поражения върху хора или животни, повреждане на оборудване, нанасяне щети на посеви или на околната среда.

„Нормализирана пикова производителност“ (кат. 4) означава нормализираната пикова скорост, с която „цифрови компютри“ изпълняват 64-битови или по-големи събирания и умножения с плаваща запетая, и се изразява в претеглени ТеrаFLOPS (ПТ), в единици от 1012 нормализирани операции с плаваща запетая за секунда.

N.B.:	Вж. категория 4, Техническа бележка.

„Летателен апарат“ (кат. 1, 7, 9) означава въздухоплавателно средство с постоянна и/или променлива геометрия на крилете, с ротационни криле (вертолети), с насочващи се ротори или с насочващи се криле (с променлива геометрия на крилете).

N.B.:	Вж. също „граждански летателни апарати“.

„Дирижабъл“ (кат. 9) означава силово задвижвано въздухоплавателно средство, което се издига благодарение на по-лек от въздуха газов пълнеж (обикновено от хелий, а в миналото — от водород).

„Всички налични компенсации“ (кат. 2) означава, след вземане предвид на всички осъществими мерки, които е могъл да предприеме производителят, да се сведат до минимум всички системни грешки при установяване положението на конкретния модел металообработваща машина или грешки при измерването за конкретната машина за измерване на координати.

„Определен от ITU(МСД)“ (кат. 3, 5) означава определянето на честотни ленти според разпоредбите на Радиорегулациите ITU за основни, разрешени и вторични употреби.

N.B.:	Не са включени допълнителни и алтернативни употреби.

„Отклонение на ъгловото положение“ (кат. 2) означава максималното отклонение между ъгловата позиция и действителната, много точно измерена ъглова позиция, след като гнездото за заготовки на поставката се отклони от първоначалното си положение.

„Произволен ъглов ход“ (кат. 7) означава натрупаната във времето ъглова грешка, дължаща се на бял шум в ъгловата скорост. (Стандарт IEEE 528—2001).

„АРР/НПП“ (кат. 4) е еквивалентно на „нормализирана пикова производителност“.

„Асиметричен алгоритъм“ (кат. 5) означава алгоритъм за криптиране, използващ двойка различни, математически свързани ключове за криптиране и декриптиране.

N.B.:	„Асиметричните алгоритми“ широко се използват при управление на ключове.

„Автоматично съпровождане на целите“ (кат. 6) означава техника на обработка, която автоматично определя и дава като изходни данни екстраполирана стойност на най-вероятното местоположение на целта в реално време.

„Средна изходна мощност“ (кат. 6) означава общата „лазерна“ енергия на изход в джаули, разделена на продължителността на периода на излъчване на серия от последователни импулси в секунди. За серия от равномерно разпределени във времето импулси тя е равна на общата „лазерна“ енергия на изход за единичен импулс в джаули, умножена по импулсната честота на лазера в херцове.

„Време на закъснение на разпространението на основния изход“ (кат. 3) означава стойността на закъснението на разпространението, което съответства на основния изход, използван при „монолитни интегрални схеми“. За „серия“ „монолитни интегрални схеми“ това може да бъде определено или чрез времето на забавяне на разпространението за типичен изход от дадената „серия“, или като типично време на забавяне на разпространението за един изход от дадената „серия“.

N.B. 1:	Терминът „време на закъснение на разпространението на основния ключ“ не трябва да бъде смесван с времето за задържане на входно-изходния сигнал на сложна „монолитна интегрална схема“.

N.B. 2:	Една „серия“ се състои от всички интегрални схеми, за които се прилага всичко изброено по-долу като тяхна производствена методология и спецификации, с изключение на конкретните им функции:

a.	Обща архитектура на хардуера и софтуера;

b.	Обща технология на проектите и процесите; и

c.	Общи основни характеристики.

„Фундаментални научни изследвания“ (GTN NTN/ОБТ БЯТ) означава експериментална или теоретична работа, предприета най-вече с цел придобиване на нови знания за основните принципи на явленията или наблюдаваните факти и която не е насочена към специфична практическа задача или цел.

„Отклонение“ (акселерометър) (кат. 7) означава средните за определен период показатели на акселерометъра, измерени при специфични оперативни условия, които нямат корелация с началното ускорение или ротацията. „Отклонението“ се измерва в g или метър за секунда на квадрат (g или m/s2). (Стандарт IEEE 528-2001) (един микро g е равен на 1 × 10-6 g).

„Отклонение“ (жироскоп) (кат. 7) означава средните за определен период показатели на жироскопа, измерени при специфични оперативни условия, които нямат корелация с ротацията на входа или ускорението. В типичния случай „отклонението“ се измерва в градуси на час (deg/hr). (Стандарт IEEE 528—2001).

„Ексцентрично позициониране (Кеминг)“ (кат. 2) означава осово изместване по окръжност с едно завъртане на главния шпиндел, измерено в равнина, перпендикулярна на лицевата плоча на шпиндела (справка: ISO 230/1 1986, параграф 5.63).

„Предварително формовани въглеродни влакна“ (кат. 1) означава организирана подредба на въглеродни влакна със или без покритие, предназначени да образуват рамковата конструкция на дадена част, преди да се въведе „матрица“ за получаване на „композитен материал“.

„CEP“ („вероятна кръгова грешка“) (кат. 7) е мярка за точност; равнява се на дължината на радиуса на окръжност, центърът на която е разположен в поставена на определена дистанция мишена, в която влизат 50 % от попаденията.

„Химически лазер“ (кат. 6) означава „лазер“, при който възбуждането се получава от енергия, продукт на химическа реакция.

„Химическа смес“ (кат. 1) означава твърд, течен или газообразен продукт, съставен от два или повече компонента, които не реагират заедно при условията, при които се съхранява сместа.

„Системи за аеродинамично стабилизиране чрез управляема циркулация на въздушен поток против създаването на въртящ момент или чрез управляема циркулация на въздушен поток за контрол на посоката“ (кат. 7) са системи, които използват въздушни струи върху аеродинамични повърхности за увеличаване или управление на силите, пораждани от повърхностите.

„Граждански летателни апарати“ (кат. 1, 3, 4, 7) означава онези „летателни апарати“, описани по предназначение в публикуваните списъци за удостоверяване на летателните качества от органите по гражданската авиация на една или няколко държави — членки на ЕС, или държави, участващи във Васенаарската договореност, които летят по търговски граждански вътрешни и външни трасета или за законна гражданска, частна или служебна употреба.

N.B.:	Вж. също „летателни апарати“.

„Съединени“ (кат. 1) означава съединяване нишка по нишка на термопластични влакна и укрепващи влакна, за да се получи влакнеста укрепваща „матрична“ смес в една обща влакнеста форма.

„Стриване“ (кат. 1) означава процес, с който даден материал са разбива на частици чрез раздробяване или разпрашаване.

„Контролер за достъп до комуникационен канал“ (кат. 4) означава физически интерфейс, който управлява потока от синхронна или асинхронна цифрова информация. Това е модул, който може да бъде вграден в компютъра или телекомуникационното оборудване за осигуряване на достъп до комуникационната среда.

„Компенсационни системи“ (кат. 6) се състоят от първичен скаларен датчик, един или повече референтни датчици (напр. векторни магнетометри), заедно със софтуер, който позволява намаляване на ротационния шум на твърдото тяло на платформата.

„Композитен материал“ (кат 1, 2, 6, 8, 9) означава „матрица“ и допълнителна фаза или допълнителни фази, състоящи се от частици, ресни, влакна или каквито и да било съчетания от тях, вложени за специфично предназначение или предназначения.

„Въртяща се работна маса“ (кат. 2) означава маса, която позволява детайлът да се завърта и накланя около две неуспоредни оси, които могат да бъдат едновременно координирани за „контурно управление“.

„III/V съединения“ (3, 6) означава поликристални или бинарни, или сложни монокристални продукти, състоящи се от елементи от групи IIIА и VА от периодичната таблица на Менделеев (напр. галиев арсенид, галиево-алуминиев арсенид, индиев фосфид).

„Контурно управление“ (кат. 2) означава две или повече „цифрово управлявани“ движения, изпълнявани в съответствие с указания, които определят следващото изисквано положение и изискваните темпове на придвижване до това положение. Тези темпове на придвижване се променят един спрямо друг, така че да се създаде желаният контур (вж. ISO/DIS 2806 - 1980).

„Критична температура“ (кат. 1, 3, 5) (понякога наричана температура на преходно състояние) на даден „свръхпроводящ“ материал означава температурата, при която материалът губи всякакво съпротивление при протичане на постоянен ток.

„Криптографско активиране“ (кат. 5) е всяка техника за активиране или въвеждане в действие на криптографска функционалност на дадено изделие чрез обезопасен механизъм, който се въвежда от производителя на изделието и е свързан по уникален начин с някое от следните:

1.	Екземпляр от въпросното изделие; или

2.	Даден клиент, в случай на множество екземпляри от изделието.

Технически бележки

1.	Техники и механизми за „криптографско активиране“ могат да се въвеждат като „хардуер“, „софтуер“ или „технологии“.

2.	Механизмът за „криптографско активиране“ може да бъде лицензионен ключ, основан на серийния номер, или инструмент за удостоверяване на автентичността, като напр. сертификат с цифров подпис.

„Криптография“ (кат. 5) означава дисциплината, която включва принципи, средства и методи за преобразуването на данни с цел да се скрие информационното им съдържание, да се предотврати нерегламентираното им модифициране или да не се допусне неоторизираното им използване. „Криптографията“ се ограничава до преобразуването на информация с използване на един или повече „секретни параметри“ (напр. крипто променливи) или свързаното с това управление на ключовете.

Бележка:	„Криптографията“ не включва „фиксирани“ техники за компресия на данни или кодиране.

Техническа бележка:

„Секретен параметър“: константа или ключ, който се пази в тайна от други лица или съвместно се използва само от лица в определена група.

„Лазер в режим непрекъснато излъчване“ (кат. 6) означава „лазер“, който произвежда номинално постоянна енергия на изход за повече от 0,25 секунди.

„Навигация чрез бази данни“ („DBRN/НБД“) (кат. 7) означава системи, които използват различни източници с предварително измерени данни по географски карти, интегрирани да осигурят точна навигационна информация при динамични условия. Източниците на данни включват батиметрични карти, звездни карти, гравитационни карти, магнетични карти или триизмерни цифрови карти на местностите.

„Деформируеми огледала“ (кат. 6) (известни също и като адаптивни оптични огледала) означава огледала, които имат:

a.	Една единствена оптична отразяваща повърхност, която се деформира динамично под въздействие на отделни усуквания или сили с цел компенсиране на изкривявания в оптичната форма на вълната, падаща върху огледалото; или

b.	Множество от отразяващи оптични елементи, които могат поотделно и динамично да се преместват под въздействие на въртящи моменти или сили с цел компенсиране на изкривявания в оптичната форма на вълната, падаща върху огледалото.

„Обеднен уран“ (кат. 0) означава уран, в който количеството изотоп уран 235 е по-малко от това, което се среща в природата.

„Разработване“ (всички GTN NTN/ОБТ БЯТ) се отнася до всички фази, предхождащи серийното производство, като проектиране, проектни проучвания, проектни анализи, проектни концепции, сглобяване и изпробване на прототипи, пилотни производствени схеми, данни по проекта, процеса на преобразуване на данните по проекта в продукт, проектиране на конфигурацията (конструкцията), проектиране на технологията, планове.

„Дифузионно свързване“ (кат. 1, 2, 9) означава твърдо свързване на две или повече парчета различни метали в единно цяло с обща якост, равна на тази на най-слабия материал, като главният механизъм е взаимна дифузия на атомите по цялата повърхност.

„Цифров компютър“ (кат. 4, 5) означава оборудване, което може под формата на една или повече дискретни променливи да изпълни всичко от изброеното по-долу:

a.	Приемане на данни;

b.	Съхраняване на данни или команди във фиксирани или променливи (записваеми) запаметяващи устройства;

c.	Обработване на данни посредством запаметена последователност от команди, която може да бъде модифицирана; и

d.	Осигуряване на изходни данни.

N.B.:	Модифицирането в запаметената последователност от команди включва замяна на фиксираните запаметяващи устройства, но не физическа промяна на кабелите или на вътрешните връзки.

„Скорост на предаване на цифрова информация“ (dЕf) означава общата скорост (в битове) на предаване на информацията, предавана директно в произволен вид среда.

N.B.:	Вж. също „обща скорост на предаване на цифрова информация“.

„Директно хидравлично пресоване“ (кат. 2) означава процес на деформация, при който се използва гъвкав балон, пълен с течност, в пряко съприкосновение с детайла.

„Скорост на отклонение“ (жироскоп) (кат. 7) означава компонент от изходната система на жироскоп, който е функционално независим от ротацията на входа. Изразява се в ъглова скорост. (Стандарт IЕЕЕ 528—2001).

„Ефективен грам“ (кат. 0, 1) „специален ядрен материал“ означава:

a.	за плутониеви изотопи и уран-233, теглото на изотопа в грамове;

b.	за уран, обогатен до 1 процент и повече с изотопа уран-235, теглото на елемента в грамове, умножено по квадрата на неговото обогатяване, изразено като тегловна десетична дроб;

c.	за уран, обогатен до 1 процент с изотопа уран-235, теглото на елемента в грамове, умножено по 0,0001;

„Електронен модул“ (кат. 2, 3, 4, 5) означава няколко електронни компонента (напр. „елементи на схема“, „дискретни компоненти“, интегрални схеми и др.), свързани заедно за изпълнение на специфична(и) функция(и), заменяеми като цяло и обикновено поддаващи се на разглобяване.

N.B. 1:	„Елемент на схема“: единична активна или пасивна функционална част от електронна схема, като например диод, транзистор, съпротивление, кондензатор и т.н.

N.B. 2:	„Дискретен компонент“: отделно обособен „елемент на схема“ със свои собствени външни връзки.

„Електронно управляема фазирана антенна решетка“ (кат. 5, 6) означава антена, която образува лъч чрез комутиране на фазите на управляващите сигнали на отделните елементи на решетката, т.е. посоката на лъча се формира от комплексните коефициенти на възбуждане на излъчващите елементи и посоката на този лъч може да бъде променяна както по азимут, така и по ъгъл на място, или и по двете, чрез използване на електрически сигнал както в режим на предаване, така и в режим приемане.

„Енергетични материали“ (кат. 1) означава вещества или смеси, които при химическа реакция освобождават енергия, необходима за предвиденото им приложение. „Експлозиви“, „пиротехнически материали“ и „метателни експлозиви“ са подкатегории на енергетични материали.

„Манипулатори“ (кат. 2) означа устройства за захващане, активни обработващи възли, и всички други обработващи устройства, които са прикрепени върху базовата пластина на края на манипулаторната ръка „робот“.

N.B.:	„Активен обработващ възел“ означава устройство за прилагане на движеща сила, енергиен процес или сензориране (възприемане) на обработвания детайл.

„Еквивалентна плътност“ (кат. 6) означава количеството единични оптични елементи върху единица площ от оптичната повърхност.

„Експлозиви“ (кат. 1) означава твърди, течни или газообразни вещества или смеси от вещества, които трябва да детонират при приложението им като иницииращи заряди, преходни заряди или основни заряди в бойни глави, при разрушаващо действие или други приложения.

Системи „FADЕC/ПЦУД“ (кат. 7, 9) означава системи за пълно цифрово управление на двигателя — цифрова електронна система за управление на двигатели на газови турбини, която може автономно да управлява двигателя през целия му обхват на експлоатация, от необходимото включване на двигателя до необходимото спиране на двигателя, както в нормални условия, така и в условия на повреда.

„Влакнести или нишковидни материали“ (кат. 0, 1, 8) включват:

a.	Непрекъснати „моновлакна“;

b.	Непрекъснати „нишки“ и „снопове влакна“;

c.	„Ленти“, тъкани, произволни мрежи и оплетки;

d.	Накъсани влакна, щапелни влакна и кохерентни влакнести покрития;

e.	Уискъри (нишкообразни кристали с висока якост), монокристални или поликристални, от всякакви дължини;

f.	Ароматична полиамидна пулпа.

„Тънкослойна интегрална схема“ (кат. 3) означава подредба на „елементи на схема“ и металните им вътрешни връзки, образувани след нанасяне на тънък или дебел слой (филм) върху изолационна „подложка“.

N.B.:	„Елемент на схема“ е единична активна или пасивна функционална част от електронна схема, като например диод, транзистор, съпротивление, кондензатор и т.н.

„Фиксиран“ (кат. 5) означава, че алгоритъмът за кодиране или компресиране не може да приема задавани отвън параметри (напр. криптопроменливи или ключ) и не може да бъде модифициран от потребителя.

„Система от оптични сензори за управление на полет“ (кат. 7) е мрежа от разпределени оптични сензори, използващи „лазерни“ лъчи, за осигуряване на данни за управление на полета в реално време, които се обработват на борда на летателния апарат.

„Оптимизация на траекторията на полета“ (кат. 7) е процедура, която свежда до минимум отклоненията от четириизмерна (място и време) желана траектория, основаваща се на подобряване на действието или ефективността при бойна задача.

„Система за светлодистанционно управление на полета/ управление на полета по светлинен лъч“ (кат. 7) означава система за първичен цифров контрол на полета, използваща техники на обратна връзка за контрола на въздухоплавателното средство по време на полет, при която командите към изпълнителните устройства/задвижващите механизми са оптични сигнали.

„Система за електродистанционно управление на полета/ управление на полета по проводник“ (кат. 7) означава система за първичен цифров контрол на полета, използваща техники на обратна връзка за контрола на въздухоплавателното средство по време на полет, при която командите към изпълнителните устройства/задвижващите механизми са електрически сигнали.

„Фокална плоска решетка“ (кат. 6, 8) означава линеен или равнинен двумерен равнинен слой, или комбинация от равнинни слоеве от отделни детекторни елементи, със или без електронни показания, който работи във фокалната равнина.

N.B.:	Не се предвижда това да включва група от единични детекторни елементи или някакви дву-, три- или четириелементови детектори, в случай че забавянето във времето и интеграцията не се получават в самия елемент.

„Относителна широчина на честотната лента“ (кат. 3, 5) означава „моментната широчина на честотната лента“, разделена на централната честота, изчислена в проценти.

„Скокообразно изменение на работната честота“ (кат. 5) означава форма на „разширяване на спектъра“, при която честотата на предаване на единичен комуникационен канал се променя със случайна или псевдослучайна последователност на дискретни стъпки.

„Задействащ механизъм за наслагване на честоти“ (кат. 3) за „сигнални анализатори“ означава механизъм, чрез който посредством функцията за задействане може да бъде избрано да се превключи към определен честотен обсег от ширината на честотната лента на приемане, като се игнорират останалите евентуално налични сигнали в същата ширина на честотната лента на приемане. Един „задействащ механизъм за наслагване на честоти“ може да разполага с няколко отделни набора граници.

„Време за превключване на честотата“ (кат. 3) означава времето (т.е. забавянето), за което сигналът, който се комутира от дадена първоначална изходна честота, достига до или в рамките на ± 0,05 % от дадена крайна изходна честота. Изделия с определен честотен обхват, по-малък от ± 0,05 % спрямо тяхната централна честота, се определят като негодни да превключват честотата.

„Честотен синтезатор“ (кат. 3) означава всякакъв вид източник на честоти, независимо от реално използваната техника, който осигурява многообразие на едновременни или алтернативни честоти на излъчване, от един или повече изходи, управлявано чрез, получено от или ограничено от по-малък брой стандартни (или основни) честоти.

„Горивна клетка“ (кат. 8) е електрохимично устройство, което преобразува химичната енергия пряко в прав електрически ток (DC), като консумира гориво от външен източник.

„Топими“ (кат. 1) означава способни да образуват напречна връзка или да бъдат допълнително полимеризирани (термообработени) посредством топлина, облъчване, катализатори и др. или които могат да бъдат разтопени без пиролиза (овъгляване).

„Газова пулверизация“ (кат. 1) означава процес за разпръскване на разтопен поток от метална сплав на капчици с диаметър 500 микрона или по-малки посредством газов поток под високо налягане.

„Географски разпределени“ (кат. 6) е когато всяко местоположение е отдалечено от което и да било друго на повече от 1500 метра във всяка посока. Мобилните сензори винаги се смятат за „географски разпределени“.

„Система за насочване“ (кат. 7) означава системи, които интегрират процеса на измерване и изчисляване на положението на подвижното средство и скоростта му (т.е. навигация) с тази на изчисляване и изпращане на команди към системите за управление на полета на подвижното средство с цел корекция на траекторията.

„Горещо изостатично уплътняване“ (кат. 2) Е процесът на повишаване на налягането върху отливка при температури над 375 К (102 °С) в затворена камера чрез различни средства (газ, течност, твърди частици и т.н.) за създаване на еднаква сила във всички посоки с цел намаляване или отстраняване на евентуални вътрешни кухини в отливката.

„Хибридна интегрална схема“ (кат. 3) означава всякаква комбинация от интегрална(и) схема(и) или интегрална схема с „елементи на схема“, или „дискретни компоненти“, свързани заедно за изпълнение на специфична(и) функция(и) и имаща всички изброени по-долу характеристики:

a.	Да съдържа поне едно некапсулирано устройство;

b.	Свързани заедно с използване на типични производствени методи за интегрални схеми;

c.	Да е заменяема като цяло; и

d.	Обикновено да не може да бъде разглобявана.

N.B. 1:	„Елемент на схема“: единична активна или пасивна функционална част от електронна схема, като например диод, транзистор, съпротивление, кондензатор и т.н.

N.B. 2:	„Дискретен компонент“: отделно обособен „елемент на схема“ със свои собствени външни връзки.

„Подобряване на изображения“ (кат. 4) означава обработване на получени отвън изображения (носители на информация) чрез алгоритми, като например компресиране във време, филтриране, извличане, подбор, корелация, конволюция или преобразуване на области (например бързо преобразуване на Фурие или преобразуване на Уолш). Това не включва алгоритми, които използват единствено линейно или ротационно преобразуване на единично изображение, като транслация, извличане на отделна част, регистриране или фалшиво оцветяване.

„Имунотоксин“ (кат. 1) е комбинирано съединение на моноклонално антитяло, специфично за една клетка, и „токсин“ или „подединица на токсин“, който избирателно засяга болни клетки.

„В гражданската област“ (GTN NTN GSN/ОБТ БЯТ ОБС) съгласно контекста означава „технология“ или „софтуер“, които се предоставят без ограничения при по-нататъшното им разпространение (ограниченията, произтичащи от авторски права, не изключват понятията „технология“ или „софтуер“ от определението „в гражданската област“).

„Информационна сигурност“ (кат. 4, 5) са всички средства и функции, осигуряващи достъпността, конфиденциалността или целостта на информацията или комуникациите, с изключение на средствата и функциите, предназначени за защита от отказ. Това включва „криптография“, „криптографско активиране“, „криптоанализ“, защита срещу вредни излъчвания и компютърна сигурност.

N.B.:	„Криптоанализ“: анализ на криптографската система или нейните входове и изходи с цел извличане на поверителни променливи или чувствителни данни, включително чист текст.

„Моментна широчина на честотна лента“ (кат. 3, 5, 7) означава широчината на честотната лента, над която изходната мощност остава постоянна в рамките на 3 dB без корекция на другите работни параметри.

„Обхват на апаратурата“ (кат. 6) означава определения еднозначно обхват на скалата на индикатора на радара.

„Изолация“ (кат. 9) се използва по отношение на компонентите на ракетния двигател, т.е. кожуха, соплата/дюзите, входните отвори, преградите на кожуха, и включва вулканизиран или полувулканизиран смесен плосък гумен материал, съдържащ изолиращи или огнеупорни материали. Той може също да бъде оформен като снемащи напрежението резервоари или клапи.

„Вътрешната облицовка“ (кат. 9) е подходяща за свързваща вътрешна повърхност между твърдото гориво и кожуха или изолиращата облицовка. Обикновено това е течна дисперсия от огнеупорни или изолиращи материали на полимерна основа, напр. напълнен с въглерод прекратен хидроксил полибутадиен (HTPB/ПХПБ) или друг полимер с добавени вулканизиращи елементи, разпрашени или разтрошени по вътрешността на кожуха.

„Вътрешен магнитен градиометър“ (кат. 6) е единичен чувствителен елемент за определяне на градиента на магнитното поле и свързаната с него електроника, изходните данни на който са мярка за градиента на магнитното поле.

N.B.:	Вж. също „магнитен градиометър“.

„Софтуер за проникване“ (кат. 4) означава „софтуер“, специално проектиран или модифициран да възпрепятства откриване чрез „инструменти за наблюдение“ или да обезсилва „защитни мерки за противодействие“ на компютър или устройство, пригодено за работа в мрежа, и изпълняващ някоя от следните функции:

a.	Извличане на данни или информация от компютър или пригодено за работа в мрежа устройство или модифициране на системни или потребителски данни; или

b.	Модифициране на стандартния начин на изпълнение на дадена програма или процес с цел да се направи възможно изпълнението на подадени отвън инструкции.

Бележки:

1.	„Софтуер за проникване“ не включва никое от следните:

a.	Програми за управление на ОС (hypervisors), дебъгери или инструменти за обратен инженеринг на софтуер (Software Reverse Engineering);

b.	„Софтуер“ за управление на цифрови права (Digital Rights Management); или

c.	„Софтуер“, проектиран за инсталиране от производители, администратори или потребители за целите на проследяване или възстановяване на имущество.

2.	Устройствата, пригодени за работа в мрежа, обхващат мобилните устройства и интелигентните измервателни уреди.

Технически бележки:

1.	„Инструменти за наблюдение“: „софтуерни“ или „хардуерни“ устройства, които следят поведението на системата или текущите процеси в дадено устройство. Това включва продукти за антивирусна защита, продукти за защита на крайни устройства, продукти за защита на лични данни, системи за откриване на проникване, системи за предотвратяване на проникване или защитни стени (firewalls).

2.	„Защитни мерки за противодействие“: техники, чрез които се цели да се гарантира безопасното изпълнение на кода, като Data Ехеcution Prеvеntion (DЕP), Addrеss Spасе Layout Randomisation (ASLR) или sandboxing.

„Изолирани живи култури“ (кат. 1) включва живи култури в латентна форма и като изсушени препарати.

„Изостатични преси“ (кат. 2) означава оборудване, което създава налягане в затворено пространство чрез различни среди (газ, течности, твърди частици и др.) за създаване на равномерно налягане във всички посоки на затвореното пространство върху детайл или материал.

„Лазер“ (кат. 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9) е съвкупност от компоненти, която генерира както пространствено, така и времево кохерентна светлина, усилваща се чрез стимулирано излъчване на лъчиста енергия.

N.B.:	Вж. също

„Химически лазер“

„Свръхмощен лазер“;

„Лазер с предаване на енергията на възбуждане“.

„Библиотека“ (кат. 1) (техническа база за параметрични данни) означава събрана техническа информация, позоваването на която може да подобри производителността на съответните системи, оборудване или компоненти.

„Летателни апарати, по-леки от въздуха“ (кат. 9), означава балони или въздушни кораби, които използват за издигането си горещ въздух или газове, по-леки от въздуха, като хелий или водород.

„Линейност“ (кат. 2) (обикновено измервана чрез нелинейност) означава максималното отклонение на реалната характеристика (средната от най-високите и най-ниските стойности), положителни или отрицателни, по отношение на права линия, която е разположена така, че да изравнява и свежда до минимум отклоненията.

„Локална мрежа“ (кат. 4, 5) е система за обмен на данни, която има всички изброени по-долу характеристики:

a.	позволява на произволен брой независими „устройства за данни“ да се свързват пряко едно с друго; и

b.	ограничава се с умерен по размери географски обхват (напр. офисна сграда, завод, университетско градче, склад).

N.B.:	„Устройство за данни“ означава оборудване, способно да предава или приема поредици от цифрова информация.

„Магнитни градиометри“ (кат. 6) са инструменти, проектирани да откриват пространственото отклонение на магнитни полета с външни за инструмента източници. Те се състоят от множество „магнитометри“ и свързаната с тях електроника, изходните данни на която са мярка за градиента на магнитното поле.

N.B.:	Вж. също „вътрешен магнитен градиометър“.

„Магнитометри“ (кат. 6) са инструменти, проектирани да откриват магнитни полета с външни за инструмента източници. Те се състоят от единичен чувствителен елемент за откриване на магнитно поле и свързаната с него електроника, изходните данни на която са мярка за магнитното поле.

„Основна памет“ (кат. 4) означава паметта, съдържаща данни или команди за бърз достъп от централния процесор. Състои се от вътрешна (оперативна) памет на „цифровия компютър“ и всякакви негови йерархически разширения от типа на кеш памет или разширена памет с непоследователен достъп.

„Материали, устойчиви на корозия от UF6“ (кат. 0) включва мед, медни сплави, неръждаема стомана, алуминий, алуминиев оксид, алуминиеви сплави, никел или сплави, съдържащи 60 или повече тегловни процента никел и обработени с флуор въглеводородни полимери.

„Матрица“ (кат. 1, 2, 8, 9) означава практически непрекъсната фаза, която запълва пространството между частиците, ресните или влакната.

„Грешка при измерването“ (кат. 2) е характерният параметър, който определя в какъв диапазон около изходната стойност се намира истинската стойност на измерваната променлива с равнище на сигурност от 95 %. Той включва некоригираните системни отклонения, некоригираните увличания и случайните отклонения (вж. ISO 10360-2).

„Механично сплавяване“ (кат. 1) означава процес на сплавяване, получаващ се от свързването, раздробяването и повторното свързване на елементарни и основни сплави на прах чрез механично въздействие. В сплавта могат да се въвеждат неметални частици чрез прибавяне на съответните прахове.

„Извличане от стопилка“ (кат. 1) означава процес за „бързо кристализиране“ и изваждане на лентообразен продукт чрез вкарване на сегмент с малка дължина от въртящ се изстуден блок във вана с разтопена метална сплав.

N.B.:	„Бързо кристализиране“: втвърдяване на разтопен материал при скорост на охлаждане, по-голяма от 1000 K/s.

„Изтегляне на стопилка“ (кат. 1) означава процес на „бързо кристализиране“ на струя от разтопен метал, падаща върху въртящ се изстуден блок, при което се образува люспест лентообразен или прътообразен продукт.

N.B.:	„Бързо кристализиране“: втвърдяване на разтопен материал при скорост на охлаждане, по-голяма от 1000 K/s.

„Микрокомпютърна микросхема“ (кат. 3) означава „монолитна интегрална схема“ или „многочипова интегрална схема“, съдържаща аритметично логическо устройство (ALU/АЛУ), способно да изпълнява общи команди от вътрешна памет върху данни, съхранявани във вътрешната памет.

N.B.:	Вътрешната памет може да бъде разширена с външна памет.

„Микропроцесорна микросхема“ (кат. 3) означава „монолитна интегрална схема“ или „многочипова интегрална схема“, съдържаща аритметично логическо устройство (ALU/АЛУ), способно да изпълнява поредица универсални команди от външна памет.

N.B. 1:	„Микропроцесорната микросхема“ обикновено не съдържа интегрална памет, достъпна за потребителя, макар да може да се използва памет, налична върху чипа, за извършване на логическата му функция.

N.B. 2:	Това включва комплекти чипове, проектирани да работят съвместно, за да се осигури функцията на „микропроцесорна микросхема“.

„Микроорганизми“ (кат. 1, 2) означава бактерии, вируси, микоплазми, рикетсии, хламидии или гъбички, независимо дали естествени, с повишена вирулентност или модифицирани, или във формата на „изолирани живи култури“, или като материал, включващ жив материал, който е бил преднамерено посят или заразен с такива култури.

„Ракети“ (кат. 1, 3, 6, 7, 9) означава комплект ракетни системи и системи от безпилотни летателни апарати, способни да пренасят най-малко 500 kg полезен товар в обсег от най-малко 300 km.

„Моновлакно“ (кат. 1) (или влакно) е най-тънката нишка, обикновено с диаметър няколко микрона.

„Монолитна интегрална схема“ (кат. 3) означава съчетание на пасивни или активни „елементи на схемата“ или и на двата вида, което:

a.	се получава посредством процес на дифузия, процес на имплантация или процес на отлагане във или върху единична част полупроводящ материал, така нареченият „чип“;

b.	може да се разглежда като неделимо цяло; и

c.	изпълнява функция(и) на схема.

N.B.:	„Елемент на схема“ е единична активна или пасивна функционална част от електронна схема, като например диод, транзистор, съпротивление, кондензатор и т.н.

„Сензор за моноспектрално формиране на изображение“ (кат. 6) е сензор, който дава възможност за получаване на данни с изображения от една честотна лента с дискретен спектър.

„Многочипова интегрална схема“ (кат. 3) означава две или повече „монолитни интегрални схеми“, свързани към обща „подложка“.

„Сензор за многоспектрално формиране на изображение“ (кат. 6) е сензор, който дава възможност за едновременно или последователно получаване на данни с изображения от две или повече честотни ленти с дискретен спектър. Сензори, които имат повече от двадесет полоси с дискретен спектър, понякога се квалифицират като сензори за хиперспектрално изобразяване.

„Природен уран“ (кат. 0) означава уран, съдържащ съчетанията от изотопите, които се срещат в природата.

„Контролер за достъп до мрежа“ (кат. 4) означава физически интерфейс към разпределена комутираща мрежа. Той използва обща среда, която функционира при една и съща „скорост на предаване на цифрова информация“, използвайки разрешение (напр. маркери или откриване на носещата честота) за предаване. Независимо от другите той избира пакетите или групите данни (напр. IЕЕЕ/ИИЕЕ 802), адресирани до него. Това е модул, който може да бъде вграден в компютъра или телекомуникационното оборудване за осигуряване на достъп до комуникационната среда.

„Невронен компютър“ (кат. 4) означава изчислително устройство, проектирано или модифицирано да подражава на поведението на неврон или на група от неврони, т.е. изчислително устройство, което се отличава със способността на своя хардуер да модулира натоварванията и броя на вътрешните свързвания на множество изчислителни компоненти на базата на предишни данни.

„Ядрен реактор“ (кат. 0) означава комплектен реактор, способен да функционира по начин, който позволява контролирана самоподдържаща се верижна ядрена реакция на делене. „Ядрен реактор“ включва всички предмети във или свързани непосредствено с реакторния резервоар, оборудването, което управлява равнището на мощността в активната зона, и компонентите, които обикновено съдържат, влизат в пряк контакт със или управляват първичната охлаждаща среда на активната зона на реактора.

„Цифрово управление“ (кат. 2) означава автоматично управление на процес, извършвано от устройство, използващо цифрови данни, които обикновено се въвеждат, когато операцията е в процес на изпълнение (вж. стандарт ISO 2382).

„Обектен код“ (ОБС) означава изпълнима от оборудването форма на подходяща реализация на един или повече процеси („първичен код“ (първичен език), компилиран от програмната система.

„Експлоатация, администриране или поддръжка“ („ЕАП“) (кат. 5) означава извършване на една или няколко от следните задачи:

a.	Създаване или управление на едно от изброените по-долу:

1.	Профили или права на ползватели и администратори;

2.	Настройки на изделие; или

3.	Данни за удостоверяване в подкрепа на задачите, описани в точки a.1. и a.2.;

b.	Наблюдение или управление на условията на работа или действието на дадено изделие; или

c.	Управление на регистри или на одитни данни в подкрепа на някоя от задачите, описани в точки a. и b.

Бележка:	„ЕАП“ не включва никоя от следните задачи или свързаните с тях ключови функции по управление:

a.	Обезпечаване или модернизиране на криптографска функционалност, която не е пряко свързана с установяването или управлението на данни за удостоверяване в подкрепа на някоя от задачите, описани в точки a.1. и a.2. по-горе; или

b.	Изпълнение на криптографскa функционалност на равнището на плоскостта за предаване на данни (data/forwarding plane) на дадено изделие.

„Оптично усилване“ (кат. 5) в оптичните комуникации означава техника на усилване, която въвежда усилване на оптичните сигнали, генерирани от отделен оптичен източник, без превръщане в електрически сигнали, т.е. използвайки полупроводникови оптични усилватели, луминесцентни усилватели с оптични влакна.

„Оптичен компютър“ (кат. 4) означава компютър, проектиран или модифициран да използва светлина за представяне на данните и чиито изчислителни логически елементи са основани на пряко свързани оптични устройства.

„Оптична интегрална схема“ (кат. 3) означава „монолитна интегрална схема“ или „хибридна интегрална схема“, съдържаща една или повече части, проектирани да работят като фоточувствителен елемент или фотоемитер или да изпълняват оптична(и) или електрооптична(и) функция(и).

„Оптична комутация“ (кат. 5) е маршрутизиране или комутиране на сигнали в оптична форма, без да бъдат преобразувани в електрически сигнали.

„Обща плътност на тока“ (кат. 3) означава общия брой на ампернавивките в бобината (т.е. сумата от броя на навивките, умножена по максималния ток, който протича през всяка навивка), разделен на общото напречно сечение на бобината (включващо свръхпроводимите нишки, металната матрица, в която са монтирани свръхпроводимите нишки, капсуловащия материал, всички охладителни канали и т.н.).

„Държава участничка“ (кат. 7, 9) е държава, участваща във Васенаарската договореност. (вж. www.wаѕѕenaar.org)

„Върхова мощност“ (кат. 6) означава най-високата мощност, получена при „продължителността на импулса“.

„Лична локална мрежа“ (кат. 5) означава система за обмен на данни, която има всички изброени по-долу характеристики:

a.	позволява на произволен брой независими или свързани помежду си „устройства за данни“ да се свързват пряко едно с друго; и

b.	се ограничава до комуникацията между устройства в непосредствена близост до отделно лице или контролер на устройства (напр. стая, офис или автомобил и тяхната близка обкръжаваща среда).

Техническа бележка:

„Устройство за данни“ означава оборудване, способно да предава или приема поредици от цифрова информация.

„Плазмена пулверизация“ (кат. 1) означава процес на превръщане на разтопен или твърд метал в ситни капки с диаметър до 500 μm, посредством плазмени горелки в среда от инертен газ.

„Управление на мощността“ (кат. 7) означава промяната на излъчваната мощност на сигнала на висотомера, така че приеманата мощност на мястото на „летателния апарат“ да бъде винаги на минимума, необходим за определяне на височината.

„Предварително сепарирани“ (кат. 0, 1) означава прилагане на какъвто и да е процес, предназначен да увеличи концентрацията на контролирания изотоп.

„Първичен контрол на полета“ (кат. 7) означава контрол на стабилността или маневреността на „летален апарат“ и използване на генератори на сила/момент, т.е. повърхности за аеродинамичен контрол или вектор на насочване на двигателната тяга.

„Основен елемент“ (кат. 4), както се използва в категория 4, е „основен елемент“, когато стойността на замяната му е повече от 35 % от общата стойност на системата, на която е елемент. Стойността на елемента е цената, платена за елемента от производителя на системата или от интегратора на системата. Общата стойност е нормалната международна продажна цена за несвързани части в момента на производство или експедиране.

„Производство“ (всички GTN NTN/ОБТ БЯТ) означава всички производствени фази, като: конструиране, производствено проектиране, производство, интегриране, сглобяване (монтаж), проверка, изпитване, осигуряване на качеството.

„Оборудване за производство“ (кат. 1, 7, 9) означава инструментална екипировка, шаблони, монтажни приспособления, дорници, леярски форми, матрици, фиксиращи устройства, механизми за центроване, оборудване за изпитване, други машини и компоненти за тях, ограничени до тези, които са специално проектирани или модифицирани за „разработване“ или за една или повече фази на „производството“.

„Съоръжения за производство“ (кат. 7, 9) означава „оборудване за производство“ и програмни продукти, специално разработени за тях и интегрирани в инсталации за „разработване“ или за една или повече фази на „производството“.

„Програма“ (кат. 2, 6) означава поредица от команди за извършване на процес във, или удобна за превръщане във, форма, изпълнима от електронен компютър.

„Свиване на импулс“ (кат. 6) означава кодирането и обработката на радарен сигнален импулс от дълготраен в краткотраен, като се запазват предимствата на високата енергия на импулса.

„Продължителност на импулса“ (кат. 6) е продължителността на „лазерен“ импулс и означава времевия интервал между нивата на половин мощност на предния и задния фронт на отделен импулс.

„Импулсен лазер“ (кат. 6) означава „лазер“ с „времетраене на импулса“, по-малко или равно на 0,25 секунди.

„Квантова криптография“ (кат. 5) означава комплекс от техники за определянето на общ ключ за „криптиране“ чрез измерването на квантовите механични свойства на дадена физична система (включително тези физични свойства, които са в сферата на квантовата оптика, квантовата теория за полетата или квантовата електродинамика).

„Бърза смяна на честотата на радар“ (кат. 6) означава всеки метод, който променя в псевдослучайна последователност носещата честота на пулсиращ радарен предавател между импулси или между групи от импулси в степен, равна или по-голяма от широчината на лентата на импулса.

„Разширен спектър на РЛС“ (кат. 6) означава всеки метод на модулация за разпръскване на енергия, произтичаща от сигнал със сравнително тясна честотна лента, върху значително по-широка честотна лента, като се използва случайно или псевдослучайно кодиране.

„Чувствителност на излъчване“ (кат. 6) означава чувствителност на излъчване (mA/W) = 0,807 x (дължина на вълната в nm) x квантова ефективност (QЕ).

Техническа бележка:

Квантовата ефективност обикновено се изразява в проценти; за целите на тази формула обаче QЕ е изразена като десетична дроб, по-малка от единица, т.е. 78 % е 0,78.

„Широчина на честотната лента в реално време“ (кат. 3) за „сигнални анализатори“ е най-широкият честотен обхват, за който анализаторът може без прекъсване да преобразува данни от порядъка на времевите параметри изцяло в резултати от порядъка на честотните параметри, с използване на бързо преобразуване на Фурие или друг метод за дискретно преобразуване на време, който преобразува всяка дискретна входна времева точка, без празнини или интервали („windowing effects“), което води до съкращаване на измерената амплитуда с повече от 3 dB под действителната амплитуда на сигнала, при предаването или излъчването на преобразуваните данни.

„Обработка на данни в реално време“ (кат. 2, 6, 7) означава обработка на данни от компютърна система, осигуряваща необходимото ниво на услуги, като функция от наличните ресурси, в рамките на гарантирано време за сработване, независимо от натоварването на системата, когато бъде задействана от външно събитие.

„Повторяемост“ (кат. 7) означава близко сходство между многократни измервания на една и съща променлива при едни и същи работни условия, когато между измерванията възникват промени в условията или неработни периоди. (Справка: Стандарт IЕЕЕ 528—2001 (едно отклонение по сигма стандарт)

„Изискващи се/необходими“ (ОБТ 1—9), като приложено към „технологии“, се отнася само до тази част на „технологиите“, която конкретно отговаря за постигане или надхвърляне на контролираните нива на работа, характеристики или функции. Такива „изискващи се“„технологии“ могат да бъдат използвани и от други стоки.

„Разрешаваща способност“ (кат. 2) означава най-малкото нарастване на измервателно устройство; при цифровите инструменти — най-нискоразредния бит (вж. ANSI(АНИС) B-89.1.12).

„Вещество за борба с масови безредици“ (кат. 1) означава вещество, което, при условията на борба с масови безредици бързо предизвиква ефекти на раздразнение или временна загуба на физическите способности, които ефекти изчезват скоро след прекратяване на излагането на въздействие.

Техническа бележка:

Сълзотворните газове са подвид на „веществата за борба с масови безредици“.

„Робот“ (кат. 2, 8) означава манипулационен механизъм, който може да бъде програмиран с непрекъснато движение или с движение от точка до точка, който може да използва сензори и има всяка от изброените характеристики:

a.	Многофункционалност;

b.	Способност да позиционира или да ориентира материали, детайли, инструменти или специални устройства чрез извършване на различни движения в триизмерното пространство;

c.	Включва три или повече сервоустройства със затворен или отворен цикъл, които могат да включват стъпкови двигатели; и

d.	Има „програмируемост, достъпна за потребителя“, като се използва методът на обучение/изпълнение, или с помощта на електронен компютър, който може да бъде програмируем логически контролер, т.е. без механична намеса.

N.B.:	Горната дефиниция не включва следните устройства:

1.	Манипулационни механизми, които се контролират единствено ръчно или чрез телеоператор;

2.	Манипулационни механизми с фиксирана последователност, които са автоматизирано движещи се устройства, работещи съгласно механично фиксирани програмирани движения. Програмата е механично ограничена с фиксирани ограничители, като щифтове или гьрбици. Последователността от движения и изборът на маршрути или ъгли не могат да се изменят или променят чрез механични, електронни или електрически средства;

3.	Механично контролирани манипулационни механизми с изменяема последователност, които са автоматизирано движещи се устройства, работещи съгласно механично фиксирани програмирани движения. Програмата е механично ограничена с фиксирани, но регулируеми ограничители, като щифтове или гърбици. Последователността от движения и изборът на маршрути или ъгли се изменят в рамките на модела на фиксираната програма. Изменения или модификации на програмния модел (например смяна на щифтове или смяната на гърбици) в една или повече оси на движение се осъществяват само чрез механични операции;

4.	Несервоуправляеми манипулационни механизми с изменяема последователност, които са автоматизирано движещи се устройства, работещи съгласно механично фиксирани програмирани движения. Програмата е променлива, но последователността започва само след подаването на двоичен сигнал от механично фиксирани електрически двоични устройства или регулируеми ограничители;

5.	Складови кранове, определени като манипулаторни системи, действащи в декартови координати, произведени като съставна част от вертикална последователност от складови клетки и конструирани да осигуряват достъп до съдържанието на тези клетки за съхраняване или изваждане.

„Ротационна пулверизация“ (кат. 1) означава процес за разпръскване на струя или разтопен метал на малки капчици с диаметър от 500 микрона или по-малки посредством центробежна сила.

„Ровинг (сноп влакна)“ (кат. 1) е сноп (от обикновено между 12 и 120) приблизително успоредни „нишки“.

N.B.:	„Нишка“ е сноп от „моновлакна“ (обикновено над 200), разположени приблизително успоредно.

„Радиално биене“ (кат. 2) означава радиалното отклонение за един оборот на основния вал, измерено в равнина, перпендикулярна на оста на вала, в точка от вътрешната или външната страна на изследваната въртяща се повърхност (Справка: ISO 230/1 1986, параграф 5.61).

„Мащабен коефициент“ (жироскоп или акселерометър) (кат. 7) означава съотношението на промяната на изход към промяната на вход, което трябва да бъде измерено. Факторът на мащаба обикновено се оценява като наклона на правата линия, която може да бъде определена по метода на най-малките квадрати към входно-изходните данни, получени чрез циклична промяна на данните на вход данни по целия входящ обхват.

„Време за установяване“ (кат. 3) означава времето, необходимо, за да може изходните данни да се доближат на половин бит от крайната стойност при превключване между които и да е две нива на конвертора.

„SHPL/СМЛ“ е еквивалентно на „свръхмощен лазер“.

„Анализатори на сигнали“ (кат. 3) означава апарати, способни да измерят и покажат основните свойства на едночестотните компоненти на многочестотните сигнали.

„Обработка на сигнали“ (кат. 3, 4, 5, 6) означава обработка на получени отвън сигнали, носещи информация, чрез алгоритми, като компресиране във времето, филтриране, извличане, корелация, конволюция или преобразувания между областите (напр. бързо преобразуване на Фурие или преобразуване на Уолш).

„Софтуер“ (Всички ОБС) означава съвкупност от една или повече „програми“ или „микропрограми“ независимо от конкретната реализация и носител.

N.B.:	„Микропрограма“ означава поредица от елементарни команди, съхранявани в специална памет, изпълнението на която се инициира с въвеждането на съответната команда в регистъра на командите.

„Първичен код“ (или първичен език) (кат. 6, 7, 9) е подходяща реализация на един или повече процеси, които могат да бъдат превърнати от програмната система в изпълнима от оборудването форма („обектен код“ (или обектен език)).

„Космически летателен апарат“ (кат. 7, 9) означава активни и пасивни спътници и космически сонди.

„Носеща платформа на космическия летателен апарат“ (кат. 9) означава оборудване, което служи за носеща инфраструктура на „космическия летателен апарат“ и за поместване на „полезния товар на космическия летателен апарат“.

„Полезен товар на космическия летателен апарат“ (кат. 9) означава оборудване, прикрепено към „носещата платформа на космическия летателен апарат“, предназначено за изпълнението на мисия в Космоса (напр. комуникационно оборудване или оборудване за наблюдение или научни изследвания).

„Класифицирани като предназначени за използване в Космоса“ (кат. 3, 6, 7) означава проектирани, произведени или класифицирани посредством успешни изпитвания за използване на височини над 100 км от повърхността на земята.

N.B.:	Определянето на дадено изделие като „класифицирано като предназначено за работа в Космоса“ посредством изпитване не означава че останалите изделия от същата производствена серия или модел също са „класифицирано като предназначени за работа в Космоса“, освен ако не са били подложени на индивидуално изпитване.

„Специален ядрен материал“ (кат. 0) означава плутоний 239, уран 233, „уран, обогатен с изотопи 235 или 233“ и всякакъв друг материал, съдържащ указаните по-горе.

„Специфичен модул“ (кат. 0, 1, 9) е модул на Янг, изразен в паскали (Pa), еквивалентен на N/m2, делено на специфичното тегло в N/m3, измерен при температура (296 ± 2) К ((23 ± 2) °C) и относителна влажност (50 ± 5) %.

„Специфична якост на опън“ (кат. 0, 1, 9) е граничната якост на опън, изразена в паскали (Pa), еквивалентна на N/m2, делено на специфичното тегло в N/m3, измерена при температура (296 ± 2) К ((23 ± 2) °C) и относителна влажност (50 ± 5) %.

„Въртящи масжироскопи“ (кат. 7) означава жироскопи, които използват продължително въртяща се маса за улавяне на ъглово движение.

„Втвърдяване чрез охлаждане“ (кат. 1) е процес на „бързо втвърдяване“ на поток от разтопен метал, падащ върху охладен блок, в резултат на което се формира пластинчат продукт. N.B.:

N.B.:	„Бързо втвърдяване“ е втвърдяване на стопен материал при скорости на охлаждане, надвишаващи 1000 K/s.

„Разширяване на спектъра“ (кат. 5) е метод, при който енергията от относително теснолентов комуникационен канал се разширява върху много по-голям енергиен спектър.

„Разширен спектър“ на РЛС (кат. 6) — вж. „Разширен спектър на РЛС“.

„Устойчивост“ (кат. 7) е стандартното отклонение (1 сигма) на изменението на даден параметър от неговата калибрирана стойност, измерена при устойчиви температурни условия. Това може да бъде изразено като функция от времето.

„Държави, които (не) са страни по Конвенцията за забрана на химическото оръжие“ (КЗХО) (кат. 1) са тези държави, за които конвенцията за забрана на разработване, производство, складиране и употреба на химическо оръжие (не) е влязла в сила. (Вж. www.opcw.org)

„Подложка“ (кат. 3) е част от материал за основа, притежаващ или непритежаващ мрежа от вътрешни опроводявания, върху или вътре в която могат да бъдат разполагани „дискретни компоненти“ или интегрални схеми, или и двете.

N.B. 1:	„Дискретен компонент“: отделно обособен „елемент на схема“ със свои собствени външни връзки.

N.B. 2:	„Елемент на схема“: единична активна или пасивна функционална част от електронна схема, като например диод, транзистор, съпротивление, кондензатор и т.н.

„Заготовки за подложки“ (кат. 3, 6) означава монолитни съединения с размери, подходящи за производството на оптически елементи, като огледала или оптически прозорци.

„Субединица на токсин“ (кат. 1) е структурно или функционално отделна част от целия „токсин“.

„Суперсплави“ (кат. 2, 9) са сплави на основата на никел, кобалт или желязо, които имат якост, по-висока от която и да е сплав, описана в стандарт AISI 300, при температури над 922 К (649 °С), при тежки работни и експлоатационни условия.

„Свръхпроводим“ (кат. 1, 3, 5, 6, 8) означава материали, напр. метали, сплави или съединения, които могат да изгубят всякакво електрическо съпротивление, т.е. могат да придобият безкрайна електропроводимост и да пренасят много големи електрически потоци без топлинно нагряване.

N.B.:	Състоянието на „свръхпроводимост“ на материал се характеризира индивидуално чрез „критична температура“, критично магнитно поле, което е функция от температурата, и критична интензивност на тока, която обаче е функция както на магнитното поле, така и на температурата.

„Свръхмощен лазер“ („SHPL/СМЛ“) (кат. 6) означава „лазер“, способен да излъчи (цялата или част от) енергия на изхода, надхвърляща 1 kJ в рамките на 50 ms, или който има средна или CW/НВ (непрекъсната вълна) с мощност над 20 kW.

„Свръхпластично формоване“ (кат. 1, 2) означава процес на деформация, използващ топлина при метали, които обикновено се характеризират с ниски стойности на удължаване (по-малко от 20 %) в точката на счупване, като бъде определено при стайна температура посредством обикновено изпитване за якост на опън, с цел постигане на удължения в процеса на преработка, които да са поне 2 пъти по-големи от съответните стойности.

„Симетричен алгоритъм“ (кат. 5) означава криптографски алгоритъм, използващ идентичен ключ и за криптиране, и за декриптиране.

N.B.:	Обичайно приложение на „симетрични алгоритми“ са поверителните данни.

„Системни трасета“ (кат. 6) означава преработени, корелирани (сливане на данните за радарни цели с местоположението в плана на полета) и актуализиран доклад за местоположението на летателния апарат, които се подават на диспечерите от центъра за ръководство на въздушното движение.

„Матричен систоличен компютър“ (кат. 4) означава компютър, при който потокът и модифицирането на данните се управлява динамично от потребителя на нивото на логическия елемент.

„Лента“ (кат. 1) е материал, изграден от преплетени или еднопосочни „моновлакна“, „предивни стъклени влакна“, „ровинги“, „снопове“ или „прежди“ и т.н., обикновено предварително импрегнирани със смоли.

N.B.:	„Нишка“ е сноп от „моновлакна“ (обикновено над 200), разположени приблизително успоредно.

„Технологии“ (всички GTN NTN/ОБТ БЯТ) означава специфичната информация, необходима за „разработване“, „производство“ или „употреба“ на стоките. Тази информация приема формата на „технически данни“ или „техническа помощ“.

N.B. 1:	„Техническата помощ“ може да бъде под формата на указания, умения, обучение, работни познания и консултантски услуги и може да включва предаване на „технически данни“.

N.B. 2:	„Техническите данни“ могат да бъдат под формата на скици, планове, диаграми, модели, формули, таблици, инженерни проекти и спецификации, наръчници и инструкции, в писмена форма или записани на други носители, като дискети, ленти, оптически дискове за четене.

„Триизмерна интегрална схема“ (кат. 3) означава набор от свързани полупроводникови елементи, разполагащи с връзки тип „VIA“ (Vertical Interconnect Ассess), които преминават изцяло през поне един елемент, като осигуряват взаимовръзка с останалите елементи.

„Накланящ се шпиндел“ (кат. 2) е шпиндел, държащ инструмент, който променя ъгловото разположение на осовата си линия по време на процеса на обработка спрямо която и да е друга ос.

„Времева константа“ (кат. 6) е времето, което изминава от прилагането на светлинното въздействие до нарастване на тока до 1—1/е пъти крайната стойност (т.е. 63 % от крайната стойност).

„Обвивка на накрайник“ (кат. 9) означава стационарен пръстеновиден компонент (монолитен или съчленен), закрепен за вътрешната повърхност на кожуха на турбинен двигател, или елемент на външния накрайник на лопатката на турбината, който осигурява газово уплътнение между стационарните и въртящите се елементи.

„Пълен контрол на полета“ (кат. 7) означава автоматичен контрол на променливите на състоянието на „летателен апарат“ и на траекторията на полета с цел постигане целите на бойната задача в отговор на промените в реално време на данните относно целите, опасностите или друг „летателен апарат“.

„Обща скорост на предаване на цифрова информация“ (кат. 5) означава броя битове, включително за кодиране на линията, загубите по линията и т.н. за единица време, преминаващи между комуникиращото оборудване в една система за цифрово предаване.

N.B.:	Вж. също „скорост на предаване на цифрова информация“.

„Сноп“ (кат. 1) е сноп от „моновлакна“, обикновено приблизително успоредни.

„Токсини“ (кат. 1, 2) означава токсини под формата на съзнателно отделени готови форми или смеси, независимо как получени, различни от токсините, присъстващи като замърсители в други материали, като патологични образци, посевки, хранителни продукти или семенни материали на „микроорганизми“.

„Лазер с предаване на енергията на възбуждане“ (кат. 6) означава „лазер“, в който активният елемент се възбужда посредством предаване на енергия чрез сблъсък между неактивен атом или молекула с атом или молекула от активния елемент.

„Настройваем“ (кат. 6) означава способността на „лазер“ да произвежда постоянна отдадена мощност на всички дължини на вълните през обхвата на няколко „лазерни“ прехода. „Лазерът“ с избирателна линия генерира отделни дължини на вълните в рамките на един „лазерен“ преход и не се смята за „регулиращ се“.

„Еднопосочна повторяемост на позиционирането“ (кат. 2) означава по-малката от двете стойности R↑ и R↓ (движение напред и назад) по дадена ос на металообработваща машина, определени в точка 3.21 от ISO 230-2:2014 или в еквивалентни национални стандарти.

„Безпилотен летателен апарат“ („UAV/БЛА“) (кат. 9) означава всяко въздухоплавателно средство, което е в състояние да излети и да изпълнява контролиран и направляван полет без човешко присъствие на борда.

„Уран, обогатен с изотопите 235 или 233“ (кат. 0) означава уран, обогатен с изотопите 235 или 233, или и двата, в такова количество, че съотношението на разпространението на сбора на тези изотопи към изотоп 238 е по-голямо от съотношението на изотоп 235 към изотоп 238, което се среща в природата (изотопно съдържание от 0,71 %).

„Използване“ (всички GTN NTN/ОБТ БЯТ) означава експлоатация, инсталация (включително монтаж на място), подържане (проверка), ремонт, основен ремонт и преоборудване.

„Възможност за програмиране, достъпно за потребителя“ (кат. 6) означава способност, която позволява на потребителя да въвежда, модифицира или заменя „програми“ чрез средства, различни от:

a.	Физически промени в окабеляването или вътрешните връзки; или

b.	Задаване на функционалното управление, включително въвеждане на параметри.

„Ваксина“ (кат. 1) е лекарствен продукт, фармацевтично формулиран, лицензиран от или притежаващ търговски или клиничен опитен период, разрешен от регулаторните органи или от страната на производство или страната на употреба, предназначен да стимулира защитна имунна реакция при хората или животните, с цел да се предотврати заболяване на тези, за които той е предназначен.

„Вакуумна пулверизация“ (кат. 1) означава процес за разпръскване на струя от разтопен метал на малки капчици с диаметър 500 микрометра и по-малък чрез бързото отделяне на разтворен газ при въвеждане във вакуум.

„Профили с променлива геометрия“ (кат. 7) означава използването на задните части на крило на самолет — задкрилки или тримери, или предни — елерони или накланяща се носова част, положението на които може да се променя по време на полет.

„Прежда“ (кат. 1) е сноп от преплетени „нишки“.

N.B.:	„Нишка“ е сноп от „моновлакна“ (обикновено над 200), разположени приблизително успоредно.

КАТЕГОРИЯ 0 —	ЯДРЕНИ МАТЕРИАЛИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ

0A	Системи, оборудване и компоненти

0A001	„Ядрени реактори“ и специално проектирано или подготвено оборудване и компоненти за тях, както следва:

a.	„Ядрени реактори“;

b.	Метални съдове или големи фабрично произведени части за тях, включително главата на реакторен резервоар за реакторен съд под налягане, специално проектирани или подготвени да поместват активната зона на „ядрен реактор“;

c.	Манипулиращи съоръжения, специално проектирани или подготвени за въвеждане или извеждане на гориво от „ядрен реактор“;

d.	Управляващи пръти, специално проектирани или подготвени за контрол на процеса на ядрената реакция в „ядрен реактор“, подпорни или окачващи структури за тях, механизми за задвижване на прътите и тръби за насочването на прътите;

e.	Тръби под налягане, специално проектирани или подготвени за поместване на горивни елементи и първичния охладител в „ядрен реактор“;

f.	Метал и сплави на цирконий във формата на тръби (или сглобки на тръби), специално проектирани или подготвени за използване като обвивка за топлоотделящи елементи в „ядрен реактор“ и в количества над 10 kg;

N.B.:	За циркониеви тръби под налягане вж. 0A001.e., а за каландриеви тръби вж. 0A001.h.

g.	Охладителни помпи или циркулационни помпи, специално проектирани или подготвени за циркулиране на основния охладител в „ядрени реактори“;

h.	„Вътрешни елементи за ядрен реактор“, специално проектирани или подготвени за използване в „ядрен реактор“, включително подпорни колони за активната зона, канали за горивото, каландриеви тръби, термични екрани, щитове, пластини за решетката на активната зона и дифузионни пластини;

Техническа бележка:

В 0A001.h. „вътрешни елементи за ядрен реактор“ означава всяка голяма структура в реакторния резервоар, която има една или повече функции, като опора за активната зона, поддържане на правилното положение на горивото, насочване на потока на първичния охладител, осигуряване на радиационни щитове за реакторния резервоар и насочваща инструментална екипировка вътре в активната зона.

i.	Топлообменници, както следва:

1.	Парогенератори, специално проектирани или подготвени за първичния или междинния охладител на „ядрен реактор“;

2.	Други топлообменници, специално проектирани или подготвени за използване в тръбопровода на първичния охладител на „ядрен реактор“;

Бележка:	0A001.i. не контролира топлообменници за спомагателните системи на реактора, напр. аварийната охладителна система или системата за отвеждане на остатъчна топлина.

j.	Неутронни детектори, специално проектирани или подготвени за определяне на нивото на неутронния поток вътре в активната зона на „ядрен реактор“.

k.	„Външни термични екрани“, специално проектирани или подготвени за употреба в ядрен реактор за намаляване на загубата на топлина, както и за защита на корпуса.

Техническа бележка:

В 0A001.k. „външни термични екрани“ означава масивни структури, поставени върху корпуса на реактора, които намаляват загубата на топлина от реактора и понижават температурата в помещението на реактора.

0B	Оборудване за изпитване, контрол и производство

0B001	Инсталации за разделяне на изотопи на „природен уран“, „обеднен уран“ или „специални ядрени материали“, и специално проектирано или подготвено оборудване и компоненти за него, както следва:

a.	Инсталации, специално проектирани за отделяне на изотопи на „природен уран“, „обеднен уран“ и „специални ядрени материали“, както следва:

1.	Инсталации за отделяне чрез газова центрофуга;

2.	Инсталации за отделяне чрез газова дифузия;

3.	Инсталации за аеродинамично отделяне;

4.	Инсталации за отделяне чрез химичен обмен;

5.	Инсталации за отделяне чрез йонообмен;

6.	Инсталации за изотопно разделяне по „лазерен“ метод с използване на атоми в парообразно състояние;

7.	Инсталации за изотопно разделяне по „лазерен“ метод с използване на молекулни съединения;

8.	Инсталации за отделяне на плазма;

9.	Инсталации за електромагнитно отделяне;

b.	Газови центрофуги и монтажни възли, и компоненти, специално проектирани или подготвени за процес на отделяне чрез газова центрофуга, както следва:

Техническа бележка:

В 0B001.b. „материал с високо съотношение на якост към плътност“ означава което и да е от изброените по-долу:

1.	Марейджингова стомана, с максимална якост на опън от 1,95 GPa или повече;

2.	Алуминиеви сплави с максимална якост на опън от 0,46 GPa или повече; или

3.	„Влакнести или нишковидни материали“, със „специфични модули на еластичност“ от повече от 3,18 × 106 m и „специфична якост на опън“ над 7,62 × 104 m;

1.	Газови центрофуги;

2.	Комплектни роторни монтажни възли;

3.	Цилиндри за роторни тръби с дебелина на стената 12 mm и по-малко, диаметър между 75 и 650 mm, направени от „материали с високо съотношение на якост към плътност“;

4.	Пръстени или силфони с дебелина на стената 3 mm и по-малко и диаметър между 75 и 650 mm, които са проектирани да осигуряват локална опора на роторна тръба или за свързване на няколко такива, направени от „материали с високо съотношение на якост към плътност“;

5.	Отражатели с диаметър между 75 и 650 mm за монтиране вътре в роторна тръба, направени от „материали с високо съотношение на якост към плътност“.

6.	Горни или долни капаци с диаметър между 75 и 650 mm за поставяне на краищата на роторна тръба, направени от „материали с високо съотношение на якост към плътност“.

7.	Лагери с магнитно окачване, както следва:

a.	Лагерни модули, състоящи се от пръстеновиден магнит, окачен в кожух, изработен от или покрит с „материали, устойчиви на корозия от UF6“, с амортисьорно вещество и магнитна връзка с полюс на магнита или втори магнит, закрепен на капака на ротора;

b.	Активни магнитни лагери, специално проектирани или подготвени за употреба с газови центрофуги.

8.	Специално подготвени лагери, включващи шарнирно свързване, монтирани върху амортисьор;

9.	Молекулярни помпи, състоящи се от цилиндри с вътрешни машинно обработени или пресовани винтови нарези и вътрешни машинно пробити отвори;

10.	Радиални двигателни статори за мотори с многофазен хистерезис (магнитно съпротивление) с променлив ток за синхронна работа във вакуум при честота 600 Hz или повече и мощност 40 волтампера (VA) или повече;

11.	Кожуси/приемници, поместващи монтажния възел на роторната тръба на газова центрофуга, състояща се от твърд цилиндър с дебелина на стената до 30 mm с прецизно обработени краища, които са успоредни един на друг и перпендикулярни на надлъжната ос на цилиндъра с отклонение в рамките на 0,05 градуса или по-малко;

12.	Газосъбиратели, състоящи се от специално проектирани или подготвени тръби за извличане на UF6 газ от вътрешността на роторна тръба на центрофуга чрез действие с тръба на Пито и които могат да бъдат монтирани към централната система за извличане на газ;

13.	Честотни преобразуватели (конвертори или инвертори), специално проектирани или подготвени да осигуряват статори за мотори за обогатяване с газови центрофуги, които имат всички изброени по-долу характеристики, и специално проектирани компоненти за тях:

a.	Многофазен честотен изход от 600 Hz или повече; и

b.	Висока стабилност (с честотен контрол, по-добър от 0,2 %);

14.	Спирателни и контролни вентили, както следва:

a.	Спирателни вентили, специално проектирани или подготвени за управление на изходен материал, продукти или шлака от газови потоци на UF6 на дадена газова центрофуга;

b.	Спирачни или контролни вентили със сифонно уплътнение, изработени от или покрити с „материали устойчиви на корозия от UF6“, с вътрешен диаметър от 10 mm до 160 mm, специално проектирани или подготвени за използване в главни или спомагателни системи на инсталации за обогатяване с газови центрофуги;

c.	Оборудване и компоненти, специално проектирани или подготвени за процес на отделяне чрез газова дифузия, както следва:

1.	Прегради за газова дифузия, изработени от порести метални, полимерни или керамични „материали, устойчиви на корозия от UF6“, с размер на порите от 10 до 100 nm, дебелина 5 mm или по-малко и с диаметър от 25 mm или по-малко за тръбните форми;

2.	Кожуси за газови дифузери, изработени от „материали, устойчиви на корозия от UF6“;

3.	Компресори или газови нагнетателни вентилатори с обем на капацитета за засмукване от 1 m3/min или повече UF6, налягане при изпускане до 500 kPa и съотношение на налягането от 10:1 или по-малко, и изработени от или покрити с „материали, устойчиви на корозия от UF6“;

4.	Въртящи уплътнения на валове за компресори или нагнетателни вентилатори, описани в 0B001.c.3. и проектирани за темп на пропускане на буферен газ, по-малък от 1000 сm3/min.;

5.	Топлообменници, изработени от или покрити с „материали, устойчиви на корозия от UF6“ и предвидени да работят при налягане с темп на пропускане от по-малко от 10 Pa на час при разлика в наляганията от 100 kPa;

6.	Клапани със сифонно уплътнение, ръчни или автоматични, отсичащи или регулиращи, изработени от или покрити с „материали устойчиви на корозия от UF6“;

d.	Оборудване и компоненти, специално проектирани или подготвени за процес на аеродинамично отделяне, както следва:

1.	Отделящи дюзи, състоящи се от извити канали с форма на прорези, с радиус на извивката, по-малък от 1 mm, устойчиви на корозия от UF6 и имащи острие, намиращо се вътре в дюзата, което разделя газа, преминаващ през дюзата, на две струи;

2.	Цилиндрични или конусообразни тръби (вихрови тръби), изработени от или покрити с „материали, устойчиви на корозия от UF6“, с един или повече допирателни впускателни отвори;

3.	Компресори или газови нагнетателни вентилатори, изработени от или покрити с „материали устойчиви на корозия от UF6“ и въртящи уплътнения на валове за тях;

4.	Топлообменници, изработени от или покрити с „материали, устойчиви на корозия от UF6“;

5.	Кожуси за разделителни елементи, изработени от или покрити с „материали устойчиви на корозия от UF6“, за съхранение на вихровите тръби или отделящите дюзи;

6.	Клапани със сифонно уплътнение, ръчни или автоматични, отсичащи или регулиращи, изработени от или покрити с „материали устойчиви на корозия от UF6“ с диаметър от 40 mm или повече;

7.	Обработващи системи за отделяне на UF6 от газа-носител (водород или хелий) до съдържание на UF6 от 1 ppm или по-малко, включително:

a.	Нискотемпературни (криогенни) топлообменници и криосепаратори, способни да достигнат температури от 153 К (-120°C) или по-ниски;

b.	Нискотемпературни (криогенни) охлаждащи устройства, способни да достигнат температури от 153 К (-120 °C) или по-ниски;

c.	Отделящи дюзи или вихрови тръбни възли за отделяне на UF6 от газа носител;

d.	Охлаждащи уловители за UF6, способни да замразят UF6;

e.	Оборудване и компоненти, специално проектирани или подготвени за процес на отделяне чрез йонообмен, както следва:

1.	Бързодействащи обменящи импулсни колони течност—течност с продължителност на фазата на отлагане 30 секунди или по-малко и устойчиви на концентрирана солна киселина (т.е. изработени от или защитени с подходящи пластмасови материали, като обработени с флуор въглеводородни полимери или стъкло);

2.	Бързодействащи центробежни контактни апарати течност—течност с продължителност на фазата на отлагане 30 секунди или по-малко и устойчиви на концентрирана солна киселина (т.е. изработени от или защитени с подходящи пластмасови материали, като обработени с флуор въглеводородни полимери или стъкло);

3.	Електрохимични редуциращи елементи, устойчиви на разтвори на концентрирана солна киселина, за редукция на урана от едно валентно състояние в друго;

4.	Нагнетяващо оборудване за електрохимични редуциращи елементи за изваждане на U+4 от органичния поток и за частите, влизащи в съприкосновение с преработвания поток, изработени от или защитени с подходящи материали (напр. стъкло, флуоровъглеродни полимери, полифенил сулфат, полиетер сулфон и графит, импрегниран със смоли);

5.	Системи за подготовка на захранването за производство на разтвор на уранов хлорид с висока чистота, представляващи разтваряне, изтегляне на разтворителя и/или оборудване за йонообмен за пречистване и електролитни елементи за редуциране на уран U+6 или U+4 до U+3;

6.	Системи за оксидиране на уран за оксидиране на U+3 до U+4;

f.	Оборудване и компоненти, специално проектирани или подготвени за процес на отделяне чрез йонообмен, както следва:

1.	Бързореактивни йонообменни смоли, ципести или порести едромрежести смоли, в които групите за активен химичен обмен са ограничени до покритие на повърхността на неактивната пореста носеща структура и други композитни структури във всякаква подходяща форма, включително частици или влакна с диаметри от 0,2 mm и по-малки, устойчиви на концентрирана солна киселина и проектирани да имат период на полуизвеждане при обмяната, по-малък от 10 секунди, и способни да функционират при температури в диапазона от 373 K (100 °C) до 473 K (200 °С);

2.	Йонообменни колони (цилиндрични) с диаметър по-голям от 1000 mm, изработени от или защитени с материали, устойчиви на концентрирана солна киселина (напр. титанови или флуоровъглеродни пластини) и способни да функционират при температури в диапазона от 373 К (100 °C) до 473 К (200 °C) и налягания над 0,7 MPa;

3.	Йонообменни оросителни системи (системи за химично или електрохимично окисляване или редукция) за възстановяване на веществата за химична редукция или окисляване, използвани в каскадното разположение при йонообменното обогатяване;

g.	Оборудване и компоненти, специално проектирани или подготвени за извършване на разделяне по лазерен метод посредством разделяне на изотопи по лазерен метод с използване на атоми в парообразно състояние, както следва:

1.	Системи за изпаряване на метален уран, проектирани да достигат подавана мощност от 1 kW или повече върху мишената, за използване в процеса на обогатяване на лазерен принцип;

2.	Системи за съхранение на течен уран или пари от метален уран, специално проектирани или подготвени за съхранение на разтопен уран, разтопени уранови сплави или пари от метален уран, за употреба в процеса на обогатяване на лазерен принцип, и специално проектирани компоненти за тях;

N.B.:	ВЖ. СЪЩО 2A225.

3.	Колекторни модули за продукти и шлака от метален уран в течно или твърдо състояние, изработени от или покрити с материали, устойчиви на топлина и корозия от пари от метален или течен уран, като графит с итриево покритие или тантал;

4.	Кожуси за модулите на сепараторите (цилиндрични или правоъгълни съдове) за поместване на източника на парите на металния уран, електроннолъчевата пушка и колекторите за продукти и шлака;

5.	„Лазери“ или „лазерни“ системи, специално проектирани или подготвени за отделяне на уранови изотопи със стабилизатор на честотния спектър за експлоатация през продължителни периоди от време;

N.B.:	ВЖ. СЪЩО 6A005 И 6A205.

h.	Оборудване и компоненти, специално проектирани или подготвени за извършване на разделяне по лазерен метод посредством разделяне на изотопи по лазерен метод с използване на молекулни съединения, както следва:

1.	Дюзи със свръхзвуково разширение за охлаждане на смеси на UF6 и газ носител до 150 К (-123 °C) или по-ниски и изработени от „материали устойчиви на корозия от UF6“;

2.	Колекторни компоненти или изделия за продукти и шлака, специално проектирани или подготвени за събиране на ураниев материал или ураниева шлака след облъчване със светлина от лазер, изготвени от „материали, устойчиви на корозия от UF6“;

3.	Компресори, изработени от или покрити с „материали устойчиви на корозия от UF6“ и въртящи уплътнения на валове за тях;

4.	Оборудване за флуориране на UF5 (в твърдо състояние) до UF6 (в газообразно състояние);

5.	Преработващи системи за отделяне на UF6 от газа носител (напр. азот, аргон или друг газ), включително:

a.	Нискотемпературни (криогенни) топлообменници и криосепаратори, способни да достигнат температури от 153 К (-120 °C) или по-ниски;

b.	Нискотемпературни (криогенни) охлаждащи устройства, способни да достигнат температури от 153 К (-120 °C) или по-ниски;

c.	Охлаждащи уловители за UF6, способни да замразят UF6;

6.	„Лазери“ или „лазерни“ системи, специално проектирани или подготвени за отделяне на уранови изотопи със стабилизатор на честотния спектър за експлоатация през продължителни периоди от време;

N.B.:	ВЖ. СЪЩО 6A005 И 6A205.

i.	Оборудване и компоненти, специално проектирани или подготвени за процес на плазмено отделяне, както следва:

1.	Микровълнови източници на енергия и антени за генериране или ускоряване на йони, с честота на изход, по-голяма от 30 GHz и средна изходна мощност, по-голяма от 50 kW;

2.	Радиочестотни намотки за възбуждане на йони за честоти над 100 kHz и способни да преработват повече от 40 kW средна мощност;

3.	Системи за генериране на уранова плазма;

4.	Не се използва;

5.	Колекторни модули за продукти и шлака от метален уран в твърдо състояние, изработени от или покрити с материали, устойчиви на топлина и корозия от пари на уран, като графит с итриево покритие или тантал;

6.	Кожуси за модулите на сепараторите (цилиндрични) за поместване на източника на урановата плазма, задвижващата радиочестотна намотка и колекторите на продукти и шлака, изработени от подходящ немагнитен материал (напр. неръждаема стомана);

j.	Оборудване и компоненти, специално проектирани или подготвени за процес на електромагнитно отделяне, както следва:

1.	Източници на йони, единични или множествени, състоящи се от източник на пара, йонизатор и лъчев ускорител, изработен от подходящи немагнитни материали (напр. графит, неръждаема стомана или мед) и способни да осигурят общ поток на йонното лъчение от 50 mA или по-голямо;

2.	Йоноулавящи пластини за събиране на йонните потоци на обогатения или обеднения уран, състоящи се от два или повече прорези и джобове и изработени от подходящи немагнитни материали (напр. графит или неръждаема стомана);

3.	Вакуумни кожуси за електромагнитни сепаратори на уран, изработени от подходящи немагнитни материали (напр. неръждаема стомана) и разчетени да работят при налягания от 0,1 Pa или по-ниски;

4.	Елементи от магнитни полюси с диаметър, по-голям от 2 m;

5.	Източници на захранване с високо напрежение за източници на йони, които имат всички изброени по-долу характеристики:

a.	Могат да работят в непрекъснат режим;

b.	Осигуряват изходно напрежение от 20000 V или по-високо;

c.	Осигуряват изходен ток от 1 A или повече; и

d.	Регулиране на напрежението, по-добро от 0,01 % за период от 8 часа;

N.B.:	ВЖ. СЪЩО 3A227.

6.	Магнитни източници на захранване (с висока мощност, прав ток), които имат всички изброени по-долу характеристики:

a.	Могат да работят в непрекъснат режим с изходен ток от 500 A или повече при напрежение от 100 V или повече; и

b.	Стабилност на тока или напрежението, по-добра от 0,01 % за период от време 8 часа.

N.B.:	ВЖ. СЪЩО 3A226.

0B002	Специално проектирани или подготвени спомагателни системи, оборудване и компоненти, както следва, за инсталациите за отделяне на изотопи, описани в 0B001, изработени от или защитени с „материали, устойчиви на корозия от UF6“:

a.	Захранващи автоклави, пещи или системи, използвани за въвеждане на UF6 в процеса на обогатяване;

b.	Десублиматори или студени уловители, използвани за отстраняване на UF6 от процеса на обогатяване за по-нататъшно прехвърляне към нагряване;

c.	Станции за продукти и шлака за прехвърляне на UF6 в контейнери;

d.	Пунктове за втечняване или втвърдяване, използвани за отстраняване на UF6 от процеса на обогатяване чрез компресиране, охлаждане и превръщане на UF6 в течна или твърда форма;

e.	Тръбопроводи и колекторни системи, специално проектирани или подготвени за подаване на UF6 в газодифузионни, центрофугиращи или аеродинамични каскади;

f.	Вакуумни системи и помпи, както следва:

1.	Вакуумни събиратели, колектори или помпи, имащи капацитет на засмукване от 5 m3/min или повече;

2.	Вакуумни помпи, специално проектирани за използване в атмосфера, съдържаща UF6, изработени от или защитени с „материали, устойчиви на корозия от UF6“; или

3.	Вакуумни системи, състоящи се от вакуумни събиратели, колектори и помпи, проектирани за използване в атмосфера, съдържаща UF6;

g.	Масспектрометри/източници на йони за UF6 за вземане в реално време на проби от газовите потоци на UF6 и имащи всички изброени по-долу характеристики:

1.	Способни да измерват йони с маса от 320 атомни единици или по-голяма и имащи разделителна способност, по-добра от 1 част на 320;

2.	Йонни източници, конструирани от или покрити с никел, медно-никелови сплави със съдържание на никел в тегловно отношение 60 % или повече, или никелово-хромови сплави;

3.	Йонизиращи източници бомбардирани с електрони; и

4.	Колекторна система, подходяща за изотопен анализ.

0B003	Инсталации за превръщане на уран и оборудване, специално проектирано или подготвено за тях, както следва:

a.	Системи за превръщане на концентрати на уранова руда в UO3;

b.	Системи за превръщане на UO3 в UF6;

c.	Системи за превръщане на UO3 в UO2;

d.	Системи за превръщане на UO2 в UF4;

e.	Системи за превръщане на UF4 в UF6;

f.	Системи за превръщане на UF4 в метал уран;

g.	Системи за превръщане на UF6 в UO2;

h.	Системи за превръщане на UF6 в UF4;

i.	Системи за превръщане на UO2 в UCl4;

0B004	Инсталации за производство или концентрация на тежка вода, деутерий и деутериеви съединения и специално проектирано или подготвено за тази цел оборудване и компоненти за тях, както следва:

a.	Инсталации за производство на тежка вода, деутерий или деутериеви съединения, както следва:

1.	Инсталации за обмен вода—водороден сулфид;

2.	Инсталации за обмен амоняк—водород;

b.	Оборудване и компоненти, както следва:

1.	Кули за обмен вода—водороден сулфид, с диаметри от 1,5 m или повече, способни да работят при налягания, по-големи или равни на 2 MPa;

2.	Едностъпални центрофужни вентилатори или компресори с нисък напор (напр. 0,2 MPa) за циркулация на сулфиден газ (т.е. газ, който съдържа повече от 70 % H2S) с пропускателен капацитет, по-голям или равен на 56 m3/s при работа при налягания, по-големи или равни на засмукване от 1,8 MPa, с уплътнения, разчетени за работа при мокър H2S;

3.	Кули за обмен амоняк—водород с височина по-голяма или равна на 35 m, с диаметри от 1,5 m до 2,5 m, способни да работят при налягания по-големи от 15 MPa;

4.	Вътрешни елементи на кули, включително степенни контактори и степенни помпи, включително тези, които могат да се потапят, за производство на тежка вода с използване на процеса на обмен амоняк—водород;

5.	Амонячни инсталации за крекинг с експлоатационни налягания, по-големи или равни на 3 MPa, за производство на тежка вода с използване на процеса на обмен амоняк—водород;

6.	Инфрачервени поглъщащи анализатори, способни на анализ в реално време на съотношението водород—деутерий, при което концентрациите на деутерий са равни или по-големи от 90 %;

7.	Каталитични горелки за преобразуване на обогатен деутериев газ в тежка вода, използвайки процеса на обмен амоняк—водород;

8.	Комплектни системи за обогатяване на тежка вода или колони за тази цел, за обогатяване на тежка вода до концентрация на деутерий, годна за реактор.

9.	Конвертори или агрегати за синтез на амоняк, специално проектирани или подготвени за производство на тежка вода с използване на процеса на обмен амоняк—водород.

0B005	Инсталации, специално проектирани за производството на горивни елементи за „ядрен реактор“ и специално проектирано или подготвено оборудване за тях.

Техническа бележка:

Специално проектираното или подготвено за производството на горивни елементи за „ядрен реактор“ оборудване включва оборудване, което:

1.	Обикновено влиза в пряко съприкосновение със или директно обработва или контролира производствения поток на ядрените материали;

2.	Херметизира ядрения материал в рамките на обвивката на топлоотделящия елемент;

3.	Проверява целостта и херметичността на обвивката на топлоотделящия елемент;

4.	Проверява окончателната изработка на херметизираното гориво; или

5.	Използва се за сглобяване на компоненти за реактор.

0B006	Инсталации за повторна преработка на отработени горивни елементи за „ядрен реактор“ и специално проектирано или подготвено оборудване или компоненти за тях.

Бележка:	0B006 включва:

a.	Инсталации за повторна преработка на отработени горивни елементи за „ядрен реактор“, включително оборудване или компоненти, които обикновено влизат в пряко съприкосновение с или пряко контролират отработеното гориво и основните потоци на преработка на ядрените материали и продуктите на ядреното делене;

b.	Машини за трошене или раздробяване на горивни елементи, напр. оборудване с дистанционно управление за рязане, трошене или нацепване на отработени горивни елементи, възли или прътове на „ядрения реактор“;

c.	Разтворители, резервоари, недопускащи образуване на критична маса (напр. с малък диаметър, радиални или плочести резервоари), специално проектирани или подготвени за разтваряне на отработеното гориво за „ядрен реактор“, които са устойчиви на горещи, силно разяждащи течности и които могат да се зареждат и поддържат дистанционно;

d.	Екстрактори за разтворители, като уплътнени или импулсни колони, смесители утаители или центробежни контактни апарати, устойчиви на разяждащото въздействие на азотната киселина и специално проектирани или подготвени за използване в инсталация за повторна преработка на отработен „природен уран“, „обеднен уран“ и „специални ядрени материали“;

e.	Съдове за съхранение или складиране, специално проектирани да не допускат образуване на критична маса и устойчиви на разяждащото въздействие на азотната киселина;

Техническа бележка:

Съдовете за съхранение или складиране могат да имат изброените по-долу характеристики:

1.	Стени или вътрешни елементи с борен еквивалент (изчислено за всички съставни елементи, както са дефинирани в бележката към 0C004) поне два процента;

2.	Максимален диаметър от 175 mm за цилиндричните съдове; или

3.	Максимална ширина от 75 mm за панелни или радиални съдове.

f.	Неутронни измервателни системи, специално проектирани или подготвени за интегриране и използване със системи за контрол на автоматизираните процеси в инсталация за повторна преработка на отработен „природен уран“, „обеднен уран“ и „специални ядрени материали“.

0B007	Инсталации за превръщане на плутоний и оборудване, специално проектирано или подготвено за тях, както следва:

a.	Системи за превръщане на плутониев нитрат в оксид;

b.	Системи за производство на метален плутоний.

0C	Материали

0C001	„Природен уран“ или „обеднен уран“ или торий във форма на метал, сплав, химично съединение или концентрат и всеки друг материал, съдържащ един или повече от един от горните;

Бележка:	0C001 не контролира следните:

a.	Четири грама или по-малко „природен уран“ или „обеднен уран“, когато се съдържат в чувствителните елементи на апарати;

b.	„Обеднен уран“, специално произведен за следните граждански неядрени приложения:

1.	Екраниране;

2.	Опаковка;

3.	Баласт с маса не повече от 100 kg;

4.	Противотежести с маса не повече от 100 kg;

c.	Сплави, съдържащи по-малко от 5 % торий;

d.	Керамични изделия, съдържащи торий, които са произведени за неядрена употреба.

0C002	„Специални ядрени материали“

Бележка:	0C002 не контролира четири „ефективни грама“ или по-малко, когато се съдържат в чувствителните елементи на апарати.

0C003	Деутерий, тежка вода (деутериев оксид) и други съединения на деутерий и смеси и разтвори, съдържащи деутерий, в които изотопното съотношение на деутерий към водород надминава 1:5000.

0C004	Графит със степен на чистота по-малко от 5 милионни частици „борен еквивалент“ и с плътност по-голяма от 1,5 g/cm3, за използване в „ядрен реактор“, в количества над 1 kg.

N.B.:	ВЖ. СЪЩО 1C107

Бележка 1:	За целите на контрола на износа компетентните органи на държавата членка, в която е установен износителят, определя дали износът на графит, отговарящ на горепосочените характеристики, е за използване в „ядрен реактор“.

Бележка 2:	В 0C004 „борен еквивалент“ (ВЕ) се дефинира като сумата на ВЕz на примесите (с изключение на ВЕвъглерод, тъй като въглеродът не се смята за примес), включително бор, където:

ВЕZ (ppm) = CF × концентрацията на елемента Z в ppm;

|  |  | Z AB |
| --- | --- | --- |
| където CF е факторът на превръщане | = | --------- |
|  |  | B AZ |

и σB и σZ са напречните сечения за захващането на топлинни неутрони (в barns) при срещаните в естествени условия съответно бор и елемента Z, а AB и AZ са атомните маси на срещаните в естествени условия съответно бор и елемента Z.

0C005	Специално приготвени съединения или прахове за производство на газови дифузионни прегради, устойчиви на корозия от UF6 (напр. никел или сплав, съдържаща 60 тегловни процента или повече никел, алуминиев оксид и напълно флуорирани въглеводородни полимери) с висока степен на еднообразност на размера на частиците и с чистота от 99,9 тегловни процента или повече и размер на частицата по-малко от 10 μm, измерено по стандарт В330 на Американското дружество по изпитване и материали (ASTM) и висока степен на еднородност на размера на частиците.

0D	Софтуер

0D001	„Софтуер“, специално проектиран или модифициран за „разработване“, „производство“ или „употреба“ на стоки, описани в настоящата категория.

0E	Технологии

0E001	„Технологии“ в съответствие с бележката за ядрените технологии за „разработване“, „производство“ или „употреба“ на стоките, описани в настоящата категория.

КАТЕГОРИЯ 1 —	СПЕЦИАЛНИ МАТЕРИАЛИ И СВЪРЗАНО С ТЯХ ОБОРУДВАНЕ

1A	Системи, оборудване и компоненти

1A001	Компоненти, изработени от флуорирани съединения, както следва:

a.	Салници, уплътнения, материали за уплътнения или гъвкави горивни камери (резервоари), специално проектирани за употреба при „летателни апарати“ или за космически апарати, изработени от повече от 50 % в тегловно отношение от който и да е от материалите, описани в 1C009.b. или 1C009.c.;

b.	Пиезоелектрични полимери и кополимери, изработени от винилиденов флуорид (CAS 75-38-7), описан в 1C009.a., притежаващи всички от следните характеристики:

1.	Във формата на лист или фолио; и

2.	С дебелина над 200 μm;

c.	Салници, уплътнения, легла на клапани, камери или диафрагми, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.	Изработени от флуороеластомери, съдържащи поне една винилетерна група като съставна единица; и

2.	Специално проектирани за употреба при „летателни апарати“, космически апарати или „ракета“.

Бележка:	В 1A001.c. „ракета“ означава комплект ракетни системи и системи безпилотни летателни апарати.

1A002	„Композитни“ структури или ламинат, притежаващи която и да е от следните характеристики:

N.B.:	ВЖ. СЪЩО 1A202, 9A010 и 9A110

a.	Състоящи се от органична „матрица“ и изработени от материалите, описани в 1C010.c., 1C010.d. или 1C010.e.; или

b.	състоящи се от метална или въглеродна „матрица“ и някои от следните материали:

1.	Въглеродни „влакнести или нишковидни материали“, притежаващи всички изброени характеристики:

a.	„Специфичен модул на еластичност“ над 10,15 × 106 m; и

b.	„Специфична якост на опън“ надвишаваща 17,7 × 104 m; или

2.	Материалите, описани в 1C010.c.

Бележка 1:	1A002 не контролира композитните структури или ламинати, изработени от импрегнирани с епоксидна смола въглеродни „влакнести или нишковидни материали“ за ремонт на конструкции или ламинати за граждански летателни апарати, притежаващи всички от следните характеристики:

a.	Площ, непревищаваща 1 m2;

b.	Дължина, непревищаваща 2,5 m; и

c.	Ширина, превишаваща 15 mm.

Бележка 2:	1A002 не контролира полуготовите изделия, специално проектирани за чисто граждански приложения, както следва:

a.	Спортни стоки;

b.	Автомобилна промишленост;

c.	Машиностроене;

d.	Медицински приложения.

Бележка 3:	1A002.b.1. не контролира полуготовите изделия, съдържащи най-много два размера преплетени влакна и специално проектирани за приложения, както следва:

a.	Пещи за топлинна обработка на метали за закаляване на метали;

b.	Производствено оборудване за силициеви блокове.

Бележка 4:	1A002 не контролира готовите изделия, специално проектирани за конкретно приложение.

1A003	Изделия от „нетопими“ ароматни полиимиди във формата на фолио, листове, ленти или ивици, притежаващи някоя от изброените по-долу характеристики:

a.	Дебелина, надхвърляща 0,254 mm; или

b.	Покрити или ламинирани с въглерод, графит, метали или магнитни вещества.

Бележка:	1A003 не контролира изделия, които са покрити или ламинирани с мед и проектирани за производство на електронни печатни платки.

N.B.:	За „топими“ ароматни полиимиди във всякаква форма вж. 1C008.a.3.

1A004	Защитно и детекторно оборудване и компоненти, различни от описаните в мерките за контрол на военните стоки, както следва:

N.B.:	ВЖ. СЪЩО МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ, 2B351 И 2B352.

a.	Противогази, филтърни кутии и оборудване за обеззаразяване към тях, проектирани или модифицирани за защита срещу някое от следните, и специално проектирани компоненти за тях:

Бележка:	1A004.a. включва въздухопречиствателни респиратори с електрозахранване (Air Purifying Respirators — PAPR), проектирани или модифицирани за защита от агенти или материали, посочени в 1A004.a.

Техническа бележка:

За целите на 1A004.a.:

1.	Защитни маски, покриващи цялото лице, известни също като противогази.

2.	Филтърните кутии включват филтърни патрони.

1.	биологични агенти, „пригодени за използване във война“;

2.	радиоактивни материали, „пригодени за използване във война“;

3.	бойни отровни вещества (CW/БОВ); или

4.	„Вещества за борба с масови безредици“, в т.ч.:

a.	α -бромбензенацетонитрил, (бромбензил цианид) (CA) (CAS 5798-79-8);

b.	[(2-хлорофенил) метилен] пропандинитрил, (o-хлорбензилиденмалононитрил) (CS) (CAS 2698-41-1);

c.	2-хлоро-1-фенилетанон, фенилалкил хлорид (ω-хлорацетофенон) (CN) (CAS 532-27-4);

d.	Дибенз-(b, f)-1,4-оксазепин (CR) (CAS 257-07-8);

e.	10-хлоро-5,10-дихидрофенарсазин, (фенарсазинхлорид), (адамсит) (DM), (CAS 578-94-9);

f.	N-нонаноилморфолин, (MPA), (CAS 5299-64-9);

b.	Защитни костюми, ръкавици и обувки, проектирани или модифицирани за защита срещу някое от следните:

1.	биологични агенти, „пригодени за използване във война“;

2.	радиоактивни материали, „пригодени за използване във война“; или

3.	бойни отровни вещества (CW/БОВ);

c.	Системи за откриване, специално проектирани или модифицирани за откриване или идентифициране на някое от следните, и специално проектирани компоненти за тях.

1.	биологични агенти, „пригодени за използване във война“;

2.	радиоактивни материали, „пригодени за използване във война“; или

3.	бойни отровни вещества (CW/БОВ).

d.	Електронно оборудване, проектирано за автоматично откриване или идентифициране на наличие на остатъци от „взривни“ вещества и използващо техники за „откриване на следи“ (напр. повърхностни акустични вълни, спектрометрия на движението на йоните, спектрометрия на диференциалното движение, масспектрометрия).

Техническа бележка:

„Откриване на следи“ се дефинира като способността за откриване на по-малко от 1 ppm пара или 1 mg твърдо или течно вещество.

Бележка 1:	1A004.d. не контролира оборудване, специално проектирано за лабораторно използване.

Бележка 2:	1A004.d. не контролира контролни пунктове за проверка на сигурността с преминаване без контакт.

Бележка:	1A004 не контролира:

a.	Личните радиодозиметри;

b.	Оборудване, тясно специализирано по проектиране и функции за защита срещу опасности, характерни за безопасността на жилищата или гражданската промишленост, включително:

1.	минно дело;

2.	кариери;

3.	селско стопанство;

4.	фармация;

5.	хуманна медицина;

6.	ветеринарна медицина;

7.	защита на околната среда;

8.	третиране на отпадъците;

9.	хранително-вкусова промишленост.

Технически бележки:

1.	1A004 включва оборудване и компоненти, които са били определени като ефикасни, били са изпитани съгласно националните стандарти или за които по друг начин е било доказано, че са ефикасни, при идентифицирането или защитата срещу радиоактивни материали, „пригодени за използване във война“, биологични агенти, „пригодени за използване във война“, бойни отровни вещества, „симуланти“ или „вещества за борба с масови безредици“, дори когато това оборудване или компоненти се използват за гражданската промишленост, напр. минно дело, кариери, селско стопанство, фармация, хуманна и ветеринарна медицина, защита на околната среда, третиране на отпадъците или хранително-вкусова промишленост.

2.	„Симулант“ е вещество или материал, който се използва вместо токсичен агент (химически или биологичен) за обучение, изследвания, тестове или оценка.

1A005	Бронежилетки и компоненти за тях, както следва:

N.B.:	ВЖ. СЪЩО МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ.

a.	Меки бронежилетки, които не са изработени по военни стандарти или спецификации или по еквивалентни такива, и специално проектирани компоненти за тях;

b.	Плочи за твърди бронежилетки, осигуряващи балистична защита, равностойна или по-слаба от ниво IIIA (NIJ 0101.06, юли 2008 г.) или еквивалентни национални стандарти.

N.B.:	За „нишки или нишковидни материали“, използвани в производството на бронежилетки, вж. 1C010.

Бележка 1:	1A005 не контролира бронежилетки, носени от притежателите им за тяхна лична защита.

Бележка 2:	1A005 не контролира бронежилетки, предназначени да осигуряват само фронтална защита от осколъчни попадения и взрив на невоенни взривни устройства.

Бележка 3:	1A005 не контролира бронежилетки, предназначени да осигуряват само защита от пробождане с нож, шип, игла или от травма, причинена от неостър предмет

1A006	Оборудване, специално проектирано или модифицирано за обезвреждане на импровизирани взривни устройства, както следва, и специално проектирани компоненти и принадлежности за него:

N.B.:	ВЖ. СЪЩО МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ.

a.	Превозни средства с дистанционно управление;

b.	„Дисруптори“.

Техническа бележка:

„Дисруптори“ са устройства, специално проектирани за предотвратяване на функционирането на взривни устройства посредством изстрелване на течност, твърдо или чупливо тяло.

Бележка:	1A006 не контролира оборудване, придружавано от оператор.

1A007	Оборудване и устройства, специално проектирани за иницииране по електрически път на заряди и устройства, съдържащи „енергетични материали“, както следва:

N.B.:	ВЖ. СЪЩО МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ, 3A229 И 3A232.

a.	Комплекти за възпламеняване с електродетонатори, проектирани да задействат електродетонаторите, посочени в 1A007.b.;

b.	Електродетонатори, както следва:

1.	Иницииращ (експлодиращ) мост (EB);

2.	Иницииращ (експлодиращ) мостов проводник (EBW);

3.	Ударник;

4.	Инициатори с експлозивно фолио (ЕИФ/EFI);

Технически бележки:

1.	Вместо детонатор понякога се използва думата инициатор (иницииращо устройство) или възпламенител.

2.	За целта на 1A007.b. всички детонатори, които представляват интерес, използват малък електрически проводник (свръзка, мостов реотан или фолио), който се изпарява взривно, когато през него преминава бърз силнотоков електрически импулс. При неударните видове, взривният проводник започва химическа детонация в допиращо се до него бризантно (силноексплозивно) вещество, като РЕTN (ПЕТН) (пентаеритритолтетранитрат). При ударните детонатори взривното изпаряване на електрическия проводник задейства махало или ударник през празно пространство и попадането на ударника върху взривното вещество инициира химическата детонация. В някои конструкции ударникът се задвижва от магнитна сила. Терминът детонатор с експлозивно фолио може да се отнася както към иницииращ (експлодиращ) мост (ЕС/ЕB), така и към детонатор с ударник.

1A008	Заряди, устройства и компоненти, както следва:

a.	„Насочени заряди“, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.	Нетно количество взривно вещество по-голямо от 90 g; и

2.	Външен диаметър на опаковката равен на или по-голям от 75 mm;

b.	Насочени заряди за линейно рязане, притежаващи всички изброени по-долу характеристики, и специално проектирани компоненти за тях:

1.	Взривна мощност по-голяма от 40 g/m; и

2.	Ширина от 10 mm или повече;

c.	Детонаторен шнур с взривна мощност по-голяма от 64 g/m;

d.	Резци, различни от описаните в 1A008.b., и инструменти за рязане с нетно количество взривно вещество по-голямо от 3,5 kg.

Техническа бележка:

„Насочени заряди“ са заряди взривно вещество, насочени да съсредоточават въздействието на взрива.

1A102	Повторно наситени пиролизни материали въглерод—въглерод, предвидени за космически ракети носители, описани в 9A004, или ракети сонди, описани в 9A104.

1A202	Композитни структури, различни от описаните в 1A002, с тръбна форма и притежаващи и двете изброени по-долу характеристики:

N.B.:	ВЖ. СЪЩО 9A010 И 9A110.

a.	Вътрешен диаметър между 75 mm и 400 mm; и

b.	Изработени от някой от „влакнестите или нишковидните материали“, описани в 1C010.a. или b. или 1C210.a., или от „предварително импрегнираните въглеродни материали“, описани в 1C210.c.

1A225	Платинирани катализатори, специално проектирани или подготвени за стимулиране на реакция на водороден изотопен обмен между водород и вода за получаване на тритий от тежка вода или за производство на тежка вода.

1A226	Специализирани пакети, които могат да се използват за отделяне на тежка вода от обикновена вода, притежаващи и двете изброени по-долу характеристики:

a.	Изработени от мрежи от фосфорен бронз, химически третирани за подобряване на мокрещата способност; и

b.	Предназначени за използване във вакуумни дестилационни колони.

1A227	Екраниращи радиацията прозорци с висока плътност (от оловно стъкло или др.), притежаващи всички изброени по-долу характеристики, и специално проектирани рамки за тях:

a.	„Нерадиоактивна област“, по-голяма от 0,09 m2;

b.	Плътност над 3 g/cm3; и

c.	Дебелина от 100 mm или по-голяма.

Техническа бележка:

Терминът „нерадиоактивна област“ в 1A227 означава наблюдателната част на стъклото, изложена на най-ниското равнище на радиация в проектното приложение.

1B	Оборудване за изпитване, контрол и производство

1B001	Оборудване за производство или контрол на „композитни“ структури или ламинати, описани в 1A002, или „влакнести или нишковидни материали“, описани в 1С010, както следва, и специално проектирани компоненти и принадлежности за тях:

N.B.:	ВЖ. СЪЩО 1B101 И 1B201.

a.	Машини за намотаване на нишки, при които движенията по разполагане, опаковане и намотаване на влакната са координирани и програмирани по три или повече оси на „първично серво позициониране“, специално проектирани за производството на „композитни“ структури или ламинати от „влакнести и нишковидни материали“.

b.	„Лентополагащи машини“, при които движенията по разполагане и полагане на лента са координирани и програмирани по пет или повече оси на „първично серво позициониране“, специално проектирани за производство на „композитни“ корпуси или конструкции на „ракети“;

Бележка:	В 1B001.b. „ракета“ означава комплект ракетни системи и системи безпилотни летателни апарати.

Техническа бележка:

За целите на 1B001.b. „лентополагащите машини“ имат способността да полагат една или няколко „ленти от нишки“ с ширина по-голяма от 25 mm и по -малка или равна на 305 mm включително, както и да отрязват и започват самостоятелни „ленти от нишки“ в течение на процеса на полагане.

c.	Многопосочни, многоизмерни тъкачни или сплитащи машини, включително адаптери и модифициращи комплекти, специално проектирани или модифицирани за тъкане, сплитане или преплитане на влакна за „композитни“ структури;

Техническа бележка:

За целите на 1B001.c. техниката за сплитането включва плетене.

d.	Оборудване, специално проектирано или приспособено за производство на укрепващи влакна, както следва:

1.	Оборудване за преработка на полимерни влакна (като полиакрилонитрил, изкуствена коприна, смола или поликарбосилан) във въглеродни влакна или влакна от силициев карбид, включително специално оборудване за опъване на влакната по време на нагряването;

2.	Оборудване за отлагане на химични пари на елементи или съединения върху нагрети нишковидни субстрати за производство на влакна от силициев карбид.

3.	Оборудване за мокро изтегляне на огнеупорна керамика (като алуминиев оксид);

4.	Оборудване за преработка на съдържащи алуминий прекурсорни влакна във влакна от алуминий посредством топлинна обработка;

e.	Оборудване за производство на предварително импрегнираните материали, описани в 1C010.e. чрез стапяне;

f.	Оборудване за безразрушително изпитване, специално проектирано за „композитни“ материали, както следва:

1.	Системи за рентгенова томография за триизмерно контролиране на дефекти;

2.	Цифрово управляеми ултразвукови машини за изпитване, при които движенията по разполагане на предавателите или приемниците са едновременно координирани и програмирани по четири или повече оси, така че да следват триизмерните контури на проверяваната част;

g.	„Въжеполагащи машини“, при които движенията по разполагане и полагане на въжета са координирани и програмирани по две или повече оси на „първично серво позициониране“, специално проектирани за производство на „композитни“ авиационни корпуси или конструкции на „ракети“.

Техническа бележка:

По смисъла на 1B001.b. „въжеполагащите машини“ имат способността да полагат една или няколко „ленти от нишки“ с ширина до 25 mm включително, както и да отрязват и започват самостоятелни „ленти от нишки“ в процеса на полагане.

Техническа бележка:

1.	За целите на 1В001 осите на „първично серво позициониране“ контролират под управлението на компютърна програма разположението на крайното изпълнително устройство (т.е. главата) в пространството по отношение на обработвания детайл при правилната ориентация и посока за постигане на желания процес.

2.	По смисъла на 1B001., „лента от нишки“ представлява единична непрекъсната ширина от изцяло или частично импрегнирана със смола лента, въже или влакно.

1B002	Оборудване за производство на метални сплави, прах на метални сплави или сплавени материали, специално проектирано за недопускане на замърсяване и специално проектирано за използване в един от процесите, описани в 1C002.c.2.

N.B.:	ВЖ. СЪЩО 1B102.

1B003	Инструменти, матрици, форми или фиксиращи устройства за „свръхпластично формоване“ или „дифузионно свързване“ на титан, алуминий или техни сплави, специално предназначени за производството на:

a.	Корпуси или конструкции на летателни или космически апарати;

b.	Корпуси или конструкции на „летателни“ или космически апарати; или

c.	Специално проектирани компоненти за конструкции, описани в 1B003.a. или за двигатели, описани в 1B003.b.

1B101	Оборудване, различно от описаното в 1B001, за „производство“ на конструктивни композитни материали, както следва; и специално проектирани компоненти и принадлежности за тях:

N.B.:	ВЖ. СЪЩО 1B201.

Бележка:	Компонентите и принадлежностите, описани в 1B101 включват форми, дорници, матрици, закрепващи устройства и инструментална екипировка за извършване на пресоване, вулканизиране, леене, изпичане или свързване на комопзитните конструкции, ламинати и изделията от тях.

a.	Машини за намотаване на нишки или машини за полагане на нишки, при които движенията по разполагане, опаковане и намотаване на влакната могат да бъдат координирани и програмирани по три или повече оси, проектирани за производство на композитни конструкции или ламинати от влакнести и нишковидни материали, и координиращите и програмиращите елементи за контрол (прибори);

b.	Лентополагащи машини, при които движенията по разполагане и полагане на лента или листове могат да бъдат координирани и програмирани по две или повече оси, проектирани за производство на композитни корпуси или конструкции на летателни апарати и „ракети“;

c.	Оборудване, проектирано или модифицирано за „производство“ на „влакнести и нишковидни материали“, както следва:

1.	Оборудване за преработка на полимерни влакна (като полиакрилонитрил, изкуствена коприна или поликарбосилан), включително специални възможности за опъване на влакната по време на нагряването;

2.	Оборудване за отлагане на пари на химични елементи или съединения върху нагрети нишковидни субстрати;

3.	Оборудване за мокро изтегляне на огнеупорна керамика (като алуминиев оксид);

d.	Оборудване, проектирано или модифицирано за специална повърхностна обработка на влакна или за производство на предварително импрегнираните и предварително формовани материали, описани в точка 9C110.

Бележка:	1B101.d. включва оборудване за валцоване, изтегляне, нанасяне на покрития, машини за рязане и профилни щанци.

1B102	„Производствено оборудване“ за метал на прах, различно от описаното в 1B002, и компоненти, както следва:

N.B.:	ВЖ. СЪЩО 1B115.b.

a.	„Производствено оборудване“ за метал на прах, което може да се използва за „производство“ в контролирана среда на сферичните, сфероидалните или атомизирани материали, описани в 1C011.a., 1C011.b., 1C111.a.1., 1C111.a.2. или в Мерките за контрол на военните стоки.

b.	Специално проектирани компоненти за „производство на оборудване“, описани в 1B002 или 1B102.a.

Бележка:	1B102 включва:

a.	Плазмени генератори (с високочестотни дъгови ежектори), които могат да се използват за получаване на разпръснати или сферични метални прахове, като процесът се осъществява в среда от аргон—вода;

b.	Електрическо шоково оборудване, което може да се използва за получаване на разпръснати или сферични метални прахове, като процесът се осъществява в среда от аргон—вода;

c.	Оборудване, което може да се използва за „производство“ на сферичен алуминиев прах чрез разпрашаване на стопилка в инертна среда (напр. азот).

1B115	Оборудване, различно от описаното в 1B002 или 1B102, за производство на гориво или горивни съставки, както следва, и специално проектирани компоненти за него:

a.	„Производствено оборудване“ за „производство“, обработка или проверка при приемане на течни горива или горивни съставки, описани в 1C011.a., 1C011.b., 1C111 или в Мерките за контрол на военните стоки;

b.	„Производствено оборудване“ за „производство“, обработка, смесване, вулканизиране, леене, пресоване, машинна обработка, екструдиране или проверка при приемане на твърдите горива или горивни съставки, описани в 1C011.a., 1C011.b., 1C111 или в Мерките за контрол на военните стоки.

Бележка:	1B115.b. не контролира смесителите на партиди, смесителите с постоянно действие или мелниците с течно гориво. За контрола върху смесителите на партиди, смесителите с постоянно действие или мелниците с течно гориво вж. 1B117, 1B118 и 1B119.

Бележка 1:	За оборудването, специално проектирано за производство на военни стоки, вж. Мерките за контрол на военните стоки.

Бележка 2:	1B115 не контролира оборудване за „производство“, обработка и проверка при приемане на борен карбид.

1B116	Специално проектирани дюзи за производство на пиролизни деривати, оформяни в шприцформа, щанци или друг субстрат от прекурсорни газове, които се разлагат в температурния диапазон от 1573 К (1300 °С) до 3173 К (2900 °С) при налягания от 130 Pa до 20 kРа.

1B117	Смесители на партиди с възможност за смесване във вакуум в обхвата от 0 до 13,326 kPa и с възможност за контрол на температурата в смесителната камера, притежаващи всички изброени по-долу характеристики, и специално проектирани компоненти за тях:

a.	Общ пространствен капацитет от 110 литра или повече; и

b.	Поне един „смесващ/месещ вал“, монтиран встрани от центъра.

Бележка:	В 1B117.b. терминът „смесващ/месещ вал“ не се отнася за деагломератори и ножови валове.

1B118	Смесители на партиди с възможност за смесване във вакуум в обхвата от 0 до 13,326 kPa и с възможност за контрол на температурата в смесителната камера, притежаващи някоя от изброените по-долу характеристики, и специално проектирани компоненти за тях:

a.	Два или повече смесващи/месещи вала; или

b.	Единствен въртящ се вал, който осцилира и има зъби/щифтове за размесване, такива, каквито са на вътрешната повърхност на смесителната камера.

1B119	Мелници с течно гориво, които могат да се използват за раздробяване или смилане на веществата, описани в 1C011.a., 1C011.b., 1C111 или в Мерките за контрол на военните стоки, и специално проектирани компоненти за тях.

1B201	Машини за намотаване на нишки, различни от описаните в 1B001 или 1B101, и свързаното с тях оборудване, както следва:

a.	Машини за намотаване на нишки, които имат всички изброени по-долу характеристики:

1.	Движенията им по разполагане, опаковане и намотаване на влакната са координирани и програмирани по две или повече оси;

2.	Специално са проектирани за производство на композитни конструкции или ламинати от „влакнести и нишковидни материали“; и

3.	Способни са да намотават цилиндрични тръби с диаметър между 75 mm и 650 mm и с дължини от 300 mm или повече;

b.	Координиращи и програмиращи елементи (контролери) за машините за намотаване на нишки, описани в 1B201.a.;

c.	Високоточни дорници за машините за намотаване на нишки, описани в 1B201.a.

1B225	Електролитни елементи за производство на флуор с производствен капацитет над 250 g флуор на час.

1B226	Електромагнитни изотопни сепаратори, проектирани за или снабдени с единични или множествени източници на йони, способни да осигурят общ ток в йонен сноп от 50 mA или по-голям.

Бележка:	1B226 включва сепаратори:

a.	Способни да обогатяват устойчиви изотопи;

b.	При които и йонните източници, и колекторите са в магнитното поле и тези конфигурации, при които те са външни за полето.

1B228	Колони за нискотемпературна дестилация на водород, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

a.	Проектирани за експлоатация при вътрешни температури от 35 К (-238 °С) или по-ниски;

b.	Проектирани за експлоатация при вътрешни налягания от 0,5 до 5 MPa;

c.	Изградени от:

1.	Неръждаема стомана от серия 300 с ниско съдържание на сяра и с аустенит с размер на строежа номер 5 или по-голям по стандарт АДИМ/ASTM (или еквивалентен стандарт); или

2.	Равностойни материали, които са устойчиви както на ниски температури, така и на H2; и

d.	С вътрешни диаметри от 30 cm или повече и полезни дължини от 4 m или повече.

Техническа бележка:

В 1B228 „полезна дължина“ означава активната височина на уплътняващия материал в уплътнена колона или активната височина на вътрешните контакторни пластини в колона с пластини.

1B229	Тарелкови колони за обмен на вода—сероводород и „вътрешни контактори“, както следва:

N.B.:	За колони, които са специално проектирани или пригодени за производство на тежка вода, вж. 0B004.

a.	Колони с вани за обмен вода—сероводород, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.	Могат да работят при налягания от 2 MPa или повече;

2.	Изградени са от въглеродна стомана с аустенит с размер на строежа номер 5 или по-голям по стандарт АДИМ/ASTM (или еквивалентен стандарт); и

3.	Имат диаметър от 1,8 m или по-голям;

b.	„Вътрешни контактори“ за колоните с вани за обмен вода—сероводород, описани в 1B229.a.

Техническа бележка:

„Вътрешни контактори“ на колоните са сегментирани тарелки, които имат полезен асемблиран диаметър до 1,8 m или по-голям, проектирани са да улесняват противотоковия контакт и са изградени от неръждаема стомана с въглеродно съдържание от 0,03 % или по-ниско. Те могат да бъдат мрежести, клапанни, звънчеви и турборешетъчни.

1B230	Помпи с циркулиращи разтвори от концентриран или разреден катализатор калиев амид в течен амоняк (KNH2/NH3), притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

a.	Запечатани са без достъп на въздух (т.е. херметично);

b.	Капацитет, по-голям 8,5 m3/h; и

c.	Имащо някоя от следните характеристики:

1.	За концентрирани разтвори на калиев амид (1 % или повече) — експлоатационно (работно) налягане от 1,5 до 60 MPa; или

2.	За разредени разтвори на калиев амид (под 1 %) — експлоатационно (работно) налягане от 20 до 60 MPa.

1B231	Устройства и инсталации за тритий и оборудване за тях, както следва:

a.	Устройства и инсталации за производство, регенериране, извличане, концентрация или обработка на тритий;

b.	Оборудване за устройства и инсталации за тритий, както следва:

1.	Водородни или хелиеви охлаждащи агрегати, способни да охлаждат до температура 23 К (-250 °С) или по-ниска, с мощност на топлообмена над 150 W;

2.	Системи за съхранение или пречистване на водородни изотопи, използващи метални хидриди за съхранението или като среда за пречистването.

1B232	Комплекти турборазширители или турборазширител-компресор, притежаващи и двете изброени по-долу характеристики:

a.	Проектирани са за експлоатация с температура на изпускане от 35 К (-238 °C) или по-ниска; и

b.	Проектирани са за пропускателна способност на газ водород от 1000 kg/h или повече.

1B233	Устройства и инсталации за разделяне на литиеви изотопи и оборудване за тях, както следва:

a.	Устройства и инсталации за отделяне на литиеви изотопи;

b.	Оборудване за отделяне на литиеви изотопи на основата на литиево-живачни амалгами, както следва:

1.	Уплътнени колони за обмен течност—течност, специално проектирани за литиеви амалгами;

2.	Помпи за живачни или литиеви амалгами;

3.	Елементи за електролиза на литиеви амалгами;

4.	Изпарители за концентрирани разтвори за литиев хидроксид;

c.	Йонообменни системи, специално проектирани за отделяне на литиеви изотопи, и специално разработени за тях компоненти;

d.	Системи за химичен обмен (използващи crown етери, криптанди или lariat етери), специално проектирани за отделяне на литиеви изотопи, и специално проектирани за тях компоненти.

1B234	Съдове, камери и контейнери за съхранение на силно експлозивни вещества и други сходни устройства, проектирани за изпитване на силно експлозивни вещества и експлозивни устройства, и притежаващи и двете изброени по-долу характеристики:

N.B.:	ВЖ. СЪЩО МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ.

a.	Проектирани да могат да овладеят напълно експлозия, равностойна на 2 kg или повече тротил; и

b.	Разполагат с елементи или характеристики, позволяващи извършването в реално време или отложеното подаване на диагностична или измервателна информация.

1C	Материали

Техническа бележка:

Метали и сплави:

Освен ако изрично не е използвано друго, думите „метали“ и „сплави“ в 1C001 до 1C012 обхващат суровите и полуобработените форми, както следва:

Груби форми:

Аноди, топки, слитъци (включително с нарези и заготовки за тел), блокови заготовки, блокове, блуми, брикети, плочки, катоди, кристали, кубове, шисти, зърна, гранули, кокили, балванки, сачми, сплави на блокове, прахове, дробинки, плочи, ковашки заготовки, шуплести материали, пръти;

Полуобработени форми (независимо дали са с покритие, метализирани, пробити със свредел или щамповани):

a.	Ковани или обработени материали, произведени чрез: валцоване, изтегляне, екструдиране, коване, ударно пресоване през дюза, пресоване, раздробяване, разпрашаване и смилане, т.е.: винкели, П-образни профили, пръстени, дискове, прахове, ламели, фолиа и листове, изковки, плочи, прахове, пресовани и щамповани изделия, ленти, халки, пръти (включително непокрити пръти за заваряване, пръти за тел и валцдрат), секции, форми, листове, ивици, тръбопроводи, тръби (включително кръгли, четириъгълни и издълбани), изтеглена или екструдирана тел;

b.	Лети материали, произведени чрез отливане в пясъчни, щанцови, метални, гипсови или други видове калъпи, включително леене под високо налягане, в метални калъпи и калъпи изработени чрез прахова металургия.

Обект на контрола са и неописани форми, за които се твърди, че са завършени продукти, но всъщност представляват сурови или полуобработени форми.

1C001	Материали, специално проектирани за използване като поглъщащи вещества за електромагнитни вълни или полимери, притежаващи вътрешна проводимост, както следва:

N.B.	ВЖ. СЪЩО 1C101.

a.	Материали за поглъщане на честоти, по-високи от 2 x 108 Hz, но по-ниски от 3 x 1012 Hz;

Бележка 1:	1C001.a. не контролира:

a.	Поглъщащи вещества тип нишки, изработени от естествени или изкуствени влакна с немагнитно покритие, осигуряващо поглъщане;

b.	Поглъщащи вещества без магнитно разсейване и чиято повърхност на падане не е с равнинна форма, включително пирамиди, конуси, клинове и навити (спираловидни) повърхности;

c.	Равнинни поглъщащи вещества, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.	Изработени от които и да са от следните:

a.	Материали от пенопласт (гъвкави или негъвкави) с въглероден пълнеж или органични материали, включително свързващи, осигуряващи повече от 5 % ехо в сравнение с метал при широчина на честотната лента, надхвърляща ± 15 % от централната честота на падащата енергия, неустойчиви на температури над 450 К (177 °С); или

b.	Керамични материали, осигуряващи повече от 20 % ехо в сравнение с метал при ширина на честотния обхват, надхвърляща ± 15 % от централната честота на падащата енергия, неустойчиви на температури над 800 К (527 °С);

Техническа бележка:

Образци за проверка на поглъщането при 1C001.a. Бележка: 1.c.1. трябва да бъде квадрат със страна най-малко 5 дължини на вълната на централната честота, разположени в края на полето на излъчващия елемент;

2.	Якост на опън, по-малка от 7 × 106 N/m2; и

3.	Съпротивление на натиск, по-малко от 14 × 106 N/m2;

d.	Равнинни поглъщащи вещества, изработени от агломерирани ферити, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.	Специфична относителна гравитационност над 4,4; и

2.	Максимална експлоатационна температура от 548 К (275 °С).

Бележка 2:	Нищо в бележка 1 към 1C001.a. не освобождава магнитните материали, осигуряващи поглъщане, когато се съдържат в боя.

b.	Материали за поглъщане на честоти, по-високи от 1,5 × 1014 Hz , но по-ниски от 3,7 × 1014 Hz и непрозрачни за видимата светлина;

Бележка:	1C001.b. не контролира материали, специално проектирани или приготвени за някое от следните приложения:

a.	Маркиране на полимери с лазер; или

b.	Запояване на полимери с лазер.

c.	Вътрешно проводими полимерни материали с „вътрешна електропроводимост“ над 10000 S/m (Siemens per metre/сименса на метър) или „листово (повърхностно) съпротивление“ по-малко от 100 Ω/m2 (ома/квадрат), основани на някои от следните полимери:

1.	Полианилин;

2.	Полипирол;

3.	Политиофен;

4.	Полифенилен-винилен; или

5.	Политиенилен-винилен.

Бележка:	1C001.c. не контролира материали в течна форма.

Техническа бележка:

„Вътрешната електропроводимост“ и „листовото (повърхностно) съпротивление“ трябва да бъдат определени използвайки стандарт D-257 на АДИМ/ASTM или еквивалентни национални стандарти.

1C002	Метални сплави, прах от метални сплави и сплавни материали, както следва:

N.B.:	ВЖ. СЪЩО 1C202.

Бележка:	1C002 не контролира метални сплави, прахове от метални сплави и сплавени материали за покрития върху субстрати.

Технически бележки:

1.	Металните сплави от 1C002 са тези, съдържащи по-висок тегловен процент на обявения метал, отколкото на който и да е от другите елементи.

2.	„Издръжливостта на разрушаващо напрежение“ трябва да се измерва в съответствие със стандарт Е-139 на ASTM(АДИМ) или еквивалентни национални стандарти.

3.	„Издръжливост на умора на материала при циклично натоварване“ трябва да се измерва в съответствие със стандарт Е-606 на ASTM(АДИМ) „Препоръчителна практика при тестването на умора на материала при циклично натоварване и постоянна амплитуда“ или еквивалентни национални стандарти. Изпитването трябва да бъде осово със средно съотношение на напрежението, равно на 1, и фактор на концентрацията на напрежението (Kt), равен на 1. Средното напрежение се дефинира като разликата между максималното напрежение минус минималното напрежение, разделено на максималното напрежение.

a.	Алуминиди, както следва:

1.	Никелови алуминиди, съдържащи най-малко 15 тегловни процента алуминий, най-много 38 тегловни процента алуминий и поне още един допълнителен сплавяващ елемент.

2.	Титанови алуминиди, съдържащи 10 тегловни процента или повече алуминий и поне още един допълнителен сплавяващ елемент.

b.	Метални сплави, получени от прах от метални сплави или частици от материал, описани в 1C002.c.:

1.	Никелови сплави, притежаващи някоя от следните характеристики:

a.	„Издръжливост на разрушаващо напрежение“ от 10000 часа или по-дълго при 923 К (650 °С) при напрежение 676 MPa; или

b.	„Издръжливост на умора на материала при циклично натоварване“ от 10000 цикъла или повече при 823 К (550 °С) при максимално напрежение от 1095 MPa;

2.	Ниобиови сплави, притежаващи някоя от следните характеристики:

a.	„Издръжливост на разрушаващо напрежение“ от 10000 часа или по-дълго при 1073 К (800 °С) при напрежение 400 MPa; или

b.	„Издръжливост на умора на материала при циклично натоварване“ от 10000 цикъла или повече при 973 К (700 °С) при максимално напрежение от 700 MPa;

3.	Титанови сплави, притежаващи която и да е от следните характеристики:

a.	„Издръжливост на разрушаващо напрежение“ от 10000 часа или по-дълго при 723 K (450 °C) при напрежение 200 MPa; или

b.	„Издръжливост на умора на материала при циклично натоварване“ от 10000 цикъла или повече при 723 K (450 °C) при максимално напрежение от 400 MPa;

4.	Алуминиеви сплави, притежаващи която и да е от следните характеристики:

a.	Якост на опън от 240 МРa или повече при 473 К (200 °C); или

b.	Якост на опън от 415 МРa или повече при 298 K (25 °C);

5.	Магнезиеви сплави, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

a.	Якост на опън от 345 МРa или повече; и

b.	Темп на корозия, по-малък от 1 mm годишно в 3 % воден разтвор на натриев хлорид, измерено в съответствие със стандарт G-31 на АДИМ/ASTM или еквивалентни национални стандарти;

c.	Прах от метални сплави или частици от материал, притежаващи всички изброени характеристики:

1.	Произведени от които и да са от следните композитни системи:

Техническа бележка:

В описаното по-долу Х представлява един или повече сплавни елементи:

a.	Никелови сплави (Ni-Al-X, Ni-X-Al), годни за части или компоненти на двигатели на турбини, т.е. с по-малко от 3 неметални частици, по-големи от 100 μm в 109 частици на сплавта (въведени по време на производствения процес);

b.	Ниобиеви сплави (Nb-Al-X или Nb-X-Al, Nb-Si-X или Nb-X-Si, Nb-Ti-X или Nb-X-Ti);

c.	Титанови сплави (Ti-Al-X или Ti-X-Al);

d.	Алуминиеви сплави (Al-Mg-X или Al-X-Mg, Al-Zn-X или Al-X-Zn, Al-FЕ-X или Al-X-FЕ); или

e.	Магнезиеви сплави (Mg-Al-X или Mg-X-Al);

2.	Произведени в контролирана среда посредством някой от долуизброените процеси:

a.	„Вакуумна пулверизация“;

b.	„Газова пулверизация“;

c.	„Ротационна пулверизация“;

d.	„Закаляване чрез охлаждане“;

e.	„Изтегляне на стопилка“ и „фино стриване“;

f.	„Екстракция на стопилка“ и „фино стриване“;

g.	„Механично сплавяване“; или

h.	„Плазмена пулверизация“, както и

3.	Възможност за формиране на материали, описани в 1C002.a. или 1C002.b.

d.	Отговарят на всичко от изброените по-долу:

1.	Произведени от някои от композитните системи, описани в 1C002.c.1.;

2.	Във формата на нестрити шупли, ленти или тънки пръти; и

3.	Произведени в контролирана среда чрез някои от изброените:

a.	„Закаляване чрез охлаждане“;

b.	„Изтегляне на стопилка“; или

c.	„Екстракция на стопилка“;

1C003	Магнитни метали от всички видове и във всякаква форма, притежаващи някоя от изброените по-долу характеристики:

a.	Първоначална относителна пропускливост от 120000 или повече и дебелина от 0,05 mm или по-малко;

Техническа бележка:

Измерването на първоначалната относителна пропускливост трябва да бъде осъществено върху напълно темперирани материали.

b.	Магнитостриктивни сплави, притежаващи която и да е от следните характеристики:

1.	Магнитострикция на насищане повече от 5 × 10-4; или

2.	Фактор на магнитомеханично свързване (k) повече от 0,8; или

c.	Аморфни или „нанокристални“ ивици сплав, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.	Съдържание на желязо, кобалт или никел най-малко 75 тегловни процента;

2.	Магнитна индукция на насищане (Bs) от 1,6 Т или повече; и

3.	Което и да е от следните:

a.	Дебелина на лентата от 0,02 mm или по-малко; или

b.	Електрическо специфично съпротивление от 2 × 10-4 Ωсm или повече.

Техническа бележка:

„Нанокристалните“ материали в 1C003.c. са материали, притежаващи размер на кристалното зърно 50 nm или по-малък, което се установява с рентгенова дифракция.

1C004	Ураново-титанови сплави или волфрамови сплави с „матрица“ на основа желязо, никел или мед, които имат всички изброени по-долу характеристики:

a.	Плътност, по-голяма от 17,5 g/cm3;

b.	Лимит на еластичност, надхвърлящ 880 MPa;

c.	Максимална якост на опън, надхвърляща 1270 MPa; и

d.	Относително удължение, надхвърлящо 8 %.

1C005	„Свръхпроводящи“„композитни“ проводници с дължини над 100 m или с маса над 100 g, както следва:

a.	„Свръхпроводящи“ „композитни“ проводници, състоящи се от едно или повече „свръхпроводящи“ влакна от ниобий-титан, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.	Вградени в „матрица“, която не е „матрица“ от мед или на медна основа; и

2.	С площ на напречното сечение по-малка от 0,28 × 10-4 mm2 (6 μm в диаметър за кръглите „влакна“);

b.	„Свръхпроводящи“ „композитни“ проводници, състоящи се от едно или повече „свръхпроводящи“ „влакна“, различни от ниобий-титан, които имат всички долуизброени:

1.	„Критична температура“ при нулева магнитна индукция над 9,85 К (-263,31 °C); и

2.	Остават в състояние на „свръхпроводимост“ при температура от 4,2 K (-268,96 °C) когато бъдат изложени на магнитно поле, разположено в посока, перпендикулярна на надлъжната ос на проводника, и съответстващо на магнитна индукция от 12 T с критична интензивност на тока, надвишаваща 1750 A/mm2 по общото напречно сечение на проводника;

c.	„Свръхпроводящи“ „композитни“ проводници, състоящи се от едно или повече „свръхпроводящи“ „влакна“, които остават „свръхпроводящи“ над 115 K (-158,16 °C).

Техническа бележка:

За целите на 1C005 „влакната“ могат да са във формата на тел, цилиндър, фолио, ленти или ивици.

1C006	Течности и смазочни материали, както следва:

a.	Хидравлични течности, съдържащи като основни съставки някое от следните:

1.	Синтетични „силиковъглеводородни масла“, които имат всички изброени по-долу характеристики:

Техническа бележка:

За целите на 1C006.a.1., „силиковъглеводородните масла“ съдържат само силиций, водород и въглерод.

a.	„Точка на възпламеняване“ над 477 K (204 °C);

b.	„Точка на втечняване“ при 239 К (-34 °С) или по-ниска;

c.	„Индекс на вискозитет“ от 75 или повече; и

d.	„Термична стабилност“ при 616 K (343 °C); или

2.	„Хлорофлуоровъглеродни съединения“, които имат всички изброени по-долу характеристики:

Техническа бележка:

За целите на 1C006.a.2. „хлорофлуоровъглеродните съединения“ съдържат само въглерод, флуор и хлор.

a.	Нямат „точка на възпламеняване“;

b.	„Температура на самозапалване“ над 977 К (704 °С);

c.	„Точка на втечняване“ при 219 K (-54 °C) или по-ниска;

d.	„Индекс на вискозитет“ от 80 или повече; и

e.	Точка на кипене при 473 К (200 °С) или повече;

b.	Смазочни материали, съдържащи като основни съставки някое от следните:

1.	Фениленови или алкилфениленови етери или тиоетери или техни смеси, съдържащи повече от две етерни или тиоетерни функционални групи или техни смеси; или

2.	Флуорирани силициеви течности с кинематичен вискозитет по-малко от 5000 mm2/s (5000 сантистокса), измерен при 298 К (25 °С);

c.	Овлажняващи или флотационни течности, които имат всички изброени по-долу характеристики:

1.	Чистота над 99,8 %;

2.	Съдържащи по-малко от 25 частици с размер, равен на или по-голям от 200 μm, на 100 ml; и

3.	Произведени с най-малко 85 % от някое от следните:

a.	Дибромотетрафлуороетан (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);

b.	Полихлоротрифлуороетилен (само маслени и восъчни разновидности); или

c.	Полибромотрифлуороетилен;

d.	Флуоровъглеродни течности за охлаждане на електроника, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.	Съдържащи 85 % и повече в тегловно отношение от някои от изброените по-долу, или техни смеси:

a.	Мономерни форми на перфлуорополиалкилетер-триазини или перфлуороалифатни етери;

b.	Перфлуороалкиламини;

c.	Перфлуороциклоалкани; или

d.	Перфлуороалкани;

2.	Плътност при 298 К (25 °С) от 1,5 g/ml или повече;

3.	В течно агрегатно състояние при 273 К (0 °С); и

4.	Съдържащи 60 % или повече в тегловно отношение флуор.

Бележка:	1C006.d. не контролира материали, посочени и опаковани като медицински продукти.

Техническа бележка:

За целите на 1C006:

1.	„Точката на възпламеняване“ се определя по метода на откритата чаша на Кливланд, описан в стандарт D-92 на АДИМ/ASTM или в еквивалентни национални стандарти;

2.	„Точката на втечняване“ се определя с използване на метода, описан в стандарт D-97 на АДИМ/ASTM или в еквивалентни национални стандарти;

3.	„Индексът на вискозитет“ се определя с използване на метода, описан в стандарт D-2270 на АДИМ/ASTM или в еквивалентни национални стандарти;

4.	„Термичната устойчивост“ се определя със следната процедура за изпитване или с еквивалентни национални процедури:

20 ml от изпитваната течност се поставя в 46 ml камера от неръждаема стомана от тип 317, съдържаща по едно 12,5 mm (номинален диаметър) топче от инструментална стомана М-10, стомана 52100 и оловен бронз (60 % Cu, 39 % Zn, 0,75 % Sn);

Камерата се продухва с азот, запечатва се при атмосферно налягане и температурата се вдига и поддържа на 644 ± 6 K (371 ± 6 °C) в продължение на шест часа.

Образецът ще се смята за термично устойчив, в случай че при приключване на гореописаната процедура бъдат изпълнени всички изброени по-долу условия:

a.	Загубата на тегло при всяко топче е по-малко от 10 mg/mm2 от повърхността на топчето;

b.	Промяната в първоначалния вискозитет, както е било определено при 311 К (38 °С), е по-малка от 25 %; и

c.	Общото киселинно или алкално число е по-малко от 0,40;

5.	Температурата на самозапалване се определя с използване на метода, описан в стандарт Е-659 на АДИМ/ASTM или по еквивалентни национални стандарти;

1C007	è1 Керамични прахове, не-„композитни“ керамични материали, керамично-„матрични“ „композитни“ материали и прекурсорни материали, както следва: ç

N.B.:	ВЖ. СЪЩО 1C107.

a.	Керамични прахове от прости и сложни титанови бориди с общ брой метални примеси, с изключение на целенасочените добавки, по малък от 5000 ppm, със среден размер на частиците равен на или по-малък от 5 μm и не повече от 10 % от частиците с размер, по-голям от 10 μm;

b.	Не-„композитни“ керамични материали в суров или полупреработен вид, състоящи се от титанови бориди, с плътност от 98 % или повече от теоретичната плътност;

Бележка:	1C007.b. не контролира абразивните материали.

c.	„Композитни“ материали керамика—керамика със стъклена или оксидна „матрица“ и армирани (усилени) с влакна, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.	Изработени от някоя от следните системи:

a.	Si-N;

b.	Si-C;

c.	Si-Al-O-N; или

d.	Si-O-N; и

2.	Със „специфична якост на опън“ по-голяма от 12,7 × 103 m;

d.	„Композитни“ материали керамика—керамика със или без непрекъсната метална фаза, включващи частици, нишковидни кристали или влакна, в които силициевите, циркониевите или борните карбиди или нитриди съставляват „матрицата“;

e.	Прекурсорни материали (т.е. полимерни или метало-органични материали със специално предназначение) за производство на която и да е фаза или фази на материалите, описани в 1C007.c., както следва:

1.	Полидиорганосилани (за производство на силициев карбид);

2.	Полисилазани (за производство на силициев нитрид);

3.	Поликарбосилазани (за производство на керамика със силициеви, въглеродни и азотни компоненти);

f.	„Композитни“ материали керамика—керамика с оксидна или стъклена „матрица“ и армирани (усилени) с непрекъснати влакна, изработени от някоя от следните системи:

1.	Al2O3 (CAS 1344-28-1); или

2.	Si-C-N.

Бележка:	1C007.f. не контролира „композитни материали“, съдържащи влакна от тези системи, с якост на опън на влакната по-ниска от 700 MPa при 1273 К (1000 °С) или якост на опън на влакната при пълзене повече от 1 % деформация при пълзене при товар от 100 MPa и 1273 К (1000 °С) в продължение на 100 часа.

1C008	Нефлуорирани полимерни вещества, както следва:

a.	Имиди, както следва:

1.	Бисмалеимиди;

2.	Ароматни полиамид-имиди (PAI) с „температура на встъкляване (Tg)“, по-висока от 563 К (290 °С);

3.	Ароматни полиимиди с температура на встъкляване (Tg), по-висока от 505 К (232 °C);

4.	Ароматни полиетеримиди с температура на встъкляване (Tg), по-висока от 563 К (290 °C);

Бележка:	1C008.a. контролира вещества в течна или твърда „топима“ форма, включително смола, прах, сачми, фолио, листа, ленти или ивици.

N.B.	По отношение на „нетопимите“ ароматни полиимиди във формата на фолио, листа, ленти или ивици, вж. 1А003.

b.	Не се използва;

c.	Не се използва;

d.	Полиарилен кетони;

e.	Полиарилен сулфиди, където ариленовата група е бифенилен, трифенилен или комбинации от тях;

f.	Ароматни полиетеримиди с температура на встъкляване (Tg), по-висока от 563 К (290 °C).

Техническа бележка:

1.	„Температурата на встъкляване (Tg)“ за термопластичните материали от 1C008.a.2. и материалите от 1C008.a.4. се определя с използване на метода, описан в стандарт ISO 11357—2 (1999) или в еквивалентни национални стандарти.

2.	„Температурата на встъкляване (Tg)“ за термопластичните материали от 1C008.a.2. и материалите от 1C008.a.3. се определя посредством метода на огъване в три точки, описан в ASTM D 7028-07 или в еквивалентни национални стандарти. Изпитването следва да се извърши посредством сух тестови образец, достигнал степен на втвърдяване от най-малко 90 %, както е посочено в ASTM Е 2160-04 или в еквивалентен национален стандарт, и обработен посредством комбинация от стандартни процеси и процеси, последващи термообработването, осигуряващи най-висока Tg.

1C009	Непреработени флуорирани съединения, както следва:

a.	Съполимери от винилиденов флуорид със 75 % или повече бета кристална структура без разпъване;

b.	Флуорирани полиимиди, съдържащи 10 % или повече в тегловно отношение свързан флуор;

c.	Флуорирани фосфазенови еластомери, съдържащи 30 % или повече в тегловно отношение свързан флуор.

1C010	„Влакнести или нишковидни материали“, както следва:

N.B.:	ВЖ. СЪЩО 1C210 И 9C110.

Техническа бележка:

1.	За целите на изчисляването на „специфичната якост на опън“, „специфичния модул на еластичност“ или специфичното тегло на „влакнести или нишковидни материали“ в 1C010.a., 1C010.b. 1C010.c. или 1C010.e.1.b., якостта на опън и модулът на еластичност се определят посредством метод А, описан в ISO 10618 (2004) или в еквивалентен национален стандарт.

2.	Оценката на „специфичната якост на опън“, „специфичния модул на еластичност“ или специфичното тегло на нееднопосочни „влакнести или нишковидни материали“ (напр. тъкани, произволни мрежи или оплетки) в 1C010., следва да се извършва въз основа на механичните свойства на съставните еднопосочни моновлакна (напр. моновлакна, прежди, ровинги или въжета) преди преработката им в нееднопосочни „влакнести или нишковидни материали“.

a.	Органични „влакнести или нишковидни материали“, притежаващи всички изброени по-долу характеристики::

1.	„Специфичен модул на еластичност“ над 12,7 × 106 m; и

2.	„Специфична якост на опън“ надвишаваща 23,5 × 104 m;

Бележка:	1C010.a. не контролира полиетилен.

b.	Въглеродни „влакнести или нишковидни материали“, притежаващи всички изброени характеристики:

1.	„Специфичен модул на еластичност“ над 14,65 × 106 m; и

2.	„Специфична якост на опън“ надвишаваща 26,82 × 104 m;

Бележка:	1C010.b. не контролира:

a.	„Влакнести или нишковидни материали“, за ремонт на конструкции или ламинати на летателни апарати, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.	Площ, непревищаваща 1 m2;

2.	Дължина, непревищаваща 2,5 m; и

3.	Ширина, превишаваща 15 mm.

b.	Механично накъсани, смлени или нарязани въглеродни „влакнести или нишковидни материали“ с дължина 25,0 мм или по-малко.

c.	Неорганични „влакнести или нишковидни материали“, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.	„Специфичен модул на еластичност“ над 2,54 × 106 m; и

2.	Точка на топене, размекване, разлагане или сублимиране над 1922 К (1649 °C) в инертна среда;

Бележка:	1C010.c. не контролира:

a.	Прекъснати, многофазни, поликристални влакна от двуалуминиев триоксид във форма на накъсани влакна или неподредени матирани форми, съдържащи 3 тегловни процента или повече кварц, със специфичен модул на еластичност, по-малък от 10 × 106 m;

b.	Влакна от молибден и молибденови сплави;

c.	Борни влакна;

d.	Прекъснати керамични влакна с точка на топене, размекване, разлагане или сублимиране под 2043 К (1770 °C) в инертна среда.

d.	„Влакнести или нишковидни материали“, притежаващи всички изброени характеристики:

1.	Съставени от някое от изброените по-долу:

a.	Полиетеримидите, описани в 1C008.a.; или

b.	Материалите, описани в 1C008.d.—1C008.f.; или

2.	Състоящи се от материали, описани в 1C010.d.1.a. или 1C010.d.1.b., и „съединени“ с други влакна, описани в 1C010.a., 1C010.b. или 1C010.c.;

e.	Изцяло или частично импрегнирани със смола или катран „влакнести или нишковидни материали“ (предварително импрегнирани), метални или покрити с въглерод „влакнести или нишковидни материали“ (предварително формовани такива) или „предварително формовани въглеродни влакна“, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.	С която и да е от следните характеристики:

a.	Неорганични „влакнести или нишковидни материали“, описани в 1C010.c.; или

b.	Органични или въглеродни „влакнести или нишковидни материали“, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.	„Специфичен модул на еластичност“ над 10,15 × 106 m; и

2.	„Специфична якост на опън“ надвишаваща 17,7 × 104 m; и

2.	С която и да е от следните характеристики:

a.	Смола или катран, описани в 1C008 или 1C009.b.;

b.	„Температура на встъкляване с динамичен механичен анализ (DMA Tg)“, равна на или надвишаваща 453 K (180 °C), и имащи фенолна смола; или

c.	„Температура на встъкляване с динамичен механичен анализ (DMA Tg)“, равна на или надвишаваща 505 K (232 °C), и имащи смола или катран, които не са описани в 1C008 или 1C009.b., и които не са фенолна смола;

Бележка 1:	Метални или покрити с въглерод „влакнести или нишковидни материали“ (предварително формовани) или „предварително формовани въглеродни влакна“, неимпрегнирани със смола или катран, са описани като „влакнести или нишковидни материали“ в 1C010.a., 1C010.b. или 1C010.c.

Бележка 2:	1C010.e. не контролира:

a.	Въглеродните „влакнести или нишковидни материали“ (предварително импрегнирани) за „матрици“, импрегнирани с епоксидна смола, за ремонт на конструкции или ламинати за „граждански летателни апарати“, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.	Площ, непревищаваща 1 m2;

2.	Дължина, непревищаваща 2,5 m; и

3.	Ширина, превишаваща 15 mm.

b.	Изцяло или частично импрегнираните със смола или с катран механично накъсани, смлени или нарязани въглеродни „влакнести или нишковидни материали“ с дължина 25,0 mm или по-малко, ако са използвани смола или катран, различни от посочените в 1C008 или 1C009.b.

Техническа бележка:

„Температурата на встъкляване с динамичен механичен анализ (DMA Tg)“ за материалите, посочени в 1C010.e., се определя чрез използване на метода, описан в стандарта ASTM D 7028-07 или еквивалентен национален стандарт, въз основа на сух тестов образец. При термоустойчивите материали степента на втвърдяване на сухия тестов образец е най-малко 90 %, както е определено от ASTM Е 2160-04 или еквивалентен нациионален стандарт.

1C011	Метали и съединения, както следва:

N.B.:	ВЖ. СЪЩО МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ И 1C111.

a.	Частици метали с размер, по-малък от 60 μm, независимо дали сферични, атомизирани, сфероидни, люспести или смлени, произведени от материал, представляващ 99 % и повече цирконий, магнезий и техни сплави;

Техническа бележка:

Естественото съдържание на хафний в циркония (обикновено от 2 до 7 %) се брои заедно с циркония.

Бележка:	Металите или сплавите, описани в 1C011.a., се контролират независимо дали металите или сплавите са капсуловани в алуминий, магнезий, цирконий или берилий.

b.	Бор или сплави на бор с размер на частиците, равен на или по-малък от 60 μm, както следва:

1.	Бор с чистота, равна на или по-голяма от 85 % в тегловно отношение;

2.	Сплави на бор със съдържание на бор, равно на или по-голямо от 85 % в тегловно отношение;

Бележка:	Металите или сплавите, описани в 1C011.b., се контролират независимо дали металите или сплавите са капсуловани в алуминий, магнезий, цирконий или берилий.

c.	Гуанидинов нитрат (CAS 506-93-4);

d.	Нитрогуанидин (NQ) (CAS 556-88-7).

N.B.:	За метали на прах, смесени с други вещества за получаване на смеси за военни цели, вж. също Мерките за контрол на военни стоки.

1C012	Материали, както следва:

Техническа бележка:

Тези материали обикновено се използват за ядрени топлинни източници.

a.	Плутоний във всякаква форма със съдържание на плутониев изотоп плутоний-238 повече от 50 тегловни процента;

Бележка:	1C012.a. не контролира:

a.	Пратки със съдържание на плутония от 1 g или по-малко;

b.	Пратки от 3 „ефективни грама“ или по-малко, когато се съдържат в чувствителните елементи на инструменти.

b.	„Предварително отделен (изолиран)“ нептуний-237 във всякаква форма.

Бележка:	1C012.b. не контролира пратки със съдържание на нептуний-237 от 1 грам или по-малко.

1C101	Материали и устройства, използвани за намаляване на видимост, като радарна отразяваща повърхност, ултравиолетови/инфрачервени характерни особености и акустични характеристики, различни от описаните в 1С001, използваеми при „ракети“ и ракетни подсистеми или безпилотните въздухоплавателни средства, посочени в 9А012 или 9A112.a.

Бележка 1:	1C101 включва:

a.	Структурни материали и покрития, специално проектирани за намалена радарна отразяваща способност;

b.	Покрития, включително бои, специално проектирани за намалена или специално зададена отразяваща или излъчвателна способност в микровълновата, инфрачервената или ултравиолетовата част на електромагнитния спектър.

Бележка 2:	1C101 не включва покрития, когато се използват специално за топлинно управление на спътници.

Техническа бележка:

В 1С101 „ракета“ означава завършени ракетни системи и безпилотни летателни апарати с обсег на действие над 300 km.

1C102	Повторно наситени пиролизни въглерод-въглеродни материали, проектирани за космическите ракети носители, описани в 9A004, или ракетите сонди, описани в 9A104.

1C107	Графитни и керамични материали, различни от описаните в 1C007, както следва:

a.	Повторно кристализирани дребнозърнести графити в насипно състояние с плътност от 1,72 g/cm3 или по-голяма, измерено при 288 К (15 °C), с размер на частиците от 100 μm или по-малко, използваеми при „ракетни“ дюзи и челните (носовите) части на летателните апарати за многократно използване, както следва:

1.	Цилиндри с диаметър от 120 mm или повече и дължина от 50 mm или повече;

2.	Тръби с вътрешен диаметър от 65 mm или повече и дебелина на стената от 25 mm или повече и дължина от 50 mm или повече; или

3.	Блокове с размери от 120×120×50 mm или повече.

N.B.:	Вж. също 0C004

b.	Топлинно разложени или влакнести армирани (усилени) графити, които могат да се използват за ракетни дюзи и челните (носовите) части на летателните апарати за многократно използване при „ракети“, космически ракети носители, описани в 9A004, или ракети сонди, описани в 9A104;

N.B.:	Вж. също 0C004

c.	Керамични композитни материали (диелектрична константа по-малка от 6 при честоти от 100 MHz до 100 GHz), които се използват за обвивки за „ракети“, космически ракети носители, описани в 9A004, или ракети сонди, описани в 9A104;

d.	Машинно обработваема армирана (усилена) неизпечена силициево-карбидна керамика, която се използва за челните (носовите) части на „ракети“, космически ракети носители, описани в 9А004, или ракети сонди, описани в 9А104;

e.	Армирана (усилена) силициево-карбидна керамика, която се използва за челните (носовите) части, летателни апарати за многократно използване и носови части при „ракети“, космически ракети носители, описани в 9А004, или ракети сонди, описани в 9А104.

1C111	Горива и съставни химикали за горива, различни от описаните в 1C011, както следва:

a.	Задвижващи вещества:

1.	Сферичен или сфероидален алуминиев прах, различен от описания в Мерки за контрол на военни стоки, с размер на частиците по-малък от 200 μm, и алуминиево съдържание от 97 % и повече в тегловно отношение, в случай че поне 10 % от общото тегло се състои от частици, по-малки от 63 μm, съгласно стандарт ISO 2591-1:1988 или еквивалентни национални стандарти;

Техническа бележка:

Частица с размер от 63 μm (ISO R-565) съответства на 250 mesh (по Тайлър) или 230 mesh (стандарт на АДИМ/ASTM Е-11)

2.	Метали на прах, различни от описаните в Мерки за контрол на военни стоки, както следва:

a.	Метали на прах от цирконий, берилий или магнезий, или сплави от такива метали, ако най-малко 90 % от общия обем или тегло на частиците са съставени от частици с размер под 60 μm (определен посредством измервателни техники като сито, лазерна дифракция или оптично сканиране), независимо дали са сферични, атомизирани, сфероидални, люспести или смлени, съставени от 97 % и повече в тегловно отношение от някой от изброените:

1.	Цирконий;

2.	Берилий; или

3.	Магнезий;

Техническа бележка:

Естественото съдържание на хафний в циркония (обикновено от 2 до 7 %) се брои заедно с циркония.

b.	Метали на прах от бор или от сплави на бор, със съдържание на бор 85 % или повече в тегловно отношение, ако най-малко 90 % от общия обем или тегло на частиците са съставени от частици с размер под 60 μm (определен посредством измервателни техники като сито, лазерна дифракция или оптично сканиране), независимо дали са сферични, атомизирани, сфероидални, люспести или смлени;

Бележка:	1C111a.2.a. и 1C111a.2.b. контролират прахообразни смеси с мултимодално разпределение на частиците (напр. смеси от зърна с различни размери) ако се контролират един или няколко режима.

3.	Вещества окислители, които се използват за ракетни двигатели с течно гориво, както следва:

a.	Диазотен триоксид (CAS 10544-73-7);

b.	Азотен диоксид (CAS 10102-44-0)/диазотен тетраоксид (CAS 10544-72-6);

c.	Диазотен пентоксид (CAS 10102-03-1);

d.	Смесени азотни оксиди (MON);

Техническа бележка:

Смесените азотни оксиди (MON) са разтвори на азотен оксид (NO) в диазотен тетроксид/азотен диоксид (N2O4/NO2), които могат да бъдат използвани в ракетни системи. Съществуват разнообразни съставки, които могат да бъдат да бъдат определени като MONi или MONij, където i и j са цели числа, представляващи процента на азотен оксид в сместа (напр. MON3 съдържа 3 % азотен оксид, MON25 — 25 % азотен оксид. По-висока граница е MON40, 40 тегловни процента.)

e.	ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ за инхибирана червена димяща азотна киселина (IRFNA);

f.	ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ и 1С238 за съединения, съставени от флуор и един или повече други халогени, кислород или азот.

4.	Хидразинови производни, както следва:

N.B.:	ВЖ. СЪЩО МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ.

a.	Триметилхидразин (CAS 1741-01-1);

b.	Тетраметилхидразин (CAS 6415-12-9);

c.	N,N диалилхидразин (CAS 5164-11-4);

d.	Алилхидразин (CAS 7422-78-8);

e.	Етилен дихидразин;

f.	Монометилхидразин динитрат;

g.	Несиметричен диметилхидразин нитрат;

h.	Хидразиниев азид (CAS 14546-44-2);

i.	Диметилхидразиниев азид;

j.	Хидразиниев динитрат (CAS 13464-98-7);

k.	Диимидо оксалова киселина дихидразин (CAS 3457-37-2);

l.	2-хидроксиетилхидразин нитрат (НЕHN);

m.	Вж. Мерки за контрол на военните стоки за хидразиниев перхлорат;

n.	Хидразиниев диперхлорат (CAS 13812-39-0);

o.	Метилхидразин нитрат (MHN) (CAS 29674-96-2);

p.	Диетилхидразин нитрат (DЕHN);

q.	3,6-дихидразино тетразин нитрат (1,4-дихидразин нитрат) (DHTN);

5.	Материали с висока енергийна плътност, различни от описаните в Мерките за контрол на военни стоки, които могат да се използват при „ракети“ или безпилотни летателни апарати, описани в 9A012 или 9A112.a.;

a.	Смесено гориво, включващо твърди и течни горива, като борна суспензия, с базирана на масата енергийна плътност от 40 x 106 J/kg или повече;

b.	Други горива или добавки към горива с висока енергийна плътност (напр. кубан, йонни разтвори, JP-10), с базирана на обема енергийна плътност от 37,5×109 J/m3 или повече, измерена при 20 °C и налягане от една атмосфера (101,325 kPa);

Бележка:	1C111.a.5.b. не контролира продуктите от изкопаеми горива и биогоривата, произведени от зеленчуци, включително горива за двигатели, сертифицирани за използване в гражданската авиация освен ако не са специално формулирани за „ракети“ или безпилотни летателни апарати, описани в 9A012 или 9A112.a.

Техническа бележка:

В 1C111.a.5. „ракета“ означава завършени ракетни системи и безпилотни въздухоплавателни системи с обсег на действие над 300 km.

6.	Горива, заместители на хидразина, както следва:

1,2-Диметиламиноетилазид (DMAZ) (CAS 86147-04-8);

b.	Полимерни вещества:

1.	Полибутадиен с крайна карбоксилна група (в т.ч. полибутадиен с крайна карбоксилна група) (CTPB);

2.	Полибутадиен с крайна хидроксилна група (в т.ч. полибутадиен с крайна хидроксилна група) (HTPB), различен от описания в Мерки за контрол на военни стоки;

3.	Полибутадиен-акрилова киселина (PBAA);

4.	Полибутадиен-акрилова киселина-акрилонитрил (PBAN);

5.	Политетрахидрофуран полиетилен гликол (ТРЕG);

Техническа бележка:

Политетрахидрофуран полиетилен гликол (ТРЕG) е блок кополимер на поли 1,4-бутандиол (CAS 110-63-4) и полиетилен гликол (РЕG. (CAS 25322-68-3).

6.	Полиглицидил нитрат (PGN или poly-GLYN) (CAS 27814-48- 8).

c.	Други горивни добавки и вещества:

1.	ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ ЗА Карборани, декарборани, пентаборани и техни производни;

2.	Триетиленгликол динитрат (ТЕGDN) (CAS 111-22-8);

3.	2-Нитродифениламин (CAS 119-75-5);

4.	Триметилетан тринитрат (ТМЕTN) (CAS 3032-55-1);

5.	Диетиленгликол динитрат (DЕGDN) (CAS 693-21-0);

6.	Фероценови производни, както следва:

a.	Вж. Мерки за контрол на военни стоки за катоцен;

b.	Вж. Мерки за контрол на военни стоки за етилфероцен;

c.	Вж. Мерки за контрол на военни стоки за пропилфероцен;

d.	Вж. Мерки за контрол на военни стоки за n-бутилфероцен;

e.	Вж. Мерки за контрол на военни стоки за пентилфероцен (CAS 1274-00-6);

f.	Вж. Мерки за контрол на военни стоки за дициклопентилфероцен;

g.	Вж. Мерки за контрол на военни стоки за дициклохексилфероцен;

h.	Вж. Мерки за контрол на военни стоки за диетилфероцен;

i.	Вж. Мерки за контрол на военни стоки за дипропилфероцен;

j.	Вж. Мерки за контрол на военни стоки за дибутилфероцен;

k.	Вж. Мерки за контрол на военни стоки за дихексилфероцен;

l.	Вж. Мерки за контрол на военни стоки за ацетилфероцен (CAS 1271-55-2) / 1,1′-диацетилфероцен;

m.	Вж. Мерки за контрол на военни стоки за фероцен карбоксилни киселини;

n.	Вж. Мерки за контрол на военни стоки за бутацен;

o.	Други фероценови производни, използвани за ракетно гориво, ограничаващи стандартното изгаряне, различни от посочените в Мерки за контрол на военни стоки.

Бележка:	1C111.c.6.o. не контролира фероценови производни, съдържащи ароматична функционална група с шест въглеродни атома, свързана с фероценовата молекула.

7.	4,5-диазидометил-2-метил-1,2,3-триазол (iso- DAMTR), различни от описаните в Мерките за контрол на военните стоки.

Бележка:	За горива и съставни химикали за горива, които не са описани в 1C111, вж. Мерки за контрол на военни стоки.

1C116	Мартензитни (марейджингови) стомани, които могат да се използват при „ракети“ и притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

N.B.:	ВЖ. СЪЩО 1C216

a.	С максимална якост на опън, измерена при 293 К (20 °С), равна или по-голяма от:

1.	0,9 GPa в отгрято състояние на разтвора; или

2.	1,5 GPa във втвърдено състояние на утайката; и

b.	Някоя от изброените по-долу форми:

1.	Листове, плочи или тръби с дебелина на стената или на листа, равна или по-малка от 5,0 mm;

2.	Тръбни форми с дебелина на стената равна на или по-малка от 50 mm и вътрешен диаметър равен на или по-голям от 270 mm.

Техническа бележка 1:

Мартензитните (марейджингови) стомани са желязна сплав:

1.	Обикновено характеризиращи се с високо никелово съдържание, много ниско съдържание на въглерод и използване на химични заместители, за да се постигне увеличаване на твърдостта на сплавта при стареене; и

2.	Преминала през цикли на топлинна обработка с цел да се улесни процесът на мартензитно преобразуване (в отгрято състояние на разтвора), след което са били подложени на втвърдяване чрез утаяване (втвърдено състояние на утайката).

Техническа бележка 2:

В 1С116 „ракета“ означава завършени ракетни системи и безпилотни летателни апарати с обсег на действие над 300 km.

1C117	Материали за изработването на компоненти за „ракети“, както следва:

a.	Волфрам и сплави под формата на частици при тегловно съдържание на волфрама от 97 % или повече и размери на частицата от 50 × 10-6 m (50 μm) или по-малко;

b.	Молибден и сплави под формата на частици при тегловно съдържание на молибдена от 97 % или повече и размери на частицата от 50 × 10-6 m (50 μm) или по-малко;

c.	Волфрамови материали в твърда форма, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.	Някой от изброените по-долу състави:

a.	Волфрам и сплави с тегловно съдържание на волфрам от 97 % или повече;

b.	Инфилтриран с мед волфрам с тегловно съдържание на волфрам от 80 % или повече; или

c.	Инфилтриран със сребро волфрам с тегловно съдържание на волфрам от 80 % или повече; и

2.	При машинна обработка може да се получат следните продукти:

a.	Цилиндри с диаметър от 120 mm или повече и дължина от 50 mm или повече;

b.	Тръби с вътрешен диаметър от 65 mm или повече и дебелина на стената от 25 mm или повече и дължина от 50 mm или повече; или

c.	Блокове с размери от 120×120×50 mm или повече.

Техническа бележка:

В 1С117 „ракета“ означава завършени ракетни системи и безпилотни летателни апарати с обсег на действие над 300 km.

1C118	Стабилизирана с титан дуплексна неръждаема стомана (Ti-DSS (ДНС), притежаваща всички изброени по-долу характеристики:

a.	Притежаваща всички изброени по-долу характеристики:

1.	Съдържание на 17,0—23,0 тегловни процента хром и 4,5—7,0 тегловни процента никел;

2.	Със съдържание на титан, по-голямо от 0,10 тегловни процента; и

3.	Феритно-аустенитна микроструктура (също наричана и двуфазова микроструктура), от която поне 10 процента от обема е аустенит (съгласно стандарт на ASTM Е-1181-87 или еквивалентни национални стандарти); и

b.	В някоя от изброените по-долу форми:

1.	Слитъци или блокове с размер от 100 mm или повече във всяка посока;

2.	Листове с ширина от 600 mm или повече и дебелина от 3 mm или по-малко; или

3.	Тръби с външен диаметър от 600 mm или повече и дебелина на стената от 3 mm или по-малко.

1C202	Сплави, различни от определените в 1C002.b.3. или.b.4., както следва:

a.	Алуминиеви сплави, притежаващи и двете изброени по-долу характеристики:

1.	„Притежаващи“ максимална якост на опън от 460 MPa или повече при 293 К (20 °C); и

2.	Във форма на тръби или цилиндрични плътни форми (включително изковани), с външен диаметър от над 75 mm;

b.	Титанови сплави, притежаващи и двете изброени по-долу характеристики:

1.	„Притежаващи“ максимална якост на опън от 900 MPa или повече при 293 К (20 °C); и

2.	Във форма на тръби или цилиндрични плътни форми (включително изковани), с външен диаметър от над 75 mm.

Техническа бележка:

Изразът сплави, „притежаващи“, включва сплави преди и след топлинна обработка.

1C210	„Влакнести или нишковидни материали“ или предварително импрегнирани материали, различни от тези, описани в 1C010.a., b. или Е., както следва:

a.	Въглеродни или арамидни „влакнести или нишковидни материали“, притежаващи и двете изброени по-долу характеристики:

1.	„Специфичен модул на еластичност“ от 12,7 × 106 m или по-голям; или

2.	„Специфична якост на опън“ от 235 × 104 m или по-голяма;

Бележка:	1C210.a. не контролира арамидни „влакнести или нишковидни материали“, притежаващи 0,25 % или повече в тегловно отношение модификатор на повърхностите на влакната на основа естер;

b.	Стъклени „влакнести или нишковидни материали“, притежаващи и двете изброени по-долу характеристики:

1.	„Специфичен модул на еластичност“ от 3,18 × 106 m или по-голям; и

2.	„Специфична якост на опън“ от 7,62 × 104 m или по-голяма;

c.	Термоустойчиви импрегнирани със смола непрекъснати „прежди“, „ровинги“, „въжета“ или „ленти“ с ширина 15 mm или по-малко (предварително импрегнирани), изработени от въглеродни или стъклени „влакнести или нишковидни материали“, описани в 1C210.a. или b.

Техническа бележка:

Смолата образува матрицата на композитния материал.

Бележка:	В 1C210 „влакнести или нишковидни материали“ се ограничава до непрекъснати „моновлакна“, „прежди“, „ровинги“, „въжета“ или „ленти“.

1C216	Мартензитна (марейджингова) стомана, различна от описаната в 1C116, „издържаща на“ максимална якост на опън от 1950 MPa или повече при 293 К (20 °С).

Бележка:	1C216 не контролира отливки, при които всички линейни измерения са 75 mm или по-малки.

Техническа бележка:

Фразата мартензитна стомана, „издържаща на“, включва мартензитна стомана преди и след топлинна обработка.

1C225	Бор, обогатен на изотоп бор-10 (10B) до по-голямо от естественото му изотопно разпространение, както следва: елемент бор, съединения, смеси, съдържащи бор, изделия от него, отпадъци или скрап от някое от изброените.

Бележка:	В 1C225 смесите, съдържащи бор, включват и материали, обогатени с бор.

Техническа бележка:

Естественото разпространение на бор-10 е около 18,5 тегловни процента (20 атомни процента).

1C226	Волфрам, волфрамов карбид и сплави, съдържащи повече от 90 тегловни процента волфрам, различни от описаните в 1С117 и притежаващи и двете изброени по-долу характеристики:

a.	Във форми със симетрични цилиндрични кухини (включително сегменти на цилиндри) с вътрешен диаметър между 100 mm и 300 mm; и

b.	Маса, по-голяма от 20 kg.

Бележка:	1C226 не контролира изделия, специално проектирани като тежести или колиматори с гама лъчи.

1C227	Калций, притежаващ и двете изброени по-долу характеристики:

a.	Съдържание на по-малко от 1000 милионни части в тегловно отношение на метални примеси, различни от магнезий; и

b.	Съдържание на бор, по-малко от 10 милионни части в тегловно отношение.

1C228	Магнезий, притежаващ и двете изброени по-долу характеристики:

a.	Съдържание на по-малко от 200 милионни части в тегловно отношение на метални примеси, различни от калций; и

b.	Съдържание на бор, по-малко от 10 милионни части в тегловно отношение.

1C229	Бисмут, притежаващ и двете изброени по-долу характеристики:

a.	Чистота 99,99 % и по-висока в тегловно отношение; и

b.	Съдържание на сребро, по-малко от 10 милионни части в тегловно отношение.

1C230	Берилий във вид на метал, сплави, съдържащи повече от 50 % берилий в тегловно отношение, съединения, изделия от него, отпадъци или скрап от някое от споменатите по-горе, различни от посочените в Мерките за контрол на военни стоки.

N.B.:	ВЖ. СЪЩО МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ.

Бележка:	1C230 не контролира следните:

a.	Метални прозорци за рентгенови машини или пробивни устройства за сондажни отвори/дупки;

b.	Оксидни форми в завършен или полуготов вид, специално проектирани за електронни съставни части или като подложки за електронни вериги;

c.	Берил (силикат на берилий и алуминий) във вид на изумруди или аквамарини.

1C231	Хафний във вид на метал, сплави, съдържащи над 60 % хафний в тегловно отношение, хафниеви съединения, съдържащи над 60 % хафний в тегловно отношение, изделия от тях, отпадъци или скрап от някое от изброените по-горе.

1C232	Хелий-3 (3He), смеси, съдържащи хелий-3 и продукти или устройства, съдържащи някое от изброените по-горе.

Бележка:	1C232 не контролира продукти или устройства, съдържащи по-малко от 1 g от хелий-3.

1C233	Литий, обогатен на литий-6 (6Li) до по-голямо от естественото му изотопно разпространение, и продукти или устройства, съдържащи обогатен литий, както следва: елементарен литий, сплави, съединения, смеси, съдържащи литий, изделия от него, отпадъци или скрап от някое от изброените по-горе.

Бележка:	1C233 не контролира термолуминесцентните дозиметри.

Техническа бележка:

Естественото разпространение на литий-6 е около 6,5 тегловни процента (7,5 атомни процента).

1C234	Цирконий със съдържание на хафний по-малко от 1 част хафний на 500 части цирконий в тегловно отношение, както следва: метал, сплави, съдържащи повече от 50 % цирконий в тегловно отношение, съединения, изделия от него, отпадъци или скрап от някое от изброените по-горе, различни от описаните в 0A001.f.

Бележка:	1C234 не контролира цирконий във формата на фолио с дебелина от 0,10 mm или по-малко.

1C235	Тритий, тритиеви съединения, смеси, съдържащи тритий, в които съотношението на тритиевите към водородните атоми надхвърля 1 на 1000 и продукти или устройства, съдържащи някое от изброените по-горе.

Бележка:	1C235 не контролира продукти или устройства, съдържащи по-малко от 1,48 × 103 GBq (40 Ci) тритий.

1C236	„Радиоизотопи“, подходящи за създаване на източници на неутрони въз основа на алфа-n реакция, с изключение на описаните в 0C001 и 1C012.a., в следните форми:

a.	Елементарни;

b.	Съединения с обща активност от 37 GBq/kg (1 Ci/kg) или по-голяма;

c.	Смеси с обща активност от 3 GBq/kg (1 Ci/kg) или по-голяма;

d.	Продукти или устройства, съдържащи някое от изброените по-горе.

Бележка:	1C236 не контролира продукти или устройства, съдържащи по-малко от 3,7 GBq (100 миликюри) алфа-активност.

Техническа бележка:

В 1C236 „радиоизотопи“ се отнася за някое от следните:

- Актиний-225 (Ac-225)

- Актиний-227 (Ac-227)

- Калифорний-253 (Cf-253)

- Кюрий-240 (Cm-240)

- Кюрий-241 (Cm-241)

- Кюрий-242 (Cm-242)

- Кюрий-243 (Cm-243)

- Кюрий-244 (Cm-244)

- Айнщайний-253 (Еs-253)

- Айнщайний-254 (Еs-254)

- Гадолиний-148 (Gd-148)

- Плутоний -236 (Pu-236)

- Плутоний -238 (Pu-238)

- Полоний-208 (Po-208)

- Полоний-209 (Po-209)

- Полоний-210 (Po-210)

- Радий-223 (Ra-223)

- Торий-227 (Th-227)

- Торий-228 (Th-228)

- Уран-230 (U-230)

- Уран-232 (U-232)

1C237	Радий-226 (226Ra), сплави на радий-226, съединения на радий-226, смеси, съдържащи радий-226, изделия от тях и продукти или устройства, съдържащи някое от изброените по-горе.

Бележка:	1C237 не контролира следните:

a.	Изделия за медицинско приложение;

b.	Продукт или устройство, съдържащо по-малко от 0,37 GBq (10 миликюри) радий-226.

1C238	Хлорен трифлуорид (ClF3).

1C239	Бризантни взривни вещества, различни от описаните в Мерките за контрол на военните стоки или вещества или смеси, съдържащи такива, повече от 2 тегловни процента, с кристална плътност по-голяма от 1,8 g/cm3 и скорост на детонация над 8000 m/s.

1C240	Никел на прах и никел във вид на порест метал, различен от описания в 0C005, както следва:

a.	Никел на прах, притежаващ и двете посочени характеристики:

1.	Съдържание на чист никел от 99,0 % или повече в тегловно отношение; и

2.	Среден размер на частицата, по-малък от 10 μm, измерено по стандарт В330 на Американското дружество за изпитване и материали (ASTM);

b.	Никел във вид на порест метал, произведен от материалите, описани в 1C240.a.

Бележка:	1C240 не контролира следните:

a.	Никел във вид на влакнест прах;

b.	Отделни листове порест никел, с площ от 1000 cm2 на лист или по-малка.

Техническа бележка:

1C240.b. се отнася до порест метал, получен чрез уплътняване и спичане на материалите от 1C240.a., за получаване на метален материал с фини пори, които са взаимосвързани в цялата конструкция.

1C241	Рений и сплави, съдържащи в тегловно отношение 90 % или повече рений; и сплави от рений и волфрам, съдържащи в тегловно отношение 90 % или повече рений и волфрам в каквото и да е съотношение, различни от описаните в 1C226, притежаващи и двете изброени по-долу характеристики:

a.	Във форми със симетрични цилиндрични кухини (включително сегменти на цилиндри) с вътрешен диаметър между 100 mm и 300 mm; и

b.	Маса, по-голяма от 20 kg.

1C350	Химикали, които могат да се използват като прекурсори за токсични химически вещества, както следва, и „химически смеси“, съдържащи един или повече от тях:

N.B.:	ВЖ. СЪЩО МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ И 1C450.

1.	Тиодигликол (111-48-8);

2.	Фосфорен оксихлорид (10025-87-3);

3.	Диметил метилфосфонат (756-79-6);

4.	ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ за Метил фосфонил дифлуорид (676-99-3);

5.	Метил фосфонил дихлорид (676-97-1);

6.	Диметил фосфит (DMP) (868-85-9);

7.	Фосфорен трихлорид (7719-12-2);

8.	Триметил фосфит (TMP) (121-45-9);

9.	Тионил хлорид (7719-09-7);

10.	3-Хидрокси-1-метилпиперидин (3554-74-3);

11.	N,N-Диизопропил-(бета)-аминоетил хлорид (96-79-7);

12.	N,N-Диизопропил-(бета)-аминоетан тиол (5842-07-9);

13.	3-Хинуклидинол (1619-34-7);

14.	Калиев флуорид (7789-23-3);

15.	2-хлороетанол (107-07-3);

16.	Диметиламин (124-40-3);

17.	Диетил етилфосфонат (78-38-6);

18.	Диетил N,N-диметилфосфорамидат (2404-03-7);

19.	Диетил фосфит (762-04-9);

20.	Диметиламин хидрохлорид (506-59-2);

21.	Етил фосфинил дихлорид (1498-40-4);

22.	Етил фосфонил дихлорид (1066-50-8);

23.	ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ за Етил фосфонил дифлуорид (753-98-0);

24.	Флуороводород (7664-39-3);

25.	Метил бензилат (76-89-1);

26.	Метил фосфинил дихлорид (676-83-5);

27.	N,N-Диизопропил-(бета)-амино етанол (96-80-0);

28.	Пинаколинов алкохол (464-07-3);

29.	ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ за O-етил-O-2-диизопропиламиноетил метил фосфонит (QL) (57856-11-8);

30.	Триетил фосфит (122-52-1);

31.	Арсенов трихлорид (7784-34-1);

32.	Бензилова киселина (76-93-7);

33.	Диетил метилфосфонит (15715-41-0);

34.	Диметил етилфосфонат (6163-75-3);

35.	Етил фосфинил дифлуорид (430-78-4);

36.	Метил фосфинил дифлуорид (753-59-3);

37.	3-хинуклидон (3731-38-2);

38.	Фосфорен пентахлорид (10026-13-8);

39.	Пинаколон (75-97-8);

40.	Калиев цианид (151-50-8);

41.	Калиев бифлуорид (7789-29-9);

42.	Амониев хидроген флуорид или амониев бифлуорид (1341-49-7);

43.	Натриев флуорид (7681-49-4);

44.	Натриев бифлуорид (1333-83-1);

45.	Натриев цианид (143-33-9);

46.	Триетаноламин (102-71-6);

47.	Фосфорен пентасулфид (1314-80-3);

48.	Ди-изопропиламин (108-18-9);

49.	Диетиламиноетанол (100-37-8);

50.	Натриев сулфид (1313-82-2);

51.	Серен монохлорид (10025-67-9);

52.	Серен дихлорид (10545-99-0);

53.	Триетаноламин хидрохлорид (637-39-8);

54.	N,N-диизопропил-(бета)-аминоетил хлорид хидрохлорид (4261-68-1);

55.	Метилфосфорна киселина (993-13-5);

56.	Диетил метилфосфонат (683-08-9);

57.	N,N-диметиламинофосфорил дихлорид (677-43-0);

58.	Триизопропил фосфит (116-17-6);

59.	Етилдиетаноламин (139-87-7);

60.	O,O-диетил фосфоротиоат (2465-65-8);

61.	O,O-диетил фосфородитиоат (298-06-6);

62.	Натриев хексафлуоросиликат (16893-85-9);

63.	Метилфосфонотиоик дихлорид (676-98-2).

Бележка 1:	При износ за „Държави, които не са страни по Конвенцията за забрана на химическите оръжия“, 1C350 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали, отбелязани в 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57 и .63, и в които нито един от изброените химикали не е повече от 10 % от теглото на сместа.

Бележка 2:	При износ за „Държави, които са страни по Конвенцията за забрана на химическите оръжия“, 1C350 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали, отбелязани в 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57 и .63, и в които нито един от изброените химикали не е повече от 30 % от теглото на сместа.

Бележка 3:	1C350 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали, отбелязани в 1C350.2, .6, .7, .8, .9, .10, .14, .15, .16, .19, .20, .24, .25, .30, .37, .38, .39, .40, .41, .42, .43, .44, .45, .46, .47, .48, .49, .50, .51, .52, .53, .58, .59, .60, .61 и .62, в които нито един индивидуално определен химикал не е повече от 30 % от теглото на сместа.

Бележка 4:	1C350 не контролира продукти, определени като потребителски стоки, опаковани за търговия на дребно, за лична употреба, или опаковани за индивидуална употреба.

1C351	Човешки и животински патогени и „токсини“, както следва:

a.	Вируси, независимо дали естествени, с повишена вирулентност или модифицирани, както във формата на „изолирани живи култури“, така и като преднамерено посят или заразен с такива култури материал (включително жива материя), както следва:

1.	Вируси на африканска чума по конете;

2.	Вирус на африканска чума по свинете;

3.	Andes virus — Андски вирус;

4.	Вируси на птичия грип, които са:

a.	Неохарактеризирани; или

b.	Определени в приложение I, част 2 към Директива 2005/94/ЕО на Съвета (ОВ L 10, 14.1.2006 г., стр 16) като високопатогенни, както следва:

1.	Вируси тип А с IVPI (интравенозен индекс на патогенност) в пилета на 6-седмична възраст, по-голям от 1,2; или

2.	Вируси тип А от субтип H5 или H7 с честоти на генома, систематизирани за многочислени аминокиселини при мястото на деление на хемоглутининовата молекула, подобни на тези, наблюдавани при другите НРАI вируси, индикиращи, че хемоглутининовата молекула може да бъде разцепена от протеазата, съдържаща се в клетките на гостоприемника;

5.	Вируси на „син език“;

6.	Chapare virus — вирус „Чапаре“;

7.	Chikungunya virus — вирус „Чикунгуня“;

8.	Choclo virus — вирус „Чокло“;

9.	Вирус на Конго—кримската хеморагична треска;

10.	Dengue fеvеr virus — вирус на треската „Денга“;

11.	Вирус „Добрава—Белград“;

12.	Вирус на източен конски енцефалит;

13.	Еbola virus — вирус „Ебола“;

14.	Вируси на шапа;

15.	Вируси на шарка по козите;

16.	Guanarito virus — вирус „Гуанарито“;

17.	Hantaan virus — вирус „Хантаан“ („Ханта“ вирус);

18.	Вирус „Нendra“ (Еquinе morbillivirus);

19.	Вирус на херпес (болест на Auјеszky);

20.	Вируси на треска по свинете (вируси на холера по свинете);

21.	Вирус на японския енцефалит;

22.	Junin virus — вирус „Джунин“;

23.	Kyasanur Forеst virus — вирус „Kyasanur Forеst“;

24.	Laguna Nеgra virus — вирус „Laguna Nеgra“;

25.	Lassa fеvеr virus — вирус на треска „Ласса“;

26.	Louping ill virus — вирус „Louping ill“;

27.	Lujo virus — вирус „Луйо“;

28.	Вируси на заразния нодуларен дерматит;

29.	Lymphocytic choriomЕningitis virus — вирус на лимфоцитен хориоменингит;

30.	Machupo virus — вирус „Мачупо“;

31.	Marburg virus — вирус „Марбург“;

32.	Вирус на маймунската шарка;

33.	Енцефалитен вирус „Murray Vallеy“;

34.	Вируси на нюкасълската болест;

35.	Nipah virus — вирус „Nipah“;

36.	Вирус на омска хеморагична треска;

37.	Вирус „Oropouchе“;

38.	Вируси на чумата по дребните преживни животни;

39.	Свински ентеровирус тип 9 (вирус на мехурчестата (везикуларна) болест по свинете);

40.	Вирус „Powassan“;

41.	Вирус на бяс и всички останали членове на рода Lyssavirus;

42.	Rift Vallеy fеvеr virus — вирус на треската „Рифт Вали“;

43.	Вируси на чумата по рогатия добитък;

44.	Вирус „Rocio“;

45.	Вирус „Sabia“;

46.	Вирус „Ѕеoul“;

47.	Вируси на шарка по овцете;

48.	Вирус „Sin nombrе“;

49.	Енцефалитен вирус „St Louis“;

50.	Вируси на тешенската болест;

51.	Вирус на пренасяния от кърлежи енцефалит (руски пролетно-летен вирус на енцефалита);

52.	Variola virus — вирус на вариолата;

53.	Vеnеzuеlan Еquinе Еnсеphalitis virus — вирус на венецуелския конски енцефалит;

54.	Вируси на стоматит по мехура;

55.	Вирус на западния конски енцефалит;

56.	Вирус на жълтата треска;

b.	Не се използва;

c.	Бактерии, независимо дали естествени, с повишена вирулентност или модифицирани, както във формата на „изолирани живи култури“, така и като преднамерено посят или заразен с такива култури материал (включително жива материя), както следва:

1.	Bacillus anthracis;

2.	Brucella abortus;

3.	Brucella melitensis;

4.	Brucella suis;

5.	Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);

6.	Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);

7.	Chlamydophila psittaci (известен в миналото като Chlamydia psittaci);

8.	Clostridium argentinenѕe (известен в миналото като Clostridium botulinum Type G), произвеждащи ботулинов невротоксин щамове;

9.	Clostridium baratii, произвеждащи ботулинов невротоксин щамове;

10.	Clostridium botulinum;

11.	Clostridium butyricum, произвеждащи ботулинов невротоксин щамове;

12.	Типове, произвеждащи епсилон токсин на Clostridium perfringens;

13.	Coxiella burnetii;

14.	Francisella tularensis;

15.	Mycoplasma capricolum подвид capripneumoniae (щам F38);

16.	Mycoplasma mycoides подвид mycoides SC (малка колония);

17.	Rickettsia prowasecki (Rickettsia prowasecki);

18.	Salmonella typhi;

19.	Escherichia coli, произвеждаща токсин „Шига“ (ЅТЕC) от серогрупи O26, O45, O103, O104, O111, O121, O145, O157, и други произвеждащи токсин „Шига“ серогрупи;

Техническа бележка:

Escherichia coli, произвеждаща токсин „Шига“ (ЅТЕC), е известен също като ентерохеморагичен Е. coli или Е. coli произвеждащ веротоксин.

20.	Shigella dysenteriae;

21.	Vibrio cholerae;

22.	Yersinia pestis;

d.	„Токсини“ и „субединици на токсините“, както следва:

1.	Ботулинови токсини;

2.	Clostridium perfringens алфа, бета 1, бета 2, епсилон и йота токсини;

3.	Конотоксин;

4.	Рицин;

5.	Сакситоксин;

6.	Токсин „Шига“;

7.	Ентеротоксини на Staphylococcus aureus, токсин алфа-хемолизин и токсин, причиняващ синдрома на токсичния шок (в миналото известен като Стафилококов ентеротоксин F);

8.	Тетродотоксин;

9.	Веротоксин и рибозомни дезактивиращи протеини от типа „Шига“;

10.	Микроцистин (циангинозин);

11.	Афлатоксини;

12.	Абрин;

13.	Холерен токсин;

14.	Токсин диацетоксисцирпенол;

15.	Т-2 токсин;

16.	НТ-2 токсин;

17.	Модексин;

18.	Волкенсин;

19.	Viscum album Lectin 1 (вискумин);

Бележка:	1C351.d. не контролира ботулиновите токсини или конотоксини във форма на продукт, който отговаря на всички изброени по-долу критерии:

1.	Явяват се фармацевтични препарати, предвидени за прилагане при хора при лечение на клинични състояния;

2.	Опаковани са предварително за разпространение като медицински препарати;

3.	Разрешени са от държавен орган за пускане в продажба като медицински препарати.

e.	Гъбички, независимо дали естествени, с повишена вирулентност или модифицирани, както във формата на „изолирани живи култури“, така и като преднамерено посят или заразен с такива култури материал (включително жива материя), както следва:

1.	Coccidioides immitis;

2.	Coccidioides posadasii.

Бележка:	1C351 не контролира „ваксини“ или „имунотоксини“.

1C352	Не се използва.

1C353	Генетични елементи и генетично модифицирани организми, както следва:

a.	Генетично модифицирани организми или генетични елементи, които съдържат последователности на нуклеинови киселини, свързани с патогенността на организмите, описани в 1C351.а., 1C351.c., 1C351.e., или 1C354;

b.	Генетично модифицирани организми или генетични елементи, които съдържат последователности на нуклеинови киселини, кодиращи който и да е от „токсините“, определени в 1C351.d., или техните „субединици на токсини“.

Технически бележки:

1.	Генномодифицираните организми включват организми, при които генетичният материал (последователности от нуклеинови киселини) е бил променен по начин, който не настъпва естествено при чифтосване и/или естествена рекомбинация и обхваща изцяло или отчасти изкуствени методи.

2.	Генетичните елементи включват, inter alia, хромозоми, геноми, плазмиди, транспосони и носители на инфекция, независимо дали са генетично модифицирани или не, или изцяло или частично химически синтезирани.

3.	Нуклеинови киселинни поредици, свързани с патогенността на които и да е от микроорганизмите, описани в 1C351.а., 1C351.c., 1C351.e. или 1C354, означава всяка една последователност, специфична за съответните описани микроорганизми, която:

a.	Сама по себе си или чрез своите транскрибирани или транслирани продукти значителна опасност за здравето на хората, животните или растенията; или

b.	Известно е, че подсилва способността на даден микроорганизъм или на каквито и да било други организми, в които той може да бъде вмъкнат или другояче интегриран, да уврежда сериозно здравето на хората, животните или растенията.

Бележка:	1C353 не контролира последователности от нуклеинови киселини, свързани с патогенността на ентерохеморагичен Escherichia coli, щам O157 и други щамове, произвеждащи веротоксин, различни от други, кодиращи за веротоксин или за негови субединици.

1C354	Растителни патогени, както следва:

a.	Вируси, независимо дали естествени, с повишена вирулентност или модифицирани, както във формата на „изолирани живи култури“, така и като преднамерено посят или заразен с такива култури материал (включително жива материя), както следва:

1.	Andean potato latent virus (Potato Andean latent tymovirus);

2.	Potato spindle tuber viroid;

b.	Бактерии, независимо дали естествени, с повишена вирулентност или модифицирани, както във формата на „изолирани живи култури“, така и като материал (включително жив материал), който е бил преднамерено посят или заразен с такива култури, както следва:

1.	Xanthomonas albilineans;

2.	Xanthomonas axonopodis pv. citri (Xanthomonas campestris pv. citri A) [Xanthomonas campestris pv. citri];

3.	Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Pseudomonas campestris pv. oryzae);

4.	Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. sepedonicum или Corynebacterium sepedonicum);

5.	Ralstonia solanacearum, race 3, biovar 2;

c.	Гъбички, независимо дали естествени, с повишена вирулентност или модифицирани, както във формата на „изолирани живи култури“, така и като материал (включително жив материал), който е бил преднамерено посят или заразен с такива култури, както следва:

1.	Colletotrichum kahawae (Colletotrichum coffeanum var. virulans);

2.	Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);

3.	Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei);

4.	Puccinia graminis ssp. graminis var. graminis / Puccinia graminis ssp. graminis var. stakmanii (Puccinia graminis [syn. Puccinia graminis f. sp. tritici]);

5.	Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum);

6.	Magnaporthe oryzae (Pyricularia oryzae);

7.	Peronosclerospora philippinensis (Peronosclerospora sacchari);

8.	Sclerophthora rayssiae var. zeae;

9.	Synchytrium endobioticium;

10.	Tilletia indica;

11.	Thecaphora solani.

1C450	Токсични химически вещества и токсични химически прекурсори, както следва, и „химически смеси“, съдържащи един или повече от тях:

N.B.:	ВЖ. СЪЩО 1C350, 1C351.d. И МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ.

a.	Токсични химически вещества, както следва:

1.	Амитон: O,O-диетил S-[2-(диетиламино)етил] фосфортиолат (78-53-5) и съответните му алкилирани или протонирани соли;

2.	ПФИБ: 1,1,3,3,3-пентафлуоро-2-(трифлуорометил)-1-пропен (382-21-8);

3.	ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ за BZ: 3-Хинуклидинил бензилат (6581-06-2);

4.	Фосген: карбонил дихлорид (75-44-5);

5.	Хлорциан (506-77-4);

6.	Циановодород (74-90-8);

7.	Хлорпикрин: Трихлоронитрометан (76-06-2);

Бележка 1:	За износ в „Държави, които не са страни по Конвенцията за забрана на химическите оръжия“, 1C450 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали, отбелязани в 1C450.a.1. и.a.2., в които нито един индивидуално определен химикал не е повече от 1 % от теглото на сместа.

Бележка 2:	За износ в „Държави, които са страни по Конвенцията за забрана на химическите оръжия“ 1C450 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали, отбелязани в 1C450.a.1. и.a.2., в които нито един индивидуално определен химикал не е повече от 30 % от теглото на сместа.

Бележка 3:	1C450 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали, отбелязани в 1C450.а.4,.a.5,.a.6 и.a.7., в които нито един индивидуално определен химикал не е повече от 30 % от теглото на сместа.

Бележка 4:	1C450 не контролира продукти, определени като потребителски стоки, опаковани за търговия на дребно, за лична употреба, или опаковани за индивидуална употреба.

b.	Токсични химически прекурсори, както следва:

1.	Химикали, с изключение на описаните в Мерки за контрол на военни стоки или в 1C350, съдържащи фосфорен атом, към който са свързани една метилова, етилова или пропилова (нормална или изо) група, но не и други въглеродни атоми;

Бележка:	1C450.b.1. не контролира фонофос: О-етил S-фенил етилфосфонотиолтионат (944-22-9);

2.	N, N-диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)] амидодихалогенфосфати, с изключение на N,N-диметиламинофосфорил дихлорид;

N.B.:	Вж. 1C350.57. за N,N-диметиламинофосфорил дихлорид.

3.	Диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)] N,N-диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)]-амидофосфати, различни от диетил-N,N-диметиламидофосфат, който е описан в 1C350;

4.	N,N-диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)] аминоетил-2-хлориди и съответните им протонирани соли, различни от N,N-диизопропил-(бета)-аминоетил хлорид или N,N-диизопропил-(бета)-аминоетил хлорид хидрохлорид, които са описани в 1C350;

5.	è1 N,N-диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)] аминоетан-2-оли и съответните им протонирани соли, различни от N,N-диизопропил-(бета)-аминоетанол (96-80-0) и N,N-диетиламиноетанол (100-37-8), които са описани в 1C350; ç

Бележка:	1C450.b.5. не контролира следните:

a.	N,N-диметиламиноетанол (108-01-0) и съответните му протонирани соли;

b.	Протонирани соли на N,N-диметиламиноетанол (100-37-8);

6.	N,N-диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)] аминоетан-2-тиоли и съответните им протонирани соли, различни от N,N-диизопропил-(бета)-аминоетан тиол, които е описан в 1C350;

7.	Вж. 1C350 за етилдиетаноламин (139-87-7);

8.	Метилдиетаноламин (105-59-9).

Бележка 1:	За износ в „Държави, които не са страни по Конвенцията за забрана на химическите оръжия“ 1C450 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали, отбелязани в 1C450.b.1.,.b.2.,.b.3.,.b.4.,.b.5. и.b.6., в които нито един индивидуално определен химикал не е повече от 10 % от теглото на сместа.

Бележка 2:	За износ в „Държави, които са страни по Конвенцията за забрана на химическите оръжия“ 1C450 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали, отбелязани в 1C450.b.1.,.b.2.,.b.3.,.b.4.,.b.5. и.b.6., в които нито един индивидуално определен химикал не е повече от 30 % от теглото на сместа.

Бележка 3:	1C450 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали, отбелязани в 1C450.b.8., в които нито един индивидуално определен химикал не е повече от 30 % от теглото на сместа.

Бележка 4:	1C450 не контролира продукти, определени като потребителски стоки, опаковани за търговия на дребно, за лична употреба, или опаковани за индивидуална употреба.

1D	Софтуер

1D001	„Софтуер“, специално проектиран или модифициран за „разработване“, „производство“ или „използване“ на оборудването, описано от 1B001 до 1B003.

1D002	„Софтуер“ за „разработване“ на ламинати или „композитни материали“ върху органични, метални или въглеродни „матрици“.

1D003	„Софтуер“, специално проектиран или модифициран да позволи на оборудването да изпълнява функциите си, определени в 1A004.c. или 1А004.d.

1D101	„Софтуер“, специално проектиран или модифициран за експлоатация или поддръжка на стоките, описани в 1B101, 1B102, 1B115, 1B117, 1B118 или 1B119.

1D103	„Софтуер“, специално проектиран за анализ на средствата за намаляване на видимостта, като радарна отразяваща способност, ултравиолетови/инфрачервени излъчвания и акустични сигнали.

1D201	„Софтуер“, специално проектиран за „използване“ на стоките, описани в 1B201.

1E	Технологии

1E001	„Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „разработване“ или „производство“ на оборудване или материали, описани в 1A001.b., 1A001.c., от 1A002 до 1A005, 1A006.b., 1A007, 1B или 1C.

1E002	Други „технологии“, както следва:

a.	„Технологии“ за „разработване“ и „производство“ на полибензотиазоли или полибензоксазоли;

b.	„Технологии“ за „разработване“ и „производство“ на флуороеластомерни съединения, съдържащи поне един винилетерен мономер;

c.	„Технологии“ за проектиране или „производство“ на следните керамични прахове или не-„композитни“ керамични материали:

1.	Керамични прахове, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

a.	Който и да е от следните състави:

1.	Прости или сложни циркониеви оксиди и сложни силициеви или алуминиеви оксиди;

2.	Прости борни нитриди (кубични кристални форми);

3.	Прости или сложни силициеви или борни карбиди; или

4.	Прости или сложни силициеви нитриди;

b.	Някое от следните общи количества метални примеси (с изключение на целенасочените добавки):

1.	По-малко от 1000 милионни части за прости оксиди или карбиди; или

2.	По-малко от 5000 милионни части за сложни съединения или прости нитриди; и

c.	Явяват се някое от следните:

1.	Цирконий (CAS 1314-23-4) със среден размер на частиците равен на или по-малък от 1 μm и не повече от 10 % от частиците с размер по-голям от 5 μm; или

2.	Други керамични прахове със среден размер на частицата, равен на или по-малък от 5 μm и не повече от 10 % от частиците с размер по-голям от 10 μm; или

2.	Не-„композитни“ керамични материали, съставени от материалите, посочени в 1Е002.c.1;

Бележка:	1E002.c.2. не контролира „технологии“ за проектиране или производство на абразивни вещества.

d.	Не се използва.

e.	„Технологии“ за монтаж, поддръжка или ремонт на материалите, описани в 1C001;

f.	„Технологии“ за ремонт на „композитни“ конструкции, ламинати или материали, описани в 1A002, 1C007.c. или 1C007.d.;

Бележка:	1E002.f. не контролира „технологии“ за ремонт на конструкции за „граждански летателни апарати“, използващи въглеродни „влакна или нишковидни материали“ и епоксидни смоли, описани в наръчниците на производителите на летателните апарати.

g.	„Библиотеки“, специално проектирани или модифицирани да позволят на оборудването да изпълнява функциите си, определени в 1A004.c. или 1А004.d.

1E101	„Технология“ съгласно Общата бележка за технологиите за „използване“ на изделията, посочени в 1A102, 1B001, 1B101, 1B102, от 1B115 до 1B119, 1C001, 1C101, 1C107, от 1C111 до 1C118, 1D101 или 1D103.

1E102	„Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „разработване“ на „софтуер“, описани в 1D001, 1D101 или 1D103.

1E103	„Технологии“ за регулиране на температурата, налягането или атмосферите в автоклави или хидроклави, когато се използват за „производство“ на „композитни материали“ или частично преработени „композитни материали“.

1E104	„Технологии“, свързани с „производството“ на пиролизни материали, формовани в калъп, дорник или друг субстрат от прекурсорни газове, които се разлагат в температурния диапазон от 1573 К (1300 °С) до 3173 К (2900 °С) при налягания от 130 Pa до 20 kРа.

Бележка:	1E104 включва „технологии“ за определяне на състава на прекурсорните газове, дебитите им и схемите и параметрите за контрол на процесите.

1E201	„Технология“ съгласно Общата бележка за технологиите за „използване“ на изделията, посочени в 1A002, 1A007, 1A202, 1A225 до 1A227, 1B201, 1B225 до 1B234, 1C002.b.3. или.b.4., 1C010.b., 1C202, 1C210, 1C216, 1C225 до 1C241 или 1D201.

1E202	„Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „разработване“ или „производство“ на стоките, описани в 1A007, 1A202 или от 1A225 до 1A227.

1E203	„Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „разработване“ на „софтуер“, посочени в 1D201.

КАТЕГОРИЯ 2 —	ОБРАБОТКА НА МАТЕРИАЛИ

2A	Системи, оборудване и компоненти

N.B.:	За безшумни ролкови лагери вж. Мерки за контрол на военни стоки.

2A001	Антифрикционни (търкалящи) лагери и лагерни системи, както следва, и компоненти за тях:

N.B.:	ВЖ. СЪЩО 2A101.

Бележка:	2A001 не контролира сачми с допуски, зададени от производителя като 5-о качество или по-ниско според стандарт ISO 3290.

a.	Сачмени лагери и неразглобяеми търкалящи лагери с всички допуски, посочени от производителя в съответствие с ISO 492, клас на допуск 4 (или национален еквивалент), или по-добри, разполагащи с двата пръстена и търкалящи елементи (ISO 5593), изработени от монел или от берилий;

Бележка:	2A001.a. не контролира конусовидните ролкови лагери.

b.	Не се използва;

c.	Активни магнитни лагерни системи, използващи някое от посочените:

1.	Материали с магнитна индукция от 2,0 Т или по-голяма и граница на провлачване над 414 MPa;

2.	Всички електромагнитни триизмерни конструкции с хомеополярно високочестотно намагнитване за задвижващи механизми; или

3.	Високо температурни (≥ 450 К (177 °C) и повече) позиционни датчици (сензори).

2A101	Радиални сачмени лагери, различни от описаните в 2A001, с всички допуски, посочени в съответствие с ISO 492, клас на допуск 2 (или ANSI/ABMA Std 20, клас на допуск АВЕC-9 или други национални еквиваленти) или по-добри, и притежаващи всички посочени по-долу характеристики:

a.	Вътрешен диаметър на пръстена между 12 и 50 mm;

b.	Външен диаметър на пръстена между 25 и 100 mm; и

c.	Широчина между 10 и 20 mm.

2A225	Тигли, изработени от материали, устойчиви на течни актинидни метали, както следва:

a.	Тигли, притежаващи и двете изброени по-долу характеристики:

1.	Вместимост между 150 cm3 и 8000 cm3; и

2.	Изработени от или покрити с някой от изброените материали или комбинация от изброените материали с общо количество на примесите2 % или по-малко в тегловно отношение:

a.	Калциев флуорид (CaF2);

b.	Калциев цирконат (метацирконат) (CaZrO3);

c.	Цериев сулфид (Ce2S3);

d.	Ербиев оксид (ербий) (Er2O3);

e.	Хафниев оксид (хафний) (HfO2);

f.	Магнезиев оксид (MgO);

g.	Нитридна ниобиево-титанова-волфрамова сплав (около 50 % Nb, 30 % Ti, 20 % W);

h.	Итриев оксид (итрий) (Y2O3); или

i.	Циркониев оксид (цирконий) (ZrO2);

b.	Тигли, притежаващи и двете изброени по-долу характеристики:

1.	Вместимост между 50 cm3 и 2000 cm3; и

2.	Изработени от или покрити с тантал, с чистота от 99,9 % или повече в тегловно отношение;

c.	Тигли, имащи всички посочени характеристики:

1.	Вместимост между 50 cm3 и 2000 cm3;

2.	Изработени от или покрити с тантал, с чистота от 98 % или повече в тегловно отношение; и

3.	Покрити с танталов карбид, нитрид, борид или каквато и да е комбинация от тях.

2A226	Клапани, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

a.	„Номинален размер“ от 5 mm или по-голям;

b.	Снабдени със силфонно уплътнение; и

c.	Изцяло изработени от или покрити с алуминий, алуминиева сплав, никел или никелова сплав, съдържаща повече от 60 % никел в тегловно отношение.

Техническа бележка:

При клапани с различни диаметри при входа и изхода, „номиналният размер“ от 2A226 се отнася за най-малкия диаметър.

2B	Оборудване за изпитване, контрол и производство

Технически бележки:

1.	Вторичните паралелни оси за контурна обработка (напр. w-ос при машини за хоризонтално пробиване или вторична въртяща ос, централната линия на която е паралелна на първичната въртяща ос) не се включват в общия брой оси за контурна обработка. Въртящите оси не трябва да завъртат повече от 360 °. Въртящата ос може да бъде задвижвана от линейно устройство (напр. винт или предаване със зъбни рейка и колело).

2.	За целите на 2B броят на осите, които могат да се координират едновременно за „контурен контрол“ представлява броят на осите, които действат на релативното движение между всяка работеща част и инструмент, режеща глава, или колело, което реже, или отнема материал от обработвания детайл. Това не включва допълнителни оси, по които или около които се извършва друго релативно движение в машината, като:

a.	Облицовъчни системи за колелата в металорежещи машини;

b.	Паралелни въртящи се оси, конструирани за сглобяване на отделни обработвани детайли;

c.	Колинейни въртящи се оси, конструирани за манипулиране на същия детайл, като го държи в свредел от различни краища.

3.	Номенклатурата на осите трябва да бъде в съответствие с международен стандарт ISO 8412001, „Индустриални автоматизирани системи и интеграционни машини с цифрово управление. Координатна система и номенклатура на движенията“.

4.	За целите на 2B001 до 2B009, „накланящото вретено“ се брои като въртяща ос.

5.	Обявената „еднопосочна повторяемост на позиционирането“ може да се използва за всеки модел металообработваща машина като алтернатива на индивидуалните изпитвания на машините и се определя, както следва:

a.	Избират се пет машини от модела, който трябва да бъде оценен;

b.	Измерва се повторяемостта по линейната ос (R↑,R↓) съгласно стандарт ISO 2302:2014 и се оценява „еднопосочната повторяемост на позиционирането“ за всяка ос на всяка от петте машини;

c.	Определя се средноаритметичната стойност на „еднопосочната повторяемост на позиционирането“ - стойности за всяка една ос на всички пет машини взети заедно. Тези средноаритметични стойности на „еднопосочната повторяемост на позиционирането“ се приемат за обявена стойност за всяка ос на модела (UPRx,UPRy, …);

d.	Тъй като списъкът по категория 2 се отнася за всяка линейна ос, ще има толкова обявени стойности на „еднопосочна повторяемост на позиционирането“, колкото са линейните оси;

e.	Ако някоя от осите на модел машина, който не се контролира от 2B001.а. — 2B001.c., има обявена „еднопосочна повторяемост на позиционирането“ равна на или по-малка от обявената „еднопосочна повторяемост на позиционирането“ на всеки един от моделите металообработващи машини плюс 0,7 μm, от производителя на машината следва да се изисква да потвърждава степента на точност веднъж на всеки осемнадесет месеца.

6.	За целите на 2B001.a. до 2B001.c. неопределеността на измерването на „еднопосочната повторяемост на позиционирането“ на металообработващите машини, определена съгласно международен стандарт ISO 230/2:2014 или еквивалентни национални стандарти, не се взема предвид.

7.	За целите на 2B001.a. до 2B001.c. измерването на осите се извършва в съответствие с процедурите за изпитване по точка 5.3.2. от стандарт ISO 230-2:2014. Изпитванията за оси с дължина над 2 m се извършват върху сегменти с дължина 2 m. По отношение на осите с дължина над 4 m се изисква извършването на повече от едно изпитване (напр. две за осите с дължина между 4 и 8 m, три за осите с дължина между 8 и 12 m), като изпитванията се извършват върху сегменти с дължина 2 m и се разпределят през равни интервали по дължината на оста. Обособените с оглед на изпитванията сегменти са равномерно разпределени по дължината на цялата ос, като оставащата дължина се разпределя по равно в началото, помежду и в края на изпитвателните сегменти. Записва се най-малката стойност на „еднопосочна повторяемост на позиционирането“ за всички изпитвателни сегменти.

2B001	Машини за обработка и всякакви съчетания от тях, за отнемане (или рязане) на метали, керамика или „композитни материали“, които съобразно техническата спецификация на производителя могат да бъдат снабдени с електронни устройства за „цифрово управление“ CNC (ЦПУ), както следва:

N.B.:	ВЖ. СЪЩО 2B201.

Бележка 1:	2B001 не контролира машини за обработка, специално ограничени за производството на зъбни колела. За такива машини вж. 2B003.

Бележка 2:	2B001 не контролира машини за обработка, специално ограничени до производство на една от следните части:

a.	Колянови или гърбични валове;

b.	Инструменти или резци за фрезмашини;

c.	Червяци за екструдери;

d.	Гравирани или инкрустирани части от бижута; или

e.	Зъбни протези.

Бележка 3:	Машина за обработка, притежаваща поне две от следните три способности: струговане, фрезоване, шлифоване (например струговаща машина с възможност за фрезоване), трябва да бъде оценена спрямо всяка приложима подточка от 2B001.a., b. или c.

N.B.:	За оптически машини за крайна обработка вж. 2B002.

a.	Машини за струговане, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.	„Еднопосочна повторяемост на позиционирането“ равна на или по-малка (по-добра) от 1,1 μm по една или няколко линейни оси; и

2.	Две или повече оси, които могат да бъдат едновременно координирани за „контурно управление“;

Бележка:	2B001.a. не контролира стругове, специално проектирани за производство на контактни лещи, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

a.	Машинен контролер, ограничен до използване на софтуер на офталмологична основа за въвеждане на данни за програмиране на части (part programming data input); и

b.	Без вакуумно фиксиране.

b.	Машини за фрезоване, имащи някои от изброените по-долу характеристики:

1.	Притежава всички изброени по-долу характеристики:

a.	„Еднопосочна повторяемост на позиционирането“ равна на или по-малка (по-добра) от 1,1 μm по една или няколко линейни оси; и

b.	Три линейни оси плюс една въртяща ос, които могат да бъдат едновременно координирани за „контурно управление“;

2.	Пет или повече оси, които могат да бъдат едновременно координирани за „контурно управление“, притежаващи някоя от изброените по-долу характеристики;

N.B.:	„Машините за обработка с паралелни механизми“ са посочени в 2B001.b.2.d.

a.	„Еднопосочна повторяемост на позиционирането“ равна на или по-малка (по-добра) от 1,1 μm по една или няколко линейни оси с дължина под 1 m;

b.	„Еднопосочна повторяемост на позиционирането“ равна на или по-малка (по-добра) от 1,4 μm по една или няколко линейни оси с дължина равна на или по-голяма от 1 m и по-малка от 4 m;

c.	„Еднопосочна повторяемост на позиционирането“ равна на или по-малка (по-добра) от 6,0 μm (по една или няколко линейни оси с дължина, равна на или по-голяма от 4 m; или

d.	Са „машини за обработка с паралелни механизми“;

Техническа бележка:

„Машина за обработка с паралелни механизми“ означава машина за обработка, разполагаща с много на брой механизми, свързани с платформа или със задвижващи механизми; всички задвижващи механизми задвижват съответния им механизъм едновременно и независимо един от друг.

3.	„Еднопосочна повторяемост на позиционирането“ за координатно пробивни машини, равна или по-малка (по-добра) от 1,1 μm по една или няколко линейни оси; или

4.	Машини за фрезоване (fly cutting), използващи вихрова обработка на материала с плаващ режещ инструмент, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

a.	„Ексцентрицитет“ и „биене“ на челната повърхност на шпиндела, по-малко (по-добро) от 0,0004 mm TIR; и

b.	Ъглово отклонение при движение на супорта (ъглово преместване около вертикалната ос, наклон в посока на движението и завъртане около надлъжната ос на движение), по-малко (по-добро) от 2 дъгови секунди при преместване 300 mm;

c.	Машини за шлайфане, имащи някоя от изброените по-долу характеристики:

1.	Притежава всички изброени по-долу характеристики:

a.	„Еднопосочна повторяемост на позиционирането“ равна на или по-малка (по-добра) от 1,1 μm по една или няколко линейни оси; и

b.	Три или повече оси, които могат да бъдат едновременно координирани за „контурно управление“; или

2.	Пет или повече оси, които могат да бъдат едновременно координирани за „контурно управление“, притежаващи някоя от изброените по-долу характеристики:

a.	„Еднопосочна повторяемост на позиционирането“ равна на или по-малка (по-добра) от 1,1 μm по една или няколко линейни оси с дължина под 1 m;

b.	„Еднопосочна повторяемост на позиционирането“ равна на или по-малка (по-добра) от 1,4 μm по една или няколко линейни оси с дължина равна на или по-голяма от 1 m и по-малка от 4 m; или

c.	„Еднопосочна повторяемост на позиционирането“ равна на или по-малка (по-добра) от 6,0 μm по една или няколко линейни оси с дължина, равна на или по-голяма от 4 m;

Бележка:	2B001.c. не контролира шлайфмашини, както следва:

a.	Машини за външно, вътрешно и вътрешно-външно шлифоване на цилиндри, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.	Ограничени са само до шлифоване на цилиндри; и

2.	Ограничени до максимален капацитет на изработка на детайл 150 mm външен диаметър или дължина;

b.	Машини, разработени специално като координатно-шлифовъчни машини, без ос z или ос w, с „еднопосочна повторяемост на позиционирането“ по-малка (по-добра) от 1,1μm

c.	Плоскошлифовъчни машини.

d.	Електроерозийни машини (ЕDM) от нетелоподаващ тип, които имат две или повече въртящи оси, които могат да бъдат едновременно координирани за „контурно управление“;

e.	Машини за отнемане на метали, керамика или „композитни материали“, имащи всички изброени по-долу характеристики:

1.	Отнемане на материал по някой от изброените начини:

a.	Струи от вода или други течности, включително такива с абразивни добавки;

b.	Електронен лъч; или

c.	„Лазерен“ лъч; и

2.	Поне две въртящи оси, които имат всяка от следните характеристики:

a.	Могат да бъдат координирани едновременно за „контурно управление“; и

b.	„Точност“ на позициониране, по-малка (по-добра) от 0,003 °;

f.	Машини за дълбоко пробиване и стругове, модифицирани за дълбоко пробиване, с максимална дълбочина на пробиване над 5 m.

2B002	Машини за крайна обработка с цифрово-програмно управление, използващи оптически процес, оборудвани за избирателно отнемане на материал за производство на несферични оптически повърхности, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

a.	Крайна обработка до форма, по-малка (по-добра) от 1,0 μm;

b.	Крайна обработка до грапавост, по-малка (по-добра) от 100 nm rms;

c.	Четири или повече оси, които могат да бъдат едновременно координирани за „контурно управление“; и

d.	Използват някой от следните процеси:

1.	Магнитореологичен процес на крайна обработка („MRF“);

2.	Електрореологичен процес на крайна обработка („ЕRF“);

3.	„Крайна обработка с лъч от енергийни частици“;

4.	„Крайна обработка на инструмент с надуваема мембрана“; или

5.	„Крайна обработка с впръскване на флуид“.

Технически бележки:

За целите на 2B002:

1.	„MRF“ е процес на отстраняване на материал посредством магнитен флуид за абразив, чийто вискозитет се контролира от магнитно поле.

2.	„ЕRF“ е процес на отстраняване посредством флуид за абразив, чийто вискозитет е контролиран от електрическо поле.

3.	При „крайна обработка с лъч от енергийни частици“ се използват реактивни атомни плазми (RAP) или йонни лъчи за избирателно отнемане на материал.

4.	„Крайна обработка на инструмент с надуваема мембрана“ е процес, който използва мембрана под налягане, която се деформира и контактува с обработвания детайл върху малка повърхност.

5.	„Крайна обработка с впръскване на флуид“ използва флуиден поток за отнемане на материал.

2B003	Машини за обработка, универсални или с „цифрово управление“ и специално проектирани компоненти, прибори за управление и принадлежности за тях, специално проектирани за шевинговане, полиране, шлифоване или хонинговане на закалени (Rc = 40 или повече) остри ръбове, спирални и двойно спирални зъбни колела с диаметър на делителната окръжност над 1250 mm и ширина на профила от 15 % от диаметъра на делителната окръжност или по-голяма, обработено до клас 14 по ААПЗК/AGMA или по-добро (равностойно на ISO 1328 клас 3).

2B004	Горещи „изостатични преси“, имащи всички изброени по-долу характеристики, и специално проектирани компоненти и принадлежности за тях:

N.B.:	ВЖ. СЪЩО 2B104 и 2B204.

a.	Контролирана топлинна среда в рамките на затворената камера и камерна кухина с вътрешен диаметър от 406 mm или повече; и

b.	С която и да е от следните характеристики:

1.	Максимално работно налягане над 207 MPa;

2.	Контролирана топлинна среда над 1773 K (1500 °C); или

3.	Съоръжение за импрегниране с въглеводород (хидрокарбон) и отстраняване на получаващите се отпадни газови продукти.

Техническа бележка:

Размерът на вътрешната камера е този на камерата, в която се постигат както работната температура, така и работното налягане и не включва фиксиращите приспособления. Този размер ще бъде по-малък от вътрешния диаметър на камерата под налягане или вътрешния диаметър на изолираната камера на пещта, в зависимост от това коя от двете камери е разположена вътре в другата.

N.B.:	За специално проектирани матрици, форми и инструментална екипировка вж. 1B003, 9B009 и Мерки за контрол на военни стоки.

2B005	Оборудване, специално проектирано за отлагане, преработка и контрол в производствения процес на неорганични наслоявания, покрития и изменения на повърхността за неелектронни подложки, чрез процесите, посочени в таблицата и отнасящи се до бележките след 2Е003.f, и специално проектирани захващащи, установяващи в положение, манипулационни и контролиращи компоненти за тях, както следва:

a.	Програмно управляема промишлена инсталация за нанасяне на покрития чрез химическо свързване на пари (CVD), имаща и двете изброени по-долу характеристики:

N.B.:	ВЖ. СЪЩО 2B105.

1.	Процес, модифициран за някое от изброените по-долу:

a.	Импулсно CVD;

b.	Нанасяне на покрития чрез топлинно отлагане с контролирано ядрено нанасяне (CNTD); или

c.	Нанасяне на покрития чрез химическо свързване на пари, засилено или подпомогнато с плазма НПХСП/CVD; и

2.	С която и да е от следните характеристики:

a.	Наличие на въртящи уплътнения за висок вакуум (равен или по-малък от 0,01 Pa); или

b.	Наличие на контрол върху дебелината на покритието in situ;

b.	Програмно управляема промишлена инсталация за йоннонанасяне на покрития с лъчев ток от 5 mA или повече;

c.	Програмно управляема промишлена инсталация за физическо отлагане на пари (ЕЛ-ФОП/ЕB-PVD) по електроннолъчев метод, включваща енергийни системи с мощност над 80 kW и имаща някоя от изброени по-долу характеристики:

1.	„Лазерна“ система за контрол на равнището в съда за течност, която прецизно регулира скоростта на дозиране; или

2.	Монитор с компютърно управление, работещ на принципа на фотолуминесценция на йонизираните атоми в потока от изпарения, който контролира скоростта на нанасяне на покритията, съдържащ два или повече елементи;

d.	Програмно управляемо промишлено оборудване за разпръскване на плазма за химическо отлагане на пари (НПХСП/CVD), имащо някоя от изброените по-долу характеристики:

1.	Работа в атмосфера с намалено налягане (равно на или-по-малко от 10 kPa, измерено над и в рамките на 300 mm от изходната дюза на горелката) във вакумна камера с възможност за създаване на вакуум до 0,01 Pa до процеса на разпръскване; или

2.	Наличие на контрол върху дебелината на покритието in situ;

e.	Програмно управляемо промишлено оборудване за отлагане чрез разпрашаване на материали, даващо моментна плътност от 0,1 mA/mm2 или по-висока при скорост на отлагане от 15 μm/h или повече;

f.	Програмно управляемо промишлено оборудване за отлагане с катодна дъга, включващо мрежа от електромагнити за динамично управление на точката на дъгата върху катода;

g.	Програмно управляемо промишлено оборудване за йонно покритие, позволяващо измерване in situ на някоя от изброените по-долу характеристики:

1.	Дебелина на покритието върху подложката и регулиране на скоростта на отлагане; или

2.	Оптични характеристики.

Бележка:	2B005 не контролира оборудване за отлагане чрез химическо свързване на пари чрез катодна дъга, отлагане чрез разпрашаване на материали, йонно покритие или имплантация на йони, специално проектирани като режещи или обработващи инструменти.

2B006	Системи и оборудване за проверка на размерите, измервателни системи и оборудване и „електронни модули“, както следва:

a.	Машини за измерване на координатите (СММ) с микропроцесорно, цифрово управление или програмно управление, които имат триизмерна (обемна) максимално разрешена грешка на измерването на дължината (E0, МРЕ) във всяка точка на работния диапазон на машината (т.е. в рамките на дължината на осите) равна на или по-малка (по-добра) от (1,7 + L/1000) μm (L е измерената дължина в mm), измерена съгласно стандарт ISO 10360-2 (2009);

Техническа бележка:

E0, МРЕ е най-точната конфигурация на СММ, определена от производителя (напр. най-доброто от следното: сонда, дължина на писеца, параметри на движението, околна среда), и с „всички налични компенсации“, се сравнява спрямо прага от 1,7 + L/1000 μm.

N.B.:	ВЖ. СЪЩО 2B206.

b.	Инструменти за измерване на линейно и ъглово отклонение, както следва:

1.	Инструменти за измерване на „линейно отклонение“, имащи някои от изброените по-долу характеристики:

Бележка:	„Лазерните“ интерферометри, измерващи отклонението, се контролират само от 2B006.b.1.c.

Техническа бележка:

За целите на 2B006.b.1. „линейно отклонение“ означава промяната на разстоянието между измерващата сонда и измерения обект.

a.	Измервателни системи от безконтактен тип, с „разделителна способност“ равна на или по-малка (по-добра) от 0,2 μm в диапазон на измерване до 0,2 mm;

b.	Линейни трансформаторни системи за разлики в напрежението, имащи всички изброени по-долу характеристики:

1.	С която и да е от следните характеристики:

a.	„Линейност“, равна на или по-малка (по-добра) от 0,1 % в диапазон на измерване от 0 до „пълния работен обхват“, за линейни трансформаторни системи за разлики в напрежението с „пълен работен обхват“ до ± 5 mm включително; или

b.	„Линейност“, равна на или по-малка (по-добра) от 0,1 % в диапазон на измерване от 0 до 5 mm за линейни трансформаторни системи за разлики в напрежението с „пълен работен обхват“ над ± 5 mm; и

2.	Отклонение, равно на или по-малко (по-добро) от 0,1 % дневно при стандартна стайна температура ± 1 К;

Техническа бележка:

По смисъла на f 2B006.b.1.b., „пълният работен обхват“ е равен на половината от общото възможно линейно отместване на линейните трансформаторни системи за разлики в напрежението. Например, линейни трансформаторни системи за разлики в напрежението с „пълен работен обхват“ до ± 5 mm включително могат да измерват общо възможно линейно отместване от 10 mm.

c.	Измервателни системи, имащи всички изброени по-долу характеристики:

1.	Съдържащи „лазер“; и

2.	Поддържане за най-малко 12 часа при температура от 20 ± 1 °C на всички изброени:

a.	„Разделителна способност“ по цялата им скала от 0,1μm или по-малка (по-добра); и

b.	Способност за постигане на „неточност на измерването“, при отчитане на рефрактивния индекс на въздуха, равна на или по-малка (по-добра) от (0,2 + L/2000) μm, (L е измерената дължина в mm) във всяка точка от даден диапазон на измерване; или

d.	„Електронни модули“, специално разработени да осигурят възможност за подаване на обратна информация в системите, контролирани от 2B006.b.1.c.;

Бележка:	2B006.b.1. не контролира интерферометърни измервателни системи с автоматична електронна система, която е разработена да не използва техники на подаване на обратна информация, съдържащи „лазер“ за измерване на грешките при плъзгане на металообработващите машини, измервателните машини или подобно оборудване.

2.	Инструменти за измерване на ъгловите отклонения с „точност на ъгловото положение“, равна на или по-малка (по-добра) от 0,00025 °;

Бележка:	2B006.b.2. не контролира оптични инструменти като автоколиматори, използващи насочен светлинен лъч за откриване (например лазарен лъч) на ъглово отместване на огледало.

c.	Оборудване за измерване на повърхностни грапавини (включително повърхностни дефекти), чрез измерване на оптическото разсейване с чувствителност от 0,5 nm или по-малко (по-добро).

Бележка:	2B006 включва металообработващи машини, различни от посочените в 2B001, които могат да бъдат използвани като измервателни машини, в случай че задоволяват или превишават критериите, определени за функцията на измервателна машина.

2B007	„Роботи“, имащи някои от изброените по-долу характеристики, и специално проектирани управляващи елементи и „крайни изпълнителни устройства за тях“:

N.B.:	ВЖ. СЪЩО 2B207.

a.	Способни да обработват в реално време триизмерни образи или да извършват пълен триизмерен „анализ на терена“, или за генериране или модифициране на „програми“, или за генериране или модифициране на цифрови програмни данни;

Техническа бележка:

Ограничението „анализ на терена“ не включва приблизително измерване на третото измерение при наблюдение под определен ъгъл или ограничено тълкуване на сивата скала на възприятието на дълбочина или материал за одобрените задачи (2 1/2 измерения D).

b.	Специално проектирани да съответстват на националните стандарти по безопасността, приложими за работа в среда на взривни (фугасни) вещества;

Бележка:	2B007.b. не контролира „роботи“, проектирани специално за камери за боядисване.

c.	Специално проектирани или квалифицирани като устойчиви на радиация да издържат сумарна доза облъчване по-голяма от 5 × 103 Gy (силиций) без загуба на работоспособност; или

Техническа бележка:

Терминът Gy (силиций) се отнася за енергията в джаули на килограм, поета от неекранирана мостра силиций, когато бъде изложена на йонизиращо лъчение.

d.	Специално проектирани за работа на височини над 30000 m.

2B008	Модули или агрегати, специално проектирани за машини, или проверка на размери или измервателни системи и оборудване, както следва:

a.	Линейно разположени агрегати за обратна връзка с обща „точност“ по-малка (по-добра) от (800 + (600 × L/1000)) nm (L е равно на ефективната дължина в mm);

N.B.:	За „лазерни“ системи вж. още бележката към 2B006.b.1.c. и d.

b.	Агрегати за обратна връзка на въртяща поставка с обща „точност“, по-малка (по-добра) от 0,00025 °;

N.B.:	За „лазерни“ системи вж. още бележката към 2B006.b.2.

Бележка:	2B008.a. и 2B008.b. контролират устройства, проектирани за определяне на позиционирането за целите на получаването на обратна информация, като устройства от индукционен тип, градуирани скали, инфрачервени системи или „лазерни“ системи.

c.	„Съставни въртящи се маси“ и „накланящи се шпиндели“ за металообработващи машини с възможности за подобрение (модернизация) в съответствие със спецификациите на производителя до и над нивата, описани в 2B.

2B009	Развалцовъчни и поточноформовъчни машини, които в съответствие със спецификацията на производителя могат да бъдат снабдени с устройства за „цифрово управление“ или компютърно управление, имащи всички изброени по-долу характеристики:

N.B.:	ВЖ. СЪЩО 2B109 И 2B209.

a.	Три или повече оси, които могат да бъдат едновременно координирани за „контурно управление“; и

b.	Въртящ момент над 60 kN.

Техническа бележка:

За целите на 2B009 машините, които съчетават функциите на развалцоване и поточно формоване, се разглеждат по смисъла на 2B009 като поточноформовъчни машини.

2B104	„Изостатични преси“, различни от тези, описани в 2B004, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

N.B.:	ВЖ. СЪЩО 2B204.

a.	Максимално работно налягане от 69 MPa или повече;

b.	Проектирани са да постигат и поддържат среда на контролирана температура от 873 K (600 °C) или по-висока; и

c.	Имат камерна кухина с вътрешен диаметър от 254 mm или повече.

2B105	Пещи за CVD (НПХСП), различни от описаните в 2B005.a., проектирани или модифицирани за уплътняване на съединения въглерод—въглерод.

2B109	Поточноформовъчни машини, различни от описаните в 2B009, и специално разработени съставни части за тях, както следва:

N.B.:	ВЖ. СЪЩО 2B209.

a.	Поточноформовъчни машини, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.	Съгласно спецификацията на производителя, могат да бъдат оборудвани с устройства за „цифрово управление“ или компютърно управление, дори когато нямат такива; и

2.	С повече от две оси, които могат да бъдат едновременно координирани за „контурно управление“.

b.	Специално проектирани компоненти за поточноформовъчни машини, описани в 2B009 или 2B109.a.

Бележка:	2B109 не контролира машини, които не могат да се използват в производството на двигателни компоненти и оборудване (напр. кожуси на мотори) за системите, описани в 9A005, 9A007.a. или 9A105.a.

Техническа бележка:

Машините, които съчетават функциите на развалцоване и поточно формоване, се разглеждат по смисъла на 2B109 като поточноформовъчни машини.

2B116	Системи за вибрационно изпитване, оборудване и компоненти за тях, както следва:

a.	Системи за вибрационно изпитване, използващи техники на обратна връзка и затворен контур и включващи цифров контролер, който създава в дадена система вибрации при средно квадратично отклонение (rms), равно или по-голямо от 10 g между 20 Hz и 2 kHz и придаващи сила от 50 kN, измерени на „празна маса“, или по-големи;

b.	Цифрови контролери, съчетани със специални програмни продукти за вибрационно изпитване, с „контролна честотна лента в реално време“ по-голяма от 5 kHz, проектирани за използване в системи за вибрационни изпитания, описани в 2B116.a.;

Техническа бележка:

В 2B116.b. „контролна честотна лента в реално време“ означава максималната скорост, с която контролер може да осъществи пълен цикъл на извличане, обработка на данните и предаване на управляващите сигнали.

c.	Вибрационни тласкащи устройства (вибрационни агрегати), със или без свързаните с тях усилватели, способни да придадат сила от 50 kN, измерена на „празна маса“, или по-голяма и използваема в системите за вибрационно изпитване, описани в 2B116.a.

d.	Подпорни конзоли за изпитваните образци и електронни устройства, проектирани да съчетават няколко вибрационни агрегата в система, в състояние да придаде ефективна съчетана сила от 50 kN, измерена на „празна маса“, или по-голяма и използваема в системите за вибрационни изпитания, описани в 2B116.a.

Техническа бележка:

В 2B116 „празна маса“ означава плоска маса или повърхност, по която няма закрепващи устройства или приспособления.

2B117	Оборудване и средства за контрол на процеси, различни от описаните в 2B004, 2B005.a., 2B104 или 2B105, проектирани или модифицирани за уплътняване или топлинно разлагане на конструкции на композитни ракетни дюзи (сопла) или носови части на апарати за многократно използване.

2B119	Машини за балансиране и свързано с тях оборудване, както следва:

N.B.:	ВЖ. СЪЩО 2B219.

a.	Машини за балансиране, имащи всички изброени по-долу характеристики:

1.	Неспособни да балансират ротори/агрегати с маса над 3 kg;

2.	Способни да балансират ротори/агрегати при скорости над 12500 об./мин.;

3.	Способни да коригират дисбаланси в две и повече плоскости; и

4.	Способни да балансират до специфичен остатъчен дисбаланс от 0,2 g mm на kg роторна маса;

Бележка:	2B119.a. не контролира машини за балансиране, проектирани или модифицирани за стоматологично или друго медицинско оборудване.

b.	Индикаторни глави, проектирани или модифицирани за използване с машините, описани в 2B119.a.

Техническа бележка:

Индикаторните глави понякога се наричат балансиращи инструменти.

2B120	Симулатори на движение или маси за ускорение, имащи всички изброени характеристики:

a.	Две или повече оси;

b.	Проектирани или модифицирани да инкорпорират контактни пръстени или интегрирани безконтактни устройства, способни да предават електричество, сигнална информация или и двете; и

c.	С която и да е от следните характеристики:

1.	За която и да е ос имат всички изброени характеристики:

a.	С възможност на стъпката на завъртане от 400 градуса/секунда или повече, или 30 градуса/секунда или по-малко; и

b.	Разделителна способност на стъпката, равна на или по-малка от 6 градуса/сек. и точност равна на или по-малка от 0,6 градуса/сек.;

2.	Имат стабилност в най-лошия случай, равна на или по-добра (по-малка) от плюс или минус 0,05 %, изчислено средно на 10 градуса или повече; или

3.	„Точност“ на позициониране, равна на или по-малка (по-добра) от 5 дъгови секунди.

Бележка 1:	2B120 не контролира въртящи маси, проектирани или модифицирани за металообработващи машини или за медицинско оборудване. За мерки за контрол върху въртящи маси за металообработващи машини вж. 2B008.

Бележка 2:	Симулатори на движение или маси за ускорение, описани в 2B120, остават контролирани, независимо дали при износа те са снабдени с контактни пръстени или интегрирани безконтактни устройства.

2B121	Позициониращи маси (оборудване, способно за прецизно въртящо установяване в положение във всякакви оси), различни от описаните в 2B120, имащи всички изброени характеристики:

a.	Две или повече оси; и

b.	„Точност“ на позициониране, равна на или по-малка (по-добра) от 5 дъгови секунди.

Бележка:	2B121 не контролира въртящи маси, проектирани или модифицирани за металообработващи машини или за медицинско оборудване. За мерки за контрол върху въртящи маси за металообработващи машини вж. 2B008.

2B122	Центрофуги, способни да придават ускорения над 100 g и проектирани или модифицирани да инкорпорират контактни пръстени или интегрирани безконтактни устройства, способни да предават електричество, сигнална информация или и двете;

Бележка:	Центрофугите, описани в 2В122, остават контролирани, независимо дали при износа те са снабдени с контактни пръстени или интегрирани безконтактни устройства.

ê 2420/2015 член 1, параграф 1 и приложение I, изменен с поправка, ОВ L 060, 5.3.2016 г., стр. 93

2B201	Машини за обработка, различни от описаните в 2B001, както следва, за отнемане или рязане на метали, керамика или „композитни материали“, които в съответствие с техническата спецификация на производителя, могат да бъдат снабдени с електронни устройства за едновременно „контурно управление“ по две или повече оси:

Техническа бележка:

Стойностите на обявена „точност на позициониране“, получени в рамките на описаните по-долу процедури, вследствие на измервания, извършени в съответствие със стандарт ISO 230/2 (1988) или еквивалентни национални стандарти, могат да се използват вместо индивидуални изпитвания за всеки модел металообработваща машина, при условие че това е предвидено и прието от националните органи. Определяне на „обявената“ точност на позициониране:

a.	Избират се пет машини от модела, който трябва да бъде оценен;

b.	Измерва се точността на линейните оси според стандарт ISO 230/2 (1988);

c.	Определят се стойностите на точността (А) за всяка ос на всяка една от машините. Методът на изчисляванена стойността на точността е описан в стандарт ISO 230/2 (1988) 1;

d.	Определя се средната стойност на точността за всяка ос. Тази средна стойност се приема за обявена „точност на позициониране“ за всяка ос на модела (Âx Ây …);

e.	Тъй като позиция 2B201 се отнася за всяка линейна ос, ще има толкова обявени стойности на „точност на позициониране“, колкото са линейните оси;

f.	Ако някоя от осите на металообработваща машина, която не се контролира от 2B201.а., 2B201.c. или 2B201.c., има обявена точност на позициониране, равна на 6 μm или по-добра (по-малка) (за шлайфмашини), и 8 μm или по-добра (по-малка) (за машини за фрезоване и струговане), и в двата случая в съответствие със стандарт ISO 230/2 (1988), от производителя на машината следва да се изисква да потвърждава степента на точност веднъж на всеки осемнадесет месеца.

a.	Машини за фрезоване, имащи някои от изброените по-долу характеристики:

1.	„Точности на позициониране“ по която и да е линейна ос, с „всички налични компенсации“, равни на или по-малки (по-добри) от 6 μm според стандарт ISO 230/2 (1988) или еквивалентни национални стандарти;

2.	Две или повече въртящи се оси за контурна обработка; или

3.	Пет или повече оси, които могат да бъдат едновременно координирани за „контурно управление“;

Бележка:	2B201.a. не контролира фрезмашини със следните характеристики:

a.	Ход по абсцисната ос, по-голям от 2 m; и

b.	Обща „точност на позициониране“ по ос x, по-голяма (по-лоша) от 30 μm.

b.	Машини за шлайфане, имащи някоя от изброените по-долу характеристики:

1.	„Точности на позициониране“ по която и да е линейна ос, с „всички налични компенсации“, равни на или по-малки (по-добри) от 4 μm според стандарт ISO 230/2 (1988) или еквивалентни национални стандарти;

2.	Две или повече въртящи се оси за контурна обработка; или

3.	Пет или повече оси, които могат да бъдат едновременно координирани за „контурно управление“;

Бележка:	2B201.b. не контролира шлайфмашини, както следва:

a.	Машини за външно, вътрешно и външно-вътрешно шлифоване на цилиндри, имащи всички изброени по-долу характеристики:

1.	Ограничени до максимален капацитет на изработка на детайл 150 mm външен диаметър или дължина; и

2.	Оси, ограничени до x, z и c;

b.	Координатно-шлифовъчни машини, които не разполагат с ос z или с ос w, с обща точност на позициониране по-малка (по-добра) от 4 μm съгласно ISO 230/2 (1988) или еквивалентни национални стандарти.

c.	Металообработващи машини за струговане с „точност на позициониране“, с „всички налични компенсации“, по-малка (по-добра) от 6 μm в съответствие със стандарт ISO 230/2 (1988), по която и да е линейна ос (общо позициониране), за машини, способни да обработват елементи с диаметър над 35 mm;

Бележка:	2B201.c. не контролира машини за обработване на прътов материал (Swissturn), при които има единствено обработка с използване на прътите един след друг, ако максималният диаметър на пръта е равен или по-малък от 42 mm и няма възможност за монтаж на патронници. Машините могат да пробиват и/или фрезоват елементи с диаметър, по-малък от 42 mm.

Бележка 1:	2B201 не контролира металообработващи машини за специални цели, които се ограничават до производството на някоя от следните части:

a.	Трансмисии;

b.	Колянови или гърбични валове;

c.	Инструменти или резци за фрезмашини;

d.	Червяци за екструдери;

Бележка 2:	Металообработваща машина, разполагаща с поне две от следните три възможности: струговане, фрезоване, шлифоване (например струговаща машина с възможност за фрезоване), трябва да бъде оценена спрямо всяка приложима подточка — 2B201.a., b. или c.

ê 2420/2015 член 1, параграф 1 и приложение I

è1 2420/2015 член 1, параграф 1 и приложение I, изменен с поправка, ОВ L 060, 5.3.2016 г., стр. 93

2B204	„Изостатични преси“, извън описаните в 2B004 или 2B104, и свързаното с тях оборудване, както следва:

a.	„Изостатични преси“, имащи и двете изброени по-долу характеристики:

1.	Способни да постигат максимално работно налягане от 69 MPa или по-голямо; и

2.	Имат камерна кухина с вътрешен диаметър над 152 mm;

b.	Матрици, форми и контролни уреди, специално проектирани за „изостатичните преси“, описани в 2B204.a.

Техническа бележка:

В 2B204 размерът на вътрешната камера е този на камерата, в която се постигат както работната температура, така и работното налягане и не включва фиксиращите приспособления. Този размер ще бъде по-малък от вътрешния диаметър на камерата под налягане или вътрешния диаметър на изолираната камера на пещта, в зависимост от това коя от двете камери е разположена вътре в другата.

2B206	Машини, инструменти и системи за проверка или контрол на размерите, различни от описаните в 2B006, както следва:

a.	Машини за измерване на координатите (CMM), управлявани от компютър или по цифров път, имащи и двете изброени по-долу характеристики:

1.	Само две оси и максимално допустима грешка на измерването на дължината по която и да е ос (едномерна) в която и да е точка от работния обхват на машината (т.е. в рамките на дължината на оста), идентифицирана като комбинация от E0x,MPE, E0y,MPE, или E0z,MPE, равна на или по-малка от (по-добра) от (1,25 + L/1000) μm (където L е измерената дължина в mm), измерена в съответствие със стандарт ISO 10360-2(2009); или

2.	Три или повече оси и триизмерна (обемна) максимално допустима грешка на измерването на дължината (E0,MPE) във всяка точка на работния диапазон на машината (т.е. в рамките на дължината на осите), равна на или по-малка (по-добра) от (1,7 + L/800) μm (където L е измерената дължина в mm), измерена съгласно стандарт ISO 10360-2(2009);

Техническа бележка:

Е0,МРЕ на най-точната конфигурация на СММ, определена съгласно ISO 10360-2(2009) от производителя (напр. най- доброто от следното: сонда, дължина на писеца, параметри на движението, околна среда), и с „всички налични компенсации“, се сравнява спрямо прага от 1,7 + L/800 μm.

b.	Системи за едновременна линейно-ъглова проверка на полуобвивки, имащи и двете изброени по-долу характеристики:

1.	„Отклонение при измерването“ по която и да е линейна ос, равно на или по-малко (по-добро) от 3,5 μm на 5 mm; и

2.	„Отклонение на ъгловото положение“ равно на или по-малко от 0,02 °.

Бележка 1:	Металообработващи машини, които могат да се използват и като измервателни, се контролират, в случай че отговарят на или надминават критериите, определени за функцията на металообработваща машина или функцията на измервателна машина.

Бележка 2:	Машина, описана в 2B206, се контролира, в случай че надминава прага за контрол в която и да е част от оперативния си обхват.

Технически бележки:

Всички параметри на измерваните стойности в 2B206 представляват плюс/минус, т.е. не цялата лента.

2B207	„Роботи“, „крайни изпълнителни устройства (манипулатори)“ и управляващи устройства, различни от описаните в 2B007, както следва:

a.	„Роботи“ или „крайни изпълнителни устройства (манипулатори)“, специално проектирани да отговарят на национални стандарти за безопасност, валидни за работа с бризантни взривни вещества, (например спазване на класификацията по електрически код за бризантните взривни вещества);

b.	Управляващи устройства, специално проектирани за „роботите“ и „крайните изпълнителни устройства (манипулатори)“, описани в 2B207.а.

2B209	Поточноформовъчни или центробежноформовъчни машини, различни от описаните в 2B009 или 2B109, и дорници, както следва:

a.	Машини, имащи и двете изброени по-долу характеристики:

1.	Три или повече валяци (водещи или направляващи); и

2.	Които, в съответствие с техническата спецификация на производителя, могат да бъдат снабдени със средства за „цифрово управление“ или управление от компютър;

b.	Дорници за оформяне на ротори, проектирани за оформяне на цилиндрични ротори с вътрешен диаметър между 75 mm и 400 mm.

Бележка:	2B209.a. включва машини, които имат само единичен валяк, предназначен да деформира метала, плюс два допълнителни валяка, които поддържат дорника, но не участват пряко в процеса на деформация.

2B219	Многоплоскостни центробежни балансиращи машини, стационарни или преносими, хоризонтални или вертикални, както следва:

a.	Центробежни балансиращи машини, проектирани да балансират еластични ротори с дължина от 600 mm или повече и притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.	Диаметър на шийката или максималното отклонение, по-голям от 75 mm;

2.	Капацитет на маса от 0,9 до 23 kg; и

3.	Способни да балансират скорости на въртене, по-големи от 5000 об./мин.;

b.	Центробежни балансиращи машини, проектирани да балансират компоненти за кухи цилиндрични ротори и притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.	Диаметър на шийката, по-голям от 75 mm;

2.	Капацитет на маса от 0,9 до 23 kg;

3.	Способни да балансират до остатъчен дисбаланс, равен на или по-малък от 0,01 kg × mm/kg на равнина; и

4.	От вида, задвижвани с ремъчна предавка.

2B225	Манипулатори с дистанционно управление, които могат да се използват за осигуряване на действие от разстояние при радиохимично разделяне или в горещи камери, имащи едната от изброените по-долу характеристики:

a.	Способност за проникване през 0,6 m или по-дебела стена на гореща камера (операции през стената); или

b.	Способност за преминаване над горната част на стена на гореща камера с дебелина от 0,6 m или повече (операции над стената).

Техническа бележка:

Манипулаторите с дистанционно управление предават движенията на човека-оператор към механичната работна ръка, която има устройство за хващане. Те могат да са от вида „водач/подчинен“ („master/slave“) или задвижвани с джойстик или клавиатура.

2B226	Индукционни пещи с контролирана атмосфера (вакуум или инертен газ) и захранващи елементи за тях, както следва:

N.B.:	ВЖ. СЪЩО 3B.

a.	Пещи, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.	Способни за работа над 1123 К (850 °C);

2.	Индукционните намотки са с диаметър 600 mm или по-малък; и

3.	Проектирани са за ползване на мощност на вход от 5 kW или повече;

b.	Захранващи устройства с обявена изходна мощност от 5 kW или повече, специално проектирани за пещите, описани в 2B226.а.

Бележка:	2B226.a. не контролира пещи, проектирани за производство на полупроводникови пластинки.

2B227	Металургични пещи за топене и леене във вакуум или друга контролирана атмосфера и свързаното с тях оборудване, както следва:

a.	Електродъгови пещи за претопяване и леене, имащи и двете изброени по-долу характеристики:

1.	Капацитет на електродите за еднократна употреба между 1000 cm3 и 20000 cm3; и

2.	Способни за работа при температури на топене над 1973 K (1700 °C);

b.	Електроннолъчеви топилни пещи с плазмено разпрашаване и топене, имащи и двете изброени по-долу характеристики:

1.	Мощност от 50 kW или по-голяма; и

2.	Способни за работа при температури на топене над 1473 K (1200 °C).

c.	Системи за компютърно управление и наблюдение, специално конфигурирани за някоя от пещите, описани в 2B227.a. или b.

2B228	Оборудване за производство или сглобяване на ротори, оборудване за изправяне на ротори, дорници и матрици за формоване на силфонни тръби, както следва:

a.	Оборудване за сглобяване на ротори за сглобяване на тръбни секции, лопатки или капачки за ротори на газови центрофуги;

Бележка:	2B228.a. включва високоточни дорници, затягащи скоби и машини за горещи пресови сглобки.

b.	Оборудване за изправяне на ротори за юстиране на тръбните секции, на газовата центрофуга по отношение на обща ос;

Техническа бележка:

Обикновено оборудването от 2B228.b. се състои от високоточни измервателни сонди, свързани с компютър, който след това контролира дейността, например на пневматични бутала, използвани за юстиране на тръбните секции.

c.	Дорници и матрици за производство на силфонни тръби с единствена намотка.

Техническа бележка:

Силфонните тръби от 2B228.c. притежават всички изброени по-долу характеристики:

1.	Вътрешен диаметър между 75 mm и 400 mm;

2.	Дължина от 12,7 mm или по-голяма;

3.	Дълбочина на единствената намотка, по-голяма от 2 mm; и

4.	Изработени от алуминиеви сплави с висока якост, мартензитна (марейджингова) стомана или „нишковидни или влакнести материали“ с висока якост.

2B230	Всички видове „датчици за налягане“, способни да измерват абсолютни налягания във всяка точка и притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

a.	Датчици, отчитащи налягане, изработени от или покрити с алуминий, алуминиева сплав, алуминиев оксид (двуалуминиев триоксид или сапфир), никел или никелова сплав с повече от 60 % никел в тегловно отношение, или напълно флуорирани въглеводородни полимери;

b.	Салници, ако има такива, от първостепенно значение за уплътняване на датчиците, отчитащи налягане, и намиращи се в пряко съприкосновение със средата на процеса, изработени от или покрити с алуминий, алуминиева сплав, алуминиев оксид (двуалуминиев триоксид или сапфир), никел, никелова сплав с повече от 60 % никел в тегловно отношение или напълно флуорирани въглеводородни полимери); и

c.	Притежаващи някоя от следните характеристики:

1.	Пълна скала под 13 kPa и „точност“, по-добра от ± 1 % от пълната скала; или

2.	Пълна скала от 13 kPa или повече и „точност“, по-добра от ± 130 Pa при измерване на налягане от 13 kPa.

Технически бележки:

1.	В 2B230 „датчици за налягане“ означава устройства, които превръщат измерените данни за налягането в сигнал.

2.	По смисъла на 2B230 „точност“ включва нелинейност, хистерезис и повторяемост в температурата на средата.

2B231	Вакуумни помпи, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

a.	Сечение на входния отвор, равно или по-голямо от 380 mm;

b.	Скорост на нагнетяване, равна на или по-голяма от 15 m3/s; и

c.	Способност за постигане на максимален вакуум повече от 13 mРа.

Технически бележки:

1.	Скоростта на нагнетяване се определя в точката на измерване с азот или въздух.

2.	Максималният вакуум се определя на входа на помпата, като същият бъде изцяло блокиран.

2B232	Високоскоростни изстрелващи системи (от електромагнитен и електротермичен вид, използващи задвижващ заряд, газ или намотка и други усъвършенствани модерни системи), способни да ускоряват изстреляното тяло до скорости от 1,5 km/s или по-големи.

N.B.:	ВЖ. СЪЩО КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ

2B233	Скрол компресори и скрол вакуумни помпи със силфонни уплътнения с всички изброени по-долу характеристики:

N.B.:	ВЖ. СЪЩО 2B350.i.

a.	Способни да постигат обемен дебит на входа от 50 m3/h или повече;

b.	Способни да постигат налягане в съотношение 2:1 или повече; и

c.	При които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания газ, са изработени от някой от следните материали:

1.	Алуминий или алуминиеви сплави;

2.	Алуминиев оксид

3.	Неръждаема стомана;

4.	Никел или никелови сплави;

5.	Фосфорен бронз; или

6.	Флуорополимери.

2B350	Химически производствени инсталации, оборудване и компоненти, както следва:

a.	Реакторни съдове или реактори, със или без бъркалки, с общ вътрешен (геометричен) обем, по-голям от 0,1 m3 (100 литра) и по-малък от 20 m3 (20000 литра), при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания(ите) или съхранявания(ите) химикал(и), са изработени от някои от следните материали:

1.	„Сплави“ с тегловно съдържание на повече от 25 % никел и 20 % хром;

2.	Флуорополимери (полимерни или еластомерни материали с над 35 % съдържание на флуор в тегловно отношение);

3.	Стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки);

4.	Никел или никелови „сплави“ с тегловно съдържание повече от 40 % никел;

5.	Тантал или танталови „сплави“;

6.	Титан или титанови „сплави“;

7.	Цирконий или циркониеви „сплави“; или

8.	Ниобий (колумбий) или ниобиеви „сплави“;

b.	Бъркалки за използване в реакторни съдове или реактори, описани в 2B350.а.; и ротори, витла или оси, изработени за такива бъркалки, при които всички повърхности на смесителя, които влизат в пряко съприкосновение с преработвания(ите) или съхранявания(ите) химикал(и), са изработени от някои от изброените по-долу материали:

1.	„Сплави“ с тегловно съдържание на повече от 25 % никел и 20 % хром;

2.	Флуорополимери (полимерни или еластомерни материали с над 35 % съдържание на флуор в тегловно отношение);

3.	Стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки);

4.	Никел или никелови „сплави“ с тегловно съдържание повече от 40 % никел;

5.	Тантал или танталови „сплави“;

6.	Титан или титанови „сплави“;

7.	Цирконий или циркониеви „сплави“; или

8.	Ниобий (колумбий) или ниобиеви „сплави“;

c.	Резервоари за съхранение, контейнери или колектори с общ вътрешен (геометричен) обем, по-голям от 0,1 m3 (100 литра), при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания(те) или съхранявания(те) химикал(и), са изработени от някои от следните материали:

1.	„Сплави“ с тегловно съдържание на повече от 25 % никел и 20 % хром;

2.	Флуорополимери (полимерни или еластомерни материали с над 35 % съдържание на флуор в тегловно отношение);

3.	Стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки);

4.	Никел или никелови „сплави“ с тегловно съдържание повече от 40 % никел;

5.	Тантал или танталови „сплави“;

6.	Титан или титанови „сплави“;

7.	Цирконий или циркониеви „сплави“; или

8.	Ниобий (колумбий) или ниобиеви „сплави“;

d.	Топлообменници или кондензатори с топлоотдаваща площ, по-голяма от 0,15 m2 и по-малка от 20 m2; и тръби, плочи, серпентини или блокове (сърцевини), изработени за тези топлообменници, или кондензатори, при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания(ите) химикал(и), са изработени от някои от следните материали:

1.	„Сплави“ с тегловно съдържание на повече от 25 % никел и 20 % хром;

2.	Флуорополимери (полимерни или еластомерни материали с над 35 % съдържание на флуор в тегловно отношение);

3.	Стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки);

4.	Графит и „въглероден графит“;

5.	Никел или никелови „сплави“ с тегловно съдържание повече от 40 % никел;

6.	Тантал или танталови „сплави“;

7.	Титан или титанови „сплави“;

8.	Цирконий или циркониеви „сплави“;

9.	Силициев карбид;

10.	Титанов карбид; или

11.	Ниобий (колумбий) или ниобиеви „сплави“;

e.	Дестилационни или абсорбционни колони с вътрешен диаметър, по-голям от 0,1 m; и разпределители на течност, разпределители на пара или колектори на течност, предназначени за тези дистилационни и абсорбционни колони, при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания/ите химикал/и са изработени от някои от следните материали:

1.	„Сплави“ с тегловно съдържание на повече от 25 % никел и 20 % хром;

2.	Флуорополимери (полимерни или еластомерни материали с над 35 % съдържание на флуор в тегловно отношение);

3.	Стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки);

4.	Графит и „въглероден графит“;

5.	Никел или никелови „сплави“ с тегловно съдържание повече от 40 % никел;

6.	Тантал или танталови „сплави“;

7.	Титан или титанови „сплави“;

8.	Цирконий или циркониеви „сплави“; или

9.	Ниобий (колумбий) или ниобиеви „сплави“;

f.	Дозиращи устройства с дистанционно управление, при което всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания(ите) химикал(и), са изработени от някои от следните материали:

1.	„Сплави“ с тегловно съдържание на повече от 25 % никел и 20 % хром; или

2.	Никел или никелови „сплави“ с тегловно съдържание повече от 40 % никел;

g.	Клапи и компоненти, както следва:

1.	Клапи, притежаващи и двете изброени по-долу характеристики:

a.	„Номинален размер“ по-голям от 10 mm (3/8″); и

b.	Всички повърхности на смесителя, които влизат в пряко съприкосновение с произвеждания(ите), преработвания(ите) или съхранявания(ите) химикал(и), са изработени от някои от „устойчиви на корозия материали“;

2.	Клапи, различни от описаните в 2B350.g.1., притежаващи всички изброени по-долу характеристики;

a.	„Номинален размер“ равен на или по-голям от 25,4 mm (1″) и равен на или по-малък от 101,6 mm (4″);

b.	Кожуси (корпуси на клапани) или заготовки на обшивки;

c.	Затварящ елемент, проектиран така, че да бъде взаимозаменяем; и

d.	Всички повърхности на кожуха (корпуса на клапана) или заготовката на обшивката, които влизат в пряко съприкосновение с произвеждания(ите), преработвания(ите) или съхранявания(ите) химикал(и), са изработени от „устойчиви на корозия материали“;

3.	Компоненти, проектирани за клапи, посочени в 2B350.g.1. или 2B350.g.2., при които всички повърхности, които влизат в пряко съприкосновение с произвеждания(те), преработвания(те) или съхранявания(те) химикал(и), са изработени от „материали, устойчиви на корозия“, както следва:

a.	Кожуси (корпуси на клапани);

b.	Заготовки на обшивки;

Технически бележки:

1.	По смисъла на 2B350.g. „устойчиви на корозия материали“ означава някой от следните материали:

a.	Никел или никелови „сплави“ с тегловно съдържание повече от 40 % никел;

b.	„Сплави“ с тегловно съдържание на повече от 25 % никел и 20 % хром;

c.	Флуорополимери (полимерни или еластомерни материали с над 35 % съдържание на флуор в тегловно отношение);

d.	Стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки);

e.	Тантал или танталови „сплави“;

f.	Титан или титанови „сплави“;

g.	Цирконий или циркониеви „сплави“;

h.	Ниобий (колумбий) или ниобиеви „сплави“; или

i.	Керамични материали, както следва:

1.	Силициев карбид с чистота от 80 % или повече в тегловно отношение;

2.	Алуминиев оксид (двуалуминиев триоксид) с чистота от 99,9 % или повече в тегловно отношение;

3.	Циркониев оксид (цирконий).

2.	„Номиналнният размер“ се определя като по-малкият от диаметрите при входа и изхода.

h.	Многостенни тръбопроводи, включващи детектори за установяване на течове, при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания(те) или съхранявания(те) химикал(и), са изработени от някои от следните материали:

1.	„Сплави“ с тегловно съдържание на повече от 25 % никел и 20 % хром;

2.	Флуорополимери (полимерни или еластомерни материали с над 35 % съдържание на флуор в тегловно отношение);

3.	Стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки);

4.	Графит и „въглероден графит“;

5.	Никел или никелови „сплави“ с тегловно съдържание повече от 40 % никел;

6.	Тантал или танталови „сплави“;

7.	Титан или титанови „сплави“;

8.	Цирконий или циркониеви „сплави“; или

9.	Ниобий (колумбий) или ниобиеви „сплави“;

i.	Многосалникови и безсалникови помпи, при които максималната пропускателна способност, специфицирана от производителя, е по-голяма от 0,6 m3/час, или вакуумни помпи с максимална пропускателна способност, специфицирана от производителя, над 5 m3/час (при стандартни температурни условия от (273 K (0 °C)) и налягане (101,3 kPa), различни от посочените в 2B233; и кутии (корпуси на помпи), заготовки на обшивки, лопатки, ротори или жигльори за тези помпи, при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания/ите химикал/и, са изработени от някои от следните материали:

1.	„Сплави“ с тегловно съдържание на повече от 25 % никел и 20 % хром;

2.	Керамика;

3.	Феросилиций (железни сплави с високо съдържание на силиций);

4.	Флуорополимери (полимерни или еластомерни материали с над 35 % съдържание на флуор в тегловно отношение);

5.	Стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки);

6.	Графит и „въглероден графит“;

7.	Никел или никелови „сплави“ с тегловно съдържание повече от 40 % никел;

8.	Тантал или танталови „сплави“;

9.	Титан или титанови „сплави“;

10.	Цирконий или циркониеви „сплави“; или

11.	Ниобий (колумбий) или ниобиеви „сплави“;

Технически бележки:

В 2B350.i. понятието „салник“ се отнася само за салниците, които влизат в пряко съприкосновение с преработвания(ите) (или предназначен(и) за преработване) химикал(и) и изпълняват уплътняваща функция, при която въртящият или задвижван с бутало вал преминава през корпус на помпа.

j.	Пещи за обезвреждане на химикали, проектирани да унищожават химикалите специфицирани в 1C350, снабдени със специално проектирани системи за подаване на отпадъци, специални обработващи устройства и средна температура на горивната камера, по-голяма от 1273 К (1000 °C), при които всички повърхности от системите за подаване на отпадъци, влизащи в пряко съприкосновение с отпадъците, са изработени от или покрити с някои от следните материали:

1.	„Сплави“ с тегловно съдържание на повече от 25 % никел и 20 % хром;

2.	Керамика; или

3.	Никел или никелови „сплави“ с тегловно съдържание повече от 40 % никел.

Бележка:	По смисъла на 2B350 материалите, използвани за уплътнения, циментация, салници, винтове, шайби или други материали, изпълняващи уплътняваща функция, не определя контролния статус, при условие че тези компоненти са проектирани да бъдат взаимозаменяеми.

Технически бележки:

1.	„Въглероден графит“ е съединение от аморфен въглерод и графит, в което съдържанието на графит е 8 % или повече тегловни процента.

2.	По отношение на изброените по-горе материали терминът „сплав“, когато не е посочена специфичната концентрация на елементите, се смята, че се отнася за сплави, които съдържат идентифицирания метал в по-високи тегловни проценти, отколкото всеки друг елемент.

2B351	Системи за следене на токсични газове и специално предназначените им за откриване на отровни газове компоненти, различни от описаните в 1А004, както следва както и детектори, сензорни устройства и сменяеми сензорни патрони за тях:

a.	Проектирани за непрекъснато действие и годни да откриват химически бойни отровни вещества или химикали, описани в 1C350, при концентрации по-ниски от 0,3 mg/m3; или

b.	Проектирани за откриване на потискаща (инхибираща) холинистеразата активна дейност.

2B352	Оборудване, което може да се използва при обработка на биологически вещества, както следва:

a.	Окомплектовани съоръжения за биологическа херметизация при ниво на херметизация (съхранение) Р3, Р4;

Техническа бележка:

Равнищата на херметизация (съхранение) Р3 или Р4 (BL3, BL4, L3, L4) са цитирани съгласно Наръчника на СЗО за биологична сигурност на лабораториите (3-то издание, Женева, 2004 г.).

b.	Ферментатори и компоненти, както следва:

1.	Ферментатори с възможности за култивиране на патогенни „микроорганизми“ или живи клетки за производството на патогенни вируси и токсини, без аерозолно разпространение, с общ капацитет от 20 литра или по-голям;

2.	Компоненти, проектирани за ферментаторите, описани в 2B352.b.1., като следва:

a.	Култивационни камери, проектирани да бъдат стерилизирани или дезинфекцирани in situ;

b.	Устройства за съхраняване на култивационни камери;

c.	Устройства за контрол на процесите, способни да извършват едновременно наблюдение и контрол на два или повече системни параметъра за ферментация (напр. температура, pH, хранителни вещества, разклащане, разтворен кислород, приток на въздух, контрол на разпенването);

Техническа бележка:

По смисъл на 2B352.b. ферментаторите включват биореактори, биореактори за еднократна употреба (еднократни), хемостати и системи с непрекъсната проточност.

c.	Центрофужни сепаратори, с възможности за непрекъснато разделяне без аерозолно разпространение, имащи всички изброени характеристики:

1.	Дебит над 100 литра на час;

2.	Компоненти от полирана неръждаема стомана или титан;

3.	Едно или повече паронепроницаеми уплътнени съединения в зоната на херметизация (съхранение); и

4.	Способни на стерилизация с пара in situ в затворено състояние;

Техническа бележка:

Центрофужните сепаратори включват декантаторите.

d.	Филтриращо оборудване за напречен (тангенциален) поток и компоненти, както следва:

1.	Компоненти за филтриращо оборудване за напречен (тангенциален) поток за разделяне на патогенни микроорганизми, вируси, токсини или клетъчни култури, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

a.	Пълна филтрираща площ, равна на или по-голяма от 1 m2; и

b.	С която и да е от следните характеристики:

1.	С възможност да бъде стерилизирана или дезинфектирана in situ; или

2.	Използващо филтриращи компоненти за едонкратна или единична употреба;

Техническа бележка:

В 2B352.d.1.b. стерилизиран означава отстраняването на всички жизнеспособни микроби от оборудването чрез използването на или физични (напр. пара) или химични агенти. Дезинфекциране означава унищожаването на потенциална микробна инфекциозна способност в оборудването чрез използването на химичн агенти с бактерициден ефект. Дезинфекция и стерилизация се различават от хигиенизиране, като последното се отнася до процедури на почистване с цел да понижи микробното замърсянане на оборудването, без да постига непремено отстраняването на цялата микробна заразност или жизненост.

Бележка:	2B352.d. не контролира оборудване за обратна осмоза, както е определено от производителя.

2.	Компоненти за филтриращо оборудване за напречен (тангенциален) поток (например модули, елементи, касети, глави, единици или пластини) с филтрираща площ, равна на или по-голяма от 0,2 m2 за всеки компонент и проектирани за използване в оборудване за напречен (тангенциален) поток, описано в 2B352.d;

e.	Оборудване за сушене чрез замразяване с възможност за стерилизация с пара, с капацитет на охлаждащия агрегат над 10 kg лед за 24 часа и по-малко от 1000 kg лед за 24 часа;

f.	Защитно и изолиращо (херметизиращо) оборудване, както следва:

1.	Цели защитни или от две части (полу) скафандри, или капаци (похлупаци), зависещи от приток на външен въздух и функциониращи под положително налягане;

Бележка:	2B352.f.1. не контролира скафандри, проектирани за употреба с оборудване за самостоятелно дишане.

2.	Камери или изолатори с биологическа защита клас III с аналогични експлоатационни стандарти;

Бележка:	В 2B352.f.2., изолаторите включват гъвкави изолатори, поглъщатели, анаеробни камери, сухи камери и чадъри за ламинарен поток (затворени с вертикален поток).

g.	Камери, проектирани за изпитания с аерозоли с „микроорганизми“, вируси или „токсини“ с капацитет от 1 m3 или по-голям;

h.	Оборудване за пулверизационно сушене, пригодени за сушене на токсини или патогенни микроорганизми, с всички изброени по-долу характеристики:

1.	Капацитет на изпаряване на вода ≥ 0,4 kg/h и ≤ 400 kg/h;

2.	Способност за генериране на продукт със среден размер на частиците ≤10 μm с наличните приспособления или с минимално модифициране на устройството за пулверизационно сушене посредством атомизиращи дюзи, които правят възможно генерирането на частиците с желания размер; и

3.	С възможност да бъде стерилизирана или дезинфектирана in situ.

2C	Материали

Няма

2D	Софтуер

2D001	„Софтуер“, различен от определения в 2D002, както следва:

a.	„Софтуер“, специално проектиран или модифициран за „разработване“ или „производство“ на оборудването, описано в 2A001 или 2B001

b.	„Софтуер“, специално проектиран или модифициран за „използване“ на оборудването, определено в 2A001.c., 2B001 или 2B003 — 2B009.

Бележка:	2D001 не контролира „софтуер“ за програмиране на части, генериращ кодове за „цифрово управление“ за обработка на различни елементи

2D002	„Софтуер“ за електронни устройства, дори и да се намират в електронно устройство или система, позволяващ на такива устройства или системи да работят като устройство за „цифрово управление“, способно на едновременно координиране на повече от четири оси за „контурно управление“.

Бележка 1:	2D002 не контролира „софтуер“, специално проектиран или модифициран за експлоатация на изделия, които не са посочени в категория 2.

Бележка 2:	2D002 не контролира „софтуер“ за изделията, описани в 2B002. Вж. 2D001 и 2D003 за „софтуер“ за изделията, описани в 2B002.

Бележка 3:	2D002 не контролира „софтуер“, изнасян със, и необходимия минимум за функционирането на изделия, които не са описани в категория 2.

2D003	„Софтуер“, проектиран или модифициран за експлоатация на оборудване, описано в 2B002, за превръщане на функции за оптичен дизайн, детайлни измервания и отнемане на материал в команди за „цифрово управление“, с цел постигане на желаната форма на детайла.

2D101	„Софтуер“, специално проектиран или модифициран за „използване“ на оборудването, посочено в 2B104, 2B105, 2B109, 2B116, 2B117 или 2B119—2B122.

N.B.:	ВЖ. СЪЩО 9D004.

2D201	„Софтуер“, специално проектиран за „използване“ на оборудването, посочено в 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B219 или 2B227.

2D202	„Софтуер“, специално проектиран или модифициран за „разработване“, „производство“ или „използване“ на оборудването, описано в 2B201.

Бележка:	2D202 не контролира „софтуер“, който генерира командни кодове за „цифрово управление“, но не позволява директно използване на оборудването за обработка на различни елементи.

2D351	„Софтуер“, различен от описания в 1D003, специално проектиран за „използване“ на оборудване, описано в 2В351.

2E	Технологии

2E001	„Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „разработване“ на оборудване или „софтуер“, описани в 2A, 2B или 2D.

Бележка:	2E001 включва „технологии“ за интегриране на системи от сонди в машини за измерване на координати, описани в 2B006.a.

2E002	„Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „производство“ на оборудването, описано в 2A или 2В.

2E003	Други „технологии“, както следва:

a.	„Технологии“ за „разработване“ на интерактивни графики като интегрирана част от устройствата за „цифрово управление“, за изготвяне или модифициране на части от програми;

b.	„Технологии“ за металообработващи производствени процеси, както следва:

1.	„Технологии“ за проектиране на инструменти, матрици или закрепващи устройства, специално предназначени за някой от изброените по-долу процеси:

a.	„Свръхпластично формоване“;

b.	„Дифузионно свързване“; или

c.	„Хидравлично пресоване с непосредствено действие“;

2.	Технически данни, състоящи се от методи и параметри на процесите, както са описани по-долу, използвани за контрол на:

a.	„Свръхпластично формоване“ на алуминиеви сплави, титанови сплави или „свръхсплави“:

1.	Подготовка на повърхностите;

2.	Степен на деформация;

3.	Температура;

4.	Налягане;

b.	„Дифузионно свързване“ на „свръхсплави“ или титанови сплави:

1.	Подготовка на повърхностите;

2.	Температура;

3.	Налягане;

c.	„Хидравлично пресоване с непосредствено действие“ на алуминиеви сплави или титанови сплави:

1.	Налягане;

2.	Време на цикъла;

d.	„Горещо изостатично уплътняване“ на титанови сплави, алуминиеви сплави, или „свръхсплави“:

1.	Температура;

2.	Налягане;

3.	Време на цикъла;

c.	„Технологии“ за „разработване“ или „производство“ на хидравлични машини за ротативно огъване и матрици за тях, за производство на корпусни конструкции за летателни апарати;

d.	„Технологии“ за „разработване“ на генератори на команди за металообработващи машини (напр. части от програми) на базата на проектни данни, намиращи се вътре в устройствата за „цифрово управление“;

e.	„Технологии“ за „разработване“ на интегриращ „софтуер“ за включване на експертни системи за подпомагане на изпреварващите решения при цеховите операции в устройствата за „цифрово управление“;

f.	„Технологии“ за полагане на неорганични горни покрития или неорганични покрития, изменящи повърхността, (описани в колона 3 на следващата таблица) върху неелектронни подложки, (описани в колона 2 на следващата таблица), посредством процесите, описани в колона 1 на следващата таблица и дефинирани в Техническата бележка.

Бележка:	Таблицата и Техническата бележка са поместени след графа 2Е301.

N.B.	Тази таблица следва да се използва за уточняване на технологията на конкретен процес на нанасяне на покритие само когато полученото покритие в колона 3 се намира в тази част от колоната, която се намира точно срещу съответния субстрат в колона 2. Например, техническите данни за процеса на нанасяне на покрития чрез химическо свързване на пари (НПХСП/CVD) са включени за полагане на силициди върху субстрати от въглерод—въглерод, керамични и метални „матрични“ „композити“, но не са включени за полагане на силициди върху субстрати от „циментиран волфрамов карбид“ (16), „силициев карбид“ (18). Във втория случай полученото покритие не е включено в списъка в тази част от колона 3, която се намира точно срещу частта от колона 2 за „циментиран волфрамов карбид“ (16), „силициев карбид“ (18).

2E101	„Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „употреба“ на оборудване или „софтуер“, посочени в 2B004, 2B009, 2B104, 2B109, 2B116, 2B119—2B122, или 2D101.

2E201	„Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „употреба“ на оборудване или „софтуер“, посочени в 2A225, 2A226, 2B001, 2B006, 2B007.b., 2B007.c., 2B008, 2B009, 2B201, 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B225—2B233, 2D201 или 2D202.

2E301	„Технологии“ съгласно Общата бележка за технологиите за „използване“ на изделията, описани в 2B350 до 2B352.

| Таблица |  |  |
| --- | --- | --- |
| Методи за нанасяне на покрития |  |  |
| 1. Процес на нанасяне (1) | 2. Субстрат | 3. Получено покритие |
| A. Химическо свързване на пари (CVD) | „Суперсплави“ | Алуминиди за вътрешни канали |
|  | Керамика (19) и стъкла с нисък коефициент на разширение (14) | Силициди Карбиди Диелектрични слоеве (15) Диаманти Диамантоподобен въглерод (17) |
|  | Въглерод—въглерод, Керамични и метални „матрични“ „композити“ | Силициди Карбиди Огнеупорни метали Смеси от горните (4) Диелектрични слоеве (15) Алуминиди Сплавени алуминиди (2) Борен нитрид |
|  | Циментиран волфрамов карбид (16), Силициев карбид(18) | Карбиди Волфрам Смеси от горните (4) Диелектрични слоеве (15) |
|  | Молибден и молибденови сплави | Диелектрични слоеве (15) |
|  | Берилий и берилиеви сплави | Диелектрични слоеве (15) Диаманти Диамантоподобен въглерод (17) |
|  | Материали за сензорни отвори (9) | Диелектрични слоеве (15) Диаманти Диамантоподобен въглерод (17) |
| Термично нанасяне на покрития чрез физическо отлагане на пари (ФОП-ТИ) ТЕ-PVD |  |  |
| B.1. Физическо отлагане на пари (PVD): Електроннолъчев метод (ЕB-PVD)(ЕЛ-ФОП) | „Суперсплави“ | Сплавени силициди чрез разпрашване Сплавени алуминиди (2) MCrAlX (5) Модифициран цирконий (12) Силициди Алуминиди Смеси от горните (4) |
|  | Керамика (19) и стъкла с нисък коефициент на разширение (14) | Диелектрични слоеве (15) |
|  | Устойчива на корозия стомана (7) | MCrAlX (5) Модифициран цирконий (12) Смеси от горните (4) |
|  | Въглерод—въглерод, Керамични и метални „матрични“ „композити“ | Силициди Карбиди Огнеупорни метали Смеси от горните (4) Диелектрични слоеве (15) Борен нитрид |
|  | Циментиран волфрамов карбид (16), Силициев карбид(18) | Карбиди Волфрам Смеси от горните (4) Диелектрични слоеве (15) |
|  | Молибден и молибденови сплави | Диелектрични слоеве (15) |
|  | Берилий и берилиеви сплави | Диелектрични слоеве (15) Бориди Берилий |
|  | Материали за сензорни отвори (9) | Диелектрични слоеве (15) |
|  | Титанови сплави (13) | Бориди Нитриди |
| B.2. Физическо отлагане на пари по метода на йонно съпротивително загряване (PVD) (йонно напластяване) | Керамика (19) и Стъкла с нисък коефициент на разширение | Диелектрични слоеве (15) Диамантоподобен въглерод (17) |
|  | Въглерод—въглерод, Керамични и метални „матрични“ „композити“ | Диелектрични слоеве (15) |
|  | Циментиран волфрамов карбид (16), Силициев карбид | Диелектрични слоеве (15) |
|  | Молибден и молибденови сплави | Диелектрични слоеве (15) |
|  | Берилий и берилиеви сплави | Диелектрични слоеве (15) |
|  | Материали за сензорни отвори (9) | Диелектрични слоеве (15) Диамантоподобен въглерод (17) |
| B.3. Физическо отлагане на пари (PVD): „Лазерно изпаряване“ | Керамика (19) и стъкла с нисък коефициент на разширение (14) | Силициди Диелектрични слоеве (15) Диамантоподобен въглерод (17) |
|  | Въглерод—въглерод, Керамични и метални „матрични“ „композити“ | Диелектрични слоеве (15) |
|  | Циментиран волфрамов карбид (16), Силициев карбид | Диелектрични слоеве (15) |
|  | Молибден и молибденови сплави | Диелектрични слоеве (15) |
|  | Берилий и берилиеви сплави | Диелектрични слоеве (15) |
|  | Материали за сензорни отвори (9) | Диелектрични слоеве (15) Диамантоподобен въглерод |
| B.4. Физическо отлагане на пари (PVD): разреждане на катодна дъга | „Суперсплави“ | Сплавени силициди чрез разпрашване Сплавени алуминиди (2) MCrAlX (5) |
|  | Полимери (11) и органични „матрични“ „композити“ | Бориди Карбиди Нитриди Диамантоподобен въглерод (17) |
| C. Твърда циментация (вж. A по-горе за мека циментация) (10) | Въглерод—въглерод, Керамични и метални „матрични“ „композити“ | Силициди Карбиди Смеси от горните (4) |
|  | Титанови сплави (13) | Силициди Алуминиди Сплавени алуминиди (2) |
|  | Огнеупорни метали и сплави (8) | Силициди Оксиди |
| D. Разпръскване на плазма | „Суперсплави“ | MCrAlX (5) Модифициран цирконий (12) Смеси от горните (4) Изтриваем никел-графит Изтриваеми материали съдържащи Ni- Cr-Al Изтриваем Al-Si-полиестер Сплавени алуминиди (2) |
|  | Алуминиеви сплави (6) | MCrAlX (5) Модифициран цирконий (12) Силициди Смеси от горните (4) |
|  | Огнеупорни метали и сплави (8) | Алуминиди Силициди Карбиди |
|  | Устойчива на корозия стомана (7) | MCrAlX (5) Модифициран цирконий (12) Смеси от горните (4) |
|  | Титанови сплави (13) | Карбиди Алуминиди Силициди Сплавени алуминиди (2) Изтриваем никел-графит Изтриваеми материали съдържащи Ni- Cr-Al Изтриваем Al-Si-полиестер |
| E. Отлагане на разтвор | Огнеупорни метали и сплави (8) | Сплавени силициди Сплавени алуминиди без топлоустойчиви елементи |
|  | Въглерод—въглерод, Керамични и метални „матрични“ „композити“ | Силициди Карбиди Mixtures thereof (4) |
| F. Нанасяне на покрития | „Суперсплави“ | Сплавени силициди чрез разпрашване Сплавени алуминиди (2) Алуминиди, модифицирани с благородни метали (3) MCrAlX (5) Модифициран цирконий (12) Платина Смеси от горните (4) |
|  | Керамика и стъкла с нисък коефициент на разширение (14) | Силициди Платина Смеси от горните (4) Диелектрични слоеве (15) Диамантоподобен въглерод (17) |
|  | Титанови сплави (13) | Бориди Нитриди Оксиди Силициди Алуминиди Сплавени алуминиди (2) Карбиди |
|  | Въглерод—въглерод, Керамични и метални „матрични“ „композити“ | Силициди Карбиди Огнеупорни метали Смеси от горните (4) Диелектрични слоеве (15) Борен нитрид |
|  | Циментиран волфрамов карбид (16), Силициев карбид(18) | Карбиди Волфрам Смеси от горните (4) Диелектрични слоеве (15) Борен нитрид |
|  | Молибден и молибденови сплави | Диелектрични слоеве (15) |
|  | Берилий и берилиеви сплави | Бориди Диелектрични слоеве (15) Берилий |
|  | Материали за сензорни отвори (9) | Диелектрични слоеве (15) Диамантоподобен въглерод (17) |
|  | Огнеупорни метали и сплави (8) | Алуминиди Силициди Оксиди Карбиди |
| G. Йонна имплантация | Високотемпературни лагерни стомани | Добавки от хром тантал или ниобий (колумбий) |
|  | Титанови сплави (13) | Бориди Нитриди |
|  | Берилий и берилиеви сплави | Бориди |
|  | Циментиран волфрамов карбид (16) | Карбиди Нитриди |

ТАБЛИЦА —	МЕТОДИ ЗА НАНАСЯНЕ НА ПОКРИТИЯ —	БЕЛЕЖКИ

1.	Терминът „процес на нанасяне на покритие“ включва възстановяването и подновяването на покритието, както и първоначалното му нанасяне.

2.	Терминът „покритие от сплавени алуминиди“ включва единични или многостепенни покрития, при които даден елемент или елементи се отлагат преди или по време на полагането на алуминидното покритие, дори и ако тези елементи се отлагат чрез друг процес на нанасяне на покритие. Това не включва обаче многократното прилагане на едноетапни процеси на твърда циментация за получаване на сплавени алуминиди.

3.	Терминът „покритие с алуминиди, модифицирани с благородни метали“ включва многоетапни покрития, при които благородният метал или благородните метали се полагат с някакъв друг процес на нанасяне на покритие преди нанасянето на алуминидното покритие.

4.	Терминът „смеси от горните“ включва инфилтрирани материали, калибровани смеси и многослойни отлагания и се получават чрез един или повече от процесите на нанасяне на покритие, описани в таблицата.

5.	„MCrAlX“ обозначава сплав за покритие, където М означава кобалт, желязо, никел и съчетания от тях, а Х означава хафний, итрий, силиций и тантал във всякакви количества или други нарочно привнесени добавки от над 0,01 тегловни проценти в различни пропорции и съчетания, освен:

a.	CoCrAlY покрития, съдържащи по-малко от 22 тегловни процента хром, по-малко от 7 тегловни процента алуминий и по-малко от 2 тегловни процента итрий;

b.	CoCrAlY покрития, съдържащи от 22 до 24 тегловни процента хром, от 10 до 12 тегловни процента алуминий и от 0,5 до 0,7 тегловни процента итрий; или

c.	NiCrAlY покрития, съдържащи от 21 до 23 тегловни процента хром, от 10 до 12 тегловни процента алуминий и от 0,9 до 1,1 тегловни процента итрий.

6.	Терминът „алуминиеви сплави“ се отнася до сплави, имащи максимална якост на опън от 190 MPa или повече, измерени при 293 К (20 °C).

7.	Терминът „стомана, устойчива на корозия“, се отнася до серията 300 на AISI (Американски институт по желязото и стоманата) или стомани отговарящи на еквивалентни национални стандарти.

8.	„Огнеупорни метали и сплави“ включва следните метали и техните сплави: ниобий (колумбий), молибден, волфрам и тантал.

9.	„Материали за сензорни отвори“, както следва: двуалуминиев триоксид, силиций, германий, цинков сулфид, цинков селенид, галиев арсенид, диаманти, галиев фосфид, сапфир и техните метални халогениди: материали за сензорни отвори с диаметър повече от 40 mm за циркониев флуорид и хафниев флуорид.

10.	„Технологиите“ за едноетапно твърдо циментиране на твърди профили за обтичане на криле не се контролират от категория 2.

11.	„Полимери“, както следва: полиимид, полиестер, полисулфид, поликарбонати и полиуретани.

12.	„Модифициран цирконий“ се отнася до добавки на оксиди на други метали (т.е. калций, магнезий, итрий, хафний, оксиди на лантаниди) към циркония, за да се стабилизират определени кристалографски фази и фазови състави. Топлинните предпазни покрития, направени от цирконий, изменен с калций и магнезий чрез смесване или сплавяване, не са обект на контрол.

13.	„Титанови сплави“ се отнася да авиокосмически сплави, имащи максимална якост на опън от 900 MPa или повече, измерени при 293 К (20 °C).

14.	„Стъкла с нисък коефициент на разширение“ се отнася до стъкла, които имат коефициент на топлинно разширение от 1 × 10-7 K-1 или по-малко, измерено при 293 К (20 °C).

15.	„Диелектрични слоеве“ са покрития, състоящи се от многослойни изолиращи материали, при които свойствата за смущения на конструкцията, съставена от материали с различни индекси на рефракция, се използват за отразяване, предаване или поглъщане на различни обхвати на дължините на вълните. Диелектрични слоеве се отнася до повече от четири диелектрични пласта или „композитни“ пластове диелектрик/метал.

16.	„Циментиран волфрамов карбид“ не включва материали за режещи и формоващи инструменти, състоящи се от волфрамов карбид/(кобалт, никел), титанов карбид/(кобалт, никел), хромов карбид/никел-хром и хромов карбид/никел.

17.	„Технологии“, специално проектирани за нанасяне на диамантоподобен въглерод върху което и да е от изброените по-долу, не е обект на контрол:

магнитни дискови устройства и глави, оборудване за производство на материали за еднократна употреба, вентили за водопроводни кранове, акустични диафрагми за високоговорители, части за двигатели на автомобили, режещи инструменти, комбинирани щанци, оборудване за автоматизация на офиси, микрофони или медицински устройства или матрици за отливане или оформяне на пластмаси, произведени от сплави със съдържание на берилий, по-малко от 5 %.

18.	„Силициев карбид“ не включва материалите за режещи и формоващи инструменти.

19.	Керамичните субстрати, така както се използват тук, не включват керамични материали, съдържащи 5 % в тегловно отношение или повече, глина или цимент, или като отделни съставки, или в съчетание.

ТАБЛИЦА —	МЕТОДИ ЗА НАНАСЯНЕ НА ПОКРИТИЯ —	ТЕХНИЧЕСКА БЕЛЕЖКА

Процесите, описани в колона 1 от таблицата, се дефинират, както следва:

a.	Нанасяне на покрития чрез химическо свързване на пари (НПХСП/CVD) е метод на нанасяне на многослойни покрития или на повърхностно модифициращи покрития, при което метал, сплав, „композитен материал“, диелектрик или керамика се нанася върху нагрят субстрат. Газообразните реагенти се разлагат или свързват в средата на даден субстрат, което води до нанасяне на покритие от необходимия елементарен, сплавен или композитен материал върху субстрата. Енергията за такова разлагане или процеса на химическа реакция е за сметка на загряване на субстрата, на отделяща тлеещ разряд плазма или от „лазерно“ облъчване.

N.B.1	НПХСП/CVD включва следните процеси: отлагане без циментация с насочен газов поток, импулсно CVD(НПХСП), топлинно отлагане чрез контролирано ядрено нанасяне CNTD(ТОКК), засилени или подпомогнати от плазма процеси на CVD(НПХСП).

N.B. 2	Циментация означава субстрат, потопен в прахообразна смес.

N.B. 3	Газообразните реагенти, използвани в процеса без циментация, се образуват с използване на същите основни реакции и параметри, както и процеса с циментиращо вещество, освен че субстратът, който следва да бъде покрит, не влиза в контакт с прахообразната смес.

b.	Термично нанасяне на покрития чрез физическо отлагане на пари (ФОП-ТИ) е систематизиран процес на нанасяне на покритие, който се провежда във вакуум с налягане, по-малко от 0,1 Pa, при което за изпаряване на материала, от който ще се прави покритието, се използва източник на топлинна енергия. Този процес води до кондензация или отлагане на изпарените вещества върху съответно разположени субстрати.

Добавянето на газове към вакуумната камера по време на процеса на нанасяне на покритие с цел синтезиране на съставни покрития е обикновено видоизменение на процеса.

Използването на йонни или електронни лъчи или плазма за предизвикване или подпомагане на отлагането на покритието, е също така обикновено видоизменение на тази техника. Използването на монитори за измерване и контрол на оптичните свойства и на дебелината на образуваните покрития по време на самия процес може да се използва в тези процеси.

Специфичните процеси ТЕ-PVD(ФОП-ТИ) са, както следва:

1.	ФОП по електроннолъчев метод използва електронен лъч за нагряване и изпаряване на материала, който образува покритието;

2.	ФОП по метода на йонно съпротивително загряване използва източници на омическо нагряване в съчетание с бомбардиращ(и) йонен(ни) поток(ци) за получаване на контролиран и еднообразен поток от изпареното вещество за покритие;

3.	„Лазерното“ изпаряване използва лъчи или от импулсен „лазер“, или от такъв с непрекъсната вълна за изпаряване на материала, който образува покритието;

4.	Отлагането с използване на катодна дъга използва катод за еднократна употреба от материала, от който се образува покритието, и се извършва разреждане на дъгата върху повърхността чрез моментен допир до заземен тригер. Управляваното движение на дъговите разряди ерозира катодната повърхност, водейки до образуване на силно йонизирана плазма. Анодът може да представлява или конус, прикрепен към периферията на катода посредством изолатор, или камерата. За отлагане извън линията на наблюдение се прилага накланяне на субстрата.

N.B.	Това определение не включва хаотично отлагане с използване на катодна дъга и ненаклонени субстрати.

5.	Йонното напластяване е специална модификация на общия процес ФОП-ТИ/ТЕ-PVD, при който източник на плазма или на йони се използва за йонизиране на материала, който трябва да бъде утаен, и при субстрата се използва отрицателен наклон за улесняване отделянето на веществото от плазмата. Въвеждането на веществото реагент, изпаряването на твърди вещества в камерата и използването на монитори, осигуряващи измерване на оптичните характеристики и дебелината на покритията в хода на процесите, са обикновени модификации на тези процеси.

c.	Твърдата циментация е процес на промяна на повърхността или на напластяване, при което субстратът се потопява в прахообразна смес (циментиращо вещество), състояща се от:

1.	Металите на прах, които трябва да се отложат (обикновено алуминий, хром, силиций или съчетания от тях);

2.	Възбудител (обикновено халогенид); и

3.	Инертен прах, най-често двуалуминиев триоксид.

Субстратът и прахообразната смес се поставя в реторта, която се нагрява до температури между 1030 K (757 °C) и 1375 K (1102 °C) за достатъчно дълго време, за да се утаи покритието.

d.	Разпръскването на плазма е процес на промяна на повърхността или на напластяване, при което горелка (разпръскващ пистолет), която генерира и управлява плазма, приема прахообразни или във форма на тел материали за покритие, стопява и ги придвижва към субстрат, върху който се формира интегрално свързано покритие. Разпръскването на плазмата е или в условия на ниско налягане, или на висока скорост.

N.B. 1	Ниско налягане означава по-ниско от околното атмосферно налягане.

N.B. 2	Висока скорост се отнася до скорост при излизане от дюзата, надхвърляща 750 m/s, изчислена при 293 К (20 °С) при налягане от 0,1 МРа.

e.	Отлагане на разтвор на огнеупорна глина е процес на промяна на повърхността или на напластяване, при който метален или керамичен прах с органично свързващо вещество се суспендира в течност и се полага върху субстрата чрез пръскане, потапяне или намазване, последващо сушене на въздух или в пещ и топлинна обработка до получаване на необходимото покритие.

f.	Отлагане на разпрашени вещества е процес на напластяване, основаващ се на явление за предаване на инерция, при който положителните йони се ускоряват от електрическо поле към повърхността на мишена (материала за покритие). Кинетичната енергия на попадащите йони е достатъчна, за да доведе до избиване на атомите от повърхността и отлагането им върху подходящо разположен субстрат.

N.B. 1	Таблицата се отнася само до триодно, магнетронно или индуктивно отлагане на разпрашени вещества, което се прилага за подобряване прилепването на покритието и темпото на отлагане, както и към отлагане на разпрашени вещества, подсилено с радиочестоти (RF), използвано за постигане на изпаряване на неметални материали за покрития.

N.B. 2	Йонни потоци с ниска енергия (по-малко от 5 kЕV) могат да се използват за задействане на отлагането.

g.	Имплантация на йони е процес на нанасяне на покритие за промяна на повърхността, при който елементът, който трябва да бъде сплавен, се йонизира и ускорява чрез градиент на потенциал и се имплантира в повърхностната част на субстрата. Това включва процес, при който имплантацията на йони се извършва едновременно с физическо отлагане на пари с използване на електронен лъч или чрез отлагане на разпрашени вещества.

КАТЕГОРИЯ 3 —	ЕЛЕКТРОНИКА

3A	Системи, оборудване и компоненти

Бележка 1:	Доколко подлежат на контрол оборудването и компонентите му, както са описани в 3A001 или 3A002, различни от описаните в 3A001.a.3. до 3A001.a.10., 3A001.a.12. или 3A001.a.13., които са специално проектирани или имат същите функционални характеристики като другото оборудване, се определя от това, доколко подлежи на контрол другото оборудване.

Бележка 2:	Доколко подлежат на контрол интегралните схеми, описани в 3A001.a.3. до 3A001.a.9., 3A001.a.12. или 3A001.a.13., които са неизменяемо програмирани или проектирани за конкретна функция за друго оборудване, се определя от това, доколко подлежи на контрол другото оборудване.

N.B.:	Когато производителят или подаващият заявление не могат да определят доколко подлежи на контрол другото оборудване, въпросът за контрола на интегралните схеми се решава съгласно 3A001.a.3. — до 3A001.a.9., 3A001.a.12. и 3A001.a.13.

3A001	Електронни компоненти и специално проектирани компоненти за тях, както следва:

a.	Универсални интегрални схеми, както следва:

Бележка 1:	Доколко подлежат на контрол полупроводниковите пластинки (завършени или незавършени), при които функцията е била определена, трябва да се прецени съобразно параметрите от 3A001.a.

Бележка 2:	Интегралните схеми включват следните видове:

- „Монолитни интегрални схеми“;

- „Хибридни интегрални схеми“;

- „Многочипови интегрални схеми“;

- „Тънкослойни интегрални схеми“, включително интегрални схеми от силиций върху сапфир;

- „Оптични интегрални схеми“;

- „Триизмерни интегрални схеми“.

1.	Интегрални схеми, проектирани или обозначени като радиационно устойчиви да издържат на някое от изброените по-долу:

a.	Обща доза от 5 × 103 Gy (силиций) или по-голяма;

b.	Колебание в мощността на дозата лъчение от 5 × 106 Gy (силиций)/s или по-голямо; или

c.	Поток (интегриран поток) от неутрони (равно на 1 МеV) от 5 × 1013 n/cm2 или повече върху силиций, или равностойни на него материали;

Бележка:	3A001.a.1.c. не контролира метал-изолатор-полупроводници (МИП/MIS).

2.	„Микропроцесорни микросхеми“, „микрокомпютърни микросхеми“, микроконтролерни микросхеми, интегрални схеми с памет, произведени от съставни полупроводници, аналогово-цифрови преобразуватели, цифрово-аналогови преобразуватели, електрооптични или „оптични интегрални схеми“, проектирани за „обработка на сигнали“, логически устройства със зони за програмиране, интегрални схеми по поръчка, при което е неизвестна или функцията им, или доколко подлежи на контрол оборудването, за което интегралните схеми ще се използват, процесори, използващи бързо преобразувание на Фурие (FFT/БПФ), електрически изтриваеми и програмируеми памети само за четене (ЕЕPROM/ЕИПП), свръхбързи памети или статични памети с произволен достъп (SRAM/СППД), отговарящи на някои от изброените по-долу:

a.	Предназначени за работа при околна температура над 398 К (125 °C);

b.	Предназначени за работа при околна температура под 218 К (-55 °C); или

c.	Предназначени за работа в целия температурен диапазон на околната среда от 218 K (-55 °C) до 398 K (125 °C);

Бележка:	3A001.a.2. не контролира интегрални схеми за граждански автомобили или приложения при железопътни влакове.

3.	„Микропроцесорни микросхеми“, „микрокомпютърни микросхеми“ и микроконтролерни микросхеми, произведени от съставни полупроводници и работещи при синхронизирана (тактова) честота над 40 MHz;

Бележка:	3A001.a.3. включва цифрови сигнални процесори, цифрови матрични процесори и цифрови копроцесори.

4.	Не се използва;

5.	Аналогово-цифрови преобразувателни (АЦП/ADC) и цифрово-аналогови преобразувателни (ЦАП/DAC) интегрални схеми, както следва:

a.	Аналогово-цифрови преобразуватели (АЦП/ADC), притежаващи някоя от изброените по-долу характеристики:

N.B.:	ВЖ. СЪЩО 3A101

1.	Разделителна способност 8 бита или повече, но по-малка от 10 бита с изходяща скорост, по-голяма от 1000 милиона цикъла за секунда;

2.	Разделителна способност 10 бита или повече, но по-малка от 12 бита с изходяща скорост, по-голяма от 300 милиона цикъла за секунда;

3.	Разделителна способност 12 бита с изходяща скорост, по-голяма от 200 милиона цикъла за секунда;

4.	Разделителна способност повече от 12 бита, но по-малка или равна на 14 бита, с изходяща скорост, по-голяма от 125 милиона цикъла за секунда; или

5.	Разделителна способност повече от 14 бита с изходяща скорост, по-голяма от 20 милиона цикъла за секунда;

Технически бележки:

1.	Разделителна способност n бита съответства на квантуване на 2n нива.

2.	Броят на битовете в изходящия цикъл е равен на разделителната способност на аналогово-цифровия преобразувател (АЦП/ADC).

3.	Изходящата скорост е максималната изходяща скорост на преобразувателя, независимо от архитектурата или дискретизацията.

4.	За „многоканални АЦП/ADC“ изходните честоти не се сумират и (общата) изходна честота е максималната изходна честота, която има някой от отделните канали.

5.	За „редуващи АЦП/ADC“ или за „многоканални АЦП/ADC“, имащи редуващ режим на работа, скоростите се сумират и общата скорост на преобразуване е максималната сумирана обща скорост на преобразуване на всички изходи.

6.	Производителите могат също да отнесат изходящата скорост като честота (скорост) на дискретизация, скорост на преобразуване или производителна скорост. Тя често се определя в мегахерци (MHz) или мегасигнали за секунда (MSPS).

7.	За целите на измерване на изходящата скорост един изходящ цикъл за секунда е еквивалентен на един херц или един сигнал за секунда.

8.	„Многоканалните АЦП/ADC“ са устройства, които включват повече от един АЦП/ADC и са проектирани така, че всеки АЦП/ADC да има отделен аналогов вход.

9.	„Редуващите АЦП/ADC“ са устройства, които имат няколко АЦП/ADC, следящи един аналогов вход по различно време, така че при сумиране на изходните скорости аналоговият вход да е ефективно прихванат и преобразуван на по-висока скорост на прихващане.

b.	Цифрово-аналогови преобразуватели (ЦАП/DAC), имащи следните характеристики:

1.	Разделителна способност 10 бита или повече, с „коригирана скорост на обновяване“, по-голяма от 3500 MSPS; или

2.	è1 Разделителна способност 12 бита или повече, с „коригирана скорост на обновяване“, по-голяма от 1250 MSPS и с някоя от следните характеристики: ç

a.	Време за установяване, по-малко от 9 ns до 0,024 % от времето, необходимо за една пълна стъпка; или

b.	„Динамичен обхват без изкривявания“ (SFDR), по-висок от 68 dBc (носител) при синтезиране на аналогов сигнал от 100 MHz по цялата скала или на най-високата честота на аналогов сигнал по цялата скала, определен под 100 MHz.

Технически бележки:

1.	„Динамичният обхват без изкривявания“ (SFDR) се определя като съотношението между средната квадратична стойност (RMS) на носещата честота (максимален сигнален компонент) на входа на ЦАП/DAC и средната квадратична стойност (RMS) на следващия компонент на най-големи шумови или нелинейни изкривявания на изхода на ЦАП/DAC.

2.	„Динамичният обхват без изкривявания“ (SFDR) се определя пряко от спецификационната таблица или от характеристичната графика SFDR/честота.

3.	Сигналът е на максимално ниво, когато амплитудата му е по-голяма от -3 dBfs (пълна скала).

4.	„Коригирана скорост на обновяване“ за ЦАП/DAC:

a.	За конвенционалните (без интерполация) ЦАП/DAC „коригираната скорост на обновяване“ е скоростта, с която цифровият сигнал се преобразува в аналогов и изходящите аналогови стойности се променят от ЦАП/DAC. За ЦАП/DAC, при които режимът на интерполация може да се изключва, (интерполационен фактор единица), ЦАП/DAC следва да се приема за конвенционален (без интерполация).

b.	За интерполиращите ЦАП/DAC (ЦАП/DAC с дискретизация на сигнала, превишаваща основната честота на дискретизация) „коригираната скорост на обновяване“ се определя, като скоростта на обновяване на ЦАП/DAC се раздели на най-малкия фактор на интерполация. При интерполиращите ЦАП/DAC за „коригирана скорост на обновяване“ могат да се срещнат и други термини като:

- входяща честота на данните

- входящата честота на цикъла

- входящата честота на сигнала

- максимална входяща честота на шината

- максимална ЦАП синхронизирана (тактова) честота при ЦАП тактов вход.

6.	Електрооптични и „оптични интегрални схеми“, проектирани за „обработка на сигнали“, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

a.	Един или повече от един вътрешен „лазерен“ диод;

b.	Един или повече от един вътрешен светлочувствителен елемент; и

c.	Оптични вълноводи;

7.	„Логически устройства със зона за програмиране“, имащи някоя от изброените по-долу характеристики:

a.	Максимален брой едностранни цифрови входове/изходи повече от 700; или

b.	„Максимална сумарна скорост на еднопосочния поток на предаване на данни“ от 500 Gb/s или повече;

Бележка:	3A001.a.7. включва:

- Обикновени програмируеми логически устройства (SPLDs/ОПЛУ)

- Сложни програмируеми логически устройства (CPLDs/СПЛУ)

- Комбинационни логически елементи със зони за програмиране (FPGAs/КЛЕЗП)

- Логически матрици със зони за програмиране (FPLAs/ЛМЗП)

- Програмируеми на място взаимовръзки (FPICs/ПМВВ)

Технически бележки:

1.	Максималният брой цифрови входове/изходи в 3A001.a.7.a. се нарича още максимални потребителски входове/изходи или максимално налични входове/изходи в зависимост от това дали интегралната схема е комплексна или базова матрична.

2.	„Максималната сумарна скорост на еднопосочния поток на предаване на данни“ е произведението от максималната скорост на еднопосочния поток на предаване на данни и броя на предавателите на FPGAs/КЛЕЗП.

8.	Не се използва;

9.	Интегрални схеми с невронна мрежа;

10.	Поръчкови интегрални схеми, за които на производителя е неизвестна или функцията им, или статутът на контрол на оборудването, в което ще се използват интегралните схеми, имащи някои от изброените по-долу характеристики:

a.	Повече от 1500 извода;

b.	Нормално „време за задържане (забавяне) на разпространението в основния пропускащ елемент“, по-малко от 0,02 ns; или

c.	Работна честота над 3 GHz;

11.	Цифрови интегрални схеми, различни от описаните в 3A001.a.3. до 3A001.a.10. и 3A001.a.12., базирани на съставни полупроводници и притежаващи някоя от изброените по-долу характеристики:

a.	Еквивалентен брой ключове над 3000 (2 входни ключа); или

b.	Гранична честота на превключване, надхвърляща 1,2 GHz;

12.	Процесори, използващи бързо преобразуване на Фурие (БПФ/FFT), имащи стандартно време за изпълнение при N-точков комплекс, използващ БПФ/FFT, с брой на точките по-малък от (N log2 N) /20480 ms, където N е броят точки;

Техническа бележка:

Когато N е равно на 1024 точки, формулата в 3A001.a.12. дава време за изпълнение 500 μѕ.

13.	Интегрални схеми за директни цифрови синтезатори-(DDS), притежаващи някоя от следните характеристики:

a.	Синхронизирана (тактова) честота на цифрово-аналогов преобразувател (ЦАП/DAC) 3,5 GHz или по-голяма и разделителна способност на ЦАП/DAC 10 бита или повече, но под 12 бита; или

b.	Синхронизирана (тактова) честота на ЦАП/DAC 1,25 GHz или повече и разделителна способност на ЦАП/DAC 12 бита или повече;

Техническа бележка:

Синхронизираната (тактова) честота на ЦАП/DAC може да бъде посочена като главна или входна тактова честота.

b.	Компоненти, работещи в микровълновия или милиметровия диапазон, както следва:

Техническа бележка:

По смисъла на 3A001.b. параметърът върхова изходна мощност на насищане може да бъде посочван в информационните листове на продуктите като изходна мощност, изходна мощност на насищане, максимална изходна мощност, върхова изходна мощност или върхова мощност на изход.

1.	Вакуумни електронни лампи и катоди, както следва:

Бележка 1:	3A001.b.1. не контролира лампи, проектирани или класифицирани за работа във всички честотни ленти и притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

a.	Не надвишават 31,8 GHz; и

b.	Са „определени от МСД/ITU“ за радиокомуникационни услуги, но не за радиоопределящи.

Бележка 2:	3A001.b.1. не контролира лампи, които не са „класифицирани като предназначени за използване в Космоса“, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

a.	Средна изходна мощност, равна или по-малка от 50 W; и

b.	Конструирани или определени да функционират във всички честотни ленти, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.	Надхвърлят 31,8 GHz, но не надхвърлят 43,5 GHz; и

2.	Са „определени от МСД/ITU“ за радиокомуникационни услуги, но не за радиоопределящи.

a.	Лампи с бягаща, импулсна или непрекъсната вълна, както следва:

1.	Лампи, работещи при честоти, надхвърлящи 31,8 GHz;

2.	Лампи, снабдени с катоден нагревателен елемент с време за достигане до номиналната RF мощност, по-малко от 3 секунди;

3.	Лампи със свързани резонатори или техни производни, с „относителна широчина на честотната лента“ над 7 % или върхова мощност, надминаваща 2,5 kW;

4.	Спираловидни лампи или техни производни, имащи която и да е от изброените по-долу характеристики:

a.	„Моментна широчина на честотната лента“ над една октава и средна мощност (изразена в kW), умножена по честотата (изразена в GHz) над 0,5;

b.	„Моментна широчина на честотната лента“ от една октава или по-малко и средна мощност (изразена в kW), умножена по честотата (изразена в GHz) над 1; или

c.	Класифицирани като „предназначени за използване в Космоса“;

b.	Усилвателни лампи с кръстосано поле, с коефициент на усилване над 17 dB;

c.	Импрегнирани катоди, проектирани за електронни лампи, произвеждащи непрекъсната плътност на тока на емисията при номинални работни условия над 5 A/cm2;

2.	Усилватели на мощност с микровълнови „монолитни интегрални схеми“ (MMIC), притежаващи която и да е от следните характеристики:

a.	Предназначени за работа на честоти над 2,7 GHz и до 6,8 GHz включително, с „относителна широчина на честотната лента“ над 15 % и някоя от следните характеристики:

1.	Върхова изходна мощност на насищане над 75 W (48,75 dBm) при честота над 2,7 GHz и до 2,9 GHz включително;

2.	Върхова изходна мощност на насищане над 55 W (47,4 dBm) при честота над 2,9 GHz и до 3,2 GHz включително;

3.	Върхова изходна мощност на насищане над 40 W (46 dBm) при честота над 3,2 GHz и до 3,7 GHz включително; или

4.	Върхова изходна мощност на насищане над 20 W (43 dBm) при честота над 3,7 GHz и до 6,8 GHz включително;

b.	Предназначени за работа на честоти над 6,8 GHz и до 16 GHz включително, с „относителна широчина на честотната лента“ над 10 % и някоя от следните характеристики:

1.	Върхова изходна мощност на насищане над 10 W (40 dBm) при честота над 6,8 GHz и до 8,5 GHz включително; или

2.	Върхова изходна мощност на насищане над 5 W (37 dBm) при честота над 8,5 GHz и до 16 GHz включително;

c.	Предназначени за работа с върхова изходна мощност на насищане над 3 W (34,77 dBm) при честоти над 16 GHz и до 31,8 GHz включително, и с „относителна широчина на честотната лента“ над 10 %;

d.	Предназначени за работа с върхова изходна мощност на насищане над 0,1 nW (-70 dBm) при честоти над 31,8 GHz и до 37 GHz включително;

e.	Предназначени за работа с върхова изходна мощност на насищане над 1 W (30 dBm) при честоти над 37 GHz и до 43,5 GHz включително, и с „относителна широчина на честотната лента“ над 10 %;

f.	Предназначени за работа с върхова изходна мощност на насищане над 31,62 mW (15 dBm) при честоти над 43,5 GHz и до 75 GHz включително, и с „относителна широчина на честотната лента“ над 10 %;

g.	Предназначени за работа с върхова изходна мощност на насищане над 10 mW (10 dBm) при честоти над 75 GHz и до 90 GHz включително, и с „относителна широчина на честотната лента“ над 5 %; или

h.	Предназначени за работа с върхова изходна мощност на насищане над 0,1 nW (-70 dBm) при честоти над 90 GHz;

Бележка 1:	Не се използва.

Бележка 2:	Контролният статут на MMIC, чиятo работна честота включва честоти, посочени в повече от един честотен диапазон, както е определено в 3A001.b.2.a. до 3A001.b.2.h., се определя от най-ниското ниво на върхова изходна мощност на насищане.

Бележка 3:	Бележки 1 и 2 в 3А означават, че 3A001.b.2. не контролира MMIC, ако те специално са разработени за други приложения, т.е. телекомуникации, радари, автомобили.

3.	Дискретни микровълнови транзистори, притежаващи някоя от следните характеристики:

a.	Предназначени за работа на честоти над 2,7 GHz и до 6,8 GHz включително и притежаващи някоя от следните характеристики:

1.	Върхова изходна мощност на насищане над 400 W (56 dBm) при честота над 2,7 GHz и до 2,9 GHz включително;

2.	Върхова изходна мощност на насищане над 205 W (53,12 dBm) при честота над 2,9 GHz и до 3,2 GHz включително;

3.	Върхова изходна мощност на насищане над 115 W (50,61 dBm) при честота над 3,2 GHz и до 3,7 GHz включително; или

4.	Върхова изходна мощност на насищане над 60 W (47,78 dBm) при честота над 3,7 GHz и до 6,8 GHz включително;

b.	Предназначени за работа на честоти над 6,8 GHz и до 31,8 GHz включително и притежаващи някоя от следните характеристики:

1.	Върхова изходна мощност на насищане над 50 W (47 dBm) при честота над 6,8 GHz и до 8,5 GHz включително;

2.	Върхова изходна мощност на насищане над 15 W (41,76 dBm) при честота над 8,5 GHz и до 12 GHz включително;

3.	Върхова изходна мощност на насищане над 40 W (46 dBm) при честота над 12 GHz и до 16 GHz включително; или

4.	Върхова изходна мощност на насищане над 7 W (38,45 dBm) при честота над 16 GHz и до 31,8 GHz включително;

c.	Предназначени за работа с върхова изходна мощност на насищане над 0,5 W (27 dBm) при честота над 31,8 GHz и до 37 GHz включително;

d.	Предназначени за работа с върхова изходна мощност на насищане над 1 W (30 dBm) при честота над 37 GHz и до 43,5 GHz включително;

e.	Предназначени за работа с върхова изходна мощност на насищане над 0,1 nW (-70 dBm) при честоти над 43,5 GHz;

Бележка 1:	Контролният статут на транзистор, чиято работна честота включва честоти, посочени в повече от един честотен диапазон, както е определено от 3A001.b.3.a. до 3A001.b.3.e., се определя от най-ниското ниво на върхова изходна мощност на насищане.

Бележка 2:	3A001.b.3. включва непокрити транзисторни чипове, транзисторни полупроводникови чипове, монтирани на носители или монтирани в корпуси. Някои обособени транзистори също могат да бъдат отнесени като усилватели на мощност, но техният статус е определен в 3A001.b.3.

4.	Микровълнови полупроводникови усилватели и микровълнови комплекти/модули, съдържащи микровълнови полупроводникови усилватели, притежаващи някоя от следните характеристики:

a.	Предназначени за работа на честоти над 2,7 GHz и до 6,8 GHz включително, с „относителна широчина на честотната лента“ над 15 % и някоя от следните характеристики:

1.	Върхова изходна мощност на насищане над 500 W (57 dBm) при честота над 2,7 GHz и до 2,9 GHz включително;

2.	Върхова изходна мощност на насищане над 270 W (54,3 dBm) при честота над 2,9 GHz и до 3,2 GHz включително;

3.	Върхова изходна мощност на насищане над 200 W (53 dBm) при честота над 3,2 GHz и до 3,7 GHz включително; или

4.	Върхова изходна мощност на насищане над 90 W (49,54 dBm) при честота над 3,7 GHz и до 6,8 GHz включително;

b.	Предназначени за работа на честоти над 6,8 GHz и до 31,8 GHz включително, с „относителна широчина на честотната лента“ над 10 % и някоя от следните характеристики:

1.	Върхова изходна мощност на насищане над 70 W (48,54 dBm) при честота над 6,8 GHz и до 8,5 GHz включително;

2.	Върхова изходна мощност на насищане над 50 W (47 dBm) при честота над 8,5 GHz и до 12 GHz включително;

3.	Върхова изходна мощност на насищане над 30 W (44,77 dBm) при честота над 12 GHz и до 16 GHz включително; или

4.	Върхова изходна мощност на насищане над 20 W (43 dBm) при честота над 16 GHz и до 31,8 GHz включително;

c.	Предназначени за работа с върхова изходна мощност на насищане над 0,5 W (27 dBm) при честота над 31,8 GHz и до 37 GHz включително;

d.	Предназначени за работа с върхова изходна мощност на насищане над 2 W (33 dBm) при честоти над 37 GHz и до 43,5 GHz включително, и с „относителна широчина на честотната лента“ над 10 %;

e.	Предназначени за работа на честоти над 43,5 GHz и притежаващи някоя от следните характеристики:

1.	Максимална изходна мощност на насищане над 0,2 W (23 dBm) при честота над 43,5 GHz и до 75 GHz включително, и с „относителна широчина на честотната лента“ над 10 %;

2.	Максимална изходна мощност на насищане над 20 mW (13 dBm) при честота над 75 GHz и до 90 GHz включително, и с „относителна широчина на честотната лента“ над 5 %; или

3.	Върхова изходна мощност на насищане над 0,1 nW (-70 dBm) при честота над 90 GHz; или

f.	Предназначени за работа на честоти над 2,7 GHz и притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.	Върхова мощност на насищане (във ватове), Psat, по-голяма от 400, разделена на максималната експлоатационна честота (в GHz), повдигната на квадрат [Psat >400 W*GHz2/fGHz2];

2.	„Относителна широчина на честотната лента“ от 5 % или повече; и

3.	Всеки две линии, перпендикулярни една на друга с дължина d (в сm), равна на или по-малка от 15, разделена на най-ниската работна честота в GHz [d ≤ 15 cm*GHz/ fGHz];

Техническа бележка:

2,7 GHz трябва да се използва като най-ниската работна честота (f GHz) във формулата в 3А001.b.4.f.3., за усилватели, които имат работен обхват, разширяващ спад до 2,7 GHz и по-ниско [d ≤ 15 cm*GHz/2,7 GHz].

N.B.:	MMIC усилвателите на мощност трябва да бъдат оценени на фона на критериите в 3A001.b.2.

Бележка 1:	Не се използва.

Бележка 2:	Контролният статут на изделие, чиято работна честота включва честоти, посочени в повече от един честотен диапазон, както е определено в 3A001.b.4.a. —3A001.b.4.e., се определя въз основа на най-ниското ниво на върхова изходяща мощност на насищане.

Бележка 3:	3A001.b.4. включва приемни/предавателни модули и предавателни модули.

5.	Електронно или магнитно настройваеми лентови филтри, разполагащи с повече от 5 настройващи се резонатора, способни за настройка в рамките на честотна лента 1,5:1 (fmax/fmin) за по-малко от 10 μѕ, и притежаващи някоя от изброените по-долу характеристики:

a.	Широчина на пропусканата честотна лента от над 0,5 % от централната честота; или

b.	Широчина на непропусканата честотна лента от по-малко от 0,5 % от централната честота;

6.	Не се използва;

7.	Преобразуватели и смесители от някоя от следните категории:

a.	Проектирани за разширяване на честотния обхват на „сигнални анализатори“ отвъд ограничението от 90 GHz;

b.	Проектирани за разширяване на работния обхват на сигнални генератори, както следва:

1.	Отвъд ограничението от 90 GHz;

2.	До изходна мощност над 100 mW (20 dBm) във всяка точка от честотния диапазон над 43,5 GHz и до 90 GHz;

c.	Проектирани за разширяване на работния обхват на мрежови анализатори, както следва:

1.	Отвъд ограничението от 110 GHz;

2.	До изходна мощност над 31,62 mW (15 dBm) във всяка точка от честотния диапазон над 43,5 GHz и до 90 GHz;

3.	До изходна мощност над 1 mW (0 dBm) във всяка точка от честотния диапазон над 90 GHz и до 110 GHz; или

d.	Проектирани за разширяване на честотния обхват на микровълнови изпитателни приемници отвъд ограничението от 110 GHz;

8.	Микровълнови усилватели на мощност, съдържащи електронни лампи, определени в 3A001.b.1. и имащи всички изброени по-долу характеристики:

a.	Работни честоти над 3 GHz;

b.	Съотношение между средната изходна мощност и масата над 80 W/kg; и

c.	Обем, по-малък от 400 cm3;

Бележка:	3A001.b.8. не контролира оборудване, проектирано или класифицирано за работа в „определена от МСД/ITU“ честотна лента за радиокомуникационни услуги, но не за радиоопределящи.

9.	Микровълнови модули (MPM), състоящи се поне от лампа с бягаща вълна, микровълнова „монолитна интегрална схема“ и интегриран електронен изравнител на мощността, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

a.	„Време за достигане на пълна експлоатационна мощност“ от изключено положение до пълно работно състояние за по-малко от 10 секунди;

b.	Сила на звука, по-малка от максималната изходна мощност във ватове, умножена по 10 cm3/W; и

c.	„Моментна широчина на честотната лента“, по-голяма от една октава (fmax > 2fmin) и имащи някоя от изброените по-долу характеристики:

1.	За честоти по-малки или равни на 18 GHz, изходна RF мощност, по-голяма от 100 W; или

2.	Честота по-голяма от 18 GHz;

Технически бележки:

1.	За изчисляване на силата на звука в 3A001.b.9.b., се дава следният пример: за максимална изходна мощност от 20 W силата на звука ще е: 20 W × 10 cm3/W = 200 cm3.

2.	„Времето за достигане на пълна експлоатационна мощност“, посочено в 3A001.b.9.a., се отнася за времето от напълно изключено състояние до състояние на пълна експлоатационна мощност, т.е. включва се времето за загряване на микровълновия модул.

10.	Осцилатори или комплекти от осцилатори, предвидени да работят с фазово изкривяване на единичната странична честота (SSB), измерено в dBc/Hz, по-малко (по-добро) от -(126 + 20log10F - 20log10f) във всяка точка от диапазона 10 Hz ≤ F ≤ 10 kHz;

Техническа бележка:

В 3A001.b.10. F е отклонението от работната честота в Hz и f е работната честота в MHz.

11.	„Електронни комплекти“ с „честотен синтезатор“, имащи „време за превключване на честотата“, както е определено от някое от следните:

a.	По-малко от 156 ps;

b.	По-малко от 100 μѕ за всяка смяна на честотата над 1,6 GHz в обхвата на синтезираната честота над 4,8 GHz и до 10,6 GHz;

c.	По-малко от 250 μѕ за всяка смяна на честотата над 550 MHz в обхвата на синтезираната честота над 10,6 GHz и до 31,8 GHz;

d.	По-малко от 500 μѕ за всяка смяна на честотата над 550 MHz в обхвата на синтезираната честота над 31,8 GHz и до 43,5 GHz;

e.	По-малко от 1 mѕ за всяка смяна на честотата над 550 MHz в обхвата на синтезираната честота над 43,5 GHz и до 56 GHz;

f.	По-малко от 1 μѕ за всяка смяна на честотата над 2,2 GHz в обхвата на синтезираната честота над 56 GHz и до 90 GHz; или

g.	По-малко от 1 ms в рамките на синтезирания честотен обсег, надвишаващ 90 GHz.

N.B.:	За „сигнални анализатори“, генератори на сигнали, мрежови анализатори и микровълнови изпитателни приемници с общо предназначение вж. съответно 3A002.c., 3A002.d., 3A002.e. и 3A002.f.

c.	Акустични вълнови устройства, както следва, и специално проектирани компоненти за тях:

1.	Устройства за повърхностни акустични вълни и за плъзгащи се по повърхността (в плитка дълбочина) акустични вълни, имащи някоя от изброените по-долу характеристики:

a.	Носеща честота над 6 GHz;

b.	Носеща честота над 1 GHz, но под 6 GHz, и имащи която и да е от изброените по-долу характеристики:

1.	„Потискане на честотата от страничния лист на диаграмата на излъчване“ над 65 dB;

2.	Произведение на максималното закъснение и широчината на честотната лента (времето в μѕ, а широчината на честотната лента в MHz), по-голямо от 100;

3.	Широчина на честотната лента, по-голяма от 250 MHz; или

4.	Дисперсно забавяне над 10 μѕ; или

c.	Носеща честота от 1 GHz или по-малка и имащи която и да е от изброените по-долу характеристики:

1.	Произведение на максималното закъснение и широчината на честотната лента (времето в μѕ, а широчината на честотната лента в MHz), по-голямо от 100;

2.	Дисперсно забавяне над 10 μѕ; или

3.	„Потискане на честота от страничния лист на диаграмата на излъчване“, надхвърляща 65 dB и ширина на честотната лента над 100 MHz;

Техническа бележка:

„Потискане на честота от страничния лист на диаграмата на излъчване“ е максималната стойност на потискане, посочена в информационния лист.

2.	Дълбочинни (по отношение обема) устройства за акустични вълни, които позволяват непосредствена обработка на сигнали при честоти над 6 GHz;

3.	Устройства за акустично-оптична „обработка на сигнали“, използващи взаимодействието между акустичните вълни (в дълбочина или на повърхността) и светлинни вълни, които позволяват директна обработка на сигнали или изображения, включително спектрален анализ, корелация или свиване;

Бележка:	3A001.c. не контролира устройства за акустични вълни, които се ограничават до единична честотна лента, високочестотно, нискочестотно или многочестотно (notch) филтриране или резонираща функция.

d.	Електронни устройства и схеми, съдържащи компоненти, произведени от „свръхпроводящи“ материали, специално проектирани за работа при температури под „критичната температура“ за поне една от „свръхпроводящите“ съставки и притежаващи някоя от изброените по-долу характеристики:

1.	Превключване на тока за цифрови схеми с помощта на „свръхпроводящи“ превключващи елементи, с произведение на закъснението за превключващ елемент (в s) и разсейването на мощност за превключващ елемент (във W), по-малко от 10-14 J; или

2.	Избор на честота при всякакви честоти, използващи резонансни кръгове с Q стойности над 10000;

e.	Високоенергийни устройства, както следва:

1.	„Елементи“, както следва:

a.	„Първични елементи“ с „енергийна плътност“ над 550 Wh/kg при 20 °C;

b.	„Вторични елементи“ с „енергийна плътност“ над 300 Wh/kg при 20 °C;

Технически бележки:

1.	За целите на 3A001.e.1., „енергийна плътност“ (Wh/kg) се изчислява чрез номиналното напрежение, умножено по номиналния капацитет в амперчаса (Ah), разделено на масата в килограми. Ако номиналният капацитет не е указан, енергийната плътност се изчислява чрез номиналното напрежение на квадрат, умножено по продължителността на разреждане в часове, разделено на натоварването (товара) при разреждане в омове и масата в килограми.

2.	За целите на 3A001.e.1., „елемент“ се определя като електрохимично устройство с положителни и отрицателни електроди и електролит, което е източник на електроенергия. Това е основният градивен елемент на акумулатора.

3.	За целите на 3A001.e.1.a., „първичен елемент“ е „елемент“, който не е разработен да се зарежда от друг източник.

4.	За целите на 3A001.e.1.b., „вторичен елемент“ е „елемент“, който е разработен да се зарежда от външен източник на електроенергия.

Бележка:	3A001.e.1. не контролира батерии, в това число батерии от една клетка.

2.	Високоенергийни кондензатори, както следва:

N.B.	ВЖ. СЪЩО 3A201.a. и Мерките за контрол на военни стоки

a.	Кондензатори с честота на презаряд, по-малка от 10 Hz (едноразрядни кондензатори), притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.	Номинално напрежение, равно на или по-голямо от 5 kV;

2.	Енергийна плътност, равна на или по-голяма от 250 J/kg; и

3.	Обща енергия, равна на или по-голяма от 25 kJ;

b.	Кондензатори с честота на презаряд 10 Hz или по-голяма (кондензатори, класифицирани като многоразрядни) и притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.	Номинално напрежение, равно на или по-голямо от 5 kV;

2.	Енергийна плътност, равна на или по-голяма от 50 J/kg;

3.	Обща енергия, равна на или по-голяма от 100 J; и

4.	Живот, измерен в цикли зареждане/разреждане, равен на или по-голям от 10000;

3.	„Свръхпроводящи“ електромагнити и соленоиди, специално проектирани да се зареждат и разреждат изцяло за по-малко от 1 секунда и притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

N.B.	ВЖ. СЪЩО 3A201.b.

Бележка:	3A001.e.3. не контролира „свръхпроводящи“ електромагнити или соленоиди, специално проектирани за медицинско оборудване за изображения с магнитен резонанс (ИМР/MRI).

a.	Енергия, освободена при разреждане, надминаваща 10 kJ през първата секунда;

b.	Вътрешен диаметър на токопроводящите намотки, по-голям от 250 mm; и

c.	Номинална магнитна индукция повече от 8 Т или „общата плътност на потока“ в намотката е по-голяма от 300 A/mm2;

4.	Соларни клетки, модули от CIC (cell-interconnect-coverglass), соларни панели и соларни матрици, които са „класифицирани като предназначени за използване в Космоса“, с минимална средна ефективност над 20 % при експлоатационна температура от 301 К (28 °C) при симулирано осветяване „AM0“ с излъчване от 1367 вата на квадратен метър (W/m2);

Техническа бележка:

„AM0“ или „Air Mass Zero“ (маса на въздуха нула) се отнася до спектралното излъчване на слънчевата светлина във външната част на земната атмосфера, когато разстоянието между Земята и Слънцето е една астрономическа единица (AU).

f.	Кодиращи устройства за абсолютна ъглова позиция с ротативно въвеждане, имащи точност равна на или по-малка (по-добра) от ± 1,0 дъгови секунди;

g.	Полупроводникови тиристорни устройства за превключване на импулсни мощности и „тиристорни модули“, използващи управление, основано на електрически, оптичен метод или метод с електронно излъчване, и имащи някоя от следните характеристики:

1.	Максимална скорост на нарастване на тока (di/dt) в отпушено състояние, по-голяма от 30000 A/μѕ, и напрежение в изключено състояние, по-голямо от 1100 V; или

2.	Максимална скорост на нарастване на тока (di/dt) в отпушено състояние, по-голяма от 2000 A/μѕ и притежаващи всички изброени по-долу характеристики;

a.	Върхово напрежение в изключено състояние, по-голямо или равно на 3000 V; и

b.	Върхов ток, равен на или по-голям от 3000 А.

Бележка 1:	3A001.g. включва:

- Силициево управлявани токоизправители (SCRs)

- Електрически управлявани тиристори (ЕTTs)

- Тиристори управлявани със светлина (LTTs)

- Integrated Gate Commutated Thyristors (IGCTs)

- Двуоперационни тиристори - Gate Turn-off Thyristors (GTOs)

- MOS Controlled Thyristors (MCTs)

- Солидтрони

Бележка 2:	3A001.g. не контролира тиристорни устройства и „тиристорни модули“, съдържащи се в оборудване, предназначено за приложения в гражданския железопътен транспорт или „граждански летателни апарати“.

Техническа бележка:

За целите на 3A001.g. „тиристорен модул“ включва едно или повече тиристорни устройства.

h.	Полупроводникови прекъсвачи, диоди или „модули“, имащи всички изброени характеристики:

1.	Предназначени за работа при околна температура по-голяма от 488 К (215 °С);

2.	Върхово напрежение в изключено състояние, по-голямо от 300 V; и

3.	Непрекъснат ток, по-голям от 1А.

Бележка 1:	Непрекъснато върхово напрежение в изключено състояние в 3А001.h включва напрежение дрейн към сорс, напрежение колектор към емитер, повтарящо се върхово обратно напрежение и повтарящо се върхово напрежение в изключено състояние.

Бележка 2:	3A001.h. включва:

- Полеви транзистори с p-n преход (JFЕT)

- Вертикални полеви транзистори с p-n преход (VJFЕT)

- Метал-оксидни полупроводникови полеви транзистори (MOSFЕT)

- Двойно дифузни метал-оксидни полупроводникови полеви транзистори (DMOSFЕT)

- Биполярен транзистор с изолиран гейт (IGBT)

- Транзистори с висока мобилност на електроните (НЕMT)

- Хетеродвуполюсни транзистори (BJT)

- Тиристори и силициево управлявани токоизправители (SCR)

- Двуоперационни тиристори - Gate Turn-Off Thyristors (GTO)

- Двуоперационни тиристори - Emitter Turn-Off Thyristors (ЕTO)

- PiN диоди

- Диоди на Шотки

Бележка 3:	3A001.h. не контролира прекъсвачи, диоди или „модули“, съдържащи се в оборудване, предназначено за приложения в гражданския автомобилен и железопътен транспорт или „граждански летателни апарати“.

Техническа бележка:

За целите на 3А001.h. „модули“ съдържат един или повече твърдотелни полупроводникови прекъсвачи или диоди.

3A002	Електронно оборудване с общо предназначение, както следва:

a.	Записващо оборудване и осцилоскопи, както следва:

1.	Не се използва;

2.	Не се използва;

3.	Не се използва;

4.	Не се използва;

5.	Вълнови дигитайзери и записващи устройства за преходни процеси, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

a.	Скорост на цифровизация, равна на или повече от 200 милиона шаблона за секунда и разделителна способност 10 бита или по-голяма;

b.	„Постоянна пропускателна способност“ 2 Gbit/s или по-голяма; и

c.	Задействано подаване на преходни или апериодични сигнали

Технически бележки:

1.	За инструментите с паралелна шинна архитектура „постоянна пропускателна способност“ представлява най-високата скорост на думите, умножена по броя битове в една дума.

2.	„Постоянната пропускателна способност“ е най-голямата скорост на данните, която инструментът може да подаде към запаметяващото устройство без загуба на информация, като при това се поддържа скоростта на дискретизация и аналогово-цифровото преобразуване.

3.	За целите на 3A002.a.5.c. подаването може да бъде задействано от вътрешен или от външен стимул.

6.	Цифрови записващи системи за инструментални данни, използващи техника за записване на магнитен диск, притежаващи всички изброени по-долу характеристики, и специално проектирани за тях цифрови записващи устройства:

a.	Скорост на записване на цифровизирани инструментални данни, равна на или повече от 100 милиона шаблона за секунда при разделителна способност 8 бита или по-голяма; и

b.	„Постоянна пропускателна способност“ 1 Gbit/s или по-голяма;

Техническа бележка:

Цифрови записващи системи за инструментални данни могат да бъдат конфигурирани посредством цифровизатор, интегриран във или извън цифровото записващо устройство.

7.	Осцилоскопи за работа в реално време с вертикално напрежение на шум със средна квадратична стойност (rms) по-малко от 2 % от пълната скала при настройка на вертикалната скала, осигуряваща най-ниска стойност на шум за входна ширина на честотната лента при 3 dB от 60 GHz или повече на канал;

Бележка:	3A002.a.7. не контролира осцилоскопите, работещи с еквивалент на време.

b.	Не се използва;

c.	„Сигнални анализатори“, както следва:

1.	„Сигнални анализатори“, имащи 3 dB разделителна способност на честотната лента (RBW), която надвишава 10 MHz във всяка точка от честотния диапазон над 31,8 GHz и до 37 GHz;

2.	„Сигнални анализатори“ с посочено средно ниво на шума (DANL), по-ниско (по-добро) от -150 dBm/Hz във всяка точка от честотния диапазон над 43,5 GHz и до 90 GHz;

3.	„Сигнални анализатори“ с честота над 90 GHz;

4.	„Сигнални анализатори“, имащи всички изброени по-долу характеристики:

a.	„Широчина на честотната лента в реално време“ над 170 MHz; и

b.	100 % вероятност за откриване с по-малко от 3 dB съкращение спрямо пълната амплитуда поради празнини или интервали („windowing effects“) за сигналите с продължителност 15 μѕ или по-малко;

Технически бележки:

1.	Вероятността от откриване съгласно 3A002.c.4.b. се нарича също вероятност от прихващане или вероятност от улавяне.

2.	По смисъла на 3A002.c.4.b. продължителността за постигане на 100 % вероятност от откриване е еквивалентна на минималната продължителност на сигнала, необходима за посоченото ниво на отклонение при измерването.

Бележка:	3A002.c.4. не контролира „сигнални анализатори“, използващи само филтри за широчината на лентата с постоянен процент (също известни като октавни или частични октавни филтри).

5.	„Сигнални анализатори“ с функция на „задействащ механизъм за наслагване на честоти“ със 100 % вероятност от задействане (улавяне) за сигнали с продължителност 15 μѕ или по-малко;

d.	Сигнални генератори, притежаващи някоя от следните характеристики:

1.	Предназначени да генерират във всяка точка от честотния диапазон над 31,8 GHz и до 37 GHz импулсни-модулирани сигнали, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

a.	„Продължителност на импулса“, по-малко от 25 ns; и

b.	Съотношение на включване/изключване (on/off ratio) равно на или по-голямо от 65 dB;

2.	Изходна мощност над 100 mW (20 dBm) във всяка точка от честотния диапазон над 43,5 GHz и до 90 GHz;

3.	„Време за превключване на честотата“, определено от някоя от следните характеристики:

a.	Не се използва;

b.	По-малко от 100 μѕ за всяка смяна на честотата над 2,2 GHz в честотния диапазон над 4,8 GHz и до 31,8 GHz;

c.	Не се използва.

d.	По-малко от 500 μѕ за всяка смяна на честотата над 550 MHz в честотния диапазон над 31,8 GHz и до 37 GHz;

e.	По-малко от 100 μѕ за всяка смяна на честотата над 2,2 GHz в честотния диапазон над 37 GHz и до 90 GHz; или

f.	Не се използва.

4.	Фазово изкривяване на единичната странична честота (SSB), измерено в dBc/Hz, за което е посочено, че отговаря на някоя от изброените по-долу характеристики:

a.	По-малко (по-добро) от -(126 + 20log10F - 20log10f) във всяка точка от диапазона 10 Hz < F < 10 kHz, във всяка точка от честотния диапазон над 3,2 GHz и до 90 GHz; или

b.	По-малко (по-добро) от -(206- 20log10f) във всяка точка от диапазона 10 kHz< F≤ 100 kHz, във всяка точка от честотния диапазон над 3,2 GHz и до 90 GHz; или

Техническа бележка:

В 3A002.d.4 F е отклонението от работната честота в Hz и f е работната честота в MHz.

5.	Максимална честота над 90 GHz;

Бележка 1.:	За целите на 3A002.d. сигналните генератори включват генератори на сигнали с произволна форма и функционални генератори.

Бележка 2.:	3A002.d. не контролира оборудване, при което изходната честотата се получава или чрез прибавяне, или чрез изваждане на две или повече честоти от кварцови генератори, или чрез прибавяне или изваждане, последвано от умножаване на резултата.

Технически бележки:

1.	Максималната честота на вълна с произволна форма или функционален генератор се изчислява като честотата на сигнала в шаблони/секунда се раздели на коефициент 2,5.

2.	За целите на 3A002.d.1.a. „продължителност на импулса“ се определя като времевия интервал между предния фронт на импулса, достигащ 50 % от амплитудата на импулса, и задния фронт на импулса, достигащ 50 % от амплитудата.

e.	Мрежови анализатори, имащи някои от изброените по-долу характеристики:

1.	Изходна мощност над 31,62 mW (15 dBm) във всяка точка от диапазона на работната честота над 43,5 GHz и до 90 GHz;

2.	Изходна мощност над 1 mW (0 dBm) във всяка точка от диапазона на работната честота над 90 GHz и до 110 GHz;

3.	„Способност за измерване на нелинейни вектори“ при честоти над 50 GHz и до 110 GHz; или

Техническа бележка:

„Способност за измерване на нелинейни вектори“ означава способността на даден инструмент да анализира резултатите от изпитванията на изделия в обхвата на широкочестотните сигнали или в диапазона на нелинейно изкривяване.

4.	Максимална работна честота над 110 GHz;

f.	Микровълнови изпитателни приемници, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.	Максимална работна честота над 110 GHz; и

2.	Способност за едновременно измерване на амплитуда и фаза;

g.	Стандарти за атомни честоти, имащи някои от изброените по-долу характеристики:

1.	„Предназначени за използване в Космоса“;

2.	Не са рубидиеви стандарти и имат дългосрочна стабилност по-малка (по-добра) от 1 × 10-11/месец; или

3.	Не са „предназначени за използване в Космоса“ и притежават всички изброени по-долу характеристики:

a.	Представляват рубидиев стандарт;

b.	Дългосрочна стабилност (остаряване), по-малка (по-добра) от 1 × 10-11/месец; и

c.	Обща консумация на енергия, по-малка от 1 W.

3A003	Системи за термично управление с охлаждане със спрей, използващи затворен и уплътнен контур с оборудване за събиране и възстановяване на флуида, където диелектрически флуид се разпръсква върху електронните компоненти чрез специално проектирани аерозолни дюзи, които са създадени да поддържат електронните компоненти в тяхната работна температурна област, и специално проектирани компоненти за тях.

3A101	Електронно оборудване, устройства и компоненти, различни от описаните в 3A001, както следва:

a.	Аналогово-цифрови преобразуватели, с приложение при „ракети“, проектирани да отговарят на военни изисквания за износоустойчиво оборудване;

b.	Ускорители, способни да излъчват електромагнитна радиация, създадена чрез стационарно облъчване с ускорени електрони с 2 МЕV или повече и системи, включващи тези ускорители.

Бележка:	3A101.b. не описва оборудване, специално проектирано за медицински цели.

3A102	„Топлинни акумулатори“ разработени или модифицирани за „ракети“.

Технически бележки:

1.	В 3A102 „топлинни акумулатори“ са акумулатори за еднократна употреба, които съдържат твърда непроводяща неорганична сол като електролит. Тези акумулатори включват пиролитичен материал, който при запалване разтопява електролита и задейства акумулатора.

2.	В 3A102 „ракети“ означава завършени ракетни системи и безпилотни въздухоплавателни системи с обсег на действие над 300 km.

3A201	Електронни компоненти, различни от описаните в 3A001, както следва:

a.	Кондензатори, имащи едната от следните две групи характеристики:

1.

a.	Напрежение, по-голямо от 1,4 kV;

b.	Съхранение на енергия, по-голямо от 10 J;

c.	Капацитивно съпротивление, по-голямо от 0,5 μF; и

d.	Последователно свързана индуктивност, по-малка от 50 nH; или

2.

a.	Напрежение, по-голямо от 750 V;

b.	Капацитивно съпротивление, по-голямо от 0,25 μF; и

c.	Последователно свързана индуктивност, по-малка от 10 nH;

b.	Свръхпроводящи соленоидни електромагнити, имащи всички изброени по-долу характеристики:

1.	Способни да създават магнитни полета, по-големи от 2 Т;

2.	Съотношение на дължината към вътрешния диаметър, по-голямо от 2;

3.	Вътрешен диаметър, по-голям от 300 mm; и

4.	Еднородно магнитно поле в рамки, по-добри от 1 % над централните 50 % от вътрешния обем;

Бележка:	3A201.b. не контролира магнити, специално проектирани за и изнасяни „като части от“ медицински системи за изображение с ядрено-магнитен резонанс (ЯМР/NMR). Изразът „като част от“ не означава непременно физическа част в същата пратка; допускат се отделни пратки от различни източници, при условие че съответните експортни документи ясно посочват, че пратките се изпращат „като част от“ системите за изображение.

c.	Импулсни генератори с рентгеново излъчване или импулсни електронни ускорители, имащи едното от следните две множества характеристики:

1.

a.	Върхова енергия на електроните на ускорителя 500 kЕV или по-голяма, но по-малка от 25 МЕV; и

b.	С „показател на качеството“ (К) от 0,25 или по-голям; или

2.

a.	Върхова енергия на електроните на ускорителя от 25 MeV или по-голяма; и

b.	„Върхова мощност“, по-голяма от 50 MW.

Бележка:	3A201.c. не контролира ускорители, които се явяват съставни части от устройства, проектирани за цели, различни от излъчване на лъчевия сноп или рентгенови лъчи (например електронна микроскопия), нито пък тези проектирани за медицински цели:

Технически бележки:

1.	„Показател на качеството“ (К) се дефинира като:

K = 1,7 × 103V2.65Q

V е върховата енергия на електроните в милиони електронволтове.

Когато продължителността на импулса на снопа на ускорителя е по-малка от или равна на 1 μѕ, то тогава Q е общият ускорен заряд в кулони. В случай че продължителността на импулса на снопа на ускорителя е по-голяма от 1 μѕ, то тогава Q е максималният ускорен заряд за 1 μѕ.

Q е равно на интеграла от i по t, в по-краткото от двете времена — 1 μѕ или времетраенето на лъчевия импулс (Q = ∫ idt), където i е токът на снопа в ампери, а t е времето в секунди.

2.	„Върхова мощност“ = (върхов потенциал във волтове) × (върхов поток на лъчението в ампери).

3.	При машините, които се основават на резонатори за микровълново ускоряване, продължителността на лъчевия импулс е по-краткото от 1 μѕ или времетраенето на сноповия пакет лъчи, получен от един импулс на микровълновия модулатор.

4.	При машините, които се основават на резонатори за микровълново ускоряване, върховият поток на лъчението е средният поток за продължителността на сноповия пакет лъчи.

3A225	Честотни преобразуватели или генератори, различни от описаните в 0B001.b.13., използваеми като двигатели с променлива или постоянна честота и притежаващи всичките следни характеристики:

N.B. 1:	В 3D225 е описан „софтуер“, специално проектиран за да подобрява или улеснява работата на честотен превключвател или генератор с цел постигане на съответствие с характеристиките в 3A225.

N.B. 2:	В 3Е225 са описани „технологии“ под формата на ключове или кодове за подобряване или улесняване на работата на честотен превключвател или генератор с цел постигане на съответствие с характеристиките в 3A225.

a.	Многофазен изход, способен да даде мощност от 40 VA или по-голяма;

b.	Работещи при честота 600 Hz или повече; и

c.	Честотен контрол, по-добър (по-малък) от 0,2 %.

Бележка:	3A225 не контролира честотни превключватели или генератори, които се характеризират с хардуерни, „софтуерни“ или „технологични“ ограничения, които ограничават възможностите им до по-слаби от описаното по-горе, при условие че отговарят на някое от следните условия:

1.	Трябва да бъдат върнати на първоначалния производител за внасяне на подобренията или премахване на ограниченията;

2.	Изискват софтуер съгласно посоченото в 3D225 за подобряване или улесняване на работата им с цел постигане на съответствие с характеристиките в 3A225; или

3.	Изискват „технологии“ под формата на ключове или кодове, както е посочено в 3Е225, за подобряване или улесняване на работата с цел постигане на съответствие с характеристиките в 3A225.

Технически бележки:

1.	Честотните преобразуватели в 3A225 са известни също и като конвертори или инвертори.

2.	Честотните преобразуватели в 3A225 могат да бъдат пускани на пазара като генератори, електронно оборудване за изпитвания, източници на променлив ток, устройства с променлива скорост на мотора, устройства с променлива скорост (VSD), устройства с променлива честота (VFD), устройства с регулируема честота (AFD) или устройства с регулируема скорост (ASD).

3A226	Източници на постоянен ток с висока мощност, различни от описаните в 0B001.j.6., притежаващи и двете изброени по-долу характеристики:

a.	Способни непрекъснато да произвеждат за период от 8 часа напрежение 100 V или повече при отдаден ток от 500 A или повече; и

b.	Стабилност на тока или напрежението, по-добра от 0,1 % за период от време 8 часа.

3A227	Източници на постоянен ток с висока мощност, различни от описаните в 0B001.j.5., притежаващи и двете изброени по-долу характеристики:

a.	Способни непрекъснато да произвеждат за период от 8 часа напрежение 20 kV или повече при отдаден ток от 1 A или повече; и

b.	Стабилност на тока или напрежението, по-добра от 0,1 % за период от време 8 часа.

3A228	Превключващи устройства, както следва:

a.	Студени катодни тръби, независимо дали са запълнени с газ, действащи подобно на искрова междина, имащи всички изброени по-долу характеристики:

1.	Съдържащи три или повече електрода;

2.	Предназначени за върхово напрежение на анода 2,5 kV или повече;

3.	Пиков ток на анода 100 А или повече; и

4.	Време на забавяне на анода 10 μѕ или по-малко;

Бележка:	3A228 включва газови криптонови лампи и вакуумни спритронни лампи.

b.	Задействани искрови междини, имащи и двете изброени по-долу характеристики:

1.	Време на забавяне на анода 15 μѕ или по-малко; и

2.	Пикова сила на тока от 500 А или повече.

c.	Модули или комплекти с бързо превключване, различни от описаните в 3A001.g. или 3A001.h., имащи всички изброени по-долу характеристики:

1.	Пиково напрежение на анода, по-голямо от 2 kV;

2.	Пиков ток на анода 500 А или повече; и

3.	Време за включване от 1 μѕ или по-малко.

3A229	Силнотокови импулсни генератори, както следва:

N.B.:	ВЖ. СЪЩО МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ.

a.	Комплекти за задействане на детонатори (инициатори, възпламенители), включително такива с електронен заряд, с експлозивно или оптично задействане, различни от посочените в 1A007.a., проектирани за управление на различни управляеми детонатори, посочени в 1A007.b.;

b.	Модулни електрически импулсни генератори (пулсатори), имащи всички изброени по-долу характеристики:

1.	Проектирани за преносима или мобилна употреба или употреба в особено тежки условия;

2.	Способни да отдадат енергията си за по-малко от 15 μѕ при товари по-малки от 40 ohms;

3.	Имащи отдаден ток, по-голям от 100 А;

4.	Никое от измеренията им не надхвърля 30 cm;

5.	Тегло по-малко от 30 kg; и

6.	Предвидени за употреба в разширен температурен диапазон от 223 K (-50  °C) до 373 K (100 °C) или определени като подходящи за космически приложения.

Бележка:	3A229.b. включва възбудители на ксенонови импулсни лампи.

c.	Възпламенителни микроустройства, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.	Никое от измеренията им не надхвърля 35 mm;

2.	Номинално напрежение, равно на или по-голямо от 1 kV; и

3.	Капацитивно съпротивление, равно на или по-голямо от 100 nF.

3A230	Високоскоростни импулсни генератори и „импулсни глави“ за тях, притежаващи и двете изброени по-долу характеристики:

a.	Напрежение на изхода, по-голямо от 6 V при активен резистивен товар, по-малък от 55 ома, и

b.	„Време за преминаване на импулса“ по-малко от 500 ps.

Технически бележки:

1.	В 3A230 „времето за преминаване на импулса“ се дефинира като времевия интервал между 10 % и 90 % от амплитудата на напрежението.

2.	„Импулсните глави“ са мрежи за формиране на импулси, проектирани да възприемат стъпаловидна функция на напрежение и да я оформят в импулс от правоъгълен, триъгълен, стъпаловиден, пулсов, експоненциален или моноцикличен тип. „Импулсните глави“ могат да бъдат интегрална част от импулсния генератор, допълнителен модул към устройството или външно свързано устройство.

3A231	Неутронни генераторни системи, включително тръби, имащи и двете изброени по-долу характеристики:

a.	Проектирани за работа без система за външен вакуум; и

b.	Използващи някое от следните:

1.	Електростатично ускорение за индуциране на тритий-деутериева ядрена реакция; или

2.	Електростатично ускорение за индуциране на деутерий-деутериева ядрена реакция и способност да отдават 3 × 109 неутрона/s или повече.

3A232	Многоточкови системи за иницииране, различни от описаните в 1A007, както следва:

N.B.:	ВЖ. СЪЩО МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ.

N.B.:	За детонатори вж. 1A007.b.

a.	Не се използва;

b.	Групи, които използват единични или множествени детонатори, проектирани да инициират почти едновременно експлозия върху повърхност, по-голяма от 5000 mm2 след единично сигнално възпламеняване и времетраене на иницииращия импулс, по-малко от 2,5 μѕ.

Бележка:	3A232 не контролира детонатори, използващи само първични експлозиви, като оловен азид.

3A233	Масспектрометри, различни от описаните в 0B002.g., способни да измерват йони с маса от 230 атомни единици или по-голяма и имащи разделителна способност, по-добра от 2 части на 230, както следва, и йонни източници за тях:

a.	Индуктивно свързани плазмени масспектрометри (ИСПМС/ICP/MS);

b.	Масспектрометри със тлеещ разряд (МССР/GDMS);

c.	Масспектрометри с топлинна йонизация (МСТЙ/TIMS);

d.	Масспектрометри, бомбардирани с електрони, притежаващи и двете посочени по-долу характеристики:

1.	Система с молекулярен входен лъч, която инжектира насочен лъч от аналитни молекули в област на йонния източник, където молекулите биват йонизирани от електронен лъч; и

2.	Един или няколко „студени уловители“, които могат да бъдат охлаждани до температура от 193 K (-80 °C);

e.	Не се използва;

f.	Масспектрометри, снабдени с йонен източник за микрофлуориране, проектиран за актиниди или техни флуориди.

Технически бележки:

1.	Масспектрометрите с електронно бомбардиране в 3A233.d. са известни също и като масспектрометри с електронно въздействие или масспектрометри с електронна йонизация.

2.	В 3A233.d.2. „студен уловител“ е устройство, което улавя газови молекули, като ги кондензира или замразява върху студени повърхности. За целите на 3A233.d.2. хелиево-криогенната вакуумна помпа със затворен цикъл не е „студен уловител“.

3A234	Лентови системи, осигуряващи ниско индуктивен път за детонатори със следните характеристики:

a.	Напрежение, по-голямо от 2 kV; и

b.	Индуктивност, по-малка от 20 nH.

3B	Оборудване за изпитване, контрол и производство

3B001	Оборудване за производство на полупроводникови устройства или материали, както следва и специално проектирани компоненти и принадлежности за тях:

a.	Оборудване за епитаксиално изграждане, както следва:

1.	Оборудване с възможност за производство на слой от материал, различен от силиций с дебелина, равна или по-малка от ± 2,5 % на разстояния от 75 mm или по-дълги;

Бележка:	3B001.a.1. включва оборудване за епитаксия на атомния слой (Atomic Layer Epitaxy).

2.	Реактори за нанасяне на металоорганични покрития чрез химическо свързване на пари (МОХУП/MOCVD), проектирани за епитаксиално изграждане на съставни полупроводници от материали, съдържащи два или повече от следните елементи: алуминий, галий, индий, арсен, фосфор, антимон или азот;

3.	Оборудване за молекулярно-лъчево епитаксиално наслагване от газови или твърдотелни източници;

b.	Оборудване, проектирано за йонно имплантиране и имащо някоя от следните характеристики:

1.	Не се използва;

2.	Проектирани и оптимизирани да работят при енергия на потока от 20 kЕV или повече и поток на лъчението от 10 mA или повече за имплантиране на водород, деутерий или хелий;

3.	Възможност за директен запис;

4.	Енергия на потока от 65 kЕV или повече и насочен ток 45 mA или повече за имплантиране на кислород с висока енергия в нагрята „подложка“ от полупроводников материал; или

5.	Проектирани и оптимизирани да работят при енергия на потока от 20 kЕV или повече и поток на лъчението от 10 mA или повече за имплантиране на силиций в „подложка“ от полупроводников материал, нагрята до 600 °C или повече;

c.	Оборудване за сухо ецване чрез анизотропна плазма, притежаващо всички изброени по-долу характеристики:

1.	Проектирано или оптимизирано да произвежда критически размери от 65 nm или по-малко; и

2.	Нееднородност вътре в пластината, равна на или по-малка от 10 % 3σ, измерена при изключване на ъглова зона от 2 mm или по-малко;

d.	Не се използва;

e.	Системи за автоматично многокамерно зареждане за централна обработка на пластини, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.	Интерфейси за въвеждане и извеждане на пластини, към които са проектирани да се свържат повече от два функционално различни „полупроводникови обработващи прибори“, описани в 3B001.a., 3B001.b. или 3B001.c.; и

2.	Проектирани да образуват във вакуумна среда интегрирана система за „последователна обработка на множествена пластина“;

Бележка:	3B001.e. не контролира автоматичните роботизирани системи за обработка на пластини, специално проектирани за паралелно обработване на пластини.

Технически бележки:

1.	За целите на 3B001.e. „полупроводникови обработващи прибори“ се отнася за модулни прибори, които осигуряват физични процеси за производството на полупроводници, които са функционално различни, като нанасяне, ецване, имплантиране или термична обработка.

2.	За целите на 3B001.e. „последователна обработка на множествена пластина“ означава способността за обработване на всяка пластина в различни „полупроводникови обработващи прибори“, като например всяка пластина се прехвърля от един прибор на втори прибор и след това на трети прибор чрез системите за автоматично многокамерно зареждане за централна обработка на пластини.

f.	Литографско оборудване, както следва:

1.	Оборудване за изравняващи и експониращи стъпки и повторения (директна стъпка върху пластина) или сканиращо оборудване (скенери) за обработка на пластина с използване на фотооптични и рентгенови методи или притежаващо някоя от изброените по-долу характеристики:

a.	Дължина на вълната на светлинния източник, по-къса от 193 nm; или

b.	Способно да оформя растер (модел) с размер на „минималната различима единица“ (MRF) от 45 nm или по-малка;

Техническа бележка:

„Минималната различима единица“ (MRF) се пресмята по следната формула:

MRF = (дължина на вълната на експониращ светлинен източник в nm) x (фактор K)

цифрова апертура

където факторът К = 0,35

2.	Оборудване за литографски печат, способно да печата елементи от 45 nm или по-малки;

Бележка:	3B001.f.2. включва:

- Инструменти за микроконтактен печат

- Инструменти за горещо щамповане

- Инструменти за литографски нанопечат

- Инструменти за литографски печат S-FIL (step and flash imprint lithography).

3.	Оборудване, специално проектирано за изработване на маски или обработка на полупроводникови устройства, използващо методи за директен печат и имащо всички изброени по-долу характеристики:

a.	Използва отклонен фокусиран електронен лъч, йонен лъч или „лазерен“ лъч; и

b.	С която и да е от следните характеристики:

1.	Размер на светлинното петно, по-малък от 0,2 μm;

2.	Способност да създава растер (модел) с размер на елементите, по-малък от 1 μm; или

3.	Точност на наслояване по-добра от ± 0,20 μm (3 сигма);

g.	Маски и сита за интегралните схеми, описани в 3A001;

h.	Многослойни маски с фазово променен (изместен) слой, които не са описани в 3B001.g. и притежават някоя от следните характеристики:

1.	Изработени върху наслоена „заготовка за подложка“ от стъкло, за което е посочено, че има двулъчепречупване от по-малко от 7 nm/cm; или

2.	Проектирани за използване от литографско оборудване с дължина на вълната на светлинния източник по-малко от 245 nm;

Бележка:	3B001.h. не контролира многослойни маски с фазово променен (изместен) слой, проектирани за производство на запаметяващи устройства, които не се контролират от 3A001.

i.	Шаблони за литографски печат, проектирани за интегрираните схеми, описани в 3A001.

3B002	Оборудване за изпитване, специално проектирано за тестване на готови или незавършени полупроводникови устройства, както следва, и специално проектирани компоненти и принадлежности за него:

a.	За изпитване на S параметрите на транзисторни устройства при честоти над 31,8 GHz;

b.	Не се използва;

c.	За изпитване на микровълнови интегрални схеми, описани в 3A001.b.2.

3C	Материали

3C001	Хетероепитаксиални материали, състоящи се от „подложка“, върху който епитаксиално са напластени много слоеве от някои от изброените по-долу:

a.	Силиций (Si);

b.	Германий (GЕ);

c.	Силициев карбид (SiC); или

d.	„III/V съединения“ на галий и индий.

Бележка:	3C001.d. не контролира „подложка“ с един или няколко епитаксиални слоя от P тип от GaN, InGaN, AlGaN, InAlN, InAlGaN, GaP, InGaP, AlInP или InGaAlP, незвисимо от последователността на елементите, освен ако епитаксиалният слой от P тип е между слоевете от N тип.

3C002	Съпротивителни материали, както следва, и „подложка“, покрити със следните съпротивителни покрития:

a.	Съпротивителни материали, проектирани за полупроводникова литография, както следва:

1.	Съпротивителни материали с положителен заряд, приспособени (оптимизирани) за използване при дължини на вълната под 245 nm, но равни на или над 15 nm;

2.	Съпротивителни материали, приспособени (оптимизирани) за използване при дължини на вълната под 15 nm, но над 1 nm;

b.	Всички съпротивителни покрития, проектирани за използване с електронни или йонни лъчи, с чувствителност от 0,01 μсоulomb/mm2 или по-добра;

c.	Не се използва;

d.	Всички съпротивителни покрития, оптимизирани за технологии за повърхностни изображения;

e.	Всички съпротивителни покрития, проектирани или оптимизирани за употреба с оборудването за литографски печат, посочено в 3B001.f.2., което използва или термален процес, или процес на фотообработка.

3C003	Органично-неорганични съединения, както следва:

a.	Органично-метални съединения на алуминий, галий или индий, с чистота (метална основа), по-висока от 99,999 %;

b.	Органично-арсенови, органично-антимонови и органично-фосфорни съединения с чистота (основа от неорганични елементи), по-висока от 99,999 %.

Бележка:	3C003 контролира само съединенията, чиито метален, частично метален или неметален елемент е пряко свързан с въглерода в органичната част на молекулата.

3C004	Хидриди на фосфор, арсен или антимон, с чистота, по-висока от 99,999 %, дори и разредени в инертни газове или водород.

Бележка:	3C004 не контролира хидриди, съдържащи 20 % моларни или повече инертни газове или водород.

3C005	Силициев карбид (SiC), галиев нитрид (GaN), алуминиев нитрид (AlN) или полупроводникови „подложка“ на алуминиево-галиев нитрид (AlGaN), или слитъци, блокове, или други предварителни форми на тези материали, притежаващи съпротивление по-голямо от 10 000 ohm-cm при 20 °C.

3C006	„Подложка“, посочени в 3C005, с поне един епитаксиален слой от силициев карбид, галиев нитрид, алуминиев нитрид или алуминиево-галиев нитрид.

3D	Софтуер

3D001	„Софтуер“, специално проектиран за „разработване“ или „производство“ на оборудването, описано в 3A001.b.—3A002.g. или 3B.

3D002	„Софтуер“, специално проектиран за „използване“ на оборудване, посочено в 3B001.a.—f. или 3B002 или 3A225.

3D003	Симулативен „софтуер“„на физическа основа“, специално проектиран за „разработване“ на литографиране, ецване или процеси на отлагане, за пренасяне на шаблоните от маските в специфични топографски форми в проводници, диелектрици или полупроводникови материали.

Техническа бележка:

„На физическа основа“ в 3D003 означава използване на изчисления за определяне на последователността на физическите причини и следствия на базата на физически свойства (температура, налягане, дифузионна константа и свойства на полупроводниковите материали).

Бележка:	Библиотеките, конструктивните атрибути или свързаните с тях данни за проектирането на полупроводникови устройства или интегрални схеми се смятат за „технологии“.

3D004	„Софтуер“, специално проектиран за „разработване“ на оборудване, посочено в 3А003.

3D101	„Софтуер“, специално проектиран или модифициран за „употреба“ на оборудване, описано в 3A101.b.

3D225	„Софтуер“, специално проектиран да подобрява или улеснява работата на честотни превключватели или генератори, с цел постигане на съответствие с характеристиките в 3A225.

3E	Технологии

3E001	„Технологии“ съгласно Общата бележка за технологиите за „разработване“ или „производство“ на оборудването или материалите, описани в 3A, 3B или 3C;

Бележка 1:	3E001 не контролира „технологии“ за „производство“ на оборудване или компоненти, контролирани от 3A003.

Бележка 2:	3E001 не контролира „технологии“ за „разработване“ или „производство“ на интегралните схеми, описани в 3A001.а.3. до 3A001.а.12., притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

a.	Които използват „технологии“ от 0,130 μm или повече; и

b.	Които съдържат многослойни структури с три или по-малко метални слоя.

3E002	„Технологии“ в съответствие с Общата бележка за технологиите, различни от описаните в 3Е001, за „разработване“ или „производство“ на „микропроцесорна микросхема“, „микрокомпютърна микросхема“ или микросхема с микроуправляващо устройство, с аритметично логическо устройство с ширина на достъпа 32 бита или повече, и някоя от следните особености или характеристики:

a.	„Векторен процесор“, проектиран да извършва повече от две изчисления едновременно върху вектори с плаваща запетая (едномерни 32-битови или по-големи матрици).

Техническа бележка:

„Векторният процесор“ е процесорно устройство с вградени инструкции, който извършва едновременно множество изчисления върху вектори с плаваща запетая (едномерни 32-битови или по-големи матрици), притежаващи поне едно векторно аритметично логическо устройство.

b.	Проектирани да извършват повече от четири 64-битови или по-големи изчислителни операции на цикъл; или

c.	Проектирани да извършват повече от четири 16-битови операции с умножение и събиране с фиксирана запетая (напр. цифрова обработка на аналогова информация, която е била превърната преди това в цифрова, известна също като цифрова „обработка на сигнала“).

Бележка:	3E002.c. не контролира „технологии“ за мултимедийни разширения.

Бележка 1:	3E002 не контролира „технологии“ за „разработване“ или „производство“ на микропроцесорни ядра, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

a.	Които използват „технологии“ от 0,130 μm или повече; и

b.	Които включват многослойни структури с пет или по-малко метални слоя.

Бележка 2:	3E002 включва „технология“ за цифрови сигнални процесори и цифрови матрични процесори.

3E003	Други технологии за „разработване“ или „производство“ на следното:

a.	Вакуумни микроелектронни устройства;

b.	Хетероструктурни полупроводникови електронни устройства като транзистори с висока мобилност на електроните (ТВМЕ), хетеробиполярни транзистори (ХБТ), източници на кванти и свръхрешетки;

Бележка:	3E003.b. не контролира технологии за транзистори с висока мобилност на електроните (НЕМТ/ТВМЕ), работещи при честоти, по-ниски от 31,8 GHz, и хетеросвързани биполярни транзистори (НВТ/ХБТ), работещи при честоти, по-ниски от 31,8 GHz.

c.	„Свръхпроводящи“ електронни устройства;

d.	Подложки от филми от диамант за електронни компоненти;

e.	Подложки от силиций върху изолатор (СВИ/SOI) за интегрални схеми, при които изолаторът е силициев диоксид;

f.	Подложки от силициев карбид за електронни компоненти;

g.	Електронни вакуумни тръби, функциониращи на честоти от 31,8 GHz или повече.

3E101	„Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „разработване“ на оборудването или „софтуера“, посочени в 3A001.a.1. или 2., 3A101, 3A102 или 3D101.

3E102	„Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „разработване“ на „софтуер“, описани в 3D101.

3E201	„Технологии“, съгласно Общата бележа по технологиите, за „употреба“ на оборудването, описано в 3A001.e.2., 3A001.e.3., 3A001.g., 3A201, от 3A225 до 3A234.

3E225	„Технологии“ под формата на ключове или кодове за подобряване или улесняване на работата на честотни превключватели или генератори с цел постигане на съответствие с характеристиките в 3A225.

КАТЕГОРИЯ 4 —	КОМПЮТРИ

Бележка 1:	Компютрите, свързаното с тях оборудване и „софтуер“, изпълняващи телекомуникационни функции или такива на „локална мрежа“, трябва да бъдат разгледани също с оглед на характеристиките на работа от категория 5, част 1 (Телекомуникации).

Бележка 2:	Управляващите устройства, които пряко взаимодействат с шините или каналите на централните процесори, „основните памети“ или дисковите контролери, не се разглеждат като телекомуникационно оборудване, описано в категория 5, част 1 (Телекомуникации).

N.B.:	Доколко подлежи на контрол „софтуерът“, специално проектиран за комутация на пакети, вж. 5D001.

Бележка 3:	Компютрите, свързаното с тях оборудване и „софтуер“, изпълняващи функции по криптиране, криптоанализ, сертифициране на защитата на много нива или сертифициране на потребителските права, или ограничаващи електромагнитната съвместимост (ЕМС), трябва също така да бъдат разгледани с оглед на характеристиките на работа от категория 5, част 2 („Информационна сигурност“).

4A	Системи, оборудване и компоненти

4A001	Електронни компютри и свързаното с тях оборудване, както следва, и „електронни модули“ и специално проектирани компоненти за тях:

N.B.:	ВЖ. СЪЩО 4A101.

a.	Специално проектирани, за да имат която и да е от изброените по-долу характеристики:

1.	Класифицирани за работа при температура на околната среда под 228 К (-45 °С) или над 358 К (85 °С); или

Бележка:	4A001.a.1. не контролира компютри, специално проектирани за приложения при гражданските автомобили, железопътните влакове или „гражданските летателни апарати“.

2.	Радиационна устойчивост, надвишаваща някои от следните параметри:

| a. | Обща доза от |  | 5 × 103 Gy (силиций); |
| --- | --- | --- | --- |
| b. | Колебание в мощността на дозата лъчение от |  | 5 × 106 Gy (силиций)/s; или |
| c. | Колебание при единично събитие |  | 1 × 10-8 грешка/ bit/ден; |

Бележка:	4A001.a.2. не контролира компютри, специално проектирани за приложения при „гражданските летателни апарати“.

b.	Не се използва.

4A003	„Цифрови компютри“, „електронни модули“ и свързано с тях оборудване, както следва, и специално проектирани компоненти за тях:

Бележка 1:	4A003 включва следните:

- „Векторни процесори“;

- Матрични процесори;

- Цифрови сигнални процесори;

- Логически процесори;

- Оборудване, проектирано за „подобряване на изображенията“;

- Оборудване, проектирано за „обработка на сигнали“.

Бележка 2:	Доколко „цифровите компютри“ и свързаното с тях оборудване, описано в 4A003, подлежат на контрол, се определя от това доколко подлежат на контрол другото оборудване или системи, при условие че:

a.	„Цифровите компютри“ и свързаното с тях оборудване са от съществено значение за експлоатацията на другото оборудване или системи;

b.	„Цифровите компютри“ и свързаното с тях оборудване не са „основен елемент“ от другото оборудване или системи; и

N.B. 1:	Доколко подлежи на контрол оборудването за „обработка на сигнали“ или „подобряване на изображенията“, специално проектирани за друго оборудване с функции, ограничени до изискващите се за другото оборудване, се определя от това доколко другото оборудване подлежи на контрол, дори и ако надхвърля критерия за „основен елемент“.

N.B. 2:	Доколко подлежат на контрол „цифровите компютри“ и свързаното с тях оборудване за телекомуникационно оборудване, вж. категория 5, част 1 (Телекомуникации).

c.	„Технологиите“ за „цифровите компютри“ и свързаното с тях оборудване се определят от 4Е.

a.	Не се използва;

b.	„Цифрови компютри“, имащи „нормализирана пикова производителност“ („АРР/НПП“) над 8,0 претеглени TeraFLOPS (WT);

c.	„Електронни модули“, проектирани специално или модифицирани с цел подобряване на производителността чрез обединяване на процесори, така че „АРР/НПП“ на обединената система да превишава границата в 4A003.b.;

Бележка 1:	4A003.c. контролира само „електронни модули“ и програмируеми връзки, които не надхвърлят ограничението, посочено в 4A003.b., когато се експедират като неинтегрирани „електронни модули“. Тя не контролира „електронни модули“, естествено ограничени при проектирането им за употреба като свързано оборудване, описано в 4A003.е.

Бележка 2:	4A003.c. не контролира „електронни модули“, специално проектирани за продукт или серия от продукти, чиято максимална конфигурация не надхвърля ограничението, посочено в 4A003.b.

d.	Не се използва;

e.	Оборудване, изпълняващо аналогово-цифрово преобразуване, надхвърлящо ограниченията, посочени в 3A001.а.5.;

f.	Не се използва;

g.	Оборудване, специално проектирано за обединяване на производителността на „цифровите компютри“ чрез осигуряване на външна връзка, която позволява комуникация на данни с еднопосочна скорост над 2,0 Gbyte/s на връзка.

Бележка:	4A003.g. не контролира оборудване за вътрешна връзка (напр. задни панели, шини), оборудване за пасивна връзка, „контролери за достъп до мрежи“ или „контролери за достъп до комуникационни канали“.

4A004	Компютри, както следва, и специално проектирано за тях оборудване, „електронни модули“ и компоненти за тях:

a.	„Систолични матрични компютри“;

b.	„Невронни компютри“;

c.	„Оптични компютри“.

4A005	Системи, оборудване и компоненти за тях, специално проектирани или модифицирани за генериране, експлоатация или доставяне на, или комуникация със, „софтуер за проникване“.

4A101	Аналогови компютри, „цифрови компютри“ или цифрови диференциални анализатори, различни от тези, описани в 4A001.a.1., които са пригодени за особено тежки условия и проектирани или модифицирани за използване в космически ракети носители, описани в 9A004, или ракети сонди, описани в 9A104.

4A102	„Хибридни компютри“, специално проектирани за моделиране, симулация или интегриране на проекти за космическите ракети носители, описани в 9A004, или ракетите сонди, описани в 9A104.

Бележка:	Този контрол се прилага само когато оборудването се доставя заедно със „софтуер“, описан в 7D103 или 9D103.

4B	Оборудване за изпитване, контрол и производство

Няма

4C	Материали

Няма

4D	Софтуер

Бележка:	Доколко подлежи на контрол, „софтуерът“ за оборудването, описано в другите категории, се определя в съответните категории.

4D001	„Софтуер“, както следва:

a.	„Софтуер“, специално проектиран или модифициран за „разработване“ или „производство“ на оборудване или „софтуер“, описани от 4A001 до 4A004, или 4D.

b.	„Софтуер“, различен от определения в 4D001.a., специално проектиран или модифициран за „разработване“ или „производство“ на оборудване, както следва:

1.	„Цифрови компютри“, имащи „нормализирана пикова производителност“ („АРР/НПП“) над 1,0 претеглени TeraFLOPS (WT);

2.	„Електронни модули“ специално проектирани или модифицирани с цел подобряване на производителността чрез обединяване на процесори, така че „APP/НПП“ на обединената система да превишава границата в 4D001.b.1.;

4D002	Не се използва.

4D003	Не се използва.

4D004	„Софтуер“, специално проектиран или модифициран за генериране, експлоатация или доставяне на, или комуникация със, „софтуер за проникване“.

4E	Технологии

4E001

a.	„Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „разработване“, „производство“ или „употреба“ на оборудване и „софтуер“, описани в 4A или 4D.

b.	„Технологии“, различни от тези, определени в 4Е001.а., специално разработени или модифицирани за „разработване“ или „производство“ на оборудване както следва:

1.	„Цифрови компютри“, имащи „нормализирана пикова производителност“ („АРР/НПП“) над 1,0 претеглени TeraFLOPS (WT);

2.	„Електронни модули“ проектирани специално или модифицирани с цел подобряване на производителността чрез обединяване на процесори, така че „АРР/НПП“ на обединената система да превишава границата в 4Е001.b.1.

c.	„Технологии“ за „разработване“ на „софтуер за проникване“.

ТЕХНИЧЕСКА БЕЛЕЖКА ЗА „НОРМАЛИЗИРАНА ПИКОВА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ“ („АРР/НПП“)

„АРР/НПП“ е нормализираната пикова (върхова) скорост, с която „цифровите компютри“ изпълняват 64-битови или по-големи събирания и умножения с плаваща запетая.

„АРР/НПП“ се изразява в претеглени ТеrаFLOPS (WТ), в единици от 1012 нормализирани операции с плаваща запетая за секунда.

Съкращения, използвани в настоящата техническа бележка

| n |  | брой на процесорите в „цифровия компютър“ |
| --- | --- | --- |
| i |  | номер на процесора (i,…n) |
| ti |  | време на цикъла на процесора (ti = 1/Fi) |
| Fi |  | честота на процесора |
| Ri |  | пиковата стойност на скоростта на изчисленията с плаваща запетая |
| Wi |  | нормализиращ множител, зависещ от архитектурата |

Описание на метода за изчисление на „АРР/НПП“

1.	За всеки процесор i се определя пиковото число на 64-битови или по-големи операции с плаваща запетая, FPOi, изпълнени за цикъл за всеки процесор в „цифровия компютър“.

Бележка	При определянето на FPO да се включват 64-битови или по-големи събирания и/или умножения с плаваща запетая. Всички операции с плаваща запетая трябва да бъдат изразени в операции за цикъл на процесор; операции, изискващи множество цикли, могат да бъдат изразени като част от резултатите за цикъл. За процесори, които не могат да изпълняват изчисления върху операнди с плаваща запетая с размерност 64-бита и по-голяма, ефективната скорост на изчисление R е равна на нула.

2.	Изчисляване на скоростта с плаваща запетая R за всеки процесор Ri = FPOi/ti.

3.	Изчисляване на „APP/НПП“ като „APP/НПП“ = W1 × R1 + W2 × R2 + … + Wn × Rn.

4.	За „векторни процесори“ Wi = 0,9. За не-„векторни процесори“ Wi = 0,3.

Бележка 1	За процесори, които извършват съставни операции в един цикъл, като събиране и умножение, се отчита всяка операция.

Бележка 2	За един поточен процесор ефективната скорост на изчисление R е скоростта, по-голяма от поточната скорост, когато шината е пълна, или това е непоточната скорост.

Бележка 3	Скоростта на изчисленията R на всеки участващ (съдействащ) процесор следва да се изчисли при максималната теоретично възможна стойност, преди да се получи „АРР/НПП“ на комбинацията. Допуска се, че съществуват едновременни (синхронни) операции, когато производителят на компютрите обявява в ръководството за ползване на компютъра или в брошура за съгласувани, паралелни или едновременни операции или изпълнения.

Бележка 4	Когато се изчислява „АРР/НПП“, не се включват процесори, които са ограничени до входно/изходни и периферни функции (напр. управление на дискове, комуникации и видеодисплеи).

Бележка 5	Не следва да се изчисляват стойностите на „АРР/НПП“ за комбинации от процесори, свързани чрез „локална мрежа“ и регионална мрежа (WAN), съвместни входно/изходни връзки/устройства, входно/изходни контролери и всякакви други комуникационни взаимосвързвания, реализирани чрез „софтуер“.

Бележка 6	Стойностите на „АРР/НПП“ трябва да се изчисляват за комбинации от процесори, съдържащи процесори, специално проектирани да подобрят производителността чрез обединяване, работещи едновременно и използващи обща памет на принципа на съвместяване;

Техническа бележка:

1.	Обединява всички процесори и акселератори, работещи едновременно и разположени върху една и съща матрица.

2.	комбинацията от процесори работят със споделена памет, когато всеки процесор може да получи достъп до всяка памет в системата посредством хардуерно прехвърляне на низове от кеш паметта или машинни думи и без участието на софтуерен механизъм, като това може да се постигне посредством използването на „електронните модули“, посочени в 4А003.c.

Бележка 7	„Векторният процесор“ се определя като процесор с вградени инструкции, който изпълнява множество изчисления върху вектори с плаваща запетая (едномерни 64-битови или по-големи матрици) едновременно, притежаващ поне 2 векторни функционални единици и най-малко 8 векторни регистъра с най-малко 64 елемента всеки.

КАТЕГОРИЯ 5 —	ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И „ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ“

ЧАСТ 1 —	ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

Бележка 1:	Доколко подлежат на контрол компонентите, „лазерите“, оборудването за изпитване и „производство“ и „софтуерът“ за тях, които са специално проектирани за телекомуникационно оборудване или системи, се определя в категория 5, част 1.

N.B. 1:	За „лазери“, специално проектирани за телекомуникационно оборудване или системи, вж. 6A005.

N.B. 2:	Вж. също категория 5, част 2 за оборудване, компоненти и „софтуер“, които извършват или включват функции, свързани с „информационната сигурност“.

Бележка 2:	„Цифровите компютри“, свързаното с тях оборудване или „софтуер“, когато са от съществено значение за експлоатацията и поддръжката на телекомуникационното оборудване, описано в настоящата категория, се смятат за специално проектирани компоненти, при условие че са от стандартните модели, които производителят обикновено доставя. Тук се включват компютърни системи за работа, административна дейност, поддръжка, проектиране или издаване на фактури.

5A1	Системи, оборудване и компоненти

5A001	Телекомуникационни системи, оборудване, компоненти и принадлежности за тях, както следва:

a.	Всякакви видове телекомуникационно оборудване, имащо някои от изброените по-долу характеристики, функции или особености:

1.	Специално проектирано да е устойчиво на краткотрайни електронни ефекти или ефекти от електромагнитни импулсни въздействия, породени от ядрен взрив;

2.	Специално защитено да е устойчиво на гама, неутронно или йонизиращо лъчение; или

3.	Специално проектирано да работи извън температурния диапазон от 218 K (-55 °C) до 397 K (124 °C);

Бележка:	5A001.a.3. се прилага само за електронно оборудване.

Бележка:	5A001.a.2. и 5A001.a.3. не контролират оборудване, проектирано или модифицирано за използване на борда на изкуствени спътници.

b.	Телекомуникационно оборудване и системи, и специално проектирани компоненти и принадлежности за тях, които имат някоя от следните характеристики, функции или особености:

1.	Подводни комуникационни системи, имащи която и да е от изброените по-долу характеристики:

a.	Акустична носеща честота извън обхвата от 20 kHz до 60 kHz;

b.	Използват електромагнитна носеща честота под 30 kHz;

c.	Използват техники за електронно управление на лъча; или

d.	Използват „лазери“ или светодиоди (LЕD) с дължина на вълната на изход, по-голяма от 400 nm и по-малка от 700 nm, в „локална мрежа“;

2.	Радиооборудване, работещо в честотната лента от 1,5 MHz до 87,5 MHz и имащо всяка от изброените по-долу характеристики:

a.	Автоматична настройка и избор на честотите и „Обща скорост на предаване на цифрова информация“ за канал с цел оптимизиране на предаването; и

b.	Конфигурация с линеен усилвател на мощност, с възможност да поддържа едновременно множествени сигнали при изходна мощност от 1 kW или повече в честотния обхват от 1,5 MHz или повече, но до 30 MHz, или 250 W или повече в честотния обхват от 30 MHz или повече, но до 87,5 MHz, при „моментна широчина на честотна лента“ от една октава или повече и с хармонични изкривявания на изхода, по-добри от -80 dВ;

3.	Радиооборудване, използващо техники за „разширяване на спектъра“, включително такива за „скокообразно изменение на работната честота“, различно от описаното в 5A001.b.4. и имащо някоя от изброените по-долу характеристики:

a.	Програмируеми от потребителя разширяващи кодове; или

b.	Обща широчина на честотната лента 100 или повече пъти по-широка от широчината на честотната лента на кой и да е информационен канал и превишаваща 50 kHz;

Бележка:	5A001.b.3.b. не контролира радиооборудване, специално проектирано за използване с някое от следните:

a.	Граждански клетъчни радиокомуникационни системи; или

b.	Фиксирани или мобилни наземни сателитни станции за граждански търговски телекомуникации.

Бележка:	5A001.b.3. не контролира оборудване, проектирано за работа при изходна мощност от 1 W или по-малко.

4.	Радиооборудване, използващо свръхшироколентова модулация с възможности за програмиране от потребителя на канализиращи или заглушаващи (смущаващи) кодове или мрежови идентификационни кодове и имащо някои от следващите характеристики:

a.	Честотна лента над 500 MHz; или

b.	„Относителна широчина на честотната лента“ от 20 % или повече;

5.	Цифрово управлявани радиоприемници, имащи всички изброени по-долу характеристики:

a.	Повече от 1000 канала;

b.	„Време за превключване на канала“, по-малко от 1 ms;

c.	Автоматично търсене или сканиране на част от електромагнитния спектър; и

d.	Разпознаване на приеманите сигнали или вида на предавателя; или

Бележка:	5A001.b.5. не контролира радиооборудване, специално проектирано за използване с граждански клетъчни радиокомуникационни системи.

Технически бележки:

„Време за превключване на канала“ означава времето (т.е. забавянето) за преминаване от една честота на приемане на сигнал на друга, за което сигналът достига до или в рамките на ± 0,05 % от крайната честота на приемане. Изделия с определен честотен обхват, по-малък от ± 0,05 % спрямо тяхната централна честота, се определят като негодни да превключват честотата на канала.

6.	Използват функции на цифрова „обработка на сигнали“ за осигуряване „кодиране на глас“ на изхода със скорост, по-малка от 2400 bit/s.

Технически бележки:

1.	За променлива скорост на „кодиране на глас“ 5A001.b.6 се прилага към изходното „кодиране на глас“ на продължително говорене.

2.	За целите на 5A001.b.6. „кодиране на глас“ се определя като техника на взимане на проби от човешки глас и последващо конвертиране на тези проби в цифров сигнал, отчитайки специфичните характеристики на човешкия говор.

c.	Оптични влакна с дължина над 500 m и удостоверени от производителя като издържащи „тестово изпитание“ за якост на опън от 2 × 109 N/m2 или повече;

N.B.:	За основни подводни кабели вж. 8A002.a.3.

Техническа бележка:

„Тестово изпитание“: неавтономно или автономно производствено контролно изпитване, което динамично прилага предписаната якост на опън върху отсечка от влакното от 0,5 до 3 m при скорост на движение от 2 до 5 m/s, при преминаване между лентодвижещи механизми с диаметър около 150 mm. Околната температура е номинално 293 К (20 °C), а относителната влажност е 40 %. За извършване на тестово изпитване могат да се използват и еквивалентни национални стандарти.

d.	„Електронно управляеми антени с фазирана решетка“, работещи при честоти над 31,8 GHz;

Бележка:	5A001.d. не контролира „електронно управляеми антени с фазирана решетка“ за системи за насочване при кацане с инструменти, отговарящи на стандартите на ICAO относно микровълновите системи за насочване при кацане (МСНК).

e.	Радиооборудване за ориентиране по посока, работещо на честоти над 30 MHz и притежаващо всички изброени по-долу характеристики, и специално разработени компоненти за него:

1.	„Моментна широчина на честотната лента“ от 10 MHz или повече; и

2.	С възможност да намира линията (азимута) на пеленга (ЛНП) към несътрудничещи радиопредаватели с продължителност на сигнала, по-малка от 1 ms;

f.	Мобилно телекомуникационно оборудване за прихващане или смущаване и оборудване за наблюдение за него, както следва, и специално проектирани компоненти за тях:

1.	Оборудване за прихващане, проектирано за извличането на глас или данни, предавани по въздуха;

2.	Оборудване за прихващане, неописано в 5A001.f.1., проектирано за извличането на идентификационни данни от потребителски устройства или абонати (т.е. IMSI, TIMSI или IМЕI), сигнална информация или други метаданни, предавани по въздуха;

3.	Смущаващо/заглушаващо оборудване, специално проектирано или модифицирано умишлено и селективно да смущава, отхвърля, потиска, да причинява разпадане или отклоняване на мобилни телекомуникационни услуги и изпълняващо някоя от следните функции:

a.	Имитира функции на оборудване за достъп на радиомрежа (Radio Access Network — RAN);

b.	Открива и употребява специфични характеристики на използвания протокол за мобилни телекомуникации (например GSM); или

c.	Употребява специфични характеристики на използвания протокол за мобилни телекомуникации (например GSM);

4.	Оборудване за RF наблюдение, проектирано или модифицирано да идентифицира функционирането на изделия, описани в 5A001.f.1., 5A001.f.2. или 5A001.f.3.;

Бележка:	5A001.f.1. и 5A001.f.2. не контролират никое от следните:

a.	Оборудване, специално проектирано за улавянето на персонални аналогови мобилни радиостанции (PMR), IЕЕЕ 802.11 WLAN;

b.	Оборудване, проектирано за оператори на мобилни телекомуникационни мрежи; или

c.	Оборудване, проектирано за „разработване“ или „производство“ на мобилно телекомуникационно оборудване или системи.

N.B.1.:	Вж. също МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ.

N.B.2.:	За радиоприемници вж. 5A001.b.5.

g.	Пасивни кохерентни локационни системи или оборудване, специално проектирани за откриване и проследяване на движещи се обекти чрез измерване на отражения от външни радиовълнови емисии, предизвикани от нерадарни предаватели;

Техническа бележка:

Нерадарните предаватели могат да включват търговските радио-, телевизионни или клетъчни базови станции.

Бележка:	5A001.g. не контролира никое от следните:

a.	Радиоастрономическо оборудване; или

b.	Системи или оборудване, които изискват радиопредаване от целта.

h.	Оборудване за противодействие на импровизираните взривни устройства (IЕD) и свързано оборудване, както следва:

1.	Радиочестотно (RF) предавателно оборудване, неописано в 5A001.f., проектирано или модифицирано за преждевременно активиране или предотвратяване на инициирането на импровизирани взривни устройства;

2.	Оборудване, използващо техники, проектирани да позволят радиокомуникации в канали с една и съща честота, на които предава съвместно разположеното оборудване, описано в 5A001.h.1.

N.B.:	Вж. също МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ.

i.	Не се използва;

j.	Системи или оборудване за наблюдение на комуникации в мрежи, работещи с Интернет протокол (IP), и специално проектирани компоненти за тях, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.	Изпълняват следните функции в „IP carriЕr class“ мрежа (напр. backbonЕ IP на национално равнище):

a.	Анализ на ниво приложения (например ниво 7 от модела на взаимна свързаност на отворените системи (OSI) (ISO/IЕC 7498-1));

b.	Извличане на избрани метаданни и съдържание на приложения (напр. глас, видео, съобщения, приложения); и

c.	Индексиране на извлечените данни; и

2.	Специално проектирани за извършване на следните функции:

a.	Осъществяване на търсене въз основа на „рестриктивни критерии“; и

b.	Изобразяване на мрежата с контакти на дадено лице или група лица.

Бележка:	5A001.j. не контролира системи или оборудване, специално проектирани за някоя от следните цели:

a.	Маркетингови цели;

b.	Качество на услугата в мрежата - Network Quality of Service (QoS); или

c.	Качество на опита - Quality of Experience (QоЕ).

Техническа бележка:

„Рестриктивни критерии“ означава данни или набор от данни, свързани с дадено лице (напр. фамилно име, собствено име, електронен адрес, пощенски адрес, тел. номер или членство в групи по интереси).

5A101	Оборудване за измерване и управление от разстояние, включващо наземно оборудване, проектирано или модифицирано за използване при „ракети“.

Техническа бележка:

В 5А101 „ракета“ означава завършени ракетни системи и безпилотни летателни апарати с обсег на действие над 300 km.

Бележка:	5A101 не контролира:

a.	Оборудване, проектирано или модифицирано за пилотирани летателни апарати или спътници;

b.	Наземно оборудване, проектирано или модифицирано за сухопътно или мореплавателно приложение;

c.	Оборудване, проектирано за GNSS/ГНСС услуги за търговски, граждански или свързани с „Безопасност на човешкия живот“ цели (например цялостност на данните, безопасност на полетите);

5B1	Оборудване за изпитване, контрол и производство

5B001	Оборудване, компоненти и принадлежности за изпитване, контрол и производство в областта на телекомуникациите, както следва:

a.	Оборудване и специално проектирани компоненти или принадлежности за него, специално проектирани за „разработването“ или „производството“ на оборудване, функции или особености, описани в 5A001;

Бележка:	5B001.a. не контролира оборудване, характеризиращо оптични влакна.

b.	Оборудване и специално проектирани компоненти или принадлежности за него, специално проектирани за „разработване“ на някое от изброеното по-долу оборудване за телекомуникационно предаване или комутационно оборудване:

1.	Не се използва;

2.	Оборудване, използващо „лазер“ и имащо която и да е от изброените по-долу характеристики:

a.	Дължина на вълната на излъчване над 1750 nm;

b.	Извършване на „оптично усилване“ чрез използване на усилватели с флуоридни влакна с добавка на празеодим (УФВДП/PDFFA);

c.	Използване на техники на кохерентно оптическо предаване или кохерентно оптично приемане; или

Бележка:	5B001.b.2.c. контролира оборудване, специално проектирано за „разработване“ на системи, използващи оптичен локален осцилатор от страната на приемника за синхронизиране с носещ „лазер“.

Техническа бележка:

По смисъла на 5B001.b.2.c. тези техники включват оптични хетеродинни, хомодинни или интрадинни техники.

d.	Използващи аналогови техники и имащи широчина на честотната лента над 2,5 GHz; или

Бележка:	5B001.b.2.d. не контролира оборудване, специално проектирано за „разработване“ на търговски телевизионни системи.

3.	Не се използва;

4.	Радиооборудване, използващо техники на квадратурна амплитудна модулация (КАМ/QAM) над ниво 256;

5.	Не се използва.

5C1	Материали

Няма

5D1	Софтуер

5D001	„Софтуер“, както следва:

a.	„Софтуер“, специално проектиран или модифициран за „разработване“, „производство“ или „използване“ на оборудване, функции или особености, описани в 5A001;

b.	Не се използва;

c.	Специфичен „софтуер“, специално проектиран или модифициран да осигурява характеристиките, функциите или особеностите на оборудване, описано в 5A001 или 5B001;

d.	„Софтуер“, специално проектиран или модифициран за „разработване“ на някое от следните оборудвания за телекомуникационно предаване или комутационно оборудване:

1.	Не се използва;

2.	Оборудване, използващо „лазер“ и имащо която и да е от изброените по-долу характеристики:

a.	Дължина на вълната на излъчване над 1750 nm; или

b.	Използващи аналогови техники и имащи широчина на честотната лента над 2,5 GHz; или

Бележка:	5D001.d.2.b. не контролира „софтуер“, специално проектиран или модифициран за „разработване“ на търговски телевизионни системи.

3.	Не се използва;

4.	Радиооборудване, използващо техники на квадратурна амплитудна модулация (КАМ/QAM) над ниво 256.

5D101	„Софтуер“, специално проектиран или модифициран за „използване“ на оборудване, описано в 5A101.

5E1	Технологии

5E001	„Технологии“, както следва:

a.	„Технологии“, в съответствие с Общата бележка за технологиите, за „разработването“, „производството“ или „използването“ (с изключение на функционирането) на оборудване, функции или особености, описани в 5A001, или „софтуер“, описан в 5D001.а.;

b.	Специфични „технологии“ както следва:

1.	„Необходими“ „технологии“ за „разработване“ или „производство“ на телекомуникационно оборудване, специално проектирано за използване на борда на изкуствени спътници;

2.	„Технологии“ за „производство“ или „използване“ на „лазерни“ комуникационни техники, с възможност за автоматично получаване и следене на сигнали и поддържане на комуникации през екзоатмосферни или подземни (подводни) среди;

3.	„Технологии“ за „разработване“ на цифрови клетъчни радиосистеми за базови станции, чиято способност на приемане позволява многолентови, многоканални, мултирежимни и мултикодиращи алгоритми или мултипротоколни операции, които могат да бъдат модифицирани чрез промяна в „софтуера“;

4.	„Технологии“ за „разработване“ на методи на „разширяване на спектъра“, включително такива за „скокообразно изменение на работната честота“;

Бележка:	5E001.b.4. не контролира „технологии“ за „разработване“ на някое от следните:

a.	Граждански клетъчни радиокомуникационни системи; или

b.	Фиксирани или мобилни наземни сателитни станции за граждански търговски телекомуникации.

c.	„Технологии“ съгласно Общата бележка за технологиите, за „разработване“ или „производство“ на което и да е от следните:

1.	Оборудване, използващо цифрови методи, проектирано за работа при „обща скорост на предаване на цифрова информация“ над 560 Gbit/s;

Техническа бележка:

При телекомуникационното комутационно оборудване „обща скорост на предаване на цифрова информация“ е еднопосочната скорост на отделен интерфейс, измерена при най-високата скорост на порт или линия.

2.	Оборудване, използващо „лазер“ и имащо която и да е от изброените по-долу характеристики:

a.	Дължина на вълната на излъчване над 1750 nm;

b.	Извършващо „оптично усилване“ с използване на усилватели с флуоридни влакна с добавка на празеодим (УФВДП/PDFFA);

c.	Използване на техники на кохерентно оптическо предаване или кохерентно оптично приемане;

Бележка:	5E001.c.2.c. контролира „технологии“ за „разработване“ или „производство“ на системи с използване на оптичен локален осцилатор от страната на приемника за синхронизиране с носещ „лазер“.

Техническа бележка:

По смисъла на 5Е001.c.2.c. тези техники включват оптични хетеродинни, хомодинни или интрадинни техники.

d.	Използващи техники на мултиплексиране с разделяне на дължината на вълната на оптични носители с раздалеченост, по-малка от 100 GHz; или

e.	Използващи аналогови техники и имащи широчина на честотната лента над 2,5 GHz;

Бележка:	5E001.c.2.e. не контролира „технологии“ за „разработване“ или „производство“ на търговски телевизионни системи.

N.B.:	Относно „технологии“ за „разработване“ или „производство“ на нетелекомуникационно оборудване с използване на лазер, вж. 6Е.

3.	Оборудване, използващо „оптично комутиране“, чието време на комутиране е по-малко от 1 ms;

4.	Радиооборудване, имащо някоя от изброените характеристики:

a.	Техники на квадратурна амплитудна модулация (КАМ/QAM) над ниво 256;

b.	Работещи при входящи и изходящи честоти над 31,8 GHz; или

Бележка:	5E001.c.4.b. не контролира „технологии“ за „разработване“ или „производство“ на оборудване, проектирано или модифицирано в рамките на някоя от честотите, „определени от МСД/ITU“ за радиокомуникационни услуги, а не за радиоопределящи.

c.	Работещо в честотната лента от 1,5 MHz до 87,5 MHz и включващо адаптивни техники, които осигуряват повече от 15 dB потискане на смущаващи сигнали; или

5.	Не се използва;

6.	Мобилно оборудване, притежаващо всички изброени по-долу характеристики:

a.	Работещо при оптична дължина на вълната, по-голяма или равна на 200 nm, и по-малка или равна на 400 nm; и

b.	Работещо като „локална мрежа“;

d.	„Технологии“ съгласно Общата бележка за технологиите, за „разработване“ или „производство“ на усилватели на мощност с микровълнови монолитни интегрални схеми (MMIC), специално предназначени за телекомуникации и имащи някоя от следните характеристики:

Техническа бележка:

По смисъла на 5Е001.d. параметърът върхова изходна мощност на насищане може да бъде посочван в информационните листове на продуктите като изходна мощност, изходна мощност на насищане, максимална изходна мощност, върхова изходна мощност или върхова мощност на изход.

1.	Предназначени за работа на честоти над 2,7 GHz и до 6,8 GHz включително, с „относителна широчина на честотната лента“ над 15 % и някоя от следните характеристики:

a.	Върхова изходна мощност на насищане над 75 W (48,75 dBm) при честота над 2,7 GHz и до 2,9 GHz включително;

b.	Върхова изходна мощност на насищане над 55 W (47,4 dBm) при честота над 2,9 GHz и до 3,2 GHz включително;

c.	Върхова изходна мощност на насищане над 40 W (46 dBm) при честота над 3,2 GHz и до 3,7 GHz включително; или

d.	Върхова изходна мощност на насищане над 20 W (43 dBm) при честота над 3,7 GHz и до 6,8 GHz включително;

2.	Предназначени за работа на честоти над 6,8 GHz и до 16 GHz включително, с „относителна широчина на честотната лента“ над 10 % и някоя от следните характеристики:

a.	Върхова изходна мощност на насищане над 10 W (40 dBm) при честота над 6,8 GHz и до 8,5 GHz включително; или

b.	Върхова изходна мощност на насищане над 5 W (37 dBm) при честота над 8,5 GHz и до 16 GHz включително;

3.	Предназначени за работа с върхова изходна мощност на насищане над 3 W (34,77 dBm) при честоти над 16 GHz и до 31,8 GHz включително, и с „относителна широчина на честотната лента“ над 10 %;

4.	Предназначени за работа с върхова изходна мощност на насищане над 0,1 nW (-70 dBm) при честоти над 31,8 GHz и до 37 GHz включително;

5.	Предназначени за работа с върхова изходна мощност на насищане над 1 W (30 dBm) при честоти над 37 GHz и до 43,5 GHz включително, и с „относителна широчина на честотната лента“ над 10 %;

6.	Предназначени за работа с върхова изходна мощност на насищане над 31,62 mW (15 dBm) при честоти над 43,5 GHz и до 75 GHz включително, и с „относителна широчина на честотната лента“ над 10 %;

7.	Предназначени за работа с върхова изходна мощност на насищане над 10 mW (10 dBm) при честоти над 75 GHz и до 90 GHz включително, и с „относителна широчина на честотната лента“ над 5 %; или

8.	Предназначени за работа с върхова изходна мощност на насищане над 0,1 nW (-70 dBm) при честоти над 90 GHz;

e.	„Технологии“ съгласно Общата бележка за технологиите за „разработване“ или „производство“ на електронни устройства и схеми, специално предназначени за телекомуникации и съдържащи компоненти, произведени от „свръхпроводящи“ материали, специално проектирани за работа при температури под „критичната температура“ за поне една от „свръхпроводящите“ съставки и притежаващи някоя от изброените по-долу характеристики:

1.	Превключване на тока за цифрови схеми с помощта на „свръхпроводящи“ превключващи елементи, с произведение на закъснението за превключващ елемент (в s) и разсейването на мощност за превключващ елемент (във W), по-малко от 10-14 J; или

2.	Избор на честота при всякакви честоти, използващи резонансни кръгове с Q стойности над 10000;

5E101	„Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „разработване“, „производство“ или „използване“ на оборудването, описано в 5A101.

ЧАСТ 2 —	„ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ“

Бележка 1:	Доколко подлежат на контрол изделията или функциите за „информационна сигурност“ е определено в категория 5, част 2 — включително за компоненти, „софтуер“ или функции на други системи или оборудване.

Бележка 2:	Категория 5 — част 2 не контролира продукти, когато придружават потребителя си за негово лично ползване.

Бележка 3:	Бележки относно криптографията 5A002 и 5D002 не контролират следните стоки:

a.	Изделия, които отговарят на всички изброени по-долу критерии:

1.	Широкодостъпни са за обществеността, като се продават без ограничение, от наличности в търговски обекти на дребно, посредством някой от изброените начини:

a.	Свободна продажба;

b.	Търговия с доставка по пощата;

c.	Електронна търговия; или

d.	Търговия с поръчка по телефона;

2.	Криптографските възможности не могат да бъдат лесно променени от потребителя;

3.	Проектирани са за инсталиране от потребителя без по-нататъшна съществена поддръжка от страна на доставчика; и

4.	При необходимост подробна информация за стоките е достъпна и се предоставя при поискване на компетентните власти на държавата членка, в която е установен износителят, за да се осигури съответствие с условията, описани в точки от 1. до 3. по-горе;

b.	Хардуерни компоненти или „изпълним софтуер“ за съществуващи изделия, описани в параграф a. от настоящата бележка, проектирани за тези съществуващи изделия и отговарящи на всички изброени по-долу условия:

1.	Компонентът или „изпълнимият софтуер“ няма за първостепенна функция или набор от функции „информационна сигурност“;

2.	Компонентът или „изпълнимият софтуер“ не изменя криптографски функции на съществуващите изделия, нито добавя нови криптографски функции към съществуващите изделия;

3.	Наборът функционалности на компонента или „изпълнимия софтуер“ е фиксиран и той не е проектиран или модифициран по спецификации на клиента; и

4.	При необходимост, съгласно определеното от компетентните органи на държавата членка на установяване на износителя, при поискване следва да бъде достъпна и да им бъде предоставяна подробна информация за компонента или за „изпълнимия софтуер“, както и за съответните крайни изделия, с цел да се осигури съответствие с условията, описани по-горе.

Техническа бележка:

По смисъла на бележката относно криптографията „изпълним софтуер“ означава „софтуер“ в изпълнима форма, към съществуващ хардуерен компонент, изключен от обхвата на 5A002 посредством бележката относно криптографията.

Бележка:	„Изпълним софтуер“ не включва пълните бинарни изображения на „софтуера“ в процес на изпълнение върху крайно устройство.

Бележка към бележката относно криптографията:

1.	За да се постигне съответствие с буква а. от Бележка 3, следва да са изпълнени следните условия:

a.	Изделието е от потенциален интерес за широк спектър от лица и предприятия; и

b.	Цената и информацията относно основните характеристики на изделието са достъпни преди закупуване, без да се налага справка с продавача или доставчика.

2.	При определянето на приемливостта на параграф а. от Бележка 3 компетентните органи могат да вземат предвид значими фактори като количество, цена, необходими технически умения, съществуващи канали за продажби, обичайни клиенти, обичайна употреба или прилагането на практики за изключване на конкуренти от страна на доставчика.

Бележка 4:	Категория 5 — част 2 не контролира изделия, включващи или използващи „криптография“ и отговарящи на всички изброени по-долу характеристики:

a.	Първичната функция или група от функции не е нито една от следните:

1.	„Информационна сигурност“;

2.	Компютър, включващ операционни системи, техни части и компоненти;

3.	Изпращане, получаване или съхраняване на информация (освен във връзка с развлекателни събития, масови комерсиални излъчвания, управление на цифрови права или управление на медицински данни); или

4.	Мрежи (в т.ч. опериране, администрация, управление и обезпечаване);

b.	Криптографската функционалност е ограничена до тяхната първична функция или група от функции; и

c.	При необходимост подробна информация за изделията е достъпна и се предоставя при поискване на компетентните органи на държавата членка, в която е установен износителят, за да се осигури съответствие с условията, описани в букви a. и b. по-горе.

5A2	Системи, оборудване и компоненти

5A002	Системи за „информационна сигурност“, оборудване и компоненти за тях, както следва:

a.	Системи, оборудване и компоненти за „информационна сигурност“, както следва,

N.B.:	За контрола на приемателно оборудване за глобални спътникови системи за навигация (GNSS), съдържащо или използващо декриптиране, вж. 7A005, а за свързани „софтуер“ и „технологии“ за декриптиране вж. 7D005 и 7Е001.

1.	Проектирани или модифицирани за да работят с основани на „криптография“ цифрови техники, изпълняващи каквато и да е криптографска функция, различна от удостоверяване на автентичността, електронен подпис или изпълняване на защитен против копиране „софтуер“ и притежаващи някоя от следните характеристики:

Технически бележки:

1.	Функциите за удостоверяване на автентичността, електронен подпис и изпълняване на защитен против копиране „софтуер“ включват свързаните с тях ключови управленчески функции.

2.	Удостоверяването на автентичността включва всички аспекти на контрола върху достъпа, когато не се прилага криптиране на файлове или текст, освен доколкото не са пряко свързани със защитата на пароли, персонални идентификационни номера (ПИН/PIN) или други подобни данни, за да се предотврати неоторизиран достъп.

a.	„Симетричен алгоритъм“, използващ дължина на ключа над 56 bit; или

Техническа бележка:

В категория 5 — част 2 битовете за контрол не се включват в дължината на ключа.

b.	„Асиметричен алгоритъм“, при който сигурността на алгоритъма се основава на някое от изброените по-долу:

1.	Разлагане на множители на цели числа над 512 bit (напр. RSA);

2.	Изчисляване на дискретни логаритми в мултипликативна група на крайно поле с размер над 512 bit (напр. Дифи-Хелман над Z/pZ); или

3.	Дискретни логаритми в група, различна от упоменатата в 5A002.a.1.b.2., надхвърлящи 112 bit (напр. Дифи-Хелман над елиптична крива);

2.	Проектирани или модифицирани за изпълнение на „криптоаналитични функции“;

Бележка:	5A002.a.2. включва системи или оборудване, проектирани или модифицирани, за да извършват „криптоаналитични функции“ посредством обратен инженеринг.

Техническа бележка:

„Криптоаналитични функции“ са функции, предназначени за компрометиране на криптографски механизми с цел извличане на поверителни променливи или чувствителни данни, включително чист текст, пароли или криптографски ключове.

3.	Не се използва;

4.	Специално проектирани или модифицирани за намаляване на смущаващите излъчвания на носещите информация сигнали извън необходимите за опазване на здравето, безопасността или за електромагнитна съвместимост стандарти;

5.	Проектирани или модифицирани за използване на криптографски техники за генериране на разширяващ код за системите за „разширяване на спектъра“, различни от описаните в 5А002.a.6., включително на скачащ код за системите за „скокообразно изменение на работната честота“;

6.	Проектирани или модифицирани за използване на криптографски техники за генериране на канализиращи, разпределителни кодове или кодове за идентификация на мрежи за системи, използващи методи за свръхшироколентова модулация и имащи някоя от следните характеристики:

a.	Честотна лента над 500 MHz; или

b.	„Относителна широчина на честотната лента“ от 20 % или повече;

7.	Некриптографски системи за сигурност и устройства в областта на информационните и комуникационни технологии (ИКТ), оценени и сертифицирани от национален орган като отговарящи или превъзхождащи клас ОНН-6 (Оценка на нивото на надеждност) съгласно Общите критерии;

8.	Комуникационни кабелни системи, проектирани или модифицирани с използване на механични, електрически или електронни средства за откриване на нерегламентиран достъп;

Бележка:	5A002.a.8. контролира само сигурността на физическия слой.

9.	Проектирани или модифицирани да използват или извършват „квантова криптография“.

Техническа бележка:

„Квантовата криптография“ е известна още като разпределение на криптографски ключ по квантов път (QKD/РКК) (quantum key distribution).

b.	Системи, оборудване и компоненти, предназначени или модифицирани с цел да се даде възможност, посредством „криптографско активиране“, дадено изделие да постигне или надхвърли контролираните нива на работа за определена в 5A002.a. функционалност, което не би било постигнато по друг начин.

Бележка:	5A002 не контролира никое от следните:

a.	Смарт карти и „четци/пишещи ключове“ на смарт карти, както следва:

1.	Смарт карта или електронно четим персонализиран документ (напр. жетони, електронни паспорти), който отговаря на някое от следните условия:

a.	Криптографската функция е ограничена за използване в оборудване или системи, които са изключени от 5A002 с бележка 4 в категория 5 — част 2 или точки от b. до i. на настоящата бележка, и не могат да бъдат отново програмирани за друга употреба; или

b.	Притежава всички изброени по-долу характеристики:

1.	Специално е проектиран и ограничен, така че съхраняваните в него „лични данни“ са защитени;

2.	Персонализиран е или може да бъде персонализиран само за публични или търговски трансакции или за индивидуална идентификация; и

3.	Криптографската способност не е достъпна за ползвателя;

Техническа бележка:

„Лични данни“ включва всички данни, характерни за дадено лице или образувание, като например съхраняваната сума пари и данните, необходими за доказване на автентичността.

2.	„Четци/пишещи ключове“, специално проектирани или модифицирани и ограничени за изделия, описани в a.1. на настоящата бележка.

Техническа бележка:

„Четци/пишещи ключове“ включва оборудване, което комуникира със смарт картите или електронно четимите документи посредством мрежа.

b.	Не се използва;

c.	Не се използва;

d.	Криптографско оборудване, специално проектирано за и ограничено до банкова употреба или „парични сделки“;

Техническа бележка:

„Парични сделки“ в 5A002, бележка d., включва събиране и уреждане на такси или кредитни функции.

e.	Портативни или мобилни радиотелефони за гражданска употреба (напр. за ползване с търговски граждански клетъчни радиокомуникационни системи), които нямат възможност за пряко предаване на криптирана информация до друг телефон или оборудване (различно от оборудване за достъп на радиомрежа (RAN), нито имат възможност за предаване на криптирана информация чрез RAN оборудване (напр. контролер на радиомрежа (RNC) или контролер на базова станция (BSC);

f.	Оборудване за безжични телефони, което няма възможност за криптиране от край до край, при което максималният ефективен обхват на неподсилената безжична операция (т.е. единичен, нерезервиран път между терминала и базовата станция) е по-малък от 400 m съгласно спецификациите на производителя;

g.	Портативни или мобилни телефони и подобни потребителски безжични устройства за гражданска употреба, които прилагат единствено публикувани или търговски криптографски стандарти (с изключение на функциите за борба с пиратството, които могат да не се публикуват), и които изпълняват разпоредбите на букви a.2.—a.4. от Бележката относно криптографията (Бележка 3 в категория 5 — част 2), които са пригодени за специфично приложение в гражданската промишленост, с характеристики, които не оказват влияние върху криптографската функционалност на тези устройства, които в първоначалния си вид не са били пригодени за специфично приложение;

h.	Не се използва;

i.	Оборудване за безжична „лична локална мрежа“, което прилага само публикувани или търговски криптографски стандарти и където криптографските възможности са ограничени до номинален оперативен обхват, ненадхвърлящ 30 метра според спецификациите на производителя, или ненадхвърлящ 100 метра според спецификациите на производителя за оборудване, което не може да взаимодейства с повече от седем устройства;

j.	Оборудване, което не притежава функционалност, посочена в 5A002.a.2., 5A002.a.4., 5A002.a.7., 5A002.a.8 или 5A002.b. и отговаря на всички изброени по-долу условия:

1.	Всяка криптографска функция, посочена в 5A 002.a., отговаря на някое от следните условия:

a.	Не може да се използва; или

b.	Може да стане годна за използване само чрез „криптографско активиране“ и

2.	При необходимост, съгласно определеното от компетентните органи на държавата членка на установяване на износителя, при поискване следва да бъде достъпна и да им бъде предоставяна подробна информация за оборудването с цел да се осигури съответствие с условията, описани по-горе;

N.B. 1:	Вж. 5A002.a. за оборудване, преминало „криптографско активиране“.

N.B. 2:	Вж. също 5A002.b., 5D002.d. и 5Е002.b.

k.	Мобилно телекомуникационно оборудване за достъп на радиомрежа (Radio Access Network — RAN), проектирано за гражданска употреба, което също съответства на предвиденото в букви a.2.—a.4. от Бележката относно криптографията (Бележка 3 в категория 5 — част 2), с изходна RF мощност ограничена до 0,1 W (20 dBm) или по-малко и обслужващо 16 или по-малко потребителя едновременно.

l.	Рутери, мрежови комутатори и релета, когато функционалността за „информационна сигурност“ е ограничена до изпълнението на задачи по „експлоатация, администриране или поддръжка“ („ЕАП“), които прилагат само публикувани или търговски криптографски стандарти; или

m.	Универсално компютърно оборудване или сървъри, при които функционалността за „информационна сигурност“ отговаря на всички изброени по-долу условия:

1.	използва само публикувани или търговски криптографски стандарти; и

2.	представлява което и да е от следните:

a.	неразделна част от CPU, което отговаря на изискванията на бележка 3 към категория 5, част 2;

b.	съставна част от оперативна система, която не е определена в 5D002.; или

c.	ограничено във функциите си до изпълнението на задачи по „ЕАП“ на оборудването.

5B2	Оборудване за изпитване, контрол и производство

5B002	Оборудване за изпитване, контрол и „производство“ в областта на „информационната сигурност“, както следва:

a.	Оборудване, специално проектирано за „разработването“ или „производството“ на оборудване, посочено в 5A002 или 5B002.b.;

b.	Измервателно оборудване, специално проектирано за оценяване и проверяване на функциите по „информационна сигурност“ на оборудването, описани в 5A002, или „софтуера“, посочен в 5D002.a. или 5D002.c.

5C2	Материали

Няма

5D2	Софтуер

5D002	„Софтуер“, както следва:

a.	„Софтуер“, специално проектиран или модифициран за „разработване“, „производство“ или „използване“ на оборудването, описано в 5A002, или „софтуер“, описан в 5D002.c.;

b.	„Софтуер“, специално проектиран или модифициран за обслужване на „технологии“, посочени в 5Е002;

c.	Специфичен „софтуер“, както следва:

1.	„Софтуер“, имащ характеристиките или изпълняващ или симулиращ функциите на оборудването, описано в 5A002;

2.	„Софтуер“ за сертифициране на „софтуер“, описан в 5D002.c.1.

Бележка:	5D002.c. не контролира „софтуер“, ограничен във функциите си до изпълнението на задачи по „ЕАП“, който прилага само публикувани или търговски криптографски стандарти.

d.	Софтуер, предназначен или модифициран с цел да се даде възможност, посредством „криптографско активиране“, дадено изделие да постигне или надхвърли контролираните нива на работа за определена в 5A002.a. функционалност, което не би било постигнато по друг начин.

5E2	Технологии

5E002	„Технологии“, както следва:

a.	„Технологии“ съгласно Общата бележка за технологиите за „разработване“, „производство“ или „използване“ на оборудването, описани в 5A002, 5B002 или „софтуера“, описан в 5D002.а. или 5D002.с.

b.	„Технологии“, с които се дава възможност, посредством „криптографско активиране“ дадено изделие да постигне или надхвърли контролираните нива на работа за определена в 5A002.a. функционалност, което не би било постигнато по друг начин.

Бележка:	5E002 включва технически данни във връзка с „информационната сигурност“, получени от проведени процедури за оценяване или определяне на изпълнението на функциите, особеностите или техниките, описани в категория 5, част 2.

КАТЕГОРИЯ 6 —	СЕНЗОРИ И ЛАЗЕРИ

6A	Системи, оборудване и компоненти

ê 2420/2015 член 1, параграф 1 и приложение I, изменен с поправка, ОВ L 060, 5.3.2016 г., стр. 93

6A001	Акустични системи, оборудване и компоненти, както следва:

a.	Морски акустични системи, оборудване и специално проектирани компоненти за тях, както следва:

1.	Активни (предавателни или приемно-предавателни) системи, оборудване и специално проектирани компоненти за тях, както следва:

Бележка:	6A001.a.1. не контролира оборудване, както следва:

a.	Акустични дълбочинни сонди, работещи вертикално под апарата, които нямат сканираща функция над ± 20° и са ограничени до измерване дълбочината на водата, разстоянието до потопени или заровени предмети или търсене на риба;

b.	Акустични маяци, както следва:

1.	Аварийни акустични маяци;

2.	Сигнални звукови устройства (зумери), специално проектирани за разполагане или връщане в подводно положение.

a.	Акустично оборудване за изследване на морското дъно, както следва:

1.	Оборудване за изследвания, монтирано на борда на надводни плавателни съдове, предназначено за топографско картографиране на морското дъно и имащо всички изброени по-долу характеристики:

a.	Проектирано да измерва под ъгъл, надвишаващ 20° спрямо вертикалата;

b.	Проектирано да измерва топографията на морското дъно на дълбочина на морското дъно, надвишаваща 600 m; c.

c.	„Разделителна способност на сондиране“, по-малка от 2; и

d.	„Подобряване“ на вертикалната точност чрез компенсиране на всички изброени по-долу характеристики:

1.	Движение на акустичния сензор;

2.	Разпространение във водата от сензора до морското дъно и обратно;

3.	Скорост на звука при сензора;

Технически бележки

1.	„Разделителна способност на сондиране“ е широчината на полосата на измерване (градуси), разделена на максималния брой сондирания на серия измерване.

2.	„Подобряване“ включва възможността за компенсиране чрез външни средства.

2.	Оборудване за подводни изследвания, предназначено за топографско картографиране на морското дъно и притежаващо някоя от изброените по-долу характеристики:

Техническа бележка:

Номиналното налягане на акустичния сензор предопределя дълбочинния обхват на действие на оборудването, посочено в 6A001.a.1.a.2.

a.	Притежава всички изброени по-долу характеристики:

1.	Проектирани или модифицирани за работа на дълбочина над 300 m; и

2.	„Обхват на сондиране“, по-голям от 3800 m/s; или

Техническа бележка:

„Обхватът на сондиране“ е произведението на максималната скорост (m/s) на работа на сензора и максималния брой сондирания на серия измерване при предполагаемо 100 % покритие. За системи, които извършват сондирания в две посоки (3D сонари), следва да се използва максималната стойност на „обхвата на сондиране“ в която и да е от посоките

b.	Оборудване за изследвания, което не е описано в 6A001.a.1.a.2.a. и притежава всички изброени по-долу характеристики:

1.	Проектирани или модифицирани за работа на дълбочина над 100 m;

2.	Проектирано да измерва под ъгъл, надвишаващ 20° спрямо вертикалата;

3.	С която и да е от следните характеристики:

a.	Работни честоти под 350 kHz; или

b.	Проектирани да измерват топографията на морското дъно в обхват повече от 200 m от акустичния сензор; и

4.	„Подобряване“ на вертикалната точност чрез компенсиране на всички изброени по-долу характеристики:

a.	Движение на акустичния сензор;

b.	Разпространение във водата от сензора до морското дъно и обратно; и

c.	Скорост на звука при сензора;

3.	Side Scan Sonar (SSS) или Synthetic Aperture Sonar (SAS), предназначени за формиране на изображения на морското дъно и имащи всички изброени по-долу характеристики както и специално проектирани за тях акустични групи:

a.	Проектирани или модифицирани за работа на дълбочина над 500 m;

b.	„Обхват на покритие на зоната“, по-голям от 570 m2/s при функциониране в максималния възможен при „разделителна способност по дължината на проследяване“ по-малка от 15 cm обхват; и

c.	„Разделителна способност напряко на проследяването“ по-малка от 15 cm;

Технически бележки

1.	„Обхват на покритие на зоната“ (m2/s) е удвоеното произведение на обхвата на сонара (m) и максималната скорост (m/s) на работа на сензора в този обхват.

2.	Само при SSS, „разделителната способност по дължината на проследяване“ (cm) е произведението на хоризонталната ширина на лъча (в градуси) и обхвата на сонара (m) и 0,873.

3.	„Разделителната способност напряко на проследяването“ (cm) е равна на 75, разделено на честотния обхват на сигнала (kHz).

b.	Системи или групи от предаватели и приемници, проектирани за откриване или локализиране на обекти, притежаващи някоя от следните характеристики:

1.	Честота на излъчване под 10 kHz;

2.	Ниво на налягането на звука над 224 dB (база 1 μРа на 1 m) за оборудване с работна честота в обхвата от 10 kHz до 24 kHz включително;

3.	Ниво на налягането на звука над 235 dB (база 1 μРа на 1 m) за оборудване с работна честота в обхвата от 24 kHz до 30 kHz включително;

4.	Формират лъчи, по-тесни от 1° по която и да е от осите, и имат работна честота, по-ниска от 100 kHz;

5.	Проектирани да работят с еднозначен обхват на дисплея, надхвърлящ 5120 m; или

6.	Издържат на налягане при нормална работа на дълбочини, по-големи от 1000 m; оборудвани с преобразуватели, имащи някои от изброените по-долу характеристики:

a.	Динамична компенсация на наляганията; или

b.	Преобразуващият елемент, който съдържа, е различен от оловен цирконат титанат;

c.	Акустични източници, включващи преобразуватели, съдържащи пиезоелектрични, магнитостриктивни, електростриктивни, електродинамични или хидравлични елементи, работещи поотделно или в комбинация, и имащи поне една от изброените по-долу характеристики:

Бележка 1:	Доколко подлежат на контрол акустичните източници, включително преобразувателите, които не са описани в 6A001 и са специално проектирани за друго оборудване, се определя от това, доколко другото оборудване подлежи на контрол.

Бележка 2:	6A001.a.1.c. не контролира електронните източници, които насочват звука само вертикално, или механични (напр. въздушно оръжие или газово-шоково оръжие), химически (напр. експлозиви) източници.

Бележка 3:	Пиезоелектричните елементи, посочени в 6A001.a.1.c., включват елементите, направени от оловно-магнезиево-ниобатови/оловно-титанатови (Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3, или PMN-PT) единични кристали, получени от твърд разтвор, или оловно-индиево-ниобатови/оловно-магнезиево-ниобатови/оловно-титанатови (Pb(In1/2Nb1/2)O3-Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3, или PIN-PMN-PT) единични кристали, получени от твърд разтвор.

1.	Работещи при честоти по-ниски от 10 kHz и притежаващи която и да е от следните характеристики:

a.	Не са проектирани за непрекъснато действие при цикъл на експлоатация 100 % и притежават излъчено „изходно ниво в свободно поле“ (free-field Source Level (SLRMS) над (10log(f) + 169,77) dB (база 1 μРа на 1 m), където f е честотата в херцове на максималната чувствителност на подадено напрежение (TVR) под 10 kHz; или

b.	Проектирани са за непрекъснато действие при цикъл на експлоатация 100 % и притежават излъчено „ниво на източника на свободно разпространяващо се поле“ (SLRMS) при цикъл на експлоатация 100 % над (10log(f) + 159,77) dB (база 1 μРа на 1 m), където f е честотата в херцове на максималната чувствителност на подадено напрежение (TVR) под 10 kHz; или

Техническа бележка:

„Нивото на източника на свободно разпространяващо се поле“ (SLRMS') се определя по оста на максимална чувствителност и в далечната зона на полето на акустичния излъчвател. Той може да бъде изчислен въз основа на чувствителността на подадено напрежение посредством следното уравнение: SLRMS = (TVR + 20log VRMS) dB (база 1μPa на 1 m), където SLRMS е нивото на източника, TVR е чувствителността на подадено напрежение, а VRMS — управляващото напрежение на излъчвателя.

2.	Не се използва.

3.	Потискане на странични излъчвания над 22 dB;

d.	Акустични системи и оборудване, проектирани да определят положението на надводните плавателни съдове или на подводните съдове и имащи всички изброени по-долу характеристики, и специално проектирани за тях компоненти:

1.	Обхват на откриване на позицията над 1000 m; и

2.	Точност на определяне на позицията, по-малка от 10 m rms (средна квадратична стойност), при измерване на разстояние от 1000 m;

Бележка:	6A001.a.1.d. включва:

a.	Оборудване, използващо кохерентна „обработка на сигнали“ между два или повече маяка и хидрофона, намиращ се на борда на надводния плавателен съд или подводното превозно средство;

b.	Оборудване, способно автоматично да коригира грешките от скорост на разпространение на звука при изчисляване на ориентир.

e.	Активни индивидуални сонари, специално проектирани или модифицирани да откриват, локализират и автоматично да класифицират плувци или водолази, притежаващи всички изброени по-долу характеристики, както и специално проектирани за тях акустични групи:

1.	Обхват на откриване на позицията над 530 m;

2.	Точност на определяне на позицията, по-малка от 15 m rms (средна квадратична стойност), при измерване на разстояние от 530 m; и

3.	Широчина на честотната лента на предаване на пулсиращ сигнал над 3 kHz;

N.B.:	За системи за откриване на водолази, специално проектирани или модифицирани за военна употреба, вж. Мерките за контрол на военните стоки.

Бележка:	За 6A001.a.1.e., когато за различни среди са посочени множество обхвати на определяне на положението, се използва най-големият обхват.

ê 2420/2015 член 1, параграф 1 и приложение I

è1 2420/2015 член 1, параграф 1 и приложение I, изменен с поправка, ОВ L 060, 5.3.2016 г., стр. 93

2.	Пасивни системи, оборудване и специално проектирани компоненти за тях, както следва:

a.	Хидрофони, имащи някоя от следните характеристики:

Бележка:	Доколко подлежат на контрол хидрофоните, специално проектирани за друго оборудване, се определя от това, доколко другото оборудване подлежи на контрол.

Техническа бележка:

Хидрофоните се състоят от един или няколко чувствителни елемента, формиращи единен акустичен изходен канал. Съдържащите много на брой елементи биват определяни като група от хидрофони.

1.	Съдържащи непрекъснато действащи гъвкави сензори;

2.	Съдържащи непрекъснато действащи гъвкави сензори или модули от обособени сензорни елементи, при които или диаметърът, или дължината са по-малки от 20 mm и с раздалечаване между елементите по-малко от 20 mm;

3.	Имащи някои от следните чувствителни елементи:

a.	Оптични влакна;

b.	„Пиезоелектрични полимерни слоеве“, различни от поливинилиденфлуорид (PVDF) и неговите кополимери {}{P(VDF-TrFЕ) и P(VDF-TFЕ)};

c.	„Гъвкави пиезоелектрични композитни материали“;

d.	Оловно-магнезиево-ниобатови/оловно-титанатови (т.е. Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3, или PMN-PT) пиезоелектрични единични кристали, получени от твърд разтвор; или

e.	Оловно-индиево-ниобатови/оловно-магнезиево-ниобатови/оловно-титанатови (т.е. Pb(In1/2Nb1/2)O3-Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3, или PIN-PMN-PT) пиезоелектрични единични кристали, получени от твърд разтвор;

4.	„Чувствителност на хидрофона“ по-добра от -180 dB при всякакви дълбочини без компенсация за ускорение;

5.	Проектирани за работа на дълбочини, по-големи от 35 m с компенсация за ускорение; или

6.	Проектирани за работа на дълбочини, по-големи от 1000 m;

Технически бележки:

1.	Сензорните елементи с „пиезоелектричен полимерен филм“ се състоят от поляризиран полимерен слой, който е изтеглен над и прикрепен към поддържаща рамка или ролка (дорник).

2.	Сензорните елементи с „гъвкав пиезоелектричен композит“ се състоят от пиезоелектрични керамични частици или влакна, обединени с електрически изолираща, акустично пропускаща гума, полимер или епоксидна съставка, където съставката е неразделна част от сензорните елементи.

3.	„Чувствителността на хидрофона“ се определя като 20 пъти логаритъма при основа 10 на съотношението на rms изходно напрежение към 1 V rms база, когато хидрофонният сензор, без предусилвател, се поставя на плоско акустично вълново поле с rms налягане от 1 μРа. Например, хидрофон от -160 dB (база за сравнение 1 V на μРа) би дал изходно напрежение от 10-8 V в такова поле, докато такъв с чувствителност от -180 dB би дал изходно напрежение от само 10-9 V. Следователно -160 dB е по-добро от -180 dВ.

b.	Буксируеми (теглени) групи от хидрофони, имащи някоя от изброените по-долу характеристики:

Техническа бележка:

Групите от хидрофони се състоят от няколко хидрофона, образуващи много на брой акустични изходни канали.

1.	Разстояние в групата хидрофони, по-малко от 12,5 m или „позволяващи да бъдат модифицирани“ в хидрофонна група, с разстояние, по-малко от 12,5 m;

2.	Проектирани или „позволяващи да бъдат модифицирани“ за работа на дълбочини повече от 35 m;

Техническа бележка:

В 6A001.a.2.b.1. и 2. „позволяващи да бъдат модифицирани“ означава да имат предвидени възможности, позволяващи промяна в окабеляването или връзките, така че да се промени раздалечеността в групата хидрофони или ограниченията за работната дълбочина. Тези предвидени възможности са: резервни кабели с 10 % повече от количеството кабели, блокове за закрепване на раздалечеността на групата хидрофони или вътрешни устройства за ограничаване на дълбочината, които могат да се нагаждат или които контролират повече от една група хидрофони.

3.	Сензори за насочване, описани в 6A001.a.2.d.;

4.	Надлъжно укрепени защитни ръкави за антенни решетки;

5.	Сглобена антенна решетка с диаметър, по-малък от 40 mm;

6.	Не се използва;

7.	Характеристиките на хидрофоните, описани в 6A001.a.2.a.; или

8.	Хидроакустични сензори на основата на акселерометри, описани в 6A001.a.2.g.;

c.	Оборудване за обработване (на данни), специално проектирано за буксируеми групи от хидрофони, имащи „възможност за програмиране, достъпнo за потребителя“ и времева или честотна област на обработка и корелация, включително спектрален анализ, цифрово филтриране или генериране на лъчи с използване на бързи преобразувания на Фурие или други преобразувания или процеси;

d.	Сензори за навигация, имащи всички изброени характеристики:

1.	Точност по-добра от ± 0,5 °; и

2.	Проектирани за работа на дълбочини над 35 m или разполагащи с настройващо се или сменяемо устройство за измерване на дълбочина, за да се позволи работа на дълбочини над 35 m;

e.	Групи от кабелни дънни или брегови хидрофони, притежаващи някоя от изброените по-долу характеристики:

1.	Включващи хидрофони, описани в 6A001.a.2.a.;

2.	Включващи модули за мултиплексирани сигнали на групи хидрофони, имащи всички изброени характеристики:

a.	Проектирани за работа на дълбочини над 35 m или разполагащи с настройващо се или сменяемо устройство за измерване на дълбочина, за да се позволи работа на дълбочини над 35 m; и

b.	Възможност да бъдат оперативно взаимосвързани с буксируеми (теглени) групи от хидрофони; o.

3.	Включват хидроакустични сензори на основата на акселерометри, описани в 6A001.a.2.g.;

f.	Обработващо оборудване, специално проектирано за кабелни системи за морското дъно или заливи, имащи „възможност за програмиране, достъпна за потребителя“ и времева или честотна област на обработка и корелация, включително спектрален анализ, цифрово пресяване и генериране на лъчи с използване на бързо преобразувание на Фурие или други процеси на преобразуване;

g.	Хидроакустични сензори на основата на акселерометри, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.	Съставени от три акселерометъра, подредени по три различни оси;

2.	Имащи обща „чувствителност на ускорение“, по-добра от 48 dB (еталон 1000 mV rms на 1 g);

3.	Проектирани за работа на дълбочини над 35 m; и

4.	Работни честоти под 20 kHz.

Бележка:	6A001.a.2.g. не контролира сензори за определяне скоростта на частици или геофони.

Технически бележки:

1.	Хидроакустичните сензори на основата на акселерометри са известни също като векторни сензори.

2.	„Чувствителността на ускорение“ се определя като 20 пъти логаритъма при основа 10 на съотношението на rms изходно напрежение към 1 V rms база, когато хидроакустичният сензор, без предусилвател, се поставя на плоско акустично вълново поле с rms ускорение от 1 g (или 9,81 m/s2).

Бележка:	6A001.a.2. контролира и оборудване за получаване на данни, независимо дали при нормално приложение е свързано към отделно активно оборудване, и специално проектирани компоненти за него.

b.	Хидроакустични лагове (сонари) със скоростна корелация и доплерови хидроакустични лагове (сонари), проектирани за измерване на хоризонталната скорост на носителя на оборудването относно морското дъно, както следва:

1.	Хидроакустични лагове (сонари) със скоростна корелация, имащи която и да е от следните характеристики:

a.	Проектирани да функционират при разстояние между носителя и морското дъно, надхвърлящо 500 m; или

b.	Имат точност на определената скорост по-добра от 1 % от скоростта;

2.	Доплерови хидроакустични лагове (сонари) с точност на определената скорост по-добра от 1 % от скоростта.

Бележка 1:	6A001.b. не контролира акустични дълбочинни сонди, ограничени до което и да е от следните:

a.	измерване дълбочината на водата;

b.	измерване на разстоянието до потопени или заровени предмети; или

c.	търсене на риба.

Бележка 2:	6A001.b. не контролира оборудване, специално проектирано за монтиране върху надводни плавателни съдове.

c.	Не се използва.

6A002	Оптични сензори или оборудване и компоненти за тях, както следва:

N.B.:	ВЖ. СЪЩО 6A102.

a.	Оптични детектори, както следва:

1.	„Предназначени за използване в Космоса“ твърдотелни детектори, както следва:

Бележка:	За целите на 6A002.a.1. твърдотелните детектори включват „фокална плоска решетка“.

a.	Твърдотелни детектори, „предназначени за използване в Космоса“, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.	Максимална чувствителност във вълновия диапазон над 10 nm, но ненадхвърлящ 300 nm; и

2.	Чувствителност, по-малка от 0,1 % относно максималната чувствителност при дължина на вълната над 400 nm;

b.	Твърдотелни детектори, „предназначени за използване в Космоса“, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.	Максимална чувствителност във вълновия диапазон над 900 nm, но ненадхвърлящ 1200 nm; и

2.	„Времева константа“ за отговор от 95 ns или по-малка;

c.	„Предназначени за използване в Космоса“ твърдотелни детектори, имащи максимална чувствителност във вълновия диапазон над 1200 nm, но ненадхвърлящ 30000 nm;

d.	„Предназначени за използване в Космоса“„фокални плоски решетки“ с повече от 2048 елемента на решетка и с максимална чувствителност във вълновия диапазон над 300 nm, но ненадхвърлящ 900 nm.

2.	Електроннооптични преобразуватели (лампи) за усилване на изображението и специално конструирани компоненти за тях, както следва:

Бележка:	6A002.a.2. не контролира невизуализиращи фотоувеличителни преобразуватели (лампи) с електронно измервателно устройство във вакуумното пространство, ограничено единствено до което и да е от следните:

a.	единичен метален анод; или

b.	метални аноди с разстояние от център до център по-голямо от 500 μm.

Техническа бележка:

„Умножаване на заряда“ е форма на електронно усилване на изображението и се определя като генерирането на носители на заряд в резултат от процес на усилване чрез йонизация с електронен удар (impact ionization). Сензорите за „умножаване на заряда“ могат да бъдат електроннооптични преобразуватели (лампи) за усилване на изображението, твърдотелен детектор или „фокални плоски решетки“.

a.	Електроннооптични преобразуватели (лампи) за усилване на изображението, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.	Максимална чувствителност във вълновия диапазон над 400 nm, но ненадхвърлящ 1050 nm;

2.	Електронно усилване на изображението, ползващо което и да е от следните:

a.	è1 Микроканална платка за електронно усилване на образи, със стъпка между отворите (разстояние от център до център) от 12 μm или по-малко; или ç

b.	Електронно измервателно устройство с неквадратна пикселова стъпка от 500 μm или по-малка, специално проектирано или модифицирано за постигане на „умножаване на заряда“, различно от умножаването посредством микроканална платка; и

3.	Някой от следните фотокатоди:

a.	Многоалкални фотокатоди (напр. S-20 и S-25) със светлочувствителност над 350 μА/lm;

b.	Фотокатоди от GaAs или GaInAs; или

c.	Други фотокатоди от полупроводници от „съединения на елементи от III/V група на периодичната таблица“ с максимална „чувствителност на излъчване“, надвишаваща 10 mA/W;

b.	Електроннооптични преобразуватели (лампи) за усилване на изображението, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.	Максимална чувствителност във вълновия диапазон над 1050 nm, но ненадхвърлящ 1800 nm;

2.	Електронно усилване на изображението, ползващо което и да е от следните:

a.	Микроканална платка за електронно усилване на образи, със стъпка между отворите (разстояние от център до център) от 12 μm или по-малко; или

b.	Електронно измервателно устройство с неквадратна пикселова стъпка от 500 μm или по-малка, специално проектирано или модифицирано за постигане на „умножаване на заряда“, различно от умножаването посредством микроканална платка; и

3.	Фотокатоди от полупроводници от „съединения на елементи от III/V група на периодичната таблица“ (напр. GaAs или GaInAs) и фотокатоди с трансфер на електрони с максимална „чувствителност на излъчване“, надвишаваща 15 mA/W.

c.	Специално проектирани компоненти, както следва:

1.	Микроканални платки за електронно усилване на образи, със стъпка между отворите (разстояние от център до център) от 12 μm или по-малко;

2.	Електронно измервателно устройство с неквадратна пикселова стъпка от 500 μm или по-малка, специално проектирано или модифицирано за постигане на „умножаване на заряда“, различно от умножаването посредством микроканална платка;

3.	Фотокатоди от полупроводници от „съединения на елементи от III/V група на периодичната таблица“ (напр. GaAs или GaInAs) и фотокатоди с трансфер на електрони.

Бележка:	6A002.a.2.c.3. не контролира фотокатоди от съставни полупроводници, проектирани да достигат максимална „чувствителност на излъчване“, равна на която и да е от следните:

a.	10 mA/W или по-малка при максимална чувствителност във вълновия диапазон над 400 nm, но ненадхвърлящ 1050 nm; или

b.	15 mA/W или по-малка при максимална чувствителност във вълновия диапазон над 1050 nm, но ненадхвърлящ 1800 nm.

3.	„Фокални плоски решетки“, които не са „предназначени за използване в Космоса“, както следва:

N.B.:	„Микроболометърните“ „фокални плоски решетки“, които не са „предназначени за използване в Космоса“, са единствено посочените в 6A002.a.3.f.

Техническа бележка:

Линейните или двуизмерни многоелементни детекторни решетки се наричат „фокални плоски решетки“;

Бележка 1:	6A002.a.3. включва фотопроводими и светлочувствителни решетки.

Бележка 2:	6A002.a.3. не контролира:

a.	Многоелементни (но не с повече от 16 елемента) капсулирани фотопроводящи клетки, използващи или оловен сулфид, или оловен селенид;

b.	Пироелектрични детектори, използващи някои от изброените:

1.	Триглицинов сулфат и вариантите му;

2.	Оловно-лантаново-циркониев титанат и вариантите му;

3.	Литиев танталат;

4.	Поливинилиденов флуорид и вариантите му; или

5.	Стронциево-бариев ниобат и вариантите му;

c.	„Фокални плоски решетки“, специално проектирани или модифицирани за постигане на „умножаване на заряда“ и ограничени до максимална „чувствителност на излъчване“ от 10 mA/W или по-малка за дължини на вълната над 760 nm, имащи всяка от следните характеристики:

1.	Включва механизъм за ограничаване на чувствителността, проектиран да не бъде премахван или модифициран; и

2.	Което и да е от следните:

a.	Механизмът за ограничаване на чувствителността е неделимо свързан или е комбиниран с детекторен елемент; или

b.	„Фокална плоска решетка“ функционира единствено при инсталиран механизъм за ограничаване на чуствителността.

Техническа бележка:

Механизмът за ограничаване на чувствителността, който е неделимо свързан с детекторен елемент, е проектиран така, че да не може да бъде премахван или модифициран без това да доведе до невъзможност детекторът да функционира;

Техническа бележка:

„Умножаване на заряда“ е форма на електронно усилване на изображението и се определя като генерирането на носители на заряд в резултат от процес на усилване чрез йонизация с електронен удар (impact ionization). Сензорите за „умножаване на заряда“ могат да бъдат електроннооптични преобразуватели (лампи) за усилване на изображението, твърдотелен детектор или „фокални плоски решетки“.

a.	„Фокални плоски решетки“, които не са „предназначени за използване в Космоса“, имащи всички изброени характеристики:

1.	Отделни елементи с максимална чувствителност във вълновия диапазон над 900 nm, но ненадхвърляща 1050 nm; и

2.	Което и да е от следните:

a.	„Времева константа“ за отговор по-малка от 0,5 ns; или

b.	Специално проектирани или модифицирани за постигане на „умножаване на заряда“ и ограничени до максимална „чувствителност на излъчване“ над 10 mA/W;

b.	„Фокални плоски решетки“, които не са „предназначени за използване в Космоса“, имащи всички изброени характеристики:

1.	Отделни елементи с максимална чувствителност във вълновия диапазон над 1050 nm, но ненадхвърляща 1200 nm; и

2.	Което и да е от следните:

a.	„Времева константа“ за отговор от 95 ns или по-малка; или

b.	Специално проектирани или модифицирани за постигане на „умножаване на заряда“ и ограничени до максимална „чувствителност на излъчване“ над 10 mA/W;

c.	Нелинейни (двуизмерни) „фокални плоски решетки“, които не са „предназначени за използване в Космоса“, с отделни елементи с максимална чувствителност във вълновия диапазон над 1200 nm, но ненадхвърляща 30000 nm;

N.B.:	„Микроболометърни“„фокални плоски решетки“, които не са „квалифицирани като предназначени за използване в Космоса“ и базирани на силициеви и други материали, са единствено посочените в 6A002.a.3.f.

d.	Линейни (едноизмерни) „фокални плоски решетки“, които не са „предназначени за използване в Космоса“, имащи всяка от следните характеристики:

1.	Отделни елементи с максимална чувствителност във вълновия диапазон над 1200 nm, но ненадхвърляща 3000 nm; и

2.	Което и да е от следните:

a.	Съотношение на обхват на „посока на сканиране“ на детекторния елемент спрямо обхват на „посоката на насрещно сканиране“ на детекторния елемент по-малко от 3,8; или

b.	Обработка на сигнала в детекторните елементи;

Бележка:	6A002.a.3.d. не контролира „фокални плоски решетки“ (ненадхвърлящи 32 елемента) с детекторни елементи, ограничени единствено до материала германий.

Техническа бележка:

За целите на 6A002.a.3.d. „посоката на насрещно сканиране“ се определя като паралелната ос на линейните лъчи на детекторните елементи, а „посоката на сканиране“ се определя като перпендикулярната ос на линейните лъчи на детекторните елементи.

e.	Линейни (едноизмерни) „фокални плоски решетки“, които не са „предназначени за използване в Космоса“, с максимална чувствителност във вълновия диапазон над 3000 nm, но ненадхвърляща 30000 nm;

f.	Нелинейни (двуизмерни) инфрачервени „антенни фокални плоски решетки“, на основата на „микроболометърни“ материали, които не са „предназначени за използване в Космоса“, притежаващи отделни елементи с нефилтриран отговор във вълновия диапазон, равен или надхвърлящ 8000 nm но ненадхвърлящ 14000 nm;

Техническа бележка:

За целите на 6A002.a.3.f. „микроболометър“ се определя като термовизионен детектор, така че в резултат на температурна разлика в детектора, причинена от поглъщане на инфрачервено лъчение, е използван да генерира някакъв използваем сигнал.

g.	„Фокални плоски решетки“, които не са „предназначени за използване в Космоса“, имащи всички изброени характеристики:

1.	Отделни елементи с максимална чувствителност във вълновия диапазон над 400 nm, но ненадхвърлящ 900 nm;

2.	Специално проектирани или модифицирани за постигане на „умножаване на заряда“ и ограничени до максимална „чувствителност на излъчване“ над 10 mA/W за дължини на вълните, надхвърлящи 760 nm; и

3.	С повече от 32 елемента;

b.	„Сензори за моноспектрални изображения“ и „сензори за многоспектрални изображения“, предназначени за дистанционно действие, притежаващи някоя от изброените по-долу характеристики:

1.	Моментно полезрение (МП), по-малко от 200 μrad (микрорадиана); или

2.	Предназначени са за използване във вълновия диапазон над 400 nm, но до 30000 nm, и притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

a.	Осигуряване на изходни данни за изображения в цифров формат; и

b.	Притежаващи някоя от следните характеристики:

1.	„Предназначени за използване в Космоса“; или

2.	Проектирани за работа на борда на летателни апарати, използващи детектори, различни от силициеви, и имащи моментно полезрение (МП) по-малко от 2,5 mrad (милирадиана);

Бележка:	6A002.b.1. не контролира „сензори за моноспектрални изображения“ с максимална чувствителност във вълновия диапазон над 300 nm, но ненадхвърляща 900 nm, които и включващи само някои от следните детектори, които не са „предназначени за използване в Космоса“ или „фокални плоски решетки“, които не са „предназначени за използване в Космоса“:

1.	Уреди със зарядна връзка (CCD), които не са проектирани или модифицирани за постигане на „умножаване на заряда“; или

2.	Допълващи полупроводникови устройства от метален окис (CMOS), които не са проектирани или модифицирани за постигане на „умножаване на заряда“.

c.	Оборудване за изображения „с пряка видимост“, включващо някое от изброените:

1.	Електронно-оптични преобразуватели (лампи) за усилване на яркостта на изображението, посочени в 6A002.a.2.a. или 6A002.a.2.b.;

2.	„Фокални плоски решетки“, посочени в 6A002.a.3.; или

3.	Твърдотелни детектори, посочени в 6A002.a.1.;

Техническа бележка:

„Пряка видимост“ се отнася до оборудването за изображения, което представя на наблюдаващия оператор видим образ, без изображението да трябва да се конвертира в електронен сигнал за получаване на телевизионен образ, и което не може да запише или да запази изображението по фотографски, електронен или какъвто и да било друг начин.

Бележка:	6A002.c. не контролира оборудване както следва, съдържащо фотокатоди, различни от GaAs или GaInAs:

a.	Промишлени и граждански аларми за оповестяване при неразрешено проникване, системи за контрол или преброяване на пътното движение;

b.	Медицинско оборудване;

c.	Промишлено оборудване за проверка, сортиране или анализ на свойствата на материалите;

d.	Детектори за пламък при промишлени пещи;

e.	Оборудване, специално конструирано за лабораторна употреба.

d.	Специални спомагателни компоненти за оптични сензори, както следва:

1.	Криогенни охладители, „предназначени за използване в Космоса“;

2.	Криогенни охладители, които не са „предназначени за използване в Космоса“, с температура на охлаждащия източник под 218 К (-55 °С), както следва:

a.	От вида затворен цикъл, с определено средно време до отказ (СВДО/MTTF) или средно време между откази (СВБР/MTBF) над 2500 часа;

b.	Саморегулиращи се миниохладители на Джаул-Томсън (ДТ/JT) с външен диаметър на отвора, по-малък от 8 mm;

3.	Сензори от оптични влакна, специално произведени по композиционен или структурен начин, или модифицирани чрез полагане на покритие, за да станат чувствителни към акустично, топлинно, инерционно, електромагнитно или ядрено радиационно облъчване.

Бележка:	6A002.d.3. не контролира капсулирани сензори от оптични влакна, специално проектирани за чувствителни сондажни приложения.

e.	Не се използва.

6A003	Камери, системи или оборудване и компоненти за тях, както следва:

N.B.:	ВЖ. СЪЩО 6A203.

N.B.:	За телевизионни камери или фотографски апарати, използващи филм, специално проектирани или модифицирани за използване под вода, вж. 8A002.d.1. и 8A002.e.

a.	Инструментарни камери и специално проектирани компоненти за тях, както следва:

Бележка:	Описаните в 6А003.a.3. до 6А003.a.5. инструментални фотокамери с модуларна структура следва да бъдат оценявани според максималните си възможности при използване на допълнителните модули, които са на разположение съгласно спецификациите на производителя на фотокамерата.

1.	Високоскоростни записващи кинокамери, използващи какъвто и да било филмов формат от 8 mm до 16 mm включително, при които филмът непрекъснато преминава през цикъла на запис и които са способни да записват при скорост на кадриране над 13150 кадъра/s.

Бележка:	6A003.a.1. не контролира записващите кинокамери за граждански цели.

2.	Високоскоростни механични камери, при които филмът не се движи, способни да записват при скорост на кадриране над 1000000 кадъра/секунда по цялата височина на 35 mm филм или при пропорционално по-високи скорости при по-малки височини на рамките, или при пропорционално по-ниски скорости при по-големи височини на рамките;

3.	Механични или електронни скоростни фотокамери, както следва:

a.	Механични скоростни фотокамери със скорости на записване над 10 mm/μѕ;

b.	Електронни скоростни фотокамери с времева разделителна способност, по-добра от 50 ns;

4.	Електронни камери с покадрово заснемане със скорост над 1000000 кадъра/s;

5.	Електронни камери, имащи всички изброени характеристики:

a.	Електронно регулирана скорост на затвора (способност на стробиране) по-малко от 1 μѕ за пълен кадър; и

b.	Продължителност на времето за четене, регламентираща честота на кадрите над 125 пълни кадъра в секунда;

6.	Свързващи модули със следните характеристики:

a.	Специално проектиран с инструментарни камери, които имат модуларни структури и които са описани в 6А003.а.; и

b.	Позволяващ на тези камери да съвпаднат с характеристиките, описани в 6А003.а.3., 6А003.а.4. или 6А003.а.5., съгласно спецификацията на производителя.

b.	Камери за изображения, както следва:

Бележка:	6A003.b. не контролира телевизионни или видеокамери, предназначени за телевизионно излъчване.

1.	Видеокамери, съдържащи твърдотелни сензори, имащи максимална чувствителност във вълновия диапазон над 10 nm, но ненадхвърлящ 30000 nm и всички изброени по-долу характеристики:

a.	С която и да е от следните характеристики:

1.	Над 4 × 106 „активни пиксела“ на една твърда антенна решетка за монохромни (черно-бели) камери;

2.	Над 4 × 106 „активни пиксела“ на твърда антенна решетка за цветни камери, съдържащи три твърди антенни решетки; или

3.	Над 12 × 106 „активни пиксела“ за цветни твърди камери, включващи една антенна решетка; и

b.	С която и да е от следните характеристики:

1.	Оптични огледала, посочени в 6A004.a.;

2.	Оптично контролно оборудване, посочено в 6A004.d.; или

3.	Способност за вътрешно анотиране и „проследяване на данните“, заснети с камерата;

Техническа бележка:

1.	За целите на тази точка, цифровите видеокамери трябва да се оценяват по максималния брой „активни пиксели“, използвани за улавяне на движещите се фигури.

2.	За целите на тази точка, „проследяване на данните“ е информацията, необходима за определяне на линията на камера при ориентацията на гледката спрямо земята. Това включва: 1) хоризонталния ъгъл, който линията на камерата на прави спрямо гледката (изгледа) спрямо посоката на магнитното поле на Земята и; 2) вертикалния ъгъл между линията на изгледа на камерата (гледката) и хоризонта на Земята.

2.	Сканиращи камери и системи от сканиращи фотокамери, имащи всички изброени характеристики:

a.	Максимална чувствителност във вълновия диапазон над 10 nm, но ненадхвърлящ 30000 nm;

b.	Линейни детекторни антенни решетки с повече от 8192 елемента на антенна решетка; и

c.	Механично сканиране в една посока;

Бележка:	6A003.b.2. не контролира сканиращи камери и системи от сканиращи фотокамери, специално проектирани за някое от изброените по-долу:

a.	Промишлени или граждански фотокопирни машини;

b.	Скенери, специално проектирани за гражданско, стационарно сканиране от близко разстояние (напр. възпроизвеждане на образи или печат, съдържащи се в документи, художествени произведения или фотографии); или

c.	Медицинско оборудване.

3.	Камери за изображения, съдържащи лампите за усилване на изображения, посочени в 6A002.a.2.a. или 6A002.a.2.b.;

4.	„Камери за изображения“, съдържащи „фокални плоски решетки“, имащи която и да е от следните характеристики:

a.	Съдържащи „фокални плоски решетки“, посочени в 6A002.а.3.а. до 6A002.а.3.е.;

b.	Съдържащи „фокални плоски решетки“, посочени в 6A002.а.3.f.; или

c.	Съдържащи „фокални плоски решетки“, посочени в 6A002.a.3.g.;

Бележка 1:	„Камерите за изображения“, посочени в 6A003.b.4. включват „фокални плоски решетки“, комбинирани с достатъчно електроника за обработване на сигнала на по-високо ниво от изчитащата интегрирана верига, за да осигури като минимум излъчването на аналогов или цифров сигнал при наличие на енергийно захранване.

Бележка 2:	6A003.b.4.a. не контролира камери за изображения, включващи линейни „фокални плоски решетки“ с 12 елемента или по-малко, които не използват закъснение и свързване вътре в елемента, и са проектирани за някои от изброените:

a.	Промишлени и граждански аларми за оповестяване при неразрешено проникване, системи за контрол или преброяване на пътното движение;

b.	Промишлено оборудване, използвано за проверка или наблюдение на топлинните потоци в сгради, съоръжения или производствени процеси;

c.	Промишлено оборудване за проверка, сортиране или анализ на свойствата на материалите;

d.	Оборудване, специално проектирано за лабораторно използване; или

e.	Медицинско оборудване.

Бележка 3:	6A003.b.4.b. не контролира „камерите за изображения“, имащи която и да е от следните характеристики:

a.	Максимална скорост на кадрите равна на или по-малка от 9 Hz;

b.	Има всички изброени по-долу характеристики:

1.	Притежаващи минимален, хоризонтален или вертикален „моментален обсег (IFOV)“ най-малко 10 mrad/пиксела (милирадиани/пиксела);

2.	Включващи лещи с фиксирано фокусно разстояние, непроектирано да бъде премахвано;

3.	Невключващи дисплей за „пряка видимост“, и

4.	С която и да е от следните характеристики:

a.	Нямат възможност да получат видимо изображение от измерения обсег, или

b.	Камерата е проектирана за едно приложение и без да може да се модифицира от потребителя; или

c.	Камерата е специално проектирана за монтиране в гражданско пътническо сухоземно превозно средство и притежава всички изброени по-долу характеристики:

1.	С поставянето и конфигурирането на камерата в превозното средство се цели единствено да се подпомогне водачът с оглед на безопасното управление на превозното средство.

2.	Функционира само когато е инсталирана в някое от следните:

a.	Гражданското пътническо сухоземно превозно средство, за което е предназначена и превозното средство тежи по-малко от 4 500 kg (брутно тегло на превозното средство); или

b.	Специално проектирано оторизирано експлоатационно изпитателно съоръжение; и

3.	Включва активен механизъм, който не позволява камерата да функционира при отделянето от превозното средство, за което е предназначена.

Технически бележки:

1.	„Моменталният обсег (IFOV)“, посочен в 6A003.b.4., бележка 3.b., е по-малкото число от „хоризонталния моментален обсег“ или „вертикалния моментален обсег“.

„Хоризонтален моментален обсег“ = хоризонтален обсег/брой на хоризонталните детекторни елементи.

„Вертикален моментален обсег“ = вертикален обсег/брой на вертикални детекторни елементи.

2.	„Пряка видимост“ в 6A003.b.4., бележка 3.b., се отнася за камера с отразен сигнал, работеща в инфрачервения спектър, която представя визуално изображение на наблюдателя с помощта на намиращ се близо до окото микродисплей, включващ произволен светлозащитен механизъм.

Бележка 4:	6A003.b.4.c. не контролира „камерите за изображения“, имащи която и да е от следните характеристики:

a.	Притежава всички изброени по-долу характеристики:

1.	Когато камерата е специално проектирана за монтиране като интегриран компонент в захранвани от фиксиран ел. контакт системи или оборудване, ограничени до едно приложение, както следва;

a.	Наблюдение на производствени процеси, контролна качеството или анализ на свойствата на материалите;

b.	Лабораторно оборудване, специално проектирано за научни изследвания;

c.	Медицинско оборудване;

d.	Оборудване за установяване на финансови измами; и

2.	Функционира само когато е инсталирана в някое от следните:

a.	Системата(ите) или оборудването, за които е предназначена; или

b.	Специално проектирано оторизирано съоръжение за поддръжка; и

3.	Включва активен механизъм, който не позволява камерата да функционира при отделяне от системата(ите) или оборудването, за които е предназначена;

b.	Когато камерата е специално проектирана за монтиране в гражданско пътническо сухоземно превозно средство или ферибот за превоз на пътници и превозни средства и притежава всички изброени по-долу характеристики:

1.	С поставянето и конфигурирането на камерата в превозното средство или ферибота се цели единствено да се подпомогне водачът или операторът с оглед на безопасното управление на превозното средство или ферибота.

2.	Функционира само когато е инсталирана в някое от следните:

a.	Гражданското пътническо сухоземно превозно средство, за което е предназначена; и превозното средство тежи по-малко от 4 500 kg (брутно тегло на превозното средство);

b.	Фериботът за превоз на пътници и превозни средства, за който е предназначена и който е с обща дължина (LOA) 65 m или повече; или

c.	Специално проектирано оторизирано изпитателно съоръжение за поддръжка; и

3.	Включва активен механизъм, който не позволява камерата да функционира при отделянето от превозното средство, за което е предназначена.

c.	Проектирана е за ограничена максимална „чувствителност на излъчване“ от 10 mA/W или по-малка за дължини на вълната над 760 nm и притежава всички изброени по-долу характеристики:

1.	Включва механизъм за ограничаване на чувствителността, проектиран да не бъде премахван или модифициран;

2.	Включва активен механизъм, непозволяващ камерата да функционира при отделянето на механизма за ограничаване на чувствителността; и

3.	Не е специално проектирана или модифицирана за използване под вода: или

d.	Има всички изброени по-долу характеристики:

1.	Не включват дисплей за „пряка видимост“ или дисплей за електронно изображение;

2.	Нямат възможност да възпроизведат видимо изображение от измерения обсег;

3.	„Фокална плоска решетка“ функционира единствено, когато е монтирана в камерата, за която е предназначена; и

4.	„Фокална плоска решетка“ включва активен механизъм, който води до постоянна невъзможност решетката да функционира при отделянето ѝ от камерата, за която е предназначена

5.	Камери за изображения, включващи твърдотелни детектори, посочени в 6A002.a.1.

6A004	Оптично оборудване и компоненти, както следва:

a.	Оптични огледала (отражатели), както следва:

Техническа бележка:

За целите на 6A004.a. прагът на повреда, предизвикана от лазера (ПППЛ) се измерва в съответствие със стандарт ISO 21254-1:2011.

N.B.:	За оптични огледала, специално проектирани за литографско оборудване, вж. 3B001.

1.	„Деформируеми огледала“ с активна оптична апертура по-голяма от 10 mm, притежаващи някоя от изброените по-долу характеристики, както и специално проектирани компоненти за тях,

a.	Притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.	Честота на механичен резонанс от 750 Hz или повече; и

2.	Повече от 200 задвижващи механизма; или

b.	Праг на повреда, предизвикана от лазера (ПППЛ) с някоя от следните стойности:

1.	По-висок от 1 kW/cm2 при използване на „лазер в режим непрекъснато излъчване“; или

2.	По-висок от 2 J/cm2 при използване на „лазерни“ импулси от 20 ns при честота на повторение 20 Hz;

2.	Леки монолитни огледала, имащи средна „еквивалентна плътност“ по-малка от 30 kg/m2 и обща маса над 10 kg;

3.	Леки „композитни“ или пенопластни огледални структури, имащи средна „еквивалентна плътност“, по-малка от 30 kg/m2 и обща маса над 2 kg;

4.	Огледала, специално проектирани за рамките за насочващите лазерното лъчение огледала, описани в 6A004.d.2.а., с гладкост от λ/10 или по-добра (λ = 633 nm) и притежаващи някоя от следните характеристики

a.	Диаметър или дължина на главната ос, равен/равна на или по-голям/по-голяма от 100 mm; или

b.	Притежава всички изброени по-долу характеристики:

1.	Диаметър или дължина на главната ос, по-голям/по-голяма от 50 mm, но по-малък/малка от 100 mm; и

2.	Праг на повреда, предизвикана от лазера (ПППЛ) с някоя от следните стойности:

a.	По-висок от 10 kW/cm2 при използване на „лазер в режим непрекъснато излъчване“; или

b.	По-висок от 20 J/cm2 при използване на „лазерни“ импулси от 20 ns при честота на повторение 20 Hz;

b.	Оптични компоненти, изработени от цинков селенид (ZnSe) или цинков сулфид (ZnS) и пропускащи в спектралния диапазон над 3000 nm, но ненадхвърлящ 25000 nm и притежаващи някоя от изброените по-долу характеристики:

1.	С обем над 100 cm3; или

2.	Диаметър или дължина по основната ос над 80 mm и дебелина (дълбочина) 20 mm;

c.	Компоненти за оптични системи, „предназначени за работа в Космоса“, както следва:

1.	Компоненти, олекотени до по-малко от 20 % от „еквивалентна плътност“, сравнено с цяла заготовка със същите апертура и дебелина;

2.	Непреработени подложки, преработени подложки с повърхностни покрития (еднопластови или многопластови, метални или диелектрични, проводими, полупроводими или изолиращи) или имащи защитни слоеве;

3.	Сегменти или модули от огледала, проектирани за сглобяване в Космоса в оптична система, със събирателна апертура, равна на или по-голяма от единична оптика с диаметър 1 m;

4.	Компоненти, произведени от „композитни материали“, имащи коефициент на линейно топлинно разширение, равен на или по-малък от 5 x 10-6 във всяка координатна посока;

d.	Оптично контролно оборудване, както следва:

1.	Оборудване, специално проектирано да поддържа формата на повърхността или ориентацията на компонентите, „предназначени за работа в Космоса“, посочени в 6A004.c.1. или 6A004.c.3.;

2.	Управляващо, проследяващо, стабилизиращо оборудване или оборудване за настройване на резонатора, както следва

a.	Рамки за насочващи лазерното лъчение огледала, предназначени за монтиране на огледала с диаметър или дължина по основната ос над 50 mm, притежаващи всички изброени по-долу характеристики, и специално разработени електронни управляващи устройства за тях:

1.	Максимално ъглово изместване ± 26 mrad или повече;

2.	Честота на механичен резонанс от 500 Hz или повече; и

3.	Точност на ъгловото насочване от 10 μrad (микрорадиана) или по-малко;

b.	Оборудване за настройване на резонатора с честотна лента, по-голяма или равна на 100 Hz, и точност от 10 μrad (микрорадиана) или по-малка;

3.	Шарнирни сглобки, които имат всички изброени по-долу характеристики:

a.	Максимално завъртане над 5 °;

b.	Широчина на честотната лента 100 Hz или по-голяма;

c.	Грешка на ъгловото насочване от 200 μrad (микрорадиана) или по-малко; и

d.	С която и да е от следните характеристики:

1.	Над 0,15 m, но не повече от 1 m в диаметър, или дължина по основната ос и способни на ъглови ускорения над 2 rad (радиана)/s2; или

2.	Над 1 m в диаметър или дължина по основната ос и способни на ъглови ускорения над 0,5 rad (радиана)/s2;

4.	Не се използва.

e.	„Асферични оптични елементи“, имащи всички изброени характеристики:

1.	Максимален размер на оптичната апертура над 400 mm;

2.	Неравностите на повърхността по-малки от 1 nm (rms) за контролни дължини, равни на или по-големи от 1 mm; и

3.	Абсолютен размер на коефициента на линейно топлинно разширение е по-малък от 3 × 10-6/K при 25 °C.

Технически бележки:

1.	„Асферичен оптичен елемент“ е който и да е елемент, използван в оптическа система, чиято изобразителна повърхност или повърхности са проектирани да се отклоняват от формата на идеална сфера.

2.	От производителите не се изисква да измерват неравностите на повърхността, описани в 6A004.e.2., освен ако оптичният елемент не е бил проектиран или произведен с намерението да достига или да надминава контролния параметър.

Бележка	6A004.e. не контролира „асферичните оптични елементи“, имащи някоя от изброените по-долу характеристики:

a.	Максимален размер на оптичната апертура по-малък от 1 m и съотношение на фокусното разстояние към апертурата равно на или по-голямо от 4,5:1;

b.	Максимален размер на оптичната апертура равен или по-голям от 1 m и съотношение на фокусното разстояние към апертурата равно на или по-голямо от 7:1;

c.	Проектирани са като оптични елементи от вида Фреснел, око на муха, ивични, призми или дифракционни оптични елементи;

d.	Произведени са от борно-силициево стъкло с коефициент на линейно топлинно разширение по-голям от 2,5 × 10-6 /K при 25 °C; или

e.	Представляват рентгенови оптически елементи с възможности за вътрешно огледално отразяване (т.е. огледала от тръбен тип).

N.B.	За „асферични оптични елементи“, специално проектирани за литографско оборудване, вж. 3B001.

6A005	„Лазери“, различни от описаните в 0B001.g.5. или 0B001.h.6., компоненти и оптично оборудване, както следва:

N.B.:	ВЖ. СЪЩО 6A205.

Бележка 1:	Импулсните „лазери“ включват тези, които работят в режим на непрекъснато излъчване (НИ/CW), при които импулсите се наслагват един върху друг.

Бележка 2:	Ексимерни, полупроводникови, химически „лазери“, „лазери“ с CO, CO2и с неодимово стъкло са само описаните в 6A005.d.

Техническа бележка:

„Единични импулсни“„лазери“ се отнася до „лазери“, които генерират единичен изходен импулс или при които интервалът между импулсите е над една минута.

Бележка 3:	6A005 включва влакнести „лазери“.

Бележка 4:	Доколко подлежат на контрол „лазерите“, включващи преобразуване на честотата (т.е. промяна на дължината на вълната) по начин, различен от един „лазер“ да нагнетява друг „лазер“, се определя от параметрите на контрол както за мощността на изходния „лазер“, така и за оптичната мощност с преобразувана честота.

Бележка 5:	6A005 не контролира „лазери“, както следва:

a.	Рубинни с енергия на изхода под 20 J;

b.	Азот;

c.	Криптонни.

Техническа бележка:

В 6А005 „ефективност при източника“ (Wall-plug efficiency) се определя като съотношението на изходната мощност на „лазера“ (или „средна изходна мощност“) към общата електрическа мощност на входа, необходима за задействането на „лазера“, включително източника на захранване/средата и топлинната среда/топлообменника.

a.	Не-„регулиращи се“ „лазери“ с непрекъсната вълна (НВ/CW), имащи някоя от следните характеристики:

1.	Изходна дължина на вълната по-малка от 150 nm и изходна мощност над 1 W;

2.	Изходна дължина на вълната от 150 nm или повече, но не по-голяма от 510 nm, с изходна мощност над 30 W;

Бележка:	6A005.a.2. не контролира аргонни „лазери“ с изходна мощност равна на или по-малка от 50 W.

3.	Изходна дължина на вълната над 510 nm, но не по-голяма от 540 nm и която и да е от изброените по-долу характеристики:

a.	Отдадена енергия в едномодов напречен режим с изходна мощност над 50 W; или

b.	Отдадена енергия в многомодов напречен режим с изходна мощност над 150 W;

4.	Изходна дължина на вълната над 540 nm, но не по-голяма от 800 nm, и изходна мощност над 30 W;

5.	Изходна дължина на вълната над 800 nm, но не по-голяма от 975 nm и която и да е от изброените по-долу характеристики:

a.	Отдадена енергия в едномодов напречен режим с изходна мощност над 50 W; или

b.	Отдадена енергия в многомодов напречен режим с изходна мощност над 80 W;

6.	Дължина на вълната на изход над 975 nm, но не по-голяма от 1150 nm и която и да е от изброените по-долу характеристики:

a.	Отдадена енергия в едномодов напречен режим с изходна мощност над 200 W; или

b.	Отдадена енергия в многомодов напречен режим и която и да е от следните характеристики:

1.	„Ефективност при източника“ (wall-plug efficiency) над 18 % и изходна мощност над 500 W; или

2.	Изходна мощност над 2 kW;

Бележка 1:	6.A005.a.6.b. не контролира промишлени „лазери“ в многомодов напречен режим с изходна енергия над 2 kW, но по-малка от 6 kW, с обща маса над 1200 kg. За целите на настоящата бележка обща маса включва всички компоненти, необходими за задействането на „лазера“, напр. „лазер“, източник на захранване, топлообменник, но изключва външни оптични системи за създаване на среда и/или предаване на лъча.

Бележка 2:	6A005.a.6.b. не контролира промишлени „лазери“ в многомодов напречен режим, притежаващи някоя от следните характеристики:

a.	С изходна мощност над 500 W, но ненадхвърляща 1 kW и притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.	Продукт на лъчевите параметри (Beam Parameter Product, BPP) над 0,7 mm•mrad; и

2.	„Яркост“ до 1024 W/(mm•mrad)2;

b.	С изходна мощност над 1 kW, но ненадхвърляща 1,6 kW, и с BPP над 1,25 mm•mrad

c.	С изходна мощност над 1,6 kW, но ненадхвърляща 2,5 kW, и с BPP над 1,7 mm•mrad;

d.	С изходна мощност над 2,5 kW, но ненадхвърляща 3,3 kW, и с BPP над 2,5 mm•mrad;

e.	С изходна мощност над 3,3 kW, но ненадхвърляща 4 kW, и с BPP над 3,5 mm•mrad;

f.	С изходна мощност над 4 kW, но ненадхвърляща 5 kW, и с BPP над 5 mm•mrad;

g.	С изходна мощност над 5 kW, но ненадхвърляща 6 kW, и с BPP над 7,2 mm•mrad;

h.	С изходна мощност над 6 kW, но ненадхвърляща 8 kW, и с BPP над 12 mm•mrad; или

i.	С изходна мощност над 8 kW, но ненадхвърляща 10 kW, и с BPP над 24 mm•mrad.

Техническа бележка:

За целите на 6A005.a.6.b. Бележка 2.a.: „яркост“ се определя като изходната мощност на „лазера“, разделена на BPP, повдигнат на квадрат, т.е. (изходна мощност)/BPP2.

7.	Дължина на вълната на изход над 1150 nm, но не по-голяма от 1555 nm и някоя от следните характеристики:

a.	Отдадена енергия в едномодов напречен режим с изходна мощност над 50 W; или

b.	Отдадена енергия в многомодов напречен режим с изходна мощност над 80 W; или

8.	Изходна дължина на вълната над 1555 nm и изходна мощност над 1 W;

b.	Не-„регулиращи се“ „импулсни лазери“, притежаващи някоя от изброените по-долу характеристики:

1.	С дължина на вълната под 150 nm и която и да е от изброените по-долу характеристики:

a.	Енергия на изход над 50 mJ на импулс и „върхова мощност“ над 1 W; или

b.	„Средна изходна мощност“ над 1 W;

2.	Изходна дължина на вълната от 150 nm или повече, но не надхвърляща 510 nm, и някоя от следните характеристики:

a.	Енергия на изход над 1,5 J на импулс и „върхова мощност“ над 30 W; или

b.	„Средна изходна мощност“ над 30 W;

Бележка:	6A005.b.2.b. не контролира аргонни „лазери“ със „средна изходна мощност“, равна на или по-малка от 50 W.

3.	Изходна дължина на вълната над 510 nm, но не по-голяма от 540 nm и която и да е от изброените по-долу характеристики:

a.	Отдадена енергия в едномодов напречен режим и която и да е от следните характеристики:

1.	Енергия на изход над 1,5 J на импулс и „върхова мощност“ над 50 W; или

2.	„Средна изходна мощност“ над 50 W; или

b.	Отдадена енергия в многомодов напречен режим и която и да е от следните характеристики:

1.	Енергия на изход над 1,5 J на импулс и „върхова мощност“ над 150 W; или

2.	„Средна изходна мощност“ над 150 W;

4.	Изходна дължина на вълната над 540 nm, но не по-голяма от 800 nm и която и да е от изброените по-долу характеристики:

a.	„Продължителност на импулса“ под 1 ps и която и да е от изброените по-долу характеристики:

1.	Енергия на изход над 0,005 J на импулс и „върхова мощност“ над 5 GW; или

2.	„Средна изходна мощност“ над 20 W; или

b.	„Продължителност на импулса“, равна на 1 ps или по-голяма и някоя от следните характеристики:

1.	Енергия на изход над 1,5 J на импулс и „върхова мощност“ над 30 W; или

2.	„Средна изходна мощност“ над 30 W;

5.	Изходна дължина на вълната над 800 nm, но не по-голяма от 975 nm и която и да е от изброените по-долу характеристики:

a.	„Продължителност на импулса“ под 1 ps и която и да е от изброените по-долу характеристики:

1.	Енергия на изход над 0,005 J на импулс и „върхова мощност“ над 5 GW; или

2.	Отдадена енергия в едномодов напречен режим със „средна изходна мощност“ над 20 W;

b.	„Продължителност на импулса“, равна на 1 ps или по-голяма, но не по-голяма от 1 μѕ, и някоя от следните характеристики:

1.	Енергия на изход над 0,5 J на импулс и „върхова мощност“ над 50 W;

2.	Отдадена енергия в едномодов напречен режим със „средна изходна мощност“ над 20 W; или

3.	Отдадена енергия в многомодов напречен режим със „средна изходна мощност“ над 50 W; или

c.	„Продължителност на импулса“ над 1 μѕ и която и да е от изброените по-долу характеристики:

1.	Енергия на изход над 2 J на импулс и „върхова мощност“ над 50 W;

2.	Отдадена енергия в едномодов напречен режим със „средна изходна мощност“ над 50 W; или

3.	Отдадена енергия в многомодов напречен режим със „средна изходна мощност“ над 80 W;

6.	Изходна дължина на вълната над 975 nm, но не по-голяма от 1150 nm и която и да е от изброените по-долу характеристики:

a.	„Продължителност на импулса“ под 1 ps и някоя от следните характеристики:

1.	Изходна „върхова мощност“ над 2 GW на импулс;

2.	„Средна изходна мощност“ над 10 W; или

3.	Енергия на изход над 0,002 J на импулс;

b.	„Продължителност на импулса“, равна на 1 ps или по-голяма, но не по-голяма от 1 ns, и някоя от следните характеристики:

1.	Изходна „върхова мощност“ над 5 GW на импулс;

2.	„Средна изходна мощност“ над 10 W; или

3.	Енергия на изход над 0,1 J на импулс;

c.	„Продължителност на импулса“, равна на 1 ns или по-голяма, но не по-голяма от 1 μѕ, и някоя от следните характеристики:

1.	Отдадена енергия в едномодов напречен режим и която и да е от следните характеристики:

a.	„Върхова мощност“ над 100 MW;

b.	„Средна изходна мощност“ над 20 W, ограничена по проект до максимална честота на повторение на импулса по-малка от или равна на 1 kHz;

c.	„Ефективност при източника“ (wall-plug efficiency) над 12 % и „средна изходна мощност“ над 100 W и способни да работят при честота на повторение на импулса, по-голяма от 1 kHz;

d.	„Средна изходна мощност“ над 150 W и способни да работят при честота на повторение на импулса по-голяма от 1 kHz; или

e.	Енергия на изход над 2 J на импулс; или

2.	Отдадена енергия в многомодов напречен режим и която и да е от следните характеристики:

a.	„Върхова мощност“ над 400 MW;

b.	„Ефективност при източника“ (wall-plug efficiency) над 18 % и изходна мощност над 500 W;

c.	„Средна изходна мощност“ над 2 kW; или

d.	Енергия на изход над 4 J на импулс; или

d.	„Продължителност на импулса“ над 1 μѕ и която и да е от изброените по-долу характеристики:

1.	Отдадена енергия в едномодов напречен режим и която и да е от следните характеристики:

a.	„Върхова мощност“ над 500 kW;

b.	„Ефективност при източника“ (wall-plug efficiency) над 12 % и изходна мощност над 100 W; или

c.	„Средна изходна мощност“ над 150 W; или

2.	Отдадена енергия в многомодов напречен режим и която и да е от следните характеристики:

a.	„Върхова мощност“ над 1 MW;

b.	„Ефективност при източника“ (wall-plug efficiency) над 18 % и изходна мощност над 500 W; или

c.	„Средна изходна мощност“ над 2 kW;

7.	Дължина на вълната на изход над 1150 nm, но не по-голяма от 1555 nm и някоя от следните характеристики:

a.	„Продължителност на импулса“ до 1 μѕ и която и да е от изброените по-долу характеристики:

1.	Енергия на изход над 0,5 J на импулс и „върхова мощност“ над 50 W;

2.	Отдадена енергия в едномодов напречен режим със „средна изходна мощност“ над 20 W; или

3.	Отдадена енергия в многомодов напречен режим със „средна изходна мощност“ над 50 W; или

b.	„Продължителност на импулса“ над 1 μѕ и която и да е от изброените по-долу характеристики:

1.	Енергия на изход над 2 J на импулс и „върхова мощност“ над 50 W;

2.	Отдадена енергия в едномодов напречен режим със „средна изходна мощност“ над 50 W; или

3.	Отдадена енергия в многомодов напречен режим със „средна изходна мощност“ над 80 W; или

8.	Изходна дължина на вълната над 1555 nm и която и да е от изброените по-долу характеристики:

a.	Енергия на изход над 100 mJ на импулс и „върхова мощност“ над 1 W; или

b.	„Средна изходна мощност“ над 1 W;

c.	„Регулиращи се лазери“, с която и да е от изброените по-долу характеристики:

1.	С дължина на вълната под 600 nm и която и да е от изброените по-долу характеристики:

a.	Енергия на изход над 50 mJ на импулс и „върхова мощност“ над 1 W; или

b.	Средна или CW/НВ изходна мощност над 1 W;

Бележка:	6A005.c.1. не контролира багрилни лазери или други течни лазери с многомодов режим и дължина на вълната 150 nm или повече, но ненадхвърляща 600 nm, и които имат всички изброени по-долу характеристики:

1.	Енергия на изход под 1,5 J на импулс или „върхова мощност“ под 20 W; и

2.	Средна или CW/НВ мощност на изход под 20 W.

2.	Изходна дължина на вълната от 600 nm или повече, но не надхвърляща 1400 nm, и която и да е от изброените по-долу характеристики:

a.	Енергия на изход над 1 J на импулс и „върхова мощност“ над 20 W; или

b.	Средна или CW/НВ изходна мощност над 20 W; или

3.	Изходна дължина на вълната над 1400 nm и която и да е от изброените по-долу характеристики:

a.	Енергия на изход над 50 mJ на импулс и „върхова мощност“ над 1 W; или

b.	Средна или CW/НВ изходна мощност над 1 W;

d.	Други „лазери“, които не са посочени в 6A005.a., 6A005.b. или 6A005.c., както следва:

1.	Полупроводникови „лазери“, както следва:

Бележка 1:	6A005.d.1 включва полупроводникови „лазери“ с изходящи оптически свръзки (напр. гъвкави проводници от оптични влакна).

Бележка 2:	Доколко подлежат на контрол полупроводниковите „лазери“, специално проектирани за друго оборудване, се определя от това, доколко подлежи на контрол другото оборудване.

a.	Отделни полупроводникови „лазери“ с едномодов напречен режим, с която и да е от следните характеристики:

1.	Дължина на вълната, равна на или по-малка от 1510 nm, със средна или CW/НВ изходна мощност над 1,5 W; или

2.	Дължина на вълната по-голяма от 1510 nm и средна или CW/НВ изходна мощност над 500 mW;

b.	Индивидуални полупроводникови „лазери“ с многомодов напречен режим, с която и да е от изброените характеристики:

1.	Дължина на вълната по-малка от 1400 nm и средна или CW/НВ изходна мощност над 15 W;

2.	Дължина на вълната, равна на или по-голяма от 1400 nm и по-малка от 1900 nm и със средна или CW/НВ изходна мощност над 2,5 W; или

3.	Дължина на вълната равна на или по-голяма от 1900 nm и със средна или CW/НВ изходна мощност над 1 W;

c.	Индивидуални полупроводникови „лазерни решетки“ с която и да е от изброените характеристики:

1.	Дължина на вълната по-малка от 1400 nm и средна или CW/НВ изходна мощност над 100 W;

2.	Дължина на вълната, равна на или по-голяма от 1400 nm и по-малка от 1900 nm и със средна или CW/НВ изходна мощност над 25 W; или

3.	Дължина на вълната равна на или по-голяма от 1900 nm и със средна или CW/НВ изходна мощност над 10 W;

d.	Полупроводникови „подредени лазерни решетки“ (двуизмерни решетки), имащи някоя от следните характеристики:

1.	Дължина на вълната равна на или по-малка от 1400 nm и имащи някоя от следните характеристики:

a.	Средна или пълна CW/НВ изходна мощност под 3 kW и със средна или CW/НВ изходна „плътност на мощността“ над 500 W/cm2;

b.	Средна или пълна CW/НВ изходна мощност, равна на или по-голяма от 3 kW, но по-малка от или равна на 5 kW, и със средна или CW/НВ изходна „плътност на мощността“ над 350 W/cm2;

c.	Средна или пълна CW/НВ изходна мощност над 5 kW;

d.	Върхова стойност на „плътност на мощността“ на импулса над 2500 W/cm2; или

e.	Пространствено кохерентна средна или пълна CW/НВ изходна мощност над 150 W;

2.	Дължина на вълната по-голяма от или равна на 1400 nm, но по-малка от 1900 nm, и притежаващи някоя от изброените по-долу характеристики:

a.	Средна или пълна CW/НВ изходна мощност под 250 W и средна или CW/НВ изходна „плътност на мощността“ над 150 W/cm2;

b.	Средна или пълна CW/НВ изходна мощност, равна на или по-голяма от 250 W, но по-малка от или равна на 500 W, и със средна или CW/НВ изходна „плътност на мощността“ над 50 W/cm2;

c.	Средна или пълна CW/НВ изходна мощност над 500 W;

d.	Върхова стойност на „плътност на мощността“ на импулса над 500 W/cm2; или

e.	Пространствено кохерентна средна или пълна CW/НВ изходна мощност над 15 W

3.	Дължина на вълната по-голяма от или равна на 1900 nm и имащи някоя от следните характеристики:

a.	Средна или CW/НВ изходна „плътност на мощността“ над 50 W/cm2;

b.	Средна или CW/НВ изходна мощност над 10 W; или

c.	Пространствено кохерентна средна или пълна CW/НВ изходна мощност над 1,5 W или

4.	Поне една „лазерна решетка“, посочена в 6A005.d.1.c.;

Техническа бележка:

За целите на 6A005.d.1.d. „плътност на мощността“ означава общата изходна мощност на „лазера“, разделена на излъчващата площ на „подредената решетка“.

e.	Полупроводникови „подредени лазерни решетки“, различни от описаните в 6A005.d.1.d., имащи всички следни характеристики:

1.	Специално проектирани или изменени, за да бъдат комбинирани с други „подредени решетки“, за да образуват по-голяма „подредена решетка“; и

2.	Интегрирани връзки, общи за електрониката и охлаждането;

Бележка 1:	„Подредените решетки“, образувани чрез комбинирането на полупроводникови „подредени лазерни решетки“, описани в 6A005.d.1.e., които са проектирани така, че да не могат да бъдат повече комбинирани или изменяни, са описани в 6A005.d.1.d.

Бележка 2:	„Подредените решетки“, образувани чрез комбинирането на полупроводникови „подредени лазерни решетки“, описани в 6A005.d.1.е., които са проектирани така, че да могат да бъдат допълнително комбинирани или изменяни, са описани в 6A005.d.1.е.

Бележка 3:	6A005.d.1.e. не контролира модулни агрегати от единични „решетки“, чието предназначение е от тях да бъдат произведени подредени линейни решетки „от край до край“.

Технически бележки:

1.	Полупроводниковите „лазери“ обикновено се наричат „лазерни“ диоди.

2.	Една „решетка“ (наричана също полупроводникова „лазерна решетка“ или „лазерна диодна решетка“ или „диодна решетка“) се състои от множество полупроводникови „лазери“ в една едноизмерна решетка.

3.	Една „подредена решетка“ се състои от множество „решетки“, образуващи двуизмерна решетка от полупроводникови „лазери“.

2.	„Лазери“ с въглероден оксид (СО), имащи някоя от изброените по-долу характеристики:

a.	Енергия на изход над 2 J на импулс и „върхова мощност“ над 5 kW; или

b.	Средна или CW/НВ изходна мощност над 5 kW;

3.	„Лазери“ с въглероден диоксид (CO2), притежаващи някоя от изброените по-долу характеристики:

a.	CW/НВ изходна мощност над 15 kW;

b.	Импулс на изход с „продължителност на импулса“ над 10 μѕ и която и да е от изброените по-долу характеристики:

1.	„Средна изходна мощност“ над 10 kW; или

2.	„Върхова мощност“ над 100 kW; или

c.	Импулс на изход с „продължителност на импулса“, по-малка или равна на 10 μѕ и която и да е от изброените по-долу характеристики:

1.	Импулсна енергия над 5 J на импулс; или

2.	„Средна изходна мощност“ над 2,5 kW;

4.	Ексимерни „лазери“, имащи която и да е от изброените по-долу характеристики:

a.	Изходна дължина на вълната не по-голяма от 150 nm и която и да е от изброените по-долу характеристики:

1.	Енергия на изход над 50 mJ на импулс; или

2.	„Средна изходна мощност“ над 1 W;

b.	Изходна дължина на вълната над 150 nm, но не по-голяма от 190 nm и която и да е от изброените по-долу характеристики:

1.	Енергия на изход над 1,5 J на импулс; или

2.	„Средна изходна мощност“ над 120 W;

c.	Изходна дължина на вълната над 190 nm, но не по-голяма от 360 nm и която и да е от изброените по-долу характеристики:

1.	Енергия на изход над 10 J на импулс; или

2.	„Средна изходна мощност“ над 500 W; или

d.	Изходна дължина на вълната над 360 nm и която и да е от изброените по-долу характеристики:

1.	Енергия на изход над 1,5 J на импулс; или

2.	„Средна изходна мощност“ над 30 W;

N.B.:	За ексимерни „лазери“, специално проектирани за литографско оборудване, вж. 3B001.

5.	„Химически лазери“, както следва:

a.	Хидроген-флуоридни (HF) „лазери“;

b.	Деутериево-флуоридни (DF) „лазери“;

c.	„Трансферни лазери“, както следва:

1.	„Лазери“ с йоден оксид (O2-I);

2.	„Лазери“ с деутериев флуорид—въглероден диоксид (DF-CO2);

6.	„Единични импулсни“„лазери“ с неодимово стъкло, имащи която и да е от изброените по-долу характеристики:

a.	„Продължителност на импулса“ не по-голяма от 1 μѕ и изходна енергия над 50 J на импулс; или

b.	„Продължителност на импулса“ по-голяма от 1 μѕ и изходна енергия над 100 J на импулс;

Бележка:	„Единични импулсни“„лазери“ се отнася до „лазери“, които генерират единичен изходен импулс или при които интервалът между импулсите е над една минута.

e.	Компоненти, както следва:

1.	Огледала, охлаждани или чрез „активно охлаждане“, или посредством охладителни тръби;

Техническа бележка:

„Активно охлаждане“ е метод на охлаждане за оптични компоненти, който използва течащи течности под повърхността (номинално нa по-малко от 1 mm под оптичната повърхност) на оптичната съставна част, за отнемане на топлина от оптиката.

2.	Оптични огледала или предавателни или частично предавателни оптични или електрооптични компоненти, различни от комбинатори за съединени чрез заваряване (сплайсване) изтънени оптични влакна и многослойни диелектрични покрития (МДП), специално проектирани за използване с конкретно посочени „лазери“;

Бележка:	комбинаторите за оптични влакна и МДП са посочени в 6A005.e.3.

3.	Компоненти от лазерни оптични влакна, както следва:

a.	Комбинатори за съединени чрез заваряване (сплайсване) изтънени оптични влакна, осигуряващи връзка от многомодов към многомодов режим и притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.	Внесено затихване по-добрo (по-малкo) от или равно на 0,3 dB, поддържано при номинална обща средна или CW/НВ изходна мощност (с изключение на изходната мощност, предавана през едномодовата сърцевина, при наличие на такава) над 1000 W; и

2.	3 или повече входящи влакна;

b.	Комбинатори за съединени чрез заваряване (сплайсване) изтънени оптични влакна, осигуряващи връзка от едномодов към многомодов режим и притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.	Внесено затихване по-добрo (по-малкo) от 0,5 dB, поддържано при номинална обща средна или CW/НВ изходна мощност над 4600 W;

2.	3 или повече входящи влакна; и

3.	С която и да е от следните характеристики:

a.	BPP, измерен на изхода, не по-голям от 1,5 mm mrad за 5 или повече на брой входящи влакна; или

b.	BPP, измерен на изхода, не по-голям от 2,5 mm mrad за повече от 5 входящи влакна;

c.	МДП, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.	Предназначени за съчетаване на спектрални или кохерентни потоци от 5 или повече влакнести лазера; и

2.	Праг на повреда, предизвикана от лазер в режим непрекъснато излъчване, по-висок или равен на 10 kW/cm2.

f.	Оптично оборудване, както следва:

N.B.:	За оптични елементи с обща апертура, способни да работят с приложения за „свръхмощни лазери“ („СМЛ“), вж. списъците на военните стоки.

1.	Измервателно оборудване с динамично чело на вълната (фаза), способно да изобразява поне 50 позиции върху челото на снопа вълни и която и да е от изброените по-долу характеристики:

a.	Честота на кадрите, равна на или по-голяма от 100 Hz, и фазово разграничение от поне 5 % от дължината на вълната на снопа; или

b.	Честота на кадрите, равна на или по-голяма от 1000 Hz, и фазово разграничение от поне 20 % от дължината на вълната на снопа;

2.	„Лазерно“ диагностично оборудване, способно да измерва ъглови отклонения при насочването на лъча на системата „СМЛ“, равна на или по-малка от 10 μrad;

3.	Оптично оборудване и компоненти, специално проектирани за система „СМЛ“ с фазова подредба за съчетаване на кохерентни потоци с точност от λ/10 при проектната дължина на вълната или 0,1 μm, което от двете се окаже по-малко;

4.	Проекционни телескопи, специално проектирани за използване със системи „СМЛ“;

g.	„Лазерно акустично детекторно оборудване“, което има всички изброени по-долу характеристики:

1.	CW/НВ изходна мощност, равна на или по-голяма от 20 mW;

2.	Стабилност на честотата на лазерното излъчване, равна на или по-добра (по-малка) от 10 MHz;

3.	Дължина на лазерната вълна, равна на или по-голяма от 1000 nm, без да надвишава 2000 nm;

4.	Разделителна способност на оптичната система, по-добра (по-малка) от 1 nm; и

5.	Съотношение между оптичния сигнал и шума, равно на или по-голямо от 103.

Техническа бележка:

„Лазерното акустично детекторно оборудване“ понякога се среща и като „лазерен микрофон“ или като „микрофон за детекция на поток от частици“.

6A006	„Магнитометри“, „магнитни градиометри“, „вътрешни магнитни градиометри“, подводни сензори на базата на електрическо поле и „компенсиращи системи“ и специално проектирани компоненти за тях, както следва:

N.B.:	ВЖ. СЪЩО 7A103.d.

Бележка:	6A006 не контролира инструменти, специално проектирани за биомагнитни измервания за медицинска диагностика.

a.	„Магнитометри“ и подсистеми, както следва:

1.	„Магнитометри“, използващи „свръхпроводящи технологии“ (SQUID) и притежаващи някоя от следните характеристики:

a.	SQUID системи, разработени за стационарно използване без специално разработени подсистеми, предназначени да намалят шума от движение, и имащи „чувствителност“, равна на или по-ниска (по-добра) от 50 fT (rms) на квадратен корен от Hz при честота от 1 Hz; или

b.	SQUID системи, имащи „чувствителност“ на движение на магнитометъра, равна на или по-ниска (по-добра) от 20 pT (rms) на квадратен корен от Hz при честота от 1 Hz, и специално проектирани да намалят шума от движение;

2.	„Магнитометри“, използващи оптично включване или изключване или ядрена прецесия (протон/Оверхаузер), имащи „чувствителност“, по-ниска (по-добра) от 20 pT (rms) на квадратен корен от Hz при честота от 1 Hz;

3.	„Магнитометри“, използващи „технология“ със сензори за поток (fluxgate), имащи „чувствителност“, по-ниска (по-добра) от 10 pT (rms) на квадратен корен от Hz при честота от 1 Hz;

4.	„Магнитометри“ с индукционни намотки, имащи „чувствителност“, по-ниска (по-добра) от някоя от следните стойности:

a.	0,05 nT (rms) /квадратен корен от Hz при честоти, по-малки от 1 Hz;

b.	1 × 10-3 nT (rms)/квадратен корен от Hz при честоти от 1 Hz или по-големи, но до 10 Hz; или

c.	1 × 10-4 nT (rms)/квадратен корен от Hz при честоти над 10 Hz;

5.	„Магнитометри“ с оптични влакна, имащи „чувствителност“, по-ниска (по-добра) от 1 nT (rms) на квадратен корен от Hz;

b.	Подводни сензори, използващи електрическо поле, имащи „чувствителност“, по-ниска (по-добра) от 8 нановолта на метър за квадратен корен от Hz, когато е измерена при 1 Hz;

c.	„Магнитни градиометри“, както следва:

1.	„Магнитни градиометри“, използващи множествените „магнитометри“, описани в 6A006.a;

2.	„Вътрешни магнитни градиометри“ с оптични влакна, имащи полева „чувствителност“ на магнитния градиент по-ниска (по-добра) от 0,3 nT/m (rms) на квадратен корен от Hz;

3.	„Вътрешни магнитни градиометри“, използващи „технологии“, различни от технологии, използващи оптични влакна, имащи полева „чувствителност“ на магнитния градиент, по-ниска (по-добра) от 0,015 nT/m (rms) на квадратен корен от Hz;

d.	„Компенсационни системи“ за магнитни или подводни сензори на базата на електрическо поле, водещи до производителност, равна или по-добра, отколкото контролираните параметри от 6A006.a., 6A006.b. или 6A006.c.;

e.	Подводни електромагнитни приемници, съдържащи сензори на базата на магнитно поле, посочени в 6A006.a., или подводни сензори на базата на електрическо поле, посочени в 6A006.b.

Техническа бележка:

За целите на 6A006., „чувствителност“ (ниво на шума) е средната квадратична стойност на минималното ниво на шум само от устройството, което е най-ниският сигнал, който може да бъде измерен.

6A007	Измерватели на земното притегляне (гравиметри) и градиометри за земното притегляне, както следва:

N.B.:	ВЖ. СЪЩО 6A107.

a.	Измерватели на земното притегляне, проектирани или модифицирани за наземно използване, със статична точност, по-малка (по-добра) от 10 μGal;

Бележка:	6A007.a. не контролира наземни гравиметри от кварцов елементен (Worden) тип.

b.	Измерватели на земното притегляне, проектирани за мобилни платформи, и имащи всички изброени характеристики:

1.	Статична точност, по-малка (по-добра) от 0,7 mGal; и

2.	Точност при работа (оперативна), по-малка (по-добра) от 0,7 mGal с време на достигане на стабилно състояние, по-малко от 2 минути при всякакво съчетание на обслужващите коригиращи компенсации и влияние от движение;

Техническа бележка:

По смисъла на 6A007.b. „време на достигане на стабилно състояние“ (наричано също „време за сработване на гравиметъра“) е времето за неутрализиране на смущаващото въздействие от platform induced accelerations (високочестотен шум).

c.	Градиометри за земното притегляне.

6A008	Радарни системи, оборудване и модули, притежаващи някоя от следните характеристики, и специално проектирани компоненти за тях:

N.B.:	ВЖ. СЪЩО 6A108.

Бележка:	6A008 не контролира:

- РЛС за вторична радиолокация (РВР/SSR);

- Радари за автомобили за граждански цели;

- Дисплеи или монитори, използвани за ръководство на въздушното движение (РВД/ATC);

- Метеорологични (за времето) РЛС;

- Оборудване за РЛС за прецизно насочване, отговарящо на стандартите на ICAO и използващо електронноуправляеми антени с линейни (едноизмерни) решетки или механично насочвани пасивни антени.

a.	Работещи при честоти от 40 GHz до 230 GHz и имащи която и да е от следните характеристики:

1.	Средна изходна мощност над 100 mW; или

2.	Точност на локализиране от 1 m или по-малка (по-добра) в обхват и 0,2 градуса или по-малка (по-добра) по азимут;

b.	Регулираща се ширина на честотната лента над ± 6,25 % от „централната оперативна честота“;

Техническа бележка:

„Централната оперативна честота“ е равна на половината на сбора от най-високата и най-ниската определена оперативна честота.

c.	Способни да работят едновременно на повече от две носещи честоти;

d.	Способни да работят в радарен режим на синтезирана апертура (РСА/SAR), обратна синтезирана апертура (ОРСА/ISAR) или режим на въздушен РЛС със страничен обзор (РВРСО/SLAR);

e.	Съдържащи електронно управляеми антени с фазови решетки;

f.	Способни да установяват височината на невзаимодействащи цели;

g.	Специално проектирани за работа при движение по въздух (монтирани на балони или авиационни корпуси) и с Доплерова „обработка на сигналите“ за откриване на движещи се цели;

h.	Прилагащи обработка на радарни сигнали с използване на някои от изброените:

1.	Техники на „разширен спектър на РЛС“; или

2.	Техники на „бърза смяна на честотата на радара“;

i.	Осигуряващи работа при разполагане на земята с максимален „обхват на апаратурата“, надхвърлящ 185 km;

Бележка:	6A008.i. не контролира:

a.	РЛС за наземно наблюдение на риболова;

b.	Наземно радарно оборудване, специално проектирано за текущо ръководство на въздушното движение, и имащо всяка от следните характеристики:

1.	Максимален „обхват на апаратурата“ от 500 km или по-малко;

2.	Конфигурирано е по такъв начин, че данните за целите от РЛС да могат да се предават само еднопосочно от мястото на РЛС към един или повече граждански центрове за УВД/ATC;

3.	Няма възможност за управление от разстояние на темпото на радарно сканиране от обработващия център за УВД/ATC; и

4.	Монтирано е като постоянно оборудване;

c.	РЛС за проследяване на метеорологични балони.

j.	„Лазерни“ РЛС или оборудване за светлинно откриване и измерване на разстояние (ОСОИР) и имащи която и да е от изброените по-долу характеристики:

1.	„Предназначени за използване в Космоса“;

2.	Използващи кохерентни техники за хетеродинно или хомодинно откриване и имащи ъглова разделителна способност, по-малка (по-добра) от 20 μrad (микрорадиана); или

3.	Предназначени за извършване на батиметрични изследвания на крайбрежната ивица от въздуха, съгласно стандарта от категория 1а, или по-висок, на Международната хидрографска организация (IHO) (5-то издание от февруари 2008 г.) за хидрографски изследвания, и използващи един или повече лазери с дължина на вълната, надхвърляща 400 nm, но не по-голяма от 600 nm;

Бележка 1:	Оборудването ОСОИР/LIDAR, специално проектирано за изследвания, е посочено само в 6A008.j.3.

Бележка 2:	6A008.j. не контролира оборудване ОСОИР/LIDAR, специално проектирано за метеорологични наблюдения.

Бележка 3:	Параметрите по стандарта от категория 1а на Международната хидрографска организация (5-о издание от февруари 2008 г.) са обобщени, както следва:

- Хоризонтална точност (равнище на сигурност от 95 %) = 5 m + 5 % дълбочина.

- Вертикална точност за намалени дълбочини (равнище на сигурност от 95 %) =±√a2+(b*d)2), където:

| a | = | 0,5 m = постоянно отклонение, независимо от дълбочината, т.е. сумата от всички постоянни отклонения, които не се променят в зависимост от дълбочината |
| --- | --- | --- |
| b | = | 0,013 = коефициент на отклонение в зависимост от дълбочината |
| b*d | = | коефициент на отклонение в зависимост от дълбочината, т.е. сумата от всички коефициенти, променящи се в зависимост от дълбочината |
| d | = | дълбочина |

- Разпознаване на елементи = Кубични параметри > 2 m при дълбочини до 40 m; 10 % от дълбочина над 40 m.

k.	Имащи подсистеми за „обработка на сигнали“ с използване на „свиване на импулсите“ и имащи която и да е от изброените по-долу характеристики:

1.	Коефициент на „свиване на импулсите“ над 150; или

2.	Компресирана широчина на импулса, по-малка от 200 ns; или

Бележка:	6A008.k.2. не контролира двуизмерни „морски РЛС“ и „радари за контрол на движението по море“, притежаващи всички изброени по-долу характеристики;

a.	Коефициент на „свиване на импулсите“ над 150;

b.	Компресирана широчина на импулса, по-голяма от 30 ns;

c.	Единична и въртящата се антена с механично сканиране;

d.	Върхова изходна мощност, ненадвишаваща 250 W; и

e.	Неспособни на „скокообразно изменение на работната честота“.

l.	Имащи подсистеми за обработка на данни с някоя от изброените по-долу характеристики:

1.	„Автоматично съпровождане на целите“, осигуряващо при всякакво завъртане на антената предполагаемото положение на целта преди следващото преминаване на антенния лъч; или

Бележка:	6A008.l.1. не контролира възможностите за предупреждение за сблъсък, с които разполагат системите за УВД/ATC, както и „морските РЛС“.

2.	Не се използва;

3.	Не се използва;

4.	Конфигурирани за осигуряване на наслагване и корелация или сливане на данните за целта в рамките на шест секунди от два или повече „географски пръснати“ радиолокацинни сензори с цел подобряване на общия резултат до ниво, по-високо от това на всеки единичен сензор, посочен в 6A008.f. или 6A008.i.

N.B.	Вж. също Мерките за контрол на военни стоки.

Бележка:	6A008.l.4. не контролира системи, оборудване и монтажни възли, използвани за контрол на движението по море.

Технически бележки:

1.	По смисъла на 6A008 „морски РЛС“ означава радар, използван за безопасно плаване в морски и вътрешни води или крайбрежни зони.

2.	По смисъла на 6A008, „контрол на движението по море“ е услуга за наблюдение и контрол на движението по море, сходна с контрола на въздушното движение за летателни апарати.

6A102	Радиационно устойчиви „детектори“, различни от описаните в 6A002, специално проектирани или модифицирани за защита срещу ядрени влияния (напр. електромагнитни импулси (ЕMP/ЕМИ), рентгенови лъчи, съчетания между взривни и топлинни ефекти) и годни за използване при „ракети“, проектирани или класифицирани да издържат на равнища на радиация, които отговарят на или надминават обща доза на облъчване от 5 × 105 рада (силиций).

Техническа бележка:

В 6A102 „детектор“ се дефинира като механично, електрическо, оптично или химическо устройство, което автоматично идентифицира и записва или регистрира стимул, като например промяна в околното налягане или температура, електрически или електромагнитен сигнал или радиация от радиоактивен материал. Това включва устройства, които улавят еднократна операция или отказ.

6A107	Измерватели на земното притегляне (гравиметри) и компоненти за измерватели на земното притегляне и гравитационни градиометри, както следва:

a.	Измерватели на земното притегляне, с изключение на описаните в 6A007.b., проектирани или модифицирани за използване на борда на летателни средства или морски съдове, имащи статична или оперативна точност, равна на или по-малка (по-добра) от 0,7 milligal (mgal), с време на достигане на регистрация в стабилно състояние от две минути или по-малко;

b.	Специално проектирани компоненти за измерватели на земното притегляне, описани в 6A007.b. или 6A107.a. и гравитационни градиометри, описани в 6A007.c.

6A108	Радарни системи и системи за проследяване, различни от описаните в 6A008, както следва:

a.	Радарни или лазерни радарни системи, проектирани или модифицирани за използване в космически изстрелващи средства, описани в 9A004, или ракети сонди, описани в 9A104;

Бележка:	6A108.a. включва следните:

a.	Оборудване за картографиране на теренни очертания;

b.	Оборудване с датчици за изображение;

c.	Оборудване за картографиране и корелация на обстановката (цифрово и аналогово);

d.	Доплерово радарно навигационно оборудване.

b.	Високоточни системи за проследяване, годни за използване при „ракети“, както следва:

1.	Системи за проследяване, които използват четящо устройство за кодове в съчетание с наземни или въздушни опорни точки или със спътникови навигационни системи за осигуряване на измервания в реално време на полетното положение и скорост.

2.	Определящо разстояния радарно оборудване, включително свързани оптични/инфрачервени следящи системи с всички изброени възможности:

a.	Ъглова разделителна способност, по-добра от 1,5 милирадиана;

b.	Обхват от 30 km или по-голям с разделителна способност при определяне на разстоянието, по-добра от 10 m rms;

c.	Разделителна способност по отношение скоростта, по-добра от 3 m/s.

Техническа бележка:

В 6A108.b. „ракета“ означава завършени ракетни системи и безпилотни въздухоплавателни системи с обсег на действие над 300 km.

6A202	Лампи за фотоелектронни умножители, имащи и двете изброени по-долу характеристики:

a.	Фотокатодна площ, по-голяма от 20 cm2; и

b.	Време за нарастване на анодния импулс, по-малко от 1 ns.

6A203	Фотокамери и компоненти, различни от описаните в 6A003, както следва:

N.B. 1:	В 6D203 е описан „софтуер“, специално проектиран да подобрява или улеснява работата на фотокамери или изобразителни устройства с цел постигане на съответствие с характеристиките в 6A203.a., 6A203.b. или 6A203.c.

N.B. 2:	В 6Е203 са описани „технологии“ под формата на ключове или кодове за подобряване или улесняване на работата на фотокамери или изобразителни устройства с цел постигане на съответствие с характеристиките в 6A203.a., 6A203.b. или 6A203.c.

Бележка:	6A203.a. — 6A203.c. не контролират фотокамери или изобразителни устройства, които се характеризират с хардуерни, софтуерни или технологични ограничения, ограничаващи възможностите им до по-малки от описаните по-горе, при условие че отговарят на някое от следните условия:

1.	Трябва да бъдат върнати на първоначалния производител за внасяне на подобренията или премахване на ограниченията;

2.	Те изискват „софтуер“ съгласно посоченото в 6D203 за подобряване или улесняване на работата им с цел постигане на съответствие с характеристиките в 6A203; или

3.	Изискват технологии под формата на ключове или кодове, както е посочено в 6Е203, за подобряване или улесняване на работата с цел постигане на съответствие с характеристиките в 6A203.

a.	Скоростни фотокамери и специално проектирани компоненти за тях, както следва:

1.	Скоростни фотокамери със скорости на записване по-големи от 0,5 mm/μѕ;

2.	Електронни скоростни фотокамери, имащи разделителна способност по отношение времето от 50 ns или по-малко;

3.	Растерни тръби за фотокамерите, описани в 6A203.a.2.;

4.	Допълнителни модули, специално проектирани за използване със скоростни фотокамери с модуларна структура и способстващи за достигане на спецификациите съгласно 6A203.a.1. или 6A203.a.2.;

5.	Синхронизиращи електронни агрегати, роторни монтажни възли, състоящи се от турбини, огледала и лагери, специално проектирани за фотокамерите, описани в 6A203.a.1.;

b.	Кадриращи фотокамери и специално проектирани компоненти за тях, както следва:

1.	Кадриращи фотокамери със скорости на записване по-големи от 225000 кадъра в секунда;

2.	Кадриращи фотокамери, способни на експозиции от 50 ns или по-малко при кадриране;

3.	Кадриращи електронни лампи и твърди изобразителни устройства, имащи стробиращо време (на затвора) за бързи образи по-малко от 50 ns, специално проектирани за фотокамери, описани в 6A203.b.1. или 6A203.b.2;

4.	Допълнителни модули, специално проектирани за използване с кадриращи фотокамери с модуларна структура и способстващи за достигане на спецификациите съгласно 6A203.b.1. или 6A203.b.2.;

5.	Синхронизиращи електронни агрегати и роторни монтажни възли, състоящи се от турбини, огледала и лагери, специално проектирани за фотокамери, описани в 6A203.b.1. или 6A203.b.2;

Техническа бележка:

В 6A203.b. единичните високоскоростни кадриращи фотокамери могат да бъдат използвани както самостоятелно, за заснемане на единичен образ от динамично събитие, така на групи от няколко такива фотокамери, комбинирани в система с последователно задействане, за заснемането на много на брой образи от дадено събитие.

c.	Фотокамери с полупроводници или с електронни тръби и специално проектирани за тях компоненти, както следва:

1.	Полупроводникови фотокамери или камери с електроннолъчеви тръби, имащи стробиращо време (на затвора) за бързи образи от 50 ns или по-малко;

2.	Полупроводникови изобразителни устройства и електроннооптични преобразуватели (лампи) за усилване на изображението, имащи стробиращо време (на затвора) за бързи образи от 50 ns или по-малко, специално проектирани за фотокамери, описани в 6A203.c.1;

3.	Устройства с електрооптично задвижване на затворите на Кер или Покелс, имащи стробиращо време (на затвора) за бързи образи от 50 ns или по-малко;

4.	Допълнителни модули, специално проектирани за използване с фотокамери с модуларна структура и способстващи за достигане на спецификациите съгласно 6A203.c.1.

d.	Радиационноустойчиви телевизионни камери или обективи за тях, специално проектирани или класифицирани като радиационноустойчиви, за да могат да устоят на обща доза облъчване, по-голяма от 50 × 103 Gy(силиций) (5 × 106 rad (силиций)) без влошаване на работата.

Техническа бележка:

Терминът Gy (силиций) се отнася за енергията в джаули на килограм, поета от неекранирана мостра силиций, когато бъде изложена на йонизиращо лъчение.

6A205	„Лазери“, „лазерни“ усилватели и осцилатори, различни от описаните в 0B001.g.5, 0B001.h.6 и 6A005; както следва:

N.B.:	За лазери с източник на пара и лъчев ускорител от мед вж. 6A005.b.

a.	Аргонови йонни „лазери“, имащи и двете изброени по-долу характеристики:

1.	Работещи при дължини на вълните между 400 nm и 515 nm; и

2.	Средна изходна мощност, по-голяма от 40 W;

b.	Регулиращи се импулсни еднорежимни матрични лазерни осцилатори, имащи всички изброени по-долу характеристики:

1.	Работещи при дължини на вълните между 300 nm и 800 nm;

2.	Средна изходна мощност, по-голяма от 1 W;

3.	Честота на повторение, по-голяма от 1 kHz; и

4.	Продължителност на импулса, по-малка от 100 ns;

c.	Регулиращи се импулсни матрични лазерни усилватели и осцилатори, имащи всички изброени характеристики:

1.	Работещи при дължини на вълните между 300 nm и 800 nm;

2.	Средна изходна мощност, по-голяма от 30 W;

3.	Честота на повторение, по-голяма от 1 kHz; и

4.	Продължителност на импулса, по-малка от 100 ns;

Бележка:	6A205.c. не контролира еднорежимните осцилатори;

d.	Импулсни „лазери“ с въглероден двуоксид, имащи всички изброени характеристики:

1.	Работещи при дължини на вълните между 9000 nm и 11000 nm;

2.	Честота на повторение, по-голяма от 250 Hz;

3.	Средна изходна мощност, по-голяма от 500 W; и

4.	Продължителност на импулса, по-малка от 200 ns;

e.	Параводородни фазорегулатори на Раман, проектирани за работа при изходна дължина на вълната от 16 μm и честота на повторение, по-голяма от 250 Hz;

f.	„Лазери“ с добавка на неодим (различни от стъклените), с дължина на вълната на изход между 1000 и 1100 nm имащи едната от следните характеристики:

1.	Импулсно възбудими лазери с Q прекъсвачи с продължителност на импулса, равна на или по-голяма от 1 ns, и имащи едната от изброените по-долу характеристики:

a.	С едномодов напречен режим на отдадената енергия със средна изходна енергия, по-голяма от 40 W; или

b.	Отдадена енергия в многомодов напречен режим със средна мощност над 50 W; или

2.	Включващи удвояване на честота, за да се получи дължина на вълната на изход между 500 и 550 nm и средна изходна мощност над 40 W;

g.	Импулсни „лазери“ с въглероден монооксид, различни от описаните в 6A005.d.2., притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.	Работещи при дължини на вълните между 5000 и 6000 nm;

2.	Честота на повторение, по-голяма от 250 Hz;

3.	Средна изходна мощност, по-голяма от 200 W; и

4.	Продължителност на импулса, по-малка от 200 ns;

6A225	Скоростни интерферометри за измерване на скорости над 1 km/s през времеви интервали, по-малки от 10 микросекунди.

Бележка:	6A225 включва скоростни интерферометри, като например СИСВО/VISARs (скоростни интерферометърни системи за всякакъв отражател), ДЛИ/DLIs (доплерови лазерни интерферометри) и PDV (Доплерови фотонни велосиметри) известни също като НЕt-V (Хетеродинни велосиметри).

6A226	Датчици за налягане, както следва:

a.	Ударни манометри за измерване на налягания над 10 GPa, включително манометри, направени от манган, итербий и поливинилиден бифлуорид (PVBF, PVF2);

b.	Кварцови преобразуватели на налягане, използвани за налягания над 10 GРа.

6B	Оборудване за изпитване, контрол и производство

6B004	Оптично оборудване, както следва:

a.	Оборудване за измерване на абсолютна отражателна способност с точност до ± 0,1 % от стойността на отражателната способност;

b.	Оборудване, различно от оборудване за измерване на разсейването по оптичната повърхност, имащо незакрита апертура от повече от 10 cm, специално проектирано за безконтактно оптично измерване в неравнинна оптична фигура (профил) на повърхността с „точност“ от 2 nm или по-малка (по-добра) в сравнение с изисквания профил.

Бележка:	6B004 не контролира микроскопите.

6B007	Оборудване за производство, центровка и калиброване на наземни измерватели на земното притегляне със статична точност, по-добра от 0,1 mGal.

6B008	Импулсни радарни измервателни системи с напречно сечение, имащи ширини на импулса при излъчване от 100 ns или по-малко, и специално проектирани компоненти за тях.

N.B.:	ВЖ. СЪЩО 6B108.

6B108	Системи, различни от описаните в 6B008, специално проектирани за измерване чрез радарно напречно сечение, годни за използване при ракети и подсистеми за тях.

Техническа бележка:

В 6B108 „ракета“ означава пълни ракетни системи и пълни системи от пилотирани и безпилотни въздушни транспортни средства, имащи обсег на действие над 300 кm.

6C	Материали

6C002	Материали за оптични датчици, както следва:

a.	Елементарен телур (Te) с равнище на чистота от 99,9995 % или повече;

b.	Единични кристали (включително епитаксиални пластинки) от някои от изброените:

1.	Кадмиево-цинков телурид (CdZnTe) със съдържание на цинк, по-малко от 6 % от „моларната част“;

2.	Кадмиев телурид (CdTe) от всякаква чистота; или

3.	Живачно-кадмиев телурид (HgCdTe) от всякаква чистота.

Техническа бележка:

„Моларната част“ се определя като отношението на моловете ZnTe към сумата от моловете CdTe и ZnTe, представени в кристала.

6C004	Оптични материали, както следва:

a.	„Заготовки за подложки“ от цинков селенид (ZnSe) и цинков сулфид (ZnS), произведени чрез процеса на химическо свързване на пари, имащи някои от изброените по-долу характеристики:

1.	Обем над 100 cm3; или

2.	Диаметър, по-голям от 80 mm, и дебелина от 20 mm или повече;

b.	Електрооптични и нелинейни оптични материали, както следва:

1.	Калиево-титанов арсенат (KTA) (CAS 59400-80-5);

2.	Сребърно-галиев селенид (AgGaSe2, известен още като AGЅЕ) (CAS 12002—67—4);

3.	Талиево-арсенов селенид (Tl3AsSe3, известен още като TAS) (CAS 16142—89—5);

4.	Цинк германиев фосфид (ZnGeP2, известен още като ZGP, цинк германиев бифосфид или цинк германиев дифосфид); или

5.	Галиев селенид (GaSe) (CAS 12024—11—2);

c.	Нелинейни оптични материали, с изключение на описаните в 6C004.b., притежаващи някоя от следните характеристики:

1.	Притежава всички изброени по-долу характеристики:

a.	Динамична (известна също като нефиксирана) нелинейна възприемчивост от трети порядък (χ(3), chi 3) от 10-6 m2/V2 или по-голяма; и

b.	Време за сработване, по-малко от 1 ms; или

2.	Нелинейна възприемчивост от втори порядък (χ(2), chi 2) от 3,3 × 10-11 m/V или повече;

d.	„Заготовки за подложки“ от напластени материали от силициев карбид или берилий-берилий (Ве/Ве), надхвърлящи 300 mm в диаметър или дължина на основната ос.

e.	Стъкло, включително разтопен кварц, фосфатно стъкло, флуорофосфатно стъкло, циркониев флуорид (ZrF4) (CAS 7783-64-4) и хафниев флуорид (HfF4) (CAS 13709-52-9) и имащи всички изброени характеристики:

1.	Концентрация на хидроксилни йони (ОН-) по-малка от 5 ppm;

2.	Интегрирани нива на чистота на металите по-малки от 1 ppm; и

3.	Висока хомогенност (индекс на изменения при рефракцията) по-малък от 5 × 10-6;

f.	Синтетично произведени диамантени материали с поглъщане, по-малко от 10-5 cm-1 за дължини на вълните над 200 nm, но не повече от 14000 nm.

6C005	„Лазерни“ материали, както следва:

a.	Материали за основа на синтетични кристални „лазери“ в незавършена форма, както следва:

1.	Сапфир с добавка на титан;

2.	Не се използва.

b.	Оптични влакна с двойна обвивка с добавка на редкоземни метали, притежаващи някоя от следните характеристики:

1.	С номинална дължина на лазерната вълна от 975 nm до 1150 nm и с всички изброени по-долу характеристики:

a.	Среден диаметър на сърцевината, равен на или по-голям от 25 μm; и

b.	„Числова апертура“ („NA“) на сърцевината по-малка от 0,065; или

Бележка:	6C005.b.1. не контролира оптични влакна с двойна обвивка с диаметър на вътрешната стъклена обвивка над 150 μm, но не повече от 300 μm.

2.	Номинална дължина на лазерната вълна над 1530 nm и всички изброени по-долу характеристики:

a.	Среден диаметър на сърцевината, равен на или по-голям от 20 μm; и

b.	„NA“ на сърцевината под 0,1.

Технически бележки

1.	За целите на 6C005 „числовата апертура“ („NA“) на сърцевината се измерва в зависимост от дължината на вълната на оптичното излъчване.

2.	6C005.b. включва оптични влакна, снабдени с предпазни капачки.

6D	Софтуер

6D001	„Софтуер“, специално проектиран за „разработване“ на оборудване, посочено в 6A004, 6A005, 6A008 или 6B008.

6D002	„Софтуер“, специално проектиран за „употреба“ на оборудването, описано в 6A002.b., 6A008 или 6B008.

6D003	Друг „софтуер“, както следва:

a.	„Софтуер“, както следва:

1.	„Софтуер“, специално проектиран за формиране на акустичен лъч за „обработка в реално време“ на акустични данни за пасивно приемане, с използване на буксируеми групи от хидрофони;

2.	„Първичен код“ за „обработка в реално време“ на акустични данни за пасивно приемане, с използване на буксируеми групи хидрофони;

3.	„Софтуер“, специално проектиран за формиране на акустичен лъч за „обработка в реално време“ на акустични данни за пасивно приемане, с използване на кабелни дънни или брегови системи;

4.	„Първичен код“ за „обработка в реално време“ на акустични данни за пасивно приемане, с използване на кабелни дънни или брегови системи;

5.	„Софтуер“ или „първичен код“, специално проектиран за всеки от случаите, изброени по-долу:

a.	„Обработка в реално време“ на акустични данни от сонарни системи, описани в 6A001.a.1.e.; и

b.	Автоматично откриват, класифицират и локализират местоположението на плувци или водолази;

N.B.:	За „софтуер“ или „първичен код“ за откриване на водолази, специално проектиран или модифициран за военна употреба, вж. Мерките за контрол на военни стоки.

b.	Не се използва;

c.	„Софтуер“, проектиран или модифициран за камери, съдържащи „фокални плоски решетки“, посочени в 6A002.a.3.f., и проектиран или модифициран, за да отстрани ограничението на скоростта на кадрите и да позволи на фотокамерата да надхвърли скоростта на кадрите, посочена в 6A003.b.4. Бележка 3.а.

d.	„Софтуер“, специално проектиран да поддържа положението и настройката на системи сегментни огледала, състоящи се от огледални сегменти с диаметър или дължина по основната ос 1 m или повече;

e.	Не се използва;

f.	„Софтуер“, както следва:

1.	„Софтуер“, специално проектиран за „компенсационни системи“ на базата на магнитно и електрическо поле за магнитни сензори, разработени да функционират на мобилни платформи;

2.	„Софтуер“, специално проектиран за откриване на аномалия на магнитно и електрическо поле на мобилни платформи;

3.	„Софтуер“, специално проектиран за „обработка в реално време“ на електромагнитни данни с използване на подводни електромагнитни приемници, посочени в 6A006.e.;

4.	„Първичен код“ за „обработка в реално време“ на електромагнитни данни с използване на подводни електромагнитни приемници, посочени в 6A006.e.;

g.	„Софтуер“, специално проектиран за коригиране на влиянието на движението на гравиметрите или градиометрите за земно притегляне;

h.	„Софтуер“, както следва:

1.	„Програми“ за приложение на „софтуер“ за ръководство на въздушното движение (РВД), проектирани да бъдат инсталирани върху универсални компютри, намиращи се в центровете за ръководство на въздушното движение и способни да приемат радарни данни за целите от повече от четири първични РЛС;

2.	„Софтуер“ за проектиране или „производство“ на обтекатели и имащ всяка от следните характеристики:

a.	Специално проектиран да предпазва „електронно управляемите антени с фазирана решетка“, посочена в 6А008.e.; и

b.	Позволява формата на антената да добие „средно ниво на страничните листа“ повече от 40 dB под върховата точка на нивото на основния лъч.

Техническа бележка:

„Средното ниво на страничните листа“ в 6D003.h.2.b. се изчислява за цялата решетка, като се изключва ъгловата големина на основния лъч и първите два странични листа от всяка от страните на основния лъч.

6D102	„Софтуер“, специално проектиран или модифициран за „употреба“ на стоките, посочени в 6A108.

6D103	„Софтуер“, обработващ следполетни записани данни, позволяващи да се определя положението на летателното средство по цялото му полетно трасе, специално проектиран или изменен за ракети.

Техническа бележка:

В 6D103 „ракета“ означава пълни ракетни системи и системи от пилотирани и безпилотни летателни апарати, имащи обсег на действие над 300 кm.

6D203	„Софтуер“, специално проектиран да подобрява или улеснява работата на фотокамери или изобразителни устройства с цел постигане на съответствие с характеристиките в 6A203.a. — 6A203.c.

6E	Технологии

6E001	„Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „разработване“ на оборудването, материалите или „софтуер“, описани в 6A, 6B, 6С или 6D.

6E002	„Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „производство“ на оборудването или материалите, описани в 6A, 6B или 6С.

6E003	Други „технологии“, както следва:

a.	„Технологии“, както следва:

1.	„Технологии“ за нанасяне на покритие и обработка на оптически повърхности, „необходими“ за постигане на еднородност на „оптическата дебелина“ от 99,5 % или по-добра за оптически покрития с диаметър или дължина на основната ос 500 mm или повече и с общи загуби (поглъщане или разсейване), по-малки от 5 × 10-3;

N.B.:	Вж. също 2Е003.f.

Техническа бележка:

„Оптическата дебелина“ е математическото произведение на коефициента на пречупване и физическата дебелина на покритието.

2.	„Технологии“ за оптична обработка, използващи техники на въртене на диамант с едно острие, за получаване на прецизност на обработката на повърхността, по-добра от 10 nm rms при неравнинни повърхности, надхвърлящи 0,5 m2;

b.	„Технологии“, „необходими“ за „разработване“, „производство“ или „употреба“ на специално проектирани диагностични инструменти или мишени в изпитателни инсталации за изпробване на „СМЛ“ или изпробване или оценка на материали, облъчени с лъчи на „СМЛ“;

6E101	„Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „употреба“ на оборудването или „софтуера“, посочени в 6A002, 6A007.b. и c., 6A008, 6A102, 6A107, 6A108, 6B108, 6D102 или 6D103.

Бележка:	6E101 определя само „технологиите“ за оборудването, описано в 6A008, когато то е проектирано за използване във въздуха и може да се използва за „ракети“.

6E201	„Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „употреба“ на оборудването, посочено в 6A003, 6A005.a.2., 6A005.b.2., 6A005.b.3., 6A005.b.4., 6A005.b.6., 6A005.c.2., 6A005.d.3.c., 6A005.d.4.c., 6A202, 6A203, 6A205, 6A225 или 6A226.

6E203	„Технологии“ под формата на ключове или кодове за подобряване или улесняване на работата на фотокамери или изобразителни устройства с цел постигане на съответствие с характеристиките в 6A203a. — 6A203.c.

КАТЕГОРИЯ 7 —	НАВИГАЦИОННО И АВИАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ

7A	Системи, оборудване и компоненти

N.B.:	За автопилоти за подводни съдове, вж. категория 8. За радари вж. категория 6.

7A001	Акселерометри, както следва, и специално проектирани компоненти за тях:

N.B.:	ВЖ. СЪЩО 7A101.

N.B.:	За ъглови или ротационни акселерометри вж. 7А001.b.

a.	Линейни акселерометри, имащи някоя от следните характеристики:

1.	Предвидени да работят при равнища на линейно ускорение, по-малки или равни на 15 g и имащи която и да е от следните характеристики:

a.	„Устойчивост на отклонение“, по-малка (по-добра) от 130 микрограма по отношение на фиксирана калибрираща стойност за период от една година; или

b.	„Устойчивост“ на мащабния коефициент, по-малка (по-добра) от 130ppm по отношение на фиксирана калибрираща стойност за период от една година;

2.	Предвидени да работят при равнища на линейно ускорение, по-големи от 15 g, но по-малки от или равни на 100 g, и притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

a.	„Повторяемост“ на „отклонение“ по-малка (по-добра) от 1250 микрограма за период от една година; и

b.	„Повторяемост“ на „фактор на мащаба“ по-малка (по-добра) от 1250 ppm за период от една година; или

3.	Проектирани за използване в инерционни навигационни системи или в системи за насочване и предвидени да работят при равнища на линейно ускорение над 100 g;

Бележка:	7A001.a.1. и 7A001.a.2. не контролират акселерометри, ограничени до измерване само на вибрации или удар.

b.	Ъглови или ротационни акселерометри, предвидени да работят при равнища на линейно ускорение над 100 g.

7A002	Жироскопи или ъглови акселерометри, имащи някоя от изброените по-долу характеристики, и специално проектирани компоненти за тях:

N.B.:	ВЖ. СЪЩО 7A102.

N.B.:	За ъглови или ротационни акселерометри вж. 7А001.b.

a.	Предвидени да работят при равнища на линейно ускорение, по-малки или равни на 100 g и имащи която и да е от следните характеристики:

1.	Обхват на скоростта на отклонение, по-малък от 500 ° на секунда, и имащи някоя от следните характеристики:

a.	„Устойчивост“ на „отклонение“, по-малка (по-добра) от 0,5 ° на час, измерена при ускорение 1 g за период от един месец, и по отношение на фиксирана калибрираща стойност; или

b.	„Произволен ъглов ход“, по-малък (по-добър) или равен на 0,0035 ° за квадратен корен на час; или

Бележка:	7A002.a.1.b. не контролира „въртящи масжироскопи“.

2.	Обхват на скоростта на отклонение, по-голям от или равен на 500 ° за секунда, и имащи някоя от следните характеристики:

a.	„Устойчивост“ на „отклонение“, по-малка (по-добра) от 4 ° на час, измерена при ускорение 1 g за период от три минути, и по отношение на фиксирана калибрираща стойност; или

b.	„Произволен ъглов ход“, по-малък (по-добър) или равен на 0,1 ° за квадратен корен на час; или

Бележка:	7A002.a.2.b. не контролира „въртящи масжироскопи“.

b.	Предвидени да работят при равнища на линейно ускорение над 100 g.

7A003	„Инерционно измервателно оборудване или системи“, притежаващи някоя от следните характеристики:

N.B.:	ВЖ. СЪЩО 7A103.

Бележка 1:	„Инерционното измервателно оборудване или системи“, включват акселерометри или жироскопи за измерване на промените в скоростта и ориентацията с цел определяне или поддържане на насоченост или позиция след еднократно настройване, без необходимост от външен еталон. „Инерционното измервателно оборудване или системи“ включват:

- Референтни системи за положение и насочване (AHRS);

- Жирокомпаси;

- Инерционни измервателни блокове (IMU);

- Инерционни навигационни системи (INS/ИНС)

- Инерционни еталонни системи (IRS);

- Инерционни референтни блокове (IRU).

Бележка 2:	7A003 не контролира „инерционно измервателно оборудване или системи“, сертифицирани за използване в „граждански летателни апарати“ от гражданските авиационни власти на една или няколко държави — членки на ЕС, или държави участнички във Васенаарската договореност.

Технически бележки:

1.	„Помощните средства за определяне на местоположението“ самостоятелно определят местоположение и включват:

a.	Глобални спътникови системи за навигация (GNSS);

b.	„Навигация чрез бази данни“ („DBRN/НБД“).

2.	„Вероятна кръгова грешка“ („СЕP“) — В нормално циркулярно разпределение радиусът на кръга представлява 50 % от направените индивидуални измервания, или радиусът на кръга, в който има 50 % вероятност да се съдържа.

a.	Проектирани за „летателни апарати“, наземни превозни средства или плавателни съдове, определящи местоположение без използването на „помощни средства за определяне на местоположението“, и притежаващи някоя от следните точности след нормално коригиране:

1.	„вероятна кръгова грешка“ („СЕP“) от 0,8 (nm/hr) морски мили в час или по-малка (по-добра);

2.	„СЕP“ от 0,5 % от изминатото разстояние или по-малка (по-добра); или

3.	„СЕP“ равна на сумарно отклонение от 1 морска миля или по-малка (по-добра) в рамките на 24-часов период;

Техническа бележка:

Работните параметри съгласно 7A003.a.1., 7A003.a.2. и 7A003.a.3. обичайно се прилагат за „инерционно измервателно оборудване или системи“, предназначено съответно за „летателни апарати“, превозни средства и съдове. Тези параметри се получават от специализирани помощни средства, различни от тези за определяне на позиция (като например висотомер, километраж, уред за регистриране на скорост). Вследствие на това посочените стойности на работни параметри не могат да бъдат пряко превърнати в друг параметър. Оборудване, проектирано за няколко различни вида платформи, се оценява спрямо съответното приложимо вписване в 7A003.a.1., 7A003.a.2. или 7A003.a.3.

b.	Проектирани за „летателни апарати“, наземни превозни средства или плавателни съдове с вградени „помощни средства за определяне на местоположението“ и способни да определят местоположение в продължение на интервал с продължителност до 4 минути след загуба на всички „помощни средства за определяне на местоположението“, с отклонение по-малко (по-добро) от 10 метра „ВКГ/СЕP“;

Техническа бележка:

7A003.b. се отнася до системи, в които с цел подобряване на работата „инерционното измервателно оборудване или системи“ или други независими „помощни средства за определяне на местоположението“ са интегрирани в един единствен елемент (т.е. вградени).

c.	Проектирани за „летателни апарати“, наземни превозни средства или плавателни съдове, предоставящи насочване или указващи посока север и притежаващи някоя от следните характеристики:

1.	Максимална работна ъглова скорост по-малко (по-ниска) от 500 °/s и точност на направление без използване на „помощни средства за определяне на местоположението“ равна на или по-малка (по-добра) от 0,07 °/ѕec (ширина) (равно на 6 дъгови минути rms при 45 градуса ширина); или

2.	Максимална работна ъглова скорост равна на или по-голяма (по-висока) от 500 °/s и точност на направление без използване на „помощни средства за определяне на местоположението“ равна на или по-малка (по-добра) от 0,2 °/sec (ширина) (равно на 17 дъгови минути rms при 45 градуса ширина); или

d.	Измерващи ускорение или ъглова скорост в повече от едно измерение и притежаващи някоя от следните характеристики:

1.	Посочените в 7A001 или 7A002 работни параметри, по която и да е ос, без използване на помощни средства; или

2.	„Предназначени за работа в Космоса“ и измерващи ъглова скорост с „произволен ъглов ход“ по която и да е ос по-малък (по-добър) от или равен на 0,1° за квадратен корен на час.

Бележка:	7A003.d.2. не контролира „инерционно измервателно оборудване или системи“, съдържащи като единствен тип жироскопи „въртящи масжироскопи“.

7A004	„Звездни датчици“ и компоненти за тях, както следва:

N.B.:	ВЖ. СЪЩО 7A104.

a.	„Звездни датчици“ с посочена точност по азимута равна или по-малка (по-добра) от 20 дъгови секунди в течение на посочената продължителност на жизнения цикъл на оборудването;

b.	Специално проектирани за оборудване, посочено в 7A004.a., компоненти, както следва:

1.	Оптични глави или отражатели;

2.	Процесори за обработка на данни.

Техническа бележка:

„Звездните датчици“ са известни още като сензори за детекция на небесни тела или жиро-астро компаси.

7A005	Оборудване за получаване на данни от глобалните спътникови системи за навигация (GNSS) с която и да е от следните характеристики и специално проектирани компоненти за него:

N.B.:	ВЖ. СЪЩО 7A105.

N.B.:	За оборудване специално проектирано за военна употреба, вж. Мерките за контрол на военни стоки.

a.	използващи алгоритъм за декриптиране, специално проектиран или изменен за правителствени нужди за достъп до кодове за позиция и време; или

b.	използващи приспособяващи се системи от антени.

Бележка:	7A005.b. не контролира оборудване за получаване на данни от глобални навигационни сателитни системи (GNSS/ГНСС), които използват единствено компоненти, проектирани да филтрират, превключват или комбинират сигнали от множество всепосочни антени, които не прилагат адаптивни антенни техники.

Техническа бележка:

За целите на 7A005.b. „адаптивните антенни системи“ динамично пораждат една или повече пространствени празноти в образувание на антенна рЕшетка чрез времево или честотно обработване на сигнала.

7A006	Самолетни бордови висотомери, работещи на честоти, различни от 4,2 до 4,4 GHz включително, и притежаващи някоя от следните характеристики:

N.B.:	ВЖ. СЪЩО 7A106.

a.	„Управление на мощността“; или

b.	Използващи кодова модулация с изместване на фазата.

7A008	Подводни сонарни навигационни системи, с Доплерови или хидроакустични лагове, интегрирани с източник за навигация, и с точност на позициониране, равна на или по-малка (по-добра) от 3 % на изминатото разстояние „вероятна кръгова грешка“ (СЕP/ВКГ), и специално проектирани компоненти за тях.

Бележка:	7A008 не контролира системи, специално проектирани за инсталиране върху надводни плавателни съдове или системи, изискващи акустични маяци за предоставяне на данни за местоположението.

N.B.:	Вж. 6A001.a. за акустични системи и 6A001.b. за хидроакустични лагове (сонари) със скоростна корелация и доплерови хидроакустични лагове.

Вж. 8A002 за други морски системи.

7A101	Линейни акселерометри, различни от описаните в 7A001, проектирани за употреба в инерционни навигационни системи или в системи за насочване от всички типове, използваеми за „ракети“, разполагащи с всички посочени по-долу характеристики, и специално проектирани компоненти за тях:

a.	„Повторяемост на отклонение“ по-малка (по-добра) от 1250 микрограма; и

b.	„Повторяемост“ на „фактор на мащаба“ по-малка (по-добра) от 1250 части на милион (ppm);

Бележка:	7A101 не описва акселерометри, които да са специално проектирани и разработени като MWD-сензори (датчици за извършване на измервания по време на сондиране) за употреба при служебни операции при низходящо сондиране в сондажи.

Технически бележки:

1.	В 7А101 „ракета“ означава завършени ракетни системи и безпилотни въздухоплавателни системи с обсег на действие над 300 km.

2.	В 7А101 под измерване на „отклонение“ и „коефициент на Ламе“ се разбира едно отклонение по сигма стандарт по отношение на фиксирано калибриране в течение на период от една година

7A102	Всички видове жироскопи, различни от описаните в 7A002, използваеми при „ракети“ с номинална „устойчивост на скоростта на отклонение на показанията“, по-малка от 0,5 ° (1 сигма или rms) в час в среда на 1 g и специално проектирани съставни части за тях.

Технически бележки:

1.	В 7А102 „ракета“ означава завършени ракетни системи и безпилотни въздухоплавателни системи с обсег на действие над 300 km.

2.	В 7A102 „стабилност“ се определя като мярка на способността на даден механизъм или оперативен коефициент да остане непроменен, докато е непрекъснато изложен на фиксирани експлоатационни условия (IЕЕЕ STD 528-2001 параграф 2,247).

7A103	Контролно-измервателна апаратура, навигационно оборудване и системи, различни от описаните в 7A003, както следва; и специално проектирани компоненти за тях:

a.	Инерциално или друго оборудване, използващо акселерометри или жироскопи, както следва, и системи, съдържащи такова оборудване;

1.	Акселерометри, посочени в 7A001.a.3., 7A001.b. или 7A101 или жироскопи, посочени в 7A002 или 7A102; или

2.	Акселерометри, посочени в 7A001.a.1. или 7A001.a.2., проектирани за употреба в инерционни навигационни системи или в системи за насочване от всички типове, с възможност за използване в „ракети“;

Бележка:	7A103.a. не посочва оборудването, съдържащо акселерометрите, определени в 7A001, когато те са специално проектирани и разработени като датчици за ИПП/MWD (измерване в процеса на пробиване) за използване при обслужване на дейности по низходящи сондажи.

b.	Интегрирани инструментални системи за полет, които включват жиростабилизатори или автопилоти, проектирани или модифицирани за използване в „ракети“;

c.	„Интегрирани навигационни системи“, проектирани или модифицирани за „ракети“ с възможност за постигане на навигационна точност 200 m окръжност на равностойни вероятности (ОРВ) или под тази стойност.

Техническа бележка:

„Интегрирана навигационна система“ обикновено включва следните компоненти:

1.	Инерционно измервателно устройство (напр. референтна система за положение и насочване, инерционен референтен блок или инерционна система за навигация);

2.	Един или повече външни датчика за сверяване на позицията и/или скоростта периодично или непрекъснато през целия полет (напр. приемащи устройства за сателитна навигация, радарен висотомер, и/или Доплеров радар); и

3.	Хардуерно и софтуерно осигуряване за интегриране.

d.	Триосеви магнитни сензори за навигация, проектирани или модифицирани да бъдат интегрирани със системи за управление на полета и навигационни системи, с изключение на описаните в 6A006, имащи всички изброени по-долу характеристики, и специално проектирани компоненти за тях;

1.	Вътрешна компенсация на наклона по посока на движението (± 90 градуса) и на завъртането около надлъжната ос на движението (± 180 градуса);

2.	Способни да дадат точност по азимута, по-добра (по-малка) от 0,5 градуса rms при ± 80 градуса ширина, по отношение на локалното магнитно поле.

Бележка:	Системи за управление на полета и навигация в 7A103.d. включват жиростабилизатори, автопилоти и инерционни системи за навигация.

Техническа бележка:

В 7А103 „ракета“ означава завършени ракетни системи и безпилотни въздухоплавателни системи с обсег на действие над 300 km.

7A104	Жиро-астрокомпаси или други устройства, различни от описаните в 7A004, които определят положение или ориентация посредством автоматично проследяване на небесни тела или сателити, и специално проектирани компоненти за тях.

7A105	Оборудване за получаване на данни от глобални навигационни сателитни системи (GNSS/ГНСС; напр. GPS, GLONASS или Galileo), различно от посоченото в 7А005, имащо някоя от следните характеристики, и специално проектирани компоненти за него:

a.	Проектирани или модифицирани да бъдат използвани в космически ракети носители, описани в 9A004, ракети сонди, описани в 9A104, или безпилотни летателни апарати, описани в 9A012 или 9А112.а; или

b.	Проектирани или модифицирани за въздушно-десантни дейности и притежаващи някоя от следните характеристики:

1.	Способност за предоставяне на информация за навигация при скорости, по-високи от 600 m/s;

2.	Използващи декриптиране, проектирано или модифицирано за военни или държавни служби, с цел достъп до засекретените сигнали/данни, подавани от ГНСС/GNSS; или

3.	Специално проектирани за използване на антизаглушителни пособия (напр. автоматично настройващи се антени или електронно управляеми антени) с цел да функционират в среда на активни или пасивни контрамерки.

Бележка:	7A105.b.2. и 7A105.b.3. не контролират оборудване, проектирано за GNSS/ГНСС услуги за търговски, граждански или свързани с „Безопасност на човешкия живот“ цели (например цялостност на данните, безопасност на полетите).

7A106	Висотомери, различни от описаните в 7A006, от радарен или лазерно-радарен тип, проектирани или изменени за работа в космическите пускови установки, описани в 9A004, или ракетите сонди, описани в 9A104.

7A115	Пасивни датчици (сензори) за определяне на положението към специфичен електромагнитен източник (оборудване за установяване на посока) или характерни елементи от терена, проектирани или модифицирани за работа в космическите ракети носители, описани в 9A004, или ракетите сонди, описани в 9A104.

Бележка:	7A115 включва датчици за следното оборудване:

a.	Оборудване за картографиране на теренни очертания;

b.	Оборудване от датчици за изображение (както активни, така и пасивни);

c.	Пасивно интерферометрично оборудване.

7A116	Системи за управление на полетите и сервоклапи, както следва, проектирани или изменени за работа в космически ракети носители, описани в 9A004, или ракети сонди, описани в 9A104.

a.	Хидравлични, механични, електрооптични или електромеханични системи за управление на полети (включително с управление по проводник);

b.	Оборудване за управление на положението;

c.	Сервоклапи за контрол на полетите, проектирани или модифицирани за системите, описани в 7A116.a. или 7A116.b., и проектирани или модифицирани за да функционират в среда с вибрации с повече от 10 g rms, вариращи в цялата граница между 20 Hz и 2 kHz.

7A117	„Системи/комплекти за насочване“, които могат да се използват в „ракети“, способни да постигат точност на системата от 3,33 % или по-малко от дистанцията/обхвата (т.е. „СЕP/ВКГ“ от 10 km или по-малко при обхват от 300 km).

7B	Оборудване за изпитване, контрол и производство

7B001	Оборудване за изпитване, калибриране или регулиране, специално проектирано за оборудването, описано в 7А.

Бележка:	7B001 не контролира оборудване за изпитване, калибриране или регулиране за техническо обслужване I и техническо обслужване II.

Технически бележки:

1.	„Техническо обслужване I“

Отказ на вътрешен навигационен възел се открива на летателния апарат чрез показанията на контролното и индикаторното устройство (CDU/БУИ) или от информацията за състоянието от съответната подсистема. Следвайки указанията от наръчника на производителя, причината на отказа може да бъде локализирана на равнище на отказалия бързосменяем блок (LRU/ББ). Тогава операторът отстранява LRU/ББ и го заменя с резервен.

2.	„Техническо обслужване II“

Дефектният LRU/ББ се изпраща на поддържащия сервиз (на производителя или на оператора, отговарящ за техническо обслужване II). В поддържащия сервиз отказалият LRU/ББ се проверява с различни подходящи средства, за да се удостовери и локализира дефектният заменяем в сервиза монтажен (SRA/ЗСМ) модул, на който се дължи повредата. Този SRA/ЗСМ се отстранява и заменя с оперативна резерва. Дефектният SRA/ЗСМ (а може би и цялото LRU/ББ) след това се изпраща на производителя. „Техническо обслужване II“ не включва отстраняването на контролирани акселерометри или жиродатчици от ЗСМ/SRА.

7B002	Оборудване, специално проектирано за оценка на огледала за пръстеновидни „лазерни“ жироскопи, както следва:

N.B.:	ВЖ. СЪЩО 7B102.

a.	Уреди за измерване на разсейване с точност на измерването от 10 ppm или по-малка (по-добра);

b.	Профилометри с точност на измерването от 0,5 nm (5 ангстрьома) или по-малка (по-добра).

7B003	Оборудване, специално проектирано за „производството“ на оборудването, описано в 7А.

Бележка:	7B003 включва:

- Изпитателни станции за настройка на жироскопи;

- Станции за динамично балансиране на жироскопи;

- Изпитателни станции за мотори за развъртане на жироскопи;

- Станции за изпразване и напълване на жироскопи;

- Центрофужни приспособления за лагери за жироскопи;

- Станции за настройване осите на акселерометри;

- Машини за намотаване на оптични влакна за жироскопи.

7B102	Рефлектометри, специално проектирани за окачествяване на огледала за „лазерни“ жироскопи, с точност на измерването от 50 ppm или по-малка (по-добра).

7B103	„Съоръжения за производство“ и „оборудване за производство“, както следва:

a.	„Съоръжения за производство“, специално проектирани за оборудването, описано в 7A117;

b.	„Оборудване за производство“ и друго оборудване за изпитване, калибриране и регулиране, различно от описаното в 7B001 до 7B003, проектирано или модифицирано за оборудването, описано в 7А.

7C	Материали

Няма

7D	Софтуер

7D001	„Софтуер“, специално проектиран или модифициран за „разработване“ или „производство“ на оборудването, описано в 7A или 7B.

7D002	„Първичен код“ за експлоатация или поддръжка на каквото и да било инерционно навигационно оборудване, включително инерционно оборудване, което не е описано в 7A003 или 7A004, или системи за контрол на разположението и насочването (AHRS/СКРН).

Бележка:	7D002 не контролира „изходния код“ за „употреба“ на шарнирни СКРН/AHRS.

Техническа бележка:

Като правило AHRS/СКРН се отличават от инерционните навигационни системи (INS/ИНС) с това, че AHRS/СКРН подават информация за разположението и насочването и обикновено не дават информация за ускорение, скорост и местоположение, които се свързват с INS/ИНС.

7D003	Друг „софтуер“, както следва:

a.	„Софтуер“, специално проектиран или модифициран за подобряване оперативната дейност или за намаляване на навигационните грешки на системите до равнищата, определени в 7A003, 7A004 или 7А008;

b.	„Първичен код“ за хибридни интегрирани системи, който подобрява оперативната дейност или намалява навигационните грешки на системите до равнищата, определени в 7A003 или 7А008, чрез постоянно съчетаване на инерционни данни с някои от следните навигационни данни:

1.	Данни за скоростта от Доплеров радар или хидролокатор;

2.	Референтни данни от глобалните спътникови навигационни системи (напр. GPS или GLONASS); или

3.	Данни от системи „навигация чрез база данни“ („DBRN“);

c.	Не се използва;

d.	Не се използва;

e.	„Софтуер“ за автоматизирано проектиране (CAD), специално проектиран за „разработване“ на „системи за активен контрол на полета“, хеликоптерни многоосови електродистанционни (по проводник) или светлодистанционни (по светлинен лъч) управляващи устройства или хеликоптерни системи за управление по курс или контролиране на реактивния момент чрез управление на циркулацията, „технологиите“ за които са описани в 7Е004.b., 7Е004.c.1. или 7Е004.c.2.

7D004	„Първичен код“, включващ „технологии“ за „разработване“, описани в 7Е004.a.1.—7Е004.a.6. или 7Е004.b., за някое от изброените по-долу:

a.	Цифрови системи за управление на полета за „пълен контрол на полета“;

b.	Интегрирани системи за управление на двигателните блокове и на полета;

c.	Системи за „електродистанционно“ (по проводник) или „светлодистанционно“ (по светлинен лъч) управление на полета;

d.	Устойчиви на отказ или самоконфигуриращи се „системи за активен контрол на полета“;

e.	Не се използва;

f.	Системи за данни за въздушното пространство на базата на статични данни от повърхността; или

g.	Триизмерни монитори (индикатори).

Бележка:	7D004 не контролира „изходен код“, свързан с обичайни компютърни елементи и функции (напр. приемане на входен сигнал, предаване на изходен сигнал, зареждане на компютърни програми и данни, вградени механизми за самодиагностика и планиране на задания), които не поддържат специфична системна функция за „контрол на полета“.

7D005	„Софтуер“, специално проектиран да декриптира кодове за позиция от глобалните спътникови системи за навигация (GNSS) за правителствени нужди.

7D101	„Софтуер“, специално проектиран или модифициран за „използване“ на оборудването, определено в 7A001 до 7A006, от 7A101 до 7A106, 7A115, 7A116.a., 7A116.b., 7B001, 7B002, 7B003, 7B102 или 7B103.

7D102	Интегриран „софтуер“, както следва:

a.	Интегриран „софтуер“ за оборудването, описано в 7A103.b.;

b.	Интегриран „софтуер“, специално проектиран за оборудването, определено в 7A003 или 7A103.a.;

c.	Интегриран „софтуер“, проектиран или модифициран за оборудването, определено в 7A103.c.

Бележка:	Общата форма за интегриран „софтуер“ използва филтриране по системата Калман.

7D103	„Софтуер“, специално проектиран за моделиране или симулация на „системи/комплекти за насочване“, описани в 7A117, или за тяхното проектно интегриране с космическите пускови установки, описани в 9A004, или ракетите сонди, описани в 9A104.

Бележка:	„Софтуер“, описан в 7D103, остава под контрол, когато е съчетан със специално проектирания хардуер, описан в 4A102.

7E	Технологии

7E001	„Технологии“ в съответствие с Общата бележка за технологиите за „разработване“ на оборудване или „софтуер“, описани в 7A, 7B, 7D001, 7D002, 7D003, 7D005 и от 7D101 до 7D103.

Бележка:	7E001 включва ключови „технологии“ за управление изключително за оборудване, описано в 7A005.a.

7E002	„Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „производство“ на оборудването, описано в 7A или 7В.

7E003	„Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за поправка, подновяване или основен ремонт на оборудването, описано в 7A001до 7A004.

Бележка:	7E003 не контролира „технологиите“ за поддръжка, пряко свързани с калибриране, отстраняване или замяна на повредени или неподлежащи на ремонт LRU/ББ и SRA/ЗСМ за граждански „летателни апарати“, както е описано в Техническо обслужване I и Техническо обслужване II.

N.B.:	Вж. Техническите бележки към 7B001.

7E004	Други „технологии“, както следва:

a.	„Технологии“ за „разработване“ или за „производство“ на което и да е от изброените:

1.	Не се използва;

2.	Системи за данни за въздушното пространство на базата само на статични данни от повърхността, т.е. неизползващи конвенционалните сонди за вземане проби от въздуха;

3.	Триизмерни монитори (индикатори) за летателни апарати;

4.	Не се използва;

5.	Електрически активатори (т.е. електромеханични, електрохидростатични и интегрирани пакети активатори), специално проектирани за „първичен контрол на полета“;

6.	„Блок от оптически датчици“, специално проектирани за използване на „системи за активен контрол на полета“; или

7.	Системи за навигация чрез база данни („DBRN“), проектирани за навигация под вода посредством сонарни или гравитационни бази данни с точност при определяне на местоположението, равна на или по-малка (по-добра) от 0,4 морски мили;

b.	„Технологии за разработване“, както следва, на „системи за активен контрол на полета“ (включително системи за управление „по проводник“ или „по светлинен лъч“):

1.	Фотонни технологии за детекция на състоянието на компоненти за контрол на летателни апарати или на полети, които предават контролни данни за полета или ръководят движението на активатора, „необходими“ за „системи за активен контрол на полета“ „по светлинен лъч“;

2.	Не се използва;

3.	Алгоритми за анализиране в реално време на информация от сензорите на компонентите, с цел да се предвидят и предварително да се коригират очаквани нарушения и пропуски във функционирането на компонентите, посредством „система за активен контрол на полета“;

Бележка:	7E004.b.3. не контролира алгоритми за целите на офлайн поддръжка.

4.	Алгоритми за идентифициране в реално време на пропуски във функционирането на компонентите и преконфигуриране на мерките за контрол на тягата и моментите с цел коригиране на нарушения и пропуски във функционирането на „системи за активен контрол на полета“;

Бележка:	7E004.b.4. не контролира алгоритми за отстраняване на дефектите посредством сравнение на излишните данни или предварително офлайн планиране на реакции в случаи на предвидими пропуски.

5.	Интегриране на данните за цифровото управление на полета, управлението на навигацията и задвижването в цифрова система за управление на полета за осъществяване на „пълен контрол на полета“;

Бележка:	7E004.b.5. не контролира:

a.	„Технологии за разработване“ за интегриране на данни от цифровия контрол върху полета, управлението на навигацията и задвижването в цифрова система за управление на полета за „оптимизация на траекторията на полета“;

b.	„Технологии за разработване“ за контролно-измервателни системи за полета на „летателни апарати“, интегрирани само за навигация VOR, DМЕ, ILS или MLS, или за подхождане.

6.	Не се използва;

7.	„Технологии“, „необходими“ за постигане на функционалните изисквания за „системи за управление на полета по проводник“, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

a.	Системи за контрол на стабилността на авиационния корпус с „вътрешен контур“, изискващи честоти на затваряне на контура от 40 Hz или по-високи; и

Техническа бележка:

„Вътрешен контур“ се отнася до функциите на „системите за активен контрол на полета“, които служат за автоматизация на контрола на стабилността на корпуса на летателния апарат.

b.	С която и да е от следните характеристики:

1.	Коригира засечена в произволен момент от проектните условия на полет аеродинамична нестабилност на авиационния корпус, която би могла да доведе до необратима загуба на контрол, в случай че не бъде коригирана в рамките на 0,5 секунди;

2.	Обединява управлението в две или повече оси, като същевременно компенсира „необичайните изменения в състоянието на летателния апарат“;

Техническа бележка:

„Необичайните изменения в състоянието на летателния апарат“ включват повреди на конструкцията по време на полет, загуба на тяга на двигателя, деактивирана повърхност за управление или дестабилизиращо разместване на превозвания товар.

3.	Изпълнява функциите, посочени в 7Е004.b.5.; или

Бележка:	7E004.b.7.b.3. не контролира системи за автономно управление на полета.

4.	Осигурява на летателния апарат стабилен контролиран полет, освен по време на излитане или кацане, при ъгъл на атака, по-голям от 18 градуса, странично приплъзване, по-голямо от 15 градуса, ъглова скорост на тангажа или рискаенето, по-голяма от 15 градуса/секунда, и ъглова скорост на крена, по-голяма от 90 градуса/секунда;

8.	„Технологии“, „необходими“ за постигане на функционалните изисквания за „системи за управление на полета по проводник“, с цел да се осигури постигането на следните цели:

a.	Последователната проява на които и да е два различни отказа в рамките на „системата за управление на полета по проводник“ не води до загуба на контрол над летателния апарат; и

b.	Вероятност от загуба на контрол над летателния апарат по-малка (по-добра) от 1x10-9 отказа за летателен час;

Бележка:	7E004.b. не контролира „технологии“, свързани с обичайни компютърни елементи и функции (напр. приемане на входен сигнал, предаване на изходен сигнал, зареждане на компютърни програми и данни, вградени механизми за самодиагностика и планиране на задания), които не поддържат специфична системна функция за „контрол на полета“.

c.	„Технологии за разработване“ на хеликоптерни системи, както следва:

1.	Многоосеви контролери за управление на полета електродистанционно (по проводник) или светлодистанционно (по светлинен лъч), които съчетават функциите на поне две от изброените в едно управляващо устройство:

a.	Колективни управляващи устройства;

b.	Циклични управляващи устройства;

c.	Управление по курс;

2.	„Системи за стабилизация/регулиране на въртящ момент или системи за управление по курс“;

3.	Лопатки на витла на вертолет, включващи „профили на обтичани елементи с променлива геометрия“ за използване в системи, които управляват лопатките индивидуално.

7E101	„Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „употреба“ на оборудването, описано в 7A001 до 7A006, от 7A101 до 7A106, от 7A115 до 7A117, 7B001, 7B002, 7B003, 7B102, 7B103, от 7D101 до 7D103.

7E102	„Технологии“ за предпазване на авиационните електронни или електрически подсистеми срещу опасности от електромагнитен импулс (ЕMI/ЕМИ) от външни източници, както следва:

a.	Проектни „технологии“ за екраниращи системи;

b.	Проектни „технологии“ за конфигуриране на закалени електрически вериги и подсистеми;

c.	Проектни „технологии“ за определяне на критериите за закаляване в 7Е102.a. и 7Е102.b.

7E104	„Технологии“ за въвеждане на данните от управлението на полета, насочването и задвижването в система за управление на полета с цел оптимизиране на траекторията на ракетната система,

КАТЕГОРИЯ 8 —	МОРСКИ СИСТЕМИ

8A	Системи, оборудване и компоненти

8A001	Спускаеми подводни апарати и надводни съдове, както следва:

Бележка:	Доколко подлежи на контрол оборудването за превозни средства, работещи под вода, вж.:

- категория 5, част 2 „Информационна сигурност“ относно оборудването за криптирана комуникация;

- категория 6 относно датчиците;

- категории 7 и 8 относно навигационното оборудване;

- категория 8A относно подводното оборудване.

a.	Спускаеми подводни апарати, управлявани от екипаж, свързани с надводен съд, проектирани да работят на дълбочини над 1000 m;

b.	Спускаеми подводни апарати, управлявани от екипаж, без да са свързани с надводен съд, имащи някои от изброените характеристики:

1.	Проектирани да „работят автономно“ и с повдигателна способност, притежаваща всички изброени характеристики:

a.	10 % или повече от собственото им тегло във въздуха; и

b.	15 kN или повече;

2.	Конструирани да работят на дълбочини над 1000 m; или

3.	Притежава всички изброени по-долу характеристики:

a.	Проектирани да „работят автономно“ 10 часа или по-дълго; и

b.	„обсег“ от 25 морски мили или по-голям;

Технически бележки:

1.	За целите на 8A001.b. да „работят автономно“ означава изцяло потопени, без шнорхели, всички системи да са включени и движещи се с минимална скорост, при която спускаемият подводен апарат може надеждно и динамично да контролира дълбочината си, чрез използване само на подводни криле за регулиране дълбочината, без да се нуждае от спомагателен плавателен съд или база на повърхността, морското дъно или брега, и разполагащи с двигателна система за придвижване под вода или на повърхността.

2.	За целите на 8A001.b. „обсег“ означава половината от максималното разстояние, което може да измине един спускаем подводен апарат, като „работи автономно“.

c.	Спускаеми подводни апарати без екипаж и свързани с надводен съд, конструирани да работят на дълбочини над 1000 m, имащи някоя от изброените характеристики:

1.	Проектирани за маневриране на собствен ход, използвайки главни двигатели или спомагателни механизми, описани в 8A002.a.2.; или

2.	Връзка за предаване на данни с оптичен кабел;

d.	Спускаеми автономни подводни апарати без екипаж и без да са свързани с надводен съд, имащи някоя от изброените характеристики:

1.	Проектирани да избират курса си относно която и да е географска контролна точка без човешка намеса в реално време;

2.	Акустична линия за предаване на данни или команди; или

3.	Линия за предаване на оптични данни или команди с дължина над 1000 m;

e.	Океански спасителни системи с повдигателна способност над 5 МN за изваждане на обекти от дълбочини над 250 m и имащи някоя от изброените характеристики:

1.	Системи за динамично поддържане на местоположение, способни да поддържат положение в рамките на 20 m от дадена точка, осигурена от навигационната система; или

2.	Системи за навигация по морското дъно и интегрирани навигационни системи за дълбочини над 1000 m с точност на поддържане на местоположението в рамките на 10 m от предварително определена точка;

f.	Не се използва.

g.	Не се използва.

h.	Не се използва.

i.	Не се използва.

8A002	Морски системи, оборудване и компоненти, както следва:

Бележка:	Относно подводни комуникационни системи, вж. категория 5, част 1 — Телекомуникации.

a.	Системи, оборудване и компоненти, специално проектирани или модифицирани за спускаеми подводни апарати и проектирани за работа на дълбочини над 1000 m, както следва:

1.	Кожуси и корпуси под налягане, с максимален вътрешен диаметър на камерата над 1,5 m;

2.	Правотокови задвижващи двигатели или спомагателни устройства;

3.	Централни кабели и връзки за тях, използващи оптични влакна и имащи синтетични усилващи елементи;

4.	Компоненти, произведени от материал, посочен в 8C001;

Техническа бележка:

Целта на 8A002.a.4. следва да не се обезсилва чрез износа на „синтактична“ пяна, описана в 8С001, на междинен етап от производството, преди постигането на крайната форма на компонента.

b.	Системи, специално проектирани или модифицирани за автоматизиран контрол на движението на спускаемите подводни апарати, описани в 8A001, използващи навигационни данни и имащи сервоуправление със затворен контур и имащи която и да е от следните характеристики:

1.	Позволяващи на подводното средство да се движи в радиус 10 m по вертикала от предварително определена точка на водния стълб;

2.	Поддържащи положението на подводното средство в радиус 10 m по вертикала от предварително определена точка на водния стълб; или

3.	Поддържащи положението на подводното средство в радиус 10 m при следване на кабел на или под морското дъно;

c.	Влакнооптични входове за корпуса под налягане на потопяеми апарати.

d.	Системи за подводно наблюдение, както следва:

1.	Телевизионни системи и телевизионни камери, както следва:

a.	Телевизионни системи (включващи видеокамера и оборудване за наблюдение и предаване на сигнали) с „разделителна граница“, измерена във въздушна среда, повече от 800 линии и специално конструирани или модифицирани за работа със спускаеми подводни апарати чрез дистанционно управление;

b.	Подводни телевизионни камери с „разделителна граница“, измерена във въздушна среда, повече от 1100 линии;

c.	Телевизионни камери за слабо осветление, специално конструирани или модифицирани за използване под вода и имащи всички изброени по-долу характеристики:

1.	Електроннооптични преобразуватели (лампи) за усилване на изображението, описани в 6A002.a.2.a.; и

2.	Повече от 150000„активни пиксела“ на електронната решетка;

Техническа бележка:

„Разделителната граница“ е мярка за хоризонтално разделение, обикновено изразявана чрез максималния брой линии по височина на изображението, разграничими върху контролна диаграма, с използване на стандарт 208/1960 на IЕЕЕ/ИИЕЕ или еквивалентен стандарт.

2.	Системи, специално проектирани или модифицирани за дистанционно управление със спускаем подводен апарат, с използване на методи за свеждане до минимум въздействието на отразения ефект и включващи стробиращи илюминатори или „лазерни“ системи;

e.	Неподвижни фотокамери, специално проектирани или модифицирани за използване под вода на дълбочина над 150 m с филмов формат 35 mm или по-голям и имащи някоя от изброените характеристики:

1.	Анотация на филма с данни, подадени от външен за фотокамерата източник;

2.	Автоматична корекция на дистанцията на задния фокус; или

3.	Автоматично управление на компенсацията, специално проектирано, за да позволи на кожуха на подводната фотокамера да може да се използва на дълбочини надвишаващи 1000 m;

f.	Не се използва;

g.	Осветителни системи, специално проектирани или модифицирани за използване под вода, както следва:

1.	Стробоскопски осветителни системи, способни да подадат светлинна енергия на изход, по-голяма от 300 J на светване, и с честота, по-голяма от 5 светвания в секунда;

2.	Осветителни системи с аргонова дъга, специално конструирани за работа на дълбочина над 1000 m;

h.	„Роботи“, специално проектирани за използване под вода, снабдени с програмно управляем компютър, и имащи някоя от изброените характеристики:

1.	Системи, които управляват използването от страна на „робота“ на информация от датчици, измерващи сила или въртящ момент, прилагани по отношение на външен обект, разстоянието до външен обект или разпознаването с допир на „робота“ до външен обект; или

2.	Способността да се упражни сила от 250 N или повече или въртящ момент от 250Nm или повече и използване на сплави на основата на титан или „композитни“ „влакнести или нишковидни“ материали в техните структурни елементи;

i.	Дистанционно управлявани съчленени манипулатори, специално проектирани или модифицирани за използване при подводни превозни средства, имащи някоя от изброените характеристики:

1.	Системи, които управляват използването от страна на манипулатора на информация от датчици, измерващи всяка от следните характеристики:

a.	Сила или въртящ момент, прилагани по отношение на външен обект; или

b.	Разпознаването на външен обект с допир от страна на манипулатора; или

2.	Управлявани от пропорционални методи на базово подчинение и имащи 5 или повече степени на свобода на движение;

Техническа бележка:

При определяне на степените на „свобода на движение“ се вземат предвид само функциите, които имат пропорционално управление на движението, използващо обратна информация за положението.

j.	Независими от въздух енергийни системи, специално конструирани за използване под вода, както следва:

1.	Независими от въздух енергийни системи с двигател с цикъл на Брейтън или Ранкин, имащи някои от изброените характеристики:

a.	Химични газоочистващи или поглъщащи системи, специално проектирани да отделят въглеродния оксид, въглеродния двуоксид и частиците от повторно циркулираните отпадни газове от двигателя;

b.	Системи, специално проектирани да използват едноатомен газ;

c.	Устройства или прегради, специално конструирани да намаляват шума под вода при честоти под 10 kHz или специално монтирани устройства за намаляване на ударните натоварвания; или

d.	Системи, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.	Специално проектирани да сгъстяват продуктите от реакцията или за преобразуване на гориво;

2.	Специално проектирани да съхраняват продуктите от реакцията; и

3.	Специално проектирани да изхвърлят продуктите от реакцията под налягане от 100 kPa или повече.

2.	Независими от въздуха дизелови циклични двигатели, имащи всички изброени характеристики:

a.	Химични газоочистващи или поглъщащи системи, специално проектирани да отделят въглеродния оксид, въглеродния двуоксид и частиците от повторно циркулираните отпадни газове от двигателя;

b.	Системи, специално проектирани да използват едноатомен газ;

c.	Устройства или прегради, специално конструирани да намаляват шума под вода при честоти под 10 kHz или специално монтирани устройства за намаляване на ударните натоварвания; и

d.	Специално проектирани системи за отпадъчни газове, които не изхвърлят постоянно продуктите на изгарянето;

3.	Независими от въздух енергийни системи с „горивни клетки“, с изходна мощност превишаваща 2 kW и имащи която и да е от изброените характеристики:

a.	Устройства или прегради, специално конструирани да намаляват шума под вода при честоти под 10 kHz или специално монтирани устройства за намаляване на ударните натоварвания; или

b.	Системи, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.	Специално проектирани да сгъстяват продуктите от реакцията или за преобразуване на гориво;

2.	Специално проектирани да съхраняват продуктите от реакцията; и

3.	Специално проектирани да изхвърлят продуктите от реакцията под налягане от 100 kPa или повече.

4.	Независими от въздух енергийни системи с двигател с цикъл на Стърлинг, имащи всички изброени характеристики:

a.	Устройства или прегради, специално конструирани да намаляват шума под вода при честоти под 10 kHz или специално монтирани устройства за намаляване на ударните натоварвания; и

b.	Специално проектирани системи за отпадъчни газове, които изхвърлят продуктите от изгарянето под налягане от 100 kPa или повече;

k.	Не се използва.

l.	Не се използва.

m.	Не се използва.

n.	Не се използва.

o.	Винтове (витла), силови трансмисионни системи, генератори и системи за намаляване на шума, както следва:

1.	Не се използва.

2.	Системи от подводни витла, силови генераторни или трансмисионни системи, проектирани за използване на плавателни съдове, както следва:

a.	Витла с управляем наклон и монтажни възли на муфи, разчетени за работа при мощност над 30MW;

b.	Електрически задвижващи двигатели с вътрешно охлаждане с течност, с изходна мощност над 2,5 MW;

c.	„Свръхпроводими“ електрически силови уредби с постоянни магнити, с изходна мощност над 0,1 MW;

d.	Силови валови трансмисионни системи, съдържащи елементи от „композитни“ материали, способни да предават мощности над 2 MW;

e.	Вентилиращи или базово вентилиращи витлови системи, разчетени за мощност над 2,5 MW;

3.	Системи за намаляване на шума, проектирани за работа на плавателни съдове с водоизместимост от 1000 тона или повече, както следва:

a.	Системи, смекчаващи подводните шумове при честоти под 500 Hz и състоящи се от съставни акустични стойки, за акустична изолация на дизелови двигатели, дизелови генераторни уредби, газови турбини, генераторни уредби с газови турбини, задвижващи двигатели или редуктори, специално проектирани за изолация на звук и вибрации, със собствена маса над 30 % от общата маса на оборудването, което трябва да се монтира върху тях;

b.	„Активни системи за намаляване или премахване на шума“ или магнитни лагери, специално проектирани за системи за силово предаване;

Техническа бележка:

„Активните системи за намаляване или премахване на шума“ съдържат електронни управляващи системи, способни активно да намаляват вибрациите на оборудването чрез генериране на противошумови или противовибрационни сигнали пряко към източника.

p.	Системи за задвижване със струйни помпи, които имат всички изброени по-долу характеристики:

1.	Изходна мощност над 2,5 MW; и

2.	Използват техники за отклоняване на дюзите и потока към витлото с цел подобряване задвижващата ефективност или намаляване на шума от винта, разпространяващ се под водата;

q.	Оборудване за подводно плуване и гмуркане, както следва:

1.	Апарати за повторно дишане със затворен цикъл;

2.	Апарати за повторно дишане с полузатворен цикъл;

Бележка:	8A002.q. не контролира индивидуални апарати за повторно дишане за лична употреба, когато придружават лицата, които ги използват.

N.B.:	За оборудване и изделия, специално проектирани за военна употреба, вж. Мерките за контрол на военни стоки.

r.	Акустични системи за възпиране на водолази, специално проектирани или модифицирани да смущават водолази, и имащи ниво на налягане на звука, равно на 190dB или по-голямо (при еталон 1 μРа на 1 m) при честоти, равни на или по-ниски от 200 Hz.

Бележка 1:	8A002.r. не контролира системи за възпиране на водолази, които се основават на подводни взривни устройства, въздушни пушки или запалими източници.

Бележка 2:	8A002.r. включва акустични системи за възпиране на водолази, които използват източници с искрова междина, известни и като плазмени източници на звук.

8B	Оборудване за изпитване, контрол и производство

8B001	Водни тунели с фон на шума, по-малък от 100 dB (еталон 1 μРа, 1 Hz) в честотния диапазон от 0 до 500 Hz, проектирани за измерване на акустични полета, породени от водния поток около моделите на силовите системи.

8C	Материали

8C001	„Синтактична пяна“ (синтактичен пенопласт), предназначена за използване под вода и имаща всички изброени характеристики:

N.B.:	Вж. също 8A002.a.4.

a.	Предназначена за морски дълбочини над 1000 m; и

b.	Плътност по-малка от 561 kg/m3.

Техническа бележка:

„Синтактичната пяна“ се състои от кухи сфери от пластмаса или стъкло, въведени в матрица от смола.

8D	Софтуер

8D001	„Софтуер“, специално проектиран или модифициран за „разработване“, „производство“ или „употреба“ на оборудването или материалите, описани в 8A, 8B или 8С.

8D002	Специфичен „софтуер“, специално проектиран или модифициран за „разработване“, „производство“, ремонт, основен ремонт или преоборудване (смяна на агрегати) на витла, специално конструирани за намаляване на разпространявания под водата шум.

8E	Технологии

8E001	„Технологии“ съгласно Общата бележка за технологиите за „разработване“ или „производство“ на оборудването или материалите, описани в 8A, 8B или 8C.

8E002	Други „технологии“, както следва:

a.	„Технологии“ за „разработване“, „производство“, ремонт, основен ремонт или преоборудване (смяна на агрегати) на витла, специално проектирани за намаляване на разпространявания под водата шум.

b.	„Технологии“ за основен ремонт или подновяване на оборудването, описано в 8A001, 8A002.b., 8A002.j., 8A002.o. или 8A002.p.

c.	„Технологии“ съгласно Общата бележка за технологиите, за „разработване“ или „производство“ на което и да е от следните:

1.	Неводоизместващи плавателни средства (на въздушна възглавница), имащи всички изброени характеристики:

a.	Максимална проектна скорост при пълен товар над 30 възела при височина на вълните от 1,25 m или по-високи;

b.	Налягане на възглавницата над 3830 Ра; и

c.	Съотношение на водоизместването при празен/пълен кораб по-малко от 0,70;

2.	Неводоизместващи плавателни средства (с твърди странични стени) с максимална проектна скорост при пълен товар над 40 възела при височина на вълните от 3,25 m или по-високи;

3.	Съдове на подводни криле с активни системи за автоматично управление на системите подводни криле, с максимална проектна скорост при пълен товар над 40 възела при височина на вълните от 3,25 m или по-високи; или

4.	„Съдове с малка площ на газене във вода“, имащи някоя от изброените характеристики:

a.	Водоизместимост при пълен товар над 500 t (тона) и максимална проектна скорост при пълен товар над 35 възела при височина на вълните от 3,25 m или по-високи; или

b.	Водоизместимост при пълен товар над 1500 t (тона) и максимална проектна скорост при пълен товар над 25 възела при височина на вълните от 4 m или по-високи;

Техническа бележка:

„Съд с малка площ на газене във вода“ се определя по следната формула: площ на газене във вода при работно проектно газене, по малко от 2× (изместения обем при работното проектно газене) 2/3.

КАТЕГОРИЯ 9 —	КОСМИЧЕСКИ АПАРАТИ И СИЛОВИ УСТАНОВКИ (ДВИГАТЕЛНИ СИСТЕМИ)

9A	Системи, оборудване и компоненти

N.B.:	Относно двигателните системи, проектирани или категоризирани да издържат неутронно или проникващо йонизиращо лъчение, вж. Мерки за контрол на военните стоки.

9A001	Авиационни газотурбинни двигатели, имащи някоя от следните характеристики:

N.B.:	ВЖ. СЪЩО 9A101.

a.	Включващи която и да е от „технологиите“, описани в 9Е003.a., 9Е003.h. или 9Е003.i.; или

Бележка 1:	9A001.a. не контролира авиационни газотурбинни двигатели, които отговарят на всички изброени характеристики:

a.	Сертифицирани от органите на гражданското въздухоплаване на една или няколко държави — членки на ЕС, или държави, участващи във Васенаарската договореност, и

b.	Предназначени за задвижване на невоенни пилотирани летателни средства, за които някой от изброените по-долу документи е издаден от органите на гражданското въздухоплаване на една или няколко държави — членки на ЕС, или държави, участващи във Васенаарската договореност, за въздухоплавателното средство със следния вид двигател:

1.	Граждански тип сертификат; или

2.	Еквивалентен документ, признаван от Международната организация за гражданско въздухоплаване (ICAO).

Бележка 2:	9A001.a. не контролира авиационни газотурбинни двигатели, проектирани за спомагателни силови установки (ССУ), одобрени в държава — членка на ЕС, или държава, участваща във Васенаарската договореност.

b.	Проектирани да задвижват летателни средства, така че да поддържат скорости от Mach 1 или по-висока за повече от тридесет минути.

9A002	„Морски газотурбинни двигатели“ с възможност за постоянна мощност от 24245 kW или повече по стандарт ISO и със специфичен разход на гориво не по-голям от 0,219 kg/kWh в обхват на мощност от 35 до 100 %, както и специално проектирани монтажни възли и компоненти за тях.

Бележка:	Терминът „морски газотурбинни двигатели“ включва тези промишлени или модифицирани авиационни газотурбинни двигатели, които са приспособени за силови установки за задвижването на кораба или за корабни електрогенератори.

9A003	Специално проектирани монтажни възли или съставни части, включващи някоя от „технологиите“, описани в 9Е003.a., 9Е003.h. или 9Е003.i., за някой от изброените по-долу авиационни газотурбинни двигатели:

a.	Описани в 9A001; или

b.	Чието място на проектиране или на производство не е в нито една от държавите — членки на ЕС, или държавите, участващи във Васенаарската договореност, или е неизвестно на производителя.

ê 2420/2015 член 1, параграф 1 и приложение I, изменен с поправка, ОВ L 060, 5.3.2016 г., стр. 93

9A004	Космически ракети носители, „космически летателни апарати“, „носещи платформи на космически летателни апарати“, „полезен товар на космически летателни апарати“, системи и оборудване, намиращи се на борда на „космически летателни апарати“ и наземно оборудване, както следва:

N.B.:	ВЖ. СЪЩО 9A104.

a.	Космически ракети носители;

b.	„Космически летателни апарати“;

c.	„Носещи платформи на космически летателни апарати“;

d.	„Полезен товар на космическия летателен апарат“, включващ изделия, посочени в 3A001.b.1.a.4., 3A002.g., 5A001.a.1., 5A001.b.3., 5A002.a.5., 5A002.a.9., 6A002.a.1., 6A002.a.2., 6A002.b., 6A002.d., 6A003.b., 6A004.c., 6A004.e., 6A008.d., 6A008.e., 6A008.k., 6A008.l. или 9A010.c.;

e.	Специално проектирани и намиращи се на борда на „космически летателни апарати“ системи и оборудване с някоя от следните функции:

1.	„Боравене с данни във връзка с управление и измерване от разстояние“;

Бележка:	За целите на 9A004.e.1. „боравене с данни във връзка с управление и измерване от разстояние“ включва управлението, съхранението и обработката на данни за носещата платформа на космическия летателен апарат.

2.	„Боравене с данни за полезния товар на космическия летателен апарат“; или

Бележка:	За целите на 9A004.e.2. „боравене с данни за полезния товар на летателния апарат“ включва управлението, съхранението и обработката на данни за полезния товар на космическия летателен апарат.

3.	„Контрол на разположението и орбитата“;

Бележка:	За целите на 9A004.e.3. „контрол на разположението и орбитата“ включва осезаване и задействане с цел определяне и контрол на местоположението и ориентацията на „космически летателни апарати“.

N.B.:	За оборудване специално проектирано за военна употреба, вж. Мерките за контрол на военни стоки.

f.	Наземно оборудване, специално проектирано за „космически летателни апарати“, както следва:

1.	Оборудване за измерване и управление от разстояние;

2.	Симулатори.

ê 2420/2015 член 1, параграф 1 и приложение I

9A005	Ракетни двигателни системи с течно гориво, съдържащи някои от системите или компонентите, описани в 9A006.

N.B.:	ВЖ. СЪЩО 9A105 И 9A119.

9A006	Системи и компоненти, специално проектирани за ракетни двигателни системи с течно гориво, както следва:

N.B.:	ВЖ. СЪЩО 9A106, 9A108 И 9A120.

a.	Криогенни охладители, бордови съдове на Дюар, криогенни топлинни тръби или криогенни системи, специално конструирани за използване в космически летателни апарати и с възможност да ограничават загубите на криогенни течности до по-малко от 30 % на година;

b.	Криогенни контейнери или охладителни системи със затворен цикъл, осигуряващи температури 100 К (-173 °С) или по-ниски температури за „летателни апарати“, които могат да поддържат скорости над Mach 3, за ракети носители или за „космически летателни апарати“;

c.	Системи за съхранение или пренасяне на втечнен водород;

d.	Турбинни помпи с високо налягане (над 17,5 МРа), компоненти за помпите или свързаните с тях задвижващи системи за турбини с газови генератори с цикъл на изпарение;

e.	Горивни камери с високо налягане (над 10,6 МРа) и дюзи (сопла) за тях;

f.	Системи за съхранение на горивото, използващи принципа на капилярен защитен слой или изтласкване чрез свръхналягане (т.е. с гъвкави резервоари);

g.	Инжектори на течно гориво, с индивидуални калибрирани отвори с диаметър от 0,381 mm или по-малко (площ от 1,14 × 10-3 cm2 или по-малко за некръгли отвори) и специално проектирани за ракетни двигатели с течно гориво;

h.	Монолитни (едноблокови) горивни камери въглерод-въглерод или едноблокови изходни конуси с плътност над 1,4 g/cm3 и якост на опън над 48 MPa.

9A007	Ракетни двигателни системи с твърдо гориво, с които и да било от изброените:

N.B.:	ВЖ. СЪЩО 9A107 И 9A119.

a.	Обща импулсна мощност над 1,1 MNs;

b.	Специфичен импулс от 2,4 kNs/kg или повече, когато потокът от дюзата се разширява към условията на околната среда на морското равнище, съответстващо на коригирано налягане в камерата от 7 MPa;

c.	Относителна маса на степените над 88 % и процентно съдържание на твърд горивен товар над 86 %;

d.	Компоненти, описани в 9A008; или

e.	Системи за свързване между изолацията и горивото, използващи пряко свързани двигателни конструкции, за да се осигури „здраво механично свързване“ или преграда пред химическото проникване между твърдото гориво в изолационния материал на корпуса.

Техническа бележка:

„Здраво механично свързване“ означава якост на свързването, равна или по-голяма от мощността на горивото.

9A008	Системи и компоненти, специално проектирани за ракетни двигателни системи с твърдо гориво, както следва:

N.B.:	ВЖ. СЪЩО 9A108.

a.	Системи за свързване между изолацията и горивото, използващи специално покритие, за да се осигури „здраво механично свързване“ или преграда пред химическото проникване между твърдото гориво и изолационния материал на корпуса;

Техническа бележка:

„Здраво механично свързване“ означава якост на свързването, равна или по-голяма от мощността на горивото.

b.	Усилени с кръстосани нишки „композитни“ корпуси на двигатели с диаметър над 0,61 m или имащи „коефициенти на конструктивна ефективност (PV/W)“ над 25 km;

Техническа бележка:

„Коефициентът на конструктивна ефективност (PV/W)“ е налягането при взрив (Р), умножено по обема на съда (V), разделено на общото тегло на съда под налягане (W).

c.	Сопла/дюзи с равнища на тягата над 45 kN или скорост на ерозията на минималното сечение на соплото/дюзата по-малко от 0,075 mm/s;

d.	Векторни системи за управление на тягата за подвижни сопла (дюзи) или впръскване на допълнително гориво, с възможности за следното:

1.	Отклонение по всички оси над ± 5 °;

2.	Въртене на ъгловите вектори на 20 °/s или повече; или

3.	Ускорение на ъгловите вектори от 40 °/s2 или повече.

9A009	Ракетни двигателни системи с твърдо гориво, притежаващи някоя от следните характеристики:

N.B.:	ВЖ. СЪЩО 9A109 И 9A119.

a.	Обща импулсна мощност над 1,1 MNs; или

b.	Величини на тягата над 220 kN в условия на изтичане във вакуум.

9A010	Специално проектирани компоненти, системи и конструкции за ракети носители, двигателни системи за ракети носители или „космически летателни апарати“, както следва:

N.B.:	ВЖ. СЪЩО 1A002 И 9A110.

a.	Компоненти и конструкции с индивидуално тегло, надхвърлящо 10 kg, и специално проектирани за ракети носители, произведени при използване на някое от следните:

1.	„Композитни“ материали, съставени от „влакнести или нишковидни материали“, посочени в 1C0010.e. и смоли, посочени в 1C008 или 1C009.b.;

2.	Метални „матрични“ „композити“, подсилени с някое от следните:

a.	Материалите, описани в 1C007;

b.	„Влакнести или нишковидни материали“, описани в 1C010; или

c.	Алуминиди, посочени в 1C002.a.; или

3.	Керамични „матрични“ „композитни“ материали, посочени в 1C007;

Бележка:	Намаляването на теглото не е от значение за носовите конуси.

b.	Компоненти и конструкции, специално проектирани за двигателните системи на ракети носители, описани в 9A005 до 9A009, произведени с използване на някое от следните:

1.	„Влакнести или нишковидни материали“, посочени в 1C010.e., и смоли, посочени в 1C008 или 1C009.b.;

2.	Метални „матрични“ „композити“, подсилени с някое от следните:

a.	Материалите, описани в 1C007;

b.	„Влакнести или нишковидни материали“, описани в 1C010; или

c.	Алуминиди, посочени в 1C002.a.; или

3.	Керамични „матрични“ „композитни“ материали, посочени в 1C007;

c.	Елементи от конструкцията и изолационни системи, специално проектирани за активно управление на динамичната реакция или изкривяванията на конструкцията/структурите на „космическите летателни апарати“;

d.	Импулсни ракетни двигателни системи с течно гориво, със съотношения на тягата към теглото равни на или по-големи от 1 kN/kg и време за сработване (времето, необходимо за достигане на 90 % от пълната номинална тяга от момента на старта) по-кратко от 30 ms.

9A011	Правопоточни двигатели с дозвуково и свръхзвуково горене или такива с комбиниран цикъл, и специално проектирани компоненти за тях.

N.B.:	ВЖ. СЪЩО 9A111 И 9A118.

9A012	„Безпилотни летателни апарати“ („БЛА“), безпилотни „въздухоплавателни средства“, свързано оборудване и компоненти за тях, както следва:

N.B.:	ВЖ. СЪЩО 9А112.

a.	„БЛА“ или безпилотни „въздухоплавателни средства“, проектирани да извършват контролиран полет извън обхвата на пряката естествена видимост на „оператора“ и притежаващи някоя от изброените по-долу характеристики:

1.	Притежава всички изброени по-долу характеристики:

a.	Максимална „продължителност на полета“ 30 минути или повече, но по-малко от 1 час; и

b.	Проектирани да излитат и да извършват стабилен контролиран полет при пориви на вятъра със скорост 46,3 km/h (25 възела) или повече; или

2.	Максимална „продължителност на полета“ 1 час или повече;

Технически бележки:

1.	За целите на 9A012.a. „оператор“ е лице, което инициира или управлява полета на „БЛА“ или на безпилотния „дирижабъл“.

2.	За целите на 9A012.a. „продължителността на полета“ се изчислява за условията на международната стандартна атмосфера (ISA) (ISO 2533: 1975), на морското равнище и при нулев вятър.

3.	За целите на 9A012.a. „естествена видимост“ означава невъоръжено човешко око, със или без корекция на зрението.

b.	Свързани оборудване и компоненти за тях, както следва:

1.	Не се използва.

2.	Не се използва.

3.	Оборудване и компоненти, специално разработени за превръщане на пилотирани „летателни апарати“ или пилотирани „въздухоплавателни средства“ в „БЛА“ или безпилотни „въздухоплавателни средства“, описани в 9А012.a.

4.	Въздушни бутални и ротационни двигатели с вътрешно горене, специално проектирани или модифицирани за използване при „БЛА“ или безпилотни „въздухоплавателни средства“ при височина над 15240 (50000 фута).

9A101	Турбореактивни и турбовентилаторни двигатели, различни от описаните в 9A001, както следва:

a.	Двигатели, имащи и двете изброени по-долу характеристики:

1.	Максимална стойност на тягата, по-голяма от 400 N (получена на стенд), с изключение на одобрените граждански двигатели с максимална стойност на тягата, по-голяма от 8890 N (получена на стенд), и

2.	Специфичен разход на гориво 0,15 kg/N/hr или по-малко (с максимална постоянна мощност при статични условия за морското равнище и стандартна атмосфера съгласно ICAO);

Техническа бележка:

По смисъла на 9A101.a.1. „максимална стойност на тягата“ е демонстрираната от производителя максимална стойност на тягата за въпросния вид двигател в неинсталирано състояние. Сертифицираната стойност на тягата при използване за граждански цели е равна на или по-малка от демонстрираната от производителя максимална тяга за въпросния вид двигател.

b.	Двигатели, проектирани или модифицирани за използване при „ракети“ или безпилотни летателни апарати, описани в 9A012 или 9A112.a.,

9A102	„Турбовитлови двигателни системи“, специално проектирани за безпилотните летателни апарати, описани в 9A012 или 9A112.a., и специално разработени за тях компоненти, с „максимална мощност“ над 10 kW.

Бележка:	9A102 не контролира сертифицирани двигатели за гражданска употреба.

Технически бележки:

1.	За целите на 9А102 „турбовитлова двигателна система“ включва всеки от следните елементи:

a.	Турбовалов двигател; и

b.	Система за силово предаване, за предаване на мощността към витло.

2.	За целите на 9А102 „максимална мощност“ се постига в неинсталирано състояние при стандартни условия за морското равнище и стандартна атмосфера съгласно ICAO.

9A104	Ракети сонди, имащи радиус на действие поне 300 km.

N.B.:	ВЖ. СЪЩО 9A004.

9A105	Ракетни двигатели с течно гориво, както следва:

N.B.:	ВЖ. СЪЩО 9A119.

a.	Двигатели за ракетни системи с течно гориво, използваеми в ракети, различни от описаните в 9A005, интегрирани или проектирани или изменени с цел да бъдат интегрирани в двигателни системи с течно гориво, имащи обща импулсна мощност равна на 1,1 MNs или по-голяма.

b.	Двигатели за ракетни системи с течно гориво, използваеми при завършени ракетни системи или безпилотни летателни апарати, имащи обхват от 300 кm, различни от описаните в 9A005 или 9A105.a., интегрирани или проектирани или изменени с цел да бъдат интегрирани в двигателни системи с течно гориво, имащи обща импулсна мощност равна на 0,841 MNs или по-голяма.

9A106	Системи или компоненти, различни от описаните в 9A006, специално проектирани за ракетни двигателни системи с течно гориво, както следва:

a.	Аблационни плочки за тяговите и горивните камери, използваеми в „ракети“, космически ракети носители, описани в 9A004, или ракети сонди, описани в 9A104;

b.	Ракетни дюзи (сопла), използваеми за „ракети“, космически ракети носители, описани в 9А004 или ракети сонди, описани в 9А104;

c.	Управляващи подсистеми за вектора на тягата, използваеми в „ракети“;

Техническа бележка:

Примери за методи за постигане на контрол на вектора на тягата, посочен в 9А106.c., са, както следва:

1.	Гъвкава дюза (сопло);

2.	Принудително впръскване на течност или втечнен газ;

3.	Подвижен двигател или дюза (сопло);

4.	Отклоняване на потока отработени газове (чрез дефлектори или насадки); или

5.	Уравновесители на тягата.

d.	Системи за управление на гориво във вид на течност, суспензия или гел (включително окислители) и специално проектирани компоненти за тях, използваеми в „ракети“, проектирани или модифицирани за работа във вибрационна среда от повече от 10 g rms между 20 Hz и 2 kHz.

Бележка:	Единствените сервовентили (клапани), помпи и газови турбини, описани в 9A106.d., са следните:

a.	Сервовентили (клапани), проектирани за скорости на поток от 24 литра в минута или повече, при абсолютно налягане от 7 МРа или по-голямо, които имат време на реакция на привода, по-малко от 100 ms;

b.	Помпи за течни горива, със скорост на въртене на вала, равна на или по-голяма от 8000 оборота/минута в режим на максимална мощност, или с налягане на изхода, равно на или по-голямо от 7 МРа. c.

c.	Газови турбини за турбопомпи за течно гориво със скорост на въртене на вала, равна на или по-голяма от 8000 оборота/минута в режим на максимална мощност.

e.	Горивни камери и дюзи (сопла), използваеми за „ракети“, космически ракети носители, описани в 9А004 или ракети сонди, описани в 9А104.

9A107	Ракетни двигателни системи с твърдо гориво, използваеми за комплект ракетни системи или безпилотни летателни апарати, с обхват от 300 km, различни от описаните в 9A007, с обща импулсна мощност, равна на 0,841 MNs или повече.

N.B.:	ВЖ. СЪЩО 9A119.

9A108	Компоненти, различни от описаните в 9A008, специално проектирани за ракетни двигателни системи с твърдо гориво, както следва:

a.	Корпуси за ракетни двигатели и „изолационни“ компоненти за тях, използваеми за „ракети“, космически ракети носители, описани в 9А004 или ракети сонди, описани в 9А104;

b.	Ракетни дюзи (сопла), използваеми за „ракети“, космически ракети носители, описани в 9А004 или ракети сонди, описани в 9А104;

c.	Управляващи подсистеми за вектора на тягата, използваеми в „ракети“.

Техническа бележка:

Примери за методите, използвани за постигане на управлението на вектора на тягата, описано в 9A108.c., са:

1.	Гъвкава дюза (сопло);

2.	Принудително впръскване на течност или втечнен газ;

3.	Подвижен двигател или дюза (сопло);

4.	Отклоняване на потока отработени газове (чрез дефлектори или насадки); или

5.	Уравновесители на тягата.

9A109	Хибридни ракетни двигатели и специално разработени съставни части за тях, както следва:

a.	Хибридни ракетни двигатели, които могат да се използват в завършени ракетни системи или безпилотни летателни апарати, способни да достигнат 300 km, различни от посочените в 9A009, имащи обща импулсна мощност, равна на или по-голяма от 0,841 MNs, и специално разработени съставни части за тях;

b.	Специално разработени съставни части за хибридни ракетни двигатели, посочени в 9A009, които могат да се използват в „ракети“.

N.B.:	ВЖ. СЪЩО 9A009 и 9A119.

9A110	Композитни конструкции, ламинати и изделия от тях, различни от описаните в 9A010, специално проектирани за използване за „ракети“ или за подсистемите, описани в 9A005, 9A007, 9A105, 9A106.c., 9А107, 9A108.c., 9A116 или 9A119.

N.B.:	ВЖ. СЪЩО 1A002.

Техническа бележка:

В 9А110 „ракета“ означава завършени ракетни системи и безпилотни летателни апарати с обсег на действие над 300 km.

9A111	Импулсни реактивни двигатели, използваеми за „ракети“ или безпилотни летателни апарати, описани в 9А012 или 9A112.a., и специално разработени за тях компоненти.

N.B.:	ВЖ. СЪЩО 9A011 И 9A118.

9A112	„Безпилотни летателни апарати“ („БЛА“), различни от описаните в 9A012, както следва:

a.	„Безпилотни летателни апарати“ („БЛА“) с обсег на действие 300 km;

b.	„Безпилотни летателни апарати“ („БЛА“), притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.	С която и да е от следните характеристики:

a.	Възможност за автономно управление на полета и автономна навигация; или

b.	Възможност за управление на полета извън обхвата на пряката видимост, включващо действие на човек оператор; и

2.	С която и да е от следните характеристики:

a.	Включващи система/механизъм за разпръскване на аерозоли с капацитет по-голям от 20 литра; или

b.	Проектирани или изменени, за да включват система/механизъм за разпръскване на аерозоли с капацитет, по-голям от 20 литра.

Технически бележки:

1.	Аерозолите са съставени от частици или течности, различни от горивни компоненти, вторични продукти или добавки, като част от „полезния товар“, която подлежи на разпръскване в атмосферата. Примери за аерозоли включват пестициди за напръскване на житни култури и сухи химикали за разбиване на градоносни облаци („засяване на облаци“).

2.	Системата/механизмът за разпръскване на аерозоли съдържа всички онези части (механични, електрически, хидравлични и т.н.), които са необходими за складиране и разпръскване на аерозоли в атмосферата. Това включва впръскването на аерозола в отработилите газове и в спътната струя на витлото.

9A115	Оборудване за изстрелване, както следва:

a.	Апаратури и устройства за управление, контрол, активиране или изстрелване, проектирани или модифицирани за космически ракети носители, описани в 9A004, ракети сонди, описани в 9А104. или безпилотни летателни апарати, описани в 9A012 или 9A112.a.;

b.	Летателни средства за транспорт, управление, контрол, активиране или изстрелване, проектирани или модифицирани за изстрелване на космически летателни средства, описани в 9A004, или ракети сонди, описани в 9A104.

9A116	Космически летателни апарати за многократна употреба, използваеми за „ракети“, и специално разработени или модифицирани компоненти за тях, както следва:

a.	Космически летателни апарати за многократна употреба;

b.	Топлинни щитове и компоненти за тях, изработени от керамични или аблационни материали;

c.	Топлопоглъщащи устройства и компоненти за тях, изработени от олекотени, устойчиви на висока температура материали;

d.	Електронно оборудване, специално проектирано за космически летателни апарати за многократна употреба.

9A117	Механизми за степени, механизми за отделяне и междинни степени, използваеми за „ракети“.

N.B.:	ВЖ. СЪЩО 9A121.

9A118	Устройства за регулиране на горенето, които могат да бъдат използвани в двигатели, които са приложими за „ракети“ или безпилотни летателни апарати посочени в 9А012 или 9A112.a., в 9A011 или 9A111.

9A119	Отделни степени на ракети, използваеми в комплект ракетни системи или безпилотни летателни апарати, с обхват от 300 km, различни от описаните в 9A005, 9A007, 9A009, 9A105, 9A107 и 9A109.

9A120	Резервоари за течно ракетно гориво, различни от резервоарите, описани в 9А006, специално проектирани за ракетни горива, посочени в 1С111, или „други течни ракетни горива“, използвани в ракетните системи с изискване за капацитет за полезен товар минимум 500 kg и радиус на действие минимум 300 km.

Бележка:	В 9А120 „други течни ракетни горива“ включва, но не се ограничава само до горива, описани в Мерките за контрол на военни стоки.

9A121	Основни и междинни електрически свръзки, специално проектирани за „ракети“, космически изстрелващи средства, описани в 9A004 или ракети сонди, описани в 9A104.

Техническа бележка:

Упоменатите в 9A121 междинни свръзки включват също така електрически свръзки, монтирани между „ракетата“, космическото изстрелващо средство или ракетата сонда и техния полезен товар.

9A350	Разпръскващи системи или системи, създаващи мъгла, специално проектирани или модифицирани за монтиране на летателни апарати, „летателни апарати, по-леки от въздуха“ или безпилотни летателни апарати, и специално проектирани компоненти за тях, както следва:

a.	Окомплектовани разпръскващи системи или системи, създаващи мъгла, способни да доставят от течна суспензия първоначална капчица „VMD“, по-малка от 50 μm при скорост на потока, по-голяма от два литра в минута;

b.	Спрей надлъжник или редици аерозол генериращи елементи, способни да доставят от течна суспенсия първоначална капчица „VMD“, по-малка от 50 μm, при скорост на потока, по-голяма от два литра в минута;

c.	Аерозол генериращи елементи, специално разработени за монтиране в системи, описани в 9A350.a. и b.

Бележка:	Аерозолгенериращи елементи са устройства, специално проектирани или модифицирани за монтиране на въздухоплавателни средства, такива като дюзи, въртящи се барабанни пулверизатори и подобни устройства.

Бележка:	9A350 не контролира разпръскващи системи или системи, създаващи мъгла, и компоненти, за които е доказано, че не могат да разпространяват биологични агенти под формата на заразни аерозоли.

Технически бележки:

1.	Размерът на капчиците за разпръскващо оборудване или дюзи, специално проектирани за употреба от въздухоплавателни средства, „летателни апарати, по-леки от въздуха“ или безпилотни летателни апарати, би трябвало да се измерва с използване на което и да е от следните:

a.	Доплер-лазерен метод;

b.	Дифракционен метод, използващ насочващ лазер.

2.	В 9A350 „VMD“ означава обемен медианен диаметър, който за базирани на вода системи се равнява на медианен диаметър за маса (ММД).

9B	Оборудване за изпитване, контрол и производство

9B001	Оборудване, инструментална екипировка или закрепващи устройства, специално проектирани за производство на работни лопатки, направляващи лопатки и „бандажни планки“ за газови турбини, както следва:

a.	Оборудване за насочено втвърдяване или отливане на монокристали;

b.	Сърцевини или матрици (калъпи), специално проектирани за отливане, изработени от огнеупорни метали или керамика;

c.	Производствено оборудване за насочено втвърдяване или монокристално леене.

9B002	Контролни системи в режим онлайн (реално време), контролно-измервателна апаратура (включително датчици) или автоматизирано оборудване за събиране и обработка на данни, имащи всички изброени по-долу характеристики:

a.	Специално проектирани за „разработване“ на газотурбинни двигатели, монтажни възли или компоненти; и

b.	Включващи „технологиите“, описани в 9Е003.h. или 9Е003.i.

9B003	Оборудване, специално проектирано за „производство“ или изпитване на четкови уплътнения за газови турбини, проектирани да работят при скорости в края на лопатката, по-големи от 335 m/s, и температури над 773 К (500 °С), и специално проектирани съставни части или принадлежности за него.

9B004	Инструменти, матрици (щанци) или закрепващи устройства за твърдите връзки на „суперсплави“, титан или интерметални комбинации лопатка-диск, описани в 9Е003.a.3. или 9Е003.a.6., предназначени за газови турбини.

9B005	Контролни системи в режим онлайн (в реално време), контролно-измервателна апаратура (включително датчици) или автоматизирано оборудване за събиране и обработка на данни, специално проектирани за използване с някои от изброените:

N.B.:	ВЖ. СЪЩО 9B105.

a.	Аеродинамични тунели, проектирани за скорости на Mach 1,2 или по-високи;

Бележка:	9B005.a. не контролира аеродинамични тунели, специално проектирани с цел обучение и с „размер на сечението“ (измерено напречно), по-малък от 250 mm.

Техническа бележка:

„Размер на сечението“ означава диаметъра на окръжността или страната на квадрата, или най-дългата страна на правоъгълника в най-голямото сечение на изпитателната секция.

b.	Устройства за симулиране на обтичаща среда при скорости над Mach 5, включително аеродинамични тунели за горещо впръскване, аеродинамични тунели с плазмена дъга, свръхзвукови аеродинамични тръби, свръхзвукови аеродинамични тунели, аеродинамични газови тунели и оръдия с използване на леки газове; или

c.	Аеродинамични тунели или устройства, различни от тези с двумерни сечения, способни да симулират поток с число на Рейнолдс, надхвърлящо 25 x 106.

9B006	Изпитвателно оборудване за акустични вибрации, способно да произведе равнища на налягане на звука от 160 dB или по-големи (при еталон от 20 μΡа) с проектирана мощност на изход от 4 kW или повече при температура на изпитвания елемент над 1273 К (1000°С), и специално проектирани кварцови нагреватели за него.

N.B.:	ВЖ. СЪЩО 9B106.

9B007	Оборудване, специално проектирано за проверка на целостта на ракетните двигатели и използващо методи на безразрушаващо изпитване (NDT/БР), различни от плоскостен рентгенов или основен физически или химичен анализ.

9B008	Преобразуватели за директно измерване на повърхностното триене при стената, специално проектирани за работа при температура на стагнация над 833 К (560 °С).

9B009	Инструментална екипировка, специално конструирана за производство на роторни компоненти за турбинни двигатели по метода на праховата металургия, способни да работят при равнища на напрежение от 60 % от максималната якост на опън (UTS/МЯО) или повече и температури на метала 873 К (600 °С) или повече.

9B010	Оборудване, специално проектирано за „производството“ на оборудването, описано в 9A012.

9B105	„Аеродинамични изпитателни съоръжения“ за скорости от Mach 0,9 или повече, използваеми за „ракети“ и техни подсистеми.

N.B.:	ВЖ. СЪЩО 9B005.

Бележка:	9B105 не контролира аеродинамични тунели за скорости от Mach 3 или по-малко с измерения на „размера на напречното сечение на „изпитателната повърхност“ равни на или по-малки от 250 mm.

Техническа бележка:

1.	В 9B105 „аеродинамични изпитателни съоръжения“ включва аеродинамични тунели и свръхзвукови аеродинамични тунели за изучаване на взаимодействието на въздушния поток с предметите.

2.	В бележката към 9B105 „Размер на напречното сечение“ означава диаметъра на окръжността или страната на квадрата, или най-дългата страна на правоъгълника в най-голямото напречно сечение на изпитателната секция. „Напречно сечение на изпитателната повърхност“ е сечението, перпендикулярно на посоката на потока.

3.	В 9B105 „ракета“ означава завършени ракетни системи и безпилотни летателни апарати с обсег на действие над 300 km.

9B106	Камери за изпитване на външни въздействащи фактори и акустични камери, както следва:

a.	Акустични камери, способни да симулират следните условия на полет:

1.	С която и да е от следните характеристики:

a.	Височини, равни на 15 km или по-големи; или

b.	Температурен обхват от под 223 К (-50 °C) до над 398 К (+125 °C); и

2.	Съдържат или „са проектирани или модифицирани“ да съдържат вибрационен агрегат или друго оборудване за вибрационни тестове за създаване на вибрационна среда, равна на 10 g rms или по-голяма, измерена на „празна маса“, между 20 Hz и 2 kHz, и въздействащи сили равни на 5 kN или по-големи от 5 kN;

Технически бележки:

1.	9B106.a.2. описва системи, които са с възможности да създават вибрационна среда с единична вълна (напр. синусна вълна), или системи с възможност да създават широколентна произволна вибрация (напр. степенен спектър).

2.	В 9B106.a.2. „проектирани или модифицирани“ означава, че камерата за изпитване на външни въздействащи фактори разполага с подходящи интерфейси (напр. запечатващи устройства), които да съдържат вибрационен агрегат или друго оборудване за вибрационни тестове, като посоченото в 2B116.

3.	В 9B106.a.2. „Празна маса“ означава плоска маса или повърхност, по която няма закрепващи устройства или приспособления.

b.	Камери за изпитване на външни въздействащи фактори, способни да симулират следните условия на полет:

1.	Акустична среда с общо ниво на налягане на звука от 140 dB или по-големи (при еталон от 20 μРа), или с проектна мощност на изход от 4 kW или повече; и

2.	Височини, равни на 15 km или по-големи; или

3.	Температурен обхват от под 223 К (- 50 °C) до над 398 К (+ 125 °C).

9B115	Специално проектирано „оборудване за производство“ за системите, подсистемите и компонентите, описани в 9A005—9A009, 9A011, 9A101, 9A102, 9A105—9A109, 9A111, 9A116—9A120.

9B116	Специално конструирани „съоръжения за производство“ за космическите ракети носители, описани в 9A004, или системи, подсистеми и компоненти, описани в 9A005—9A009, 9A011, 9A101, 9A102, 9A104—9A109, 9A111, 9A116—9A120 или „ракети“.

Техническа бележка:

В 9B116 „ракети“ означава завършени ракетни системи и безпилотни въздухоплавателни системи с обсег на действие над 300 km.

9B117	Изпитвателни платформи и стендове за ракети или ракетни двигатели с твърдо или течно гориво, имащи едната от изброените по-долу характеристики:

a.	Възможност да работят при тяга по-голяма от 68 kN; или

b.	Възможност едновременно да измерват трите осеви съставляващи на тягата.

9C	Материали

9C108	Материал за „изолация” в насипно състояние и „вътрешна облицовка“, различни от тези, посочени в 9А008, при кожусите на ракетните двигатели, които могат да бъдат използвани в „ракети“ или специално проектирани за „ракети“.

Техническа бележка:

В 9С108 „ракета“ означава завършени ракетни системи и безпилотни летателни апарати с обсег на действие над 300 km.

9C110	Предварително импрегнирани със смола тъкани от стъклени влакна и предварително формовани влакна с метално покритие за тях, за композитни структури, ламинати и изделия, описани в 9A110, направени или с органична матрица, или с метална матрица, използвайки укрепване с влакна или нишковидни материали, със „специфична якост на опън“, по-голяма от 7,62 × 104 m и „специфичен модул“, по-голям от 3,18 × 106 m.

N.B.	ВЖ. СЪЩО 1C010 И 1C210.

Бележка:	Единствените предварително импрегнирани със смола тъкани от стъклени влакна, описани в 9C110, са тези, при които се използват смоли с температура на стъкления преход (Tg), след втвърдяване, над 418 К (145 °С), както е определено от стандарт ASTM D4065 или еквивалентен стандарт.

9D	Софтуер

9D001	„Софтуер“, специално проектиран или модифициран за „разработване“ на оборудването или „технологиите“, описани в 9A001—9A119, 9B или 9Е003.

9D002	„Софтуер“, специално проектиран или модифициран за „производство“ на оборудване, описано в 9A001—9A119 или 9B.

9D003	„Софтуер“, включващ изброени в 9Е003.h. „технологии“, и използван при „системите FADЕC/ПЦЕУД“ за системите, посочени в 9A, или при оборудването, посочено в 9B.

9D004	Друг „софтуер“, както следва:

a.	Вискозен „софтуер“ в две или три измерения, потвърдени с данни от изпитания в аеродинамична тръба или полетни данни, необходим за подробно моделиране на потока в двигателя;

b.	„Софтуер“ за изпитване на въздушни газотурбинни двигатели, монтажни възли или компоненти, специално проектиран да събира, концентрира и анализира данни в реално време, способен на управление чрез получаване на обратна информация, включително динамично нагаждане на изпитваните изделия или условията на изпитанията по време на протичането им;

c.	„Софтуер“, специално проектиран за управление на насочено втвърдяване или монокристално леене в оборудване, описано в 9B001.a. или 9B001.c.;

d.	Не се използва;

e.	„Софтуер“, специално проектиран или модифициран за експлоатацията на оборудване, описано в 9A012;

f.	„Софтуер“, специално проектиран за проектиране на вътрешни охладителни канали на авиационни газо-турбинни лопатки, перки и „бандажни планки“;

g.	„Софтуер“, притежаващ всички изброени по-долу характеристики:

1.	Специално проектиран за прогнозиране на авиационни топлинни условия, механични условия и условията при изгарянето в авиационни газо-турбинни двигатели; и

2.	С прогнози за теоретично моделиране на авиационни топлинни условия, авиационни механични условия и условията при изгарянето, потвърдени с експлоатационни данни от действителен въздушен газо-турбинен двигател (в експериментална или производствена фаза).

9D005	„Софтуер“, специално проектиран или модифициран за експлоатацията на оборудване, описано в 9A004.e. или 9A004.f.;

9D101	„Софтуер“, специално проектиран или модифициран за „употреба“ на стоките, описани в 9B105, 9B106, 9B116 или 9B117.

9D103	„Софтуер“, специално проектиран за моделиране, симулация или интегриране на проекти на космически ракети носители, описани в 9A004, или ракети сонди, описани в 9A104, или „ракети“ или подсистеми, описани в 9A005, 9A007, 9A105, 9A106.c., 9A107, 9А108.c., 9A116 или 9A119.

Бележка:	„Софтуер“, описан в 9D103, остава под контрол, когато е съчетан със специално проектирания хардуер, описан в 4A102.

9D104	„Софтуер“, специално проектиран или модифициран за „употреба“ на стоки, посочени в 9A001, 9A005, 9A006.d., 9A006.g., 9A007.a., 9A008.d., 9A009.a., 9A010.d., 9A011, 9A101, 9A102, 9A105, 9A106.c., 9A106.d., 9A107, 9A108.c., 9A109, 9A111, 9A115.a., 9A116.d., 9A117 или 9A118.

9D105	„Софтуер“, който координира функциите на няколко подсистеми, различен от описания в 9D003.e., специално проектиран или модифициран за „използване“ в космически ракети носители, описани в 9A004, или ракети сонди, описани в 9A104., или в „ракети“.

Техническа бележка:

В 9D105 „ракета“ означава завършени ракетни системи и безпилотни летателни апарати с обсег на действие над 300 km.

9E	Технологии

Бележка:	„Технологиите“ за „разработване“ или „производство“, описани в 9Е001—9Е003 за газови турбинни двигатели остават под контрол когато се използват за поправка или основен ремонт. Не подлежат на контрол: технически данни, чертежи или документация за дейности по поддръжката, пряко свързани с калиброване, отстраняване или замяна на повредени или неподлежащи на ремонт заменяеми устройства, включително замяната на цели двигатели или техни модули.

9E001	„Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „разработване“ на оборудването или „софтуера“, описани в 9A001.b., 9A004—9A012, 9A350, 9B или 9D.

9E002	„Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „производство“ на оборудването, описано в 9A001.b., 9A004—9A011, 9A350 или 9B.

N.B.	Относно „технологиите“ за ремонт на контролирани конструкции, ламинати или материали, вж. 1E002.f.

9E003	Други „технологии“, както следва:

a.	„Технологии“ „необходими“ за „разработване“ или „производство“ на някои от следните компоненти или системи на газотурбинни двигатели:

1.	Работни лопатки, направляващи лопатки или „бандажни планки“, направени от насочено втвърдени (НВ) или монокристални (МК) сплави, и имащи (в посока 001 от индекса на Милър) издръжливост на напрежение за разрушение над 400 часа при 1273 К (1000 °С) при натиск от 200 MPa, на базата на средни характеристични стойности;

2.	Горивни камери, имащи някоя от изброените по-долу характеристики:

a.	Термично разединени обшивки, проектирани за работа при „изходна температура на горивната инсталация“ над 1883 K (1610 °C);

b.	Неметални обшивки;

c.	Неметални черупки; или

d.	Обшивки, проектирани за работа при „изходна температура на горивната инсталация“ над 1883 K (1610 °C) и разполагащи с отвори, които отговарят на параметрите, описани в 9Е003.c.;

Бележка:	„Изискваните“ „технологии“ за отворите, описани в 9Е003.a.2., са ограничени до изчисляването на геометрията и местоположението на отворите:

Техническа бележка:

„Изходна температура на горивната инсталация“ е средната цялостна температура на газовия поток (заприщен) между изходната равнина на горивната инсталация и челния ръб на запускащите насочващи лопатки на турбината (т.е. измерена при сегмент Т40 от турбината, съгласно определението в ЅАЕ ARP 755A), когато двигателят работи в „стабилен режим“, при сертифицираната или посочена максимална постоянна работна температура.

N.B.	Вж. 9Е003.c. за „технологии“, „необходими“ за изработката на охлаждащи отвори.

3.	Детайли, които са някое от следните:

a.	Произведени от органични „композитни“ материали, предназначени за работа при повече от 588 К (315 °С);

b.	Произведени от някое от следните:

1.	Метални „матрични“ „композити“, подсилени с някое от следните:

a.	Материалите, описани в 1C007;

b.	„Влакнести или нишковидни материали“, описани в 1C010; или

c.	Алуминиди, посочени в 1C002.a.; или

2.	Керамични „матрични“ „композити“, посочени в 1C007.; или

c.	Статори, направляващи лопатки, неподвижни лопатки, бандажни планки, монолитни пръстени с лопатки (блингове), монолитни колела с лопатки (блискове) или „разделящи въздуховоди“, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.	Неописани в 9Е003.a.3.a.;

2.	Проектирани за компресори или вентилатори; и

3.	Произведени от материал, описан в 1C010.e., със смоли, описани в 1C008;

Техническа бележка:

„Разделящият въздуховод“ извършва първоначалното разделяне на въздушния поток между страничните и централни дялове на двигателя.

4.	Неохлаждаеми работни лопатки на турбини, направляващи лопатки или „бандажни планки“, изложени на „температура на газовия поток“ от 1373 °К (1100 °С) или повече.

5.	Охлаждаеми работни лопатки на турбини, направляващи лопатки, „бандажни планки“, различни от описаните в 9Е003.a.1., проектирани за работа при „температура на газовия поток“ от 1693 K (1420°C) или повече;

Технически бележки:

1.	„Температура на газовия поток“ е средната цялостна температура на газовия поток (заприщен) при фронталната равнина на турбинния компонент, когато двигателят работи в „стабилен режим“, при сертифицираната или посочена максимална постоянна работна температура.

2.	Терминът „стабилен режим“ определя условия на работа на двигателя, при които параметрите на двигателя като тяга/мощност, обороти в минута, нямат значими колебания, при постоянни температура на околния въздух и налягане на навлизащия в двигателя въздух.

6.	Съчетания от лопатки и дискове, използващи твърдотелно свързване;

7.	Компоненти за газо-турбинни двигатели, използващи „технологиите“ на „дифузионно свързване“, описани в 2Е003.b.;

8.	„Устойчиви на повреди“ роторни елементи на газо-турбинни двигатели, използващи материали от праховата металургия, посочени в 1C002.b.; или

Техническа бележка:

„Устойчивите на повреди“ елементи са разработени с използване на методология и данни с цел предвиждане на появата и ограничаване на нарастването на пукнатини.

9.	Не се използва;

10.	Не се използва;

11.	Вентилаторни перки с олекотена конструкция;

b.	„Технологии“, „необходими“ за „разработване“ или за „производство“ на което и да е от изброените:

1.	Авиомодели за аеродинамични тунели, оборудвани с неразяждащи датчици, способни да предават данни от датчиците към системата за събиране на данни; или

2.	„Композитни“ лопатки за витла или витлови двигатели, работещи при мощност над 2000 kW при скорости на полет над Mach 0,55;

c.	„Технологии“, „необходими“ за изработката на охлаждащи отвори в компоненти за газотурбинни двигатели, включващи някоя от „технологиите“, описани в 9Е003.a.1., 9Е003.a.2. или 9Е003.a.5. и притежаващи някоя от следните характеристики:

1.	Притежава всички изброени по-долу характеристики:

a.	Минимална площ на напречното сечение, по-малка от 0,45 mm2;

b.	„Коефициент на геометрията на отвора“ по-голям от 4,52; и

c.	„Ъгъл на наклона“, равен на или по-малък от 25 °; или

2.	Притежава всички изброени по-долу характеристики:

a.	Минимална площ на напречното сечение, по-малка от 0,12 mm2;

b.	„Коефициент на геометрията на отвора“ по-голям от 5,65; и

c.	„Ъгъл на наклона“ по-голям от 25 °;

Бележка:	9E003.c. не контролира „технологии“ за изработка на цилиндрични отвори с непроменлив радиус, които са прави и започват и привършват при външните повърхности на компонента.

Технически бележки:

1.	По смисъла на 9Е003.c. „площ на напречното сечение“ е площта на отвора в равнината, която е перпендикулярна на оста на отвора.

2.	По смисъла на 9Е003.c. „коефициент на геометрията на отвора“ е номиналната дължина на оста на отвора, разделена на корен квадратен от неговата минимална „площ на напречното сечение“.

3.	По смисъла на 9Е003.c. „ъгълът на наклона“ е острият ъгъл, измерен между равнината, допирателна към повърхността на профила на обтичаното тяло и оста на отвора в точката, където оста на отвора навлиза в повърхността на профила на обтичаното тяло.

4.	Техниките за пробиване на отвори в 9Е003.c. включват „лазер“, водна струя, електрохимична обработка (ЕCM) или електроерозийна обработка (ЕDM).

d.	Технологии“, „необходими“ за „разработване“ или „производство“ на хеликоптерни системи за силово предаване или системи за силово предаване за „летателни апарати“ с накланящи се ротори или криле;

e.	„Технологии“ за „разработване“ или „производство“ на бутални дизелови двигатели за двигателни системи за наземни превозни средства, имащи всички изброени характеристики:

1.	„Обем на кутията“ 1,2 m3 или по-малък;

2.	Обща отдадена мощност над 750 kW, измерена по стандарт 80/1269/ЕИО, ISO 2534 или еквивалентни национални стандарти; и

3.	Плътност на мощността, по-голяма от 700 kW/m3 от „обема на кутията“;

Техническа бележка:

„Обемът на кутията“ в 9Е003.e. е произведение от трите перпендикулярни измерения, измерени по следния начин:

| Дължина | : | Дължината на коляновия вал от предния фланец до лицето на маховика; |
| --- | --- | --- |
| Широчина | : | Най-широкото от изброените по-долу: a. Външния размер от единия капак на клапан до другия капак на клапан; b. Размерите на външните краища на главите на цилиндрите; или c. Диаметъра на кутията на маховика; |
| Височина | : | Най-голямото от изброените по-долу: a. Разстоянието от осовата линия на коляновия вал до горната повърхност на капака на клапана (или главата на цилиндъра) плюс два пъти хода на буталото; или b. Диаметъра на кутията на маховика. |

f.	„Технологии“, „необходими“ за „производство“ на специално проектирани компоненти за дизелови двигатели с висока мощност, както следва:

1.	„Технологии“, „необходими“ за „производство“ на двигателни системи и използващи керамичните материали, описани в 1C007, имащи всички изброени компоненти:

a.	Цилиндрови втулки;

b.	Бутала;

c.	Глави на цилиндри; и

d.	Един или повече други компоненти (включително изпускателни отвори, турбокомпресори, водачи за клапани, клапанни монтажни възли или изолирани инжектори на гориво);

2.	„Технологии“, „необходими“ за „производство“ на турбокомпресорни системи с едностепенни компресори, имащи всички изброени:

a.	Работещи при съотношения на налягането 4:1 или по-големи;

b.	Масов разход на горивовъздушна смес в обхвата 30—130 kg в минута; и

c.	Възможност за промяна на площта на потока в компресора или турбинните сечения;

3.	„Технологии“, „необходими“ за „производство“ на системи за впръскване на гориво, специално проектирани с възможност за използване на различни горива (т.е. дизелово или реактивно гориво), отговарящи на обхват на вискозитета от дизелово гориво (2,5 cSt при 310,8 К (37,8 °С) до бензиново гориво (0,5 cSt при 310,8 К (37,8 °С), и имащи всяка от следните характеристики:

a.	Впръсквано количество гориво над 230 mm3 за едно впръскване на цилиндър; и

b.	Специално разработени електронни управляващи устройства за автоматично превключване на регулиращите характеристики, в зависимост от свойствата на горивото да създава един и същ въртящ момент, използвайки подходящи датчици;

g.	„Технологии“, „необходими“ за „разработване“ или „производство“ на „дизелови двигатели с висока мощност“ с твърдо, газово или течно смазване (или комбинация от тях) на стените на цилиндрите, което да позволи работа при температури над 723 К (450 °С), измерени на стената на цилиндъра в горната крайна точка на движение на горния пръстен на буталото;

Техническа бележка:

„Дизелови двигатели с висока мощност“ са дизелови двигатели със средно ефективно налягане в спирачен режим 1,8 MPa или повече при скорост 2300 об./мин, при условие че предвидената скорост е 2300 об./мин или по-голяма.

h.	„Технологии“ за „системи FADЕC“ за двигатели на газови турбини, както следва:

1.	„Технологии“ за „разработване“ за постигане на функционалните изисквания за необходимите елементи на „системата FADЕC“ за регулиране на тягата на двигателя или на мощността на задвижващия вал (напр. константите за време и абсолютните грешки при отчитане на информацията от сензорите, скорост на затваряне на горивния клапан);

2.	„Технологии“ за „разработване“ или „производство“ на уникални елементи за контрол или диагностика на „системата FADЕC“, които се използват за регулиране на тягата на двигателя или на мощността на задвижващия вал;

3.	„Технологии“ за „разработване“ на алгоритми за контрол на системите за управление, включително уникален „първичен код“ за „системата FADЕC“, използвани също за регулиране на тягата на двигателя или мощността на задвижващия вал.

Бележка:	9E003.h. не контролира техническите данни, свързани с интегрирането на двигателя с въздухоплавателното средство, които органите на гражданското въздухоплаване на една или няколко държави — членки на ЕС, или държави, участващи във Васенаарската договореност, изискват да бъдат публикувани за общо ползване от авиопревозвачите (напр. наръчници за монтаж, експлоатационни указания, указания за поддържане на летателната годност), или функциите за интерфейс (напр. обработване на входно—изходния сигнал, потребност на корпуса на летателния апарат от тяга или мощност на задвижващия вал).

i.	„Технологии“ за системи за регулируема конфигурация на траекторията на въздушния поток, предназначени да поддържат стабилността на двигателя за газови генераторни турбини, турбовентилатори или силови турбини, или двигателни дюзи, както следва:

1.	„Технологии“ за „разработване“ за постигане на функционалните изисквания за необходимите елементи, поддържащи стабилността на двигателя;

2.	„Технологии“ за „разработване“ или „производство“ на уникални елементи за системите за регулируема конфигурация на траекторията на въздушния поток, поддържащи стабилността на двигателя;

3.	„Технологии“ за „разработване“ на алгоритми за контрол на системите за управление, включително уникален „първичен код“ за системите за регулируема конфигурация на траекторията на въздушния поток, поддържащи стабилността на двигателя.

Бележка:	9E003.i. не контролира „технологиите“ за „разработване“ или „производство“ на нито един от следните елементи:

a.	Запускащи насочващи лопатки;

b.	Витла с променлив ъгъл на наклон на лопатките или турбовитла;

c.	Променливи компресорни лопатки;

d.	Изпускателни клапани за компресори; или

e.	Регулируема конфигурация на траекторията на въздушния поток за обратна тяга.

j.	„Технологии“, „необходими“ за „разработването“ на системи за сгъване на крилете, разработени за въздухоплавателни средства с постоянна геометрия на крилете, задвижвани от двигатели с газови турбини.

N.B.	За „технологии“, „необходими“ за „разработването“ на системи за сгъване на крилете, разработени за въздухоплавателни средства с постоянна геометрия на крилете, вж. също Мерките за контрол на военни стоки.

9E101

a.	„Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „разработване“ на стоките, описани в 9A101, 9A102, 9A104 — 9A111, 9A112.a. или 9A115 — 9A121.

b.	„Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „производство“ на „БЛА“, описани в 9А012 или стоки, описани в 9A101, 9A102, 9A104 — 9А111, 9A112.a. или 9А115 — 9А121.

Техническа бележка:

В 9E101.b. „БЛА“ означава системи за безпилотни летателни апарати с обсег на действие над 300 km.

9E102	„Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „употреба“ на космически ракети носители, описани в 9A004, стоките, описани в 9A005 — 9A011, „БЛА“, описани в 9А012, или стоките, описани в 9A101, 9A102, 9A104 — 9A111, 9A112.a., 9A115 — 9A121, 9B105, 9B106, 9B115, 9B116, 9B117, 9D101 или 9D103.

Техническа бележка:

В 9Е102 „БЛА“ означава системи за безпилотни летателни апарати с обсег на действие над 300 km.

_____________

ò нов

Б.	СПИСЪК НА ДРУГИ ИЗДЕЛИЯ С ДВОЙНА УПОТРЕБА

ОБЩА БЕЛЕЖКА ЗА ТЕХНОЛОГИИТЕ (ОБТ)

„Технологията“, „необходима“ за „разработване“, „производство“ или „използване“ на контролираните стоки, остава под контрол, дори когато е приложима за стоки, които не са предмет на контрол.

Мерките за контрол не се прилагат по отношение на тези „технологии“, които са минимално необходими за монтаж, експлоатация, поддръжка (проверка) или ремонт на стоките, които не са предмет на контрол или чийто износ е бил разрешен.

Мерките за контрол върху трансфера на „технологии“ не се прилагат по отношение на информацията, която се явява „обществено достояние“, по отношение на „фундаментални научни изследвания“ или по отношение на минимално необходимата информация за приложенията на патенти.

КАТЕГОРИЯ 10 —	ДРУГИ ИЗДЕЛИЯ ОТ „ТЕХНОЛОГИИ ЗА КИБЕРНАБЛЮДЕНИЕ“

10A001	Системи за наблюдение, оборудване и компоненти за ИКТ (информационни и комуникационни технологии) за публични мрежи, когато местоназначението е извън митническата територия на Европейския съюз и извън обхвата на част 2 от раздел A от приложение II към настоящия регламент, както следва:

a.	Мониторингови центрове (правоохранителни съоръжения за мониторинг) за системи за законно прихващане (ЗП, например в съответствие с ETSI ES 201 158, ETSI ES 201 671 или еквивалентни на тях спецификации или стандарти) и специално проектирани за тях компоненти,

b.	Системи или устройства за съхранение на данни за събития (информация във връзка с прихващането (IRI), например в съотвествие с ETSI TS 102 656 или еквивалентни на тях спецификации или стандарти) и специално проектирани за тях компоненти.“

Техническа бележка:

Данните за събития включват сигнална информация, произход и местоназначение (напр. телефонни номера, IP или MAC адреси и т.н.), дата и време и географски произход на съобщението.

Бележка:	10A001 не контролира системи или устройства, специално проектирани за някоя от следните цели:

a)	фактуриране

b)	функции за събиране на данни в рамките на мрежови елементи (напр. Exchange или HLR)

c)	качество на услугата, предоставяна от мрежата (Quality of Service — QoS), или

d)	удовлетвореност на потребителите (Quality of Experience — QoE).

e)	оперативна дейност в телекомуникационни дружества (доставчици на услуги)“

10D001	„Софтуер“, както следва:

a.	„Софтуер“, специално проектиран или модифициран за „разработване“, „производство“ или „използване“ на оборудването, функциите или характеристиките, описани в 10A001;

b.	„Софтуер“, специално проектиран или модифициран да осигурява характеристиките, функциите или параметрите на оборудване, описано в 10A001.

10E001	„Технологии“, в съответствие с Общата бележка за технологиите, за „разработване“, „производство“ или „използване“ на оборудване, функции или характеристики, описани в 10A001, или „софтуер“, описан в 10D001.

ê 2420/2015 член 1, параграф 2 и приложение II (адаптиран)

ð нов

ПРИЛОЖЕНИЕ IIa

Ö В следващите раздели са определени генералните разрешения на Съюза за износ за някои видове износ. Õ

Ö A.	ИЗНОС ЗА АВСТРАЛИЯ, КАНАДА, ИСЛАНДИЯ, ЯПОНИЯ, НОВА ЗЕЛАНДИЯ, НОРВЕГИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЛИХТЕНЩАЙН, И САЩ Õ

ГЕНЕРАЛНО РАЗРЕШЕНИЕ НА СЪЮЗА ЗА ИЗНОС № ЕС001

(съгласно член 910, параграф 11, буква г) от настоящия регламент)

Износ за Австралия, Канада, ð Исландия ï, Япония, Нова Зеландия, Норвегия, Швейцария, включително Лихтенщайн, и САЩ

Издаващ орган: Европейскаи комисия Съюз

Част 1 Ö —	Изделия Õ

Настоящото генерално разрешение за износ обхваща всички изделия с двойна употреба, описани в която и да е позиция от раздел А от приложение I към настоящия регламент, с изключение на изброените в приложение IIжраздел К от настоящото приложение.

Част 2 Ö —	Местоназначения Õ

Настоящото разрешение за износ е валидно на цялата територия на Съюза за износ за следните местоназначения:

- Австралия

- Канада

- ð Исландия ï

- Япония

- Нова Зеландия

- Норвегия

- Швейцария, включително Лихтенщайн

- Съединените американски щати.

Ö Част 3 —	Õ Условия и изисквания за използване на настоящото разрешение

1. Всеки износител, който използва настоящото разрешение, трябва да уведоми компетентните органи на държавата членка, в която е установен, за първото използване на настоящото разрешение не по-късно от 30 дни след датата на осъществяване на първия износ.

Също така износителите съобщават в единния административен документ, че използват настоящото разрешение ЕС 001, като посочват в клетка 44 справочния ЕС номер X002.

2. Настоящото разрешение не може да бъде използвано когато:

- износителят е уведомен от компетентните органи на държавата членка, в която е установен, че въпросните изделия са или могат да бъдат предназначени, изцяло или частично, за употреба във връзка с разработка, производство, обработка, експлоатация, поддръжка, складиране, откриване, идентифициране или разпространение на химически, биологични или ядрени оръжия, или други ядрени взривни устройства, или за разработка, производство, поддръжка или съхранение на ракети, способни да пренасят такива оръжия, или ако износителят знае, че въпросните изделия са предназначени за такава употреба;

- износителят е уведомен от компетентните органи на държавата членка, в която е установен, че въпросните изделия са или могат да бъдат предназначени за военна крайна употреба, съгласно определението в член 4, параграф 2 от настоящия регламент, в държава, подложена на оръжейно ембарго, наложено с решение или обща позиция, прието(а) от Съвета, или с решение на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, или оръжейно ембарго, наложено със задължителна резолюция на Съвета за сигурност на ООН, или ако износителят знае, че въпросните изделия са предназначени за някоя от гореупоменатите употреби;

- съответните изделия се изнасят за свободна безмитна зона или свободен склад, които се намират в местоназначение, обхванато от настоящото разрешение.

3. Отчетните изисквания, свързани с използването на настоящото разрешение и допълнителната информация относно изнесени по силата на настоящото разрешение изделия, която държавата членка, от която е извършен износът, може да изиска, се определят от държавите членки.

Държава членка може да изиска от износителите, установени в тази държава членка, да се регистрират преди първото използване на настоящото разрешение. Регистрацията е автоматична и компетентните органи я удостоверяват пред износителя без забавяне и при всички случаи в рамките на десет работни дни след получаването на заявлението за регистрация.

Когато е приложимо, изискванията, посочени в първите две алинеи от настоящата точка, се основават на изискванията, определени за използването на националните генерални разрешения за износ, предоставяни от онези държави членки, които изискват подобни разрешения.

ò нов

1	Настоящото разрешение не може да бъде използвано, когато:

(1)	износителят е уведомен от компетентния орган на държавата членка, в която пребивава или е установен, че въпросните изделия са или могат да бъдат предназначени, изцяло или частично, за употреба във връзка с разработка, производство, обработка, експлоатация, поддръжка, складиране, откриване, идентифициране или разпространение на химически, биологични или ядрени оръжия, или други ядрени взривни устройства, или за разработка, производство, поддръжка или съхранение на ракети, способни да пренасят такива оръжия, или ако износителят знае, че въпросните изделия са предназначени за такава употреба;

(2)	износителят е уведомен от компетентния орган на държавата членка, в която пребивава или е установен, че въпросните изделия са или могат да бъдат предназначени за военна крайна употреба, или ако износителят знае, че въпросните изделия са предназначени за горепосочената употреба;

(3)	съответните изделия се изнасят за свободна безмитна зона или свободен склад, които се намират в местоназначение, обхванато от настоящото разрешение.

2.	Износителите декларират в митническата декларация, че изделията се изнасят съгласно генерално разрешение на Съюза за износ ЕС001.

3.	Всеки износител, който възнамерява да използва настоящото разрешение, се регистрира преди първото му използване към компетентния орган на държавата членка, в която пребивава или е установен. Регистрацията е автоматична и компетентните органи я удостоверяват пред износителя в срок от десет работни дни от получаването ѝ.

4.	Регистрираният износител уведомява компетентния орган на държавата членка, в която пребивава или е установен, за първото използване на настоящото разрешение не по-късно от 10 дни преди датата на осъществяване на първия износ.

5.	Регистрираният износител докладва на компетентния орган на държавата членка, в която пребивава или е установен, за използването на настоящото разрешение. Докладът за използването на настоящото разрешение се изготвя поне веднъж годишно и съдържа най-малко следната информация:

(1)	описанието на изделията с двойна употреба, включително съответната контролна позиция от раздел А от приложение I към настоящия регламент;

(2)	количеството и стойността на изделията с двойна употреба;

(3)	името и адреса на получателя;

(4)	когато е известно, крайната употреба и крайния потребител на изделията с двойна употреба.

ê 2420/2015 член 1, параграф 2 и приложение II (адаптиран)

ð нов

ПРИЛОЖЕНИЕ IIб

ÖБ.	ИЗНОС НА ОПРЕДЕЛЕНИ ИЗДЕЛИЯ С ДВОЙНА УПОТРЕБА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ МЕСТОНАЗНАЧЕНИЯ Õ

ГЕНЕРАЛНО РАЗРЕШЕНИЕ НА СЪЮЗА ЗА ИЗНОС № ЕС002

(съгласно член 910, параграф 11, буква г) от настоящия регламент)

Износ на определени изделия с двойна употреба за определени местоназначения

Издаващ орган: Европейски съюз

Част 1 —	Изделия

Настоящото генерално разрешение за износ обхваща следните изделия с двойна употреба, посочени в раздел А от приложение I към настоящия регламент:

- 1A001,

- 1A003,

- 1A004,

- 1C003b-c,

- 1C004,

- 1C005,

- 1C006,

- 1C008,

- 1C009,

- 2B008,

- 3A001a3,

- 3A001a6-12, Ö 3A001.a.6 — 3A001.a.12, Õ

- 3A002c-f, Ö 3A002.c — 3A002.f, Õ

- 3C001,

- 3C002,

- 3C003,

- 3C004,

- 3C005,

- 3C006.

Част 2 —	Местоназначения

Настоящото разрешение е валидно на цялата територия на Съюза при износ за следните местоназначения:

- Аржентина,

- Хърватия

- Исландия

- Южна Африка,

- Южна Корея,

- Турция.

Част 3 —	Условия и изисквания за използване

1.	Настоящото разрешение не разрешава износа на изделия, когато:

(1)	износителят е уведомен от компетентнитея органи Ö орган Õ на държавата членка, в която ð пребивава или ï е установенсъгласно определението в член 9, параграф 6 от настоящия регламент, че въпросните изделия са или могат да бъдат предназначени, изцяло или частично:

а)	за употреба във връзка с разработка, производство, обработка, експлоатация, поддръжка, складиране, откриване, идентифициране или разпространение на химически, биологични или ядрени оръжия, или други ядрени взривни устройства, или за разработка, производство, поддръжка или съхранение на ракети, способни да пренасят такива оръжия;

б)	за военна крайна употреба, съгласно определението в член 4, параграф 2 от настоящия регламент, в държава, подложена на оръжейно ембарго, наложено с решение или обща позиция, прието(а) от Съвета, или с решение на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, или оръжейно ембарго, наложено със задължителна резолюция на Съвета за сигурност на ООН; или

в)	за употреба като части или компоненти на военните изделия, изброени в националните военни списъци, които са били изнесени от територията на съответната държава членка без разрешение или в нарушение на разрешението, изисквано от националното законодателство на въпросната държава членка;

(2)	износителят знае, по силата на своето задължение за надлежна проверка, че въпросните изделия са предназначени, изцяло или частично, за която и да е от употребите, посочени в точка 1;

(3)	съответните изделия се изнасят за свободна безмитна зона или свободен склад, които се намират в местоназначение, обхванато от настоящото разрешение.

2.	Износителите трябва да упоменат справочния ЕС номер X002 и да посочат Ö декларират в митническата декларация Õ, че изделията биват изнасяни по силата на генералното разрешение на Съюза за износ ЕС002 в клетка 44  на единния административен документ.

3. Всеки износител, който използва настоящото разрешение, трябва да уведоми компетентните органи на държавата членка, в която е установен, за първото използване на настоящото разрешение не по-късно от 30 дни след датата на осъществяване на първия износ или, като алтернатива и в съответствие с изискване на компетентния орган на държавата членка, в която износителят е установен, преди първото използване на настоящото разрешение. Държавите членки уведомяват Комисията относно механизма за нотифициране, избран за настоящото разрешение. Комисията публикува съобщената ѝ информация в серия С на Официален вестник на Европейския съюз.

Отчетните изисквания, свързани с използването на настоящото разрешение и допълнителната информация относно изнесени по силата на настоящото разрешение изделия, която държавата членка, от която е извършен износът, може да изиска, се определят от държавите членки.

Държава членка може да изиска от износителите, установени в тази държава членка, да се регистрират преди първото използване на настоящото разрешение. Регистрацията е автоматична и компетентните органи я удостоверяват пред износителя без забавяне и при всички случаи в рамките на 10 работни дни след получаването на заявлението за регистрация, при спазването на член 9, параграф 1 от настоящия регламент.

Когато е приложимо, изискванията, посочени във втората и третата алинея, се основават на изискванията, определени за използването на националните генерални разрешения за износ, предоставяни от онези държави членки, които изискват подобни разрешения.

ò нов

3.	Всеки износител, който възнамерява да използва настоящото разрешение, се регистрира преди първото му използване към компетентния орган на държавата членка, в която пребивава или е установен. Регистрацията е автоматична и компетентните органи я удостоверяват пред износителя в срок от 10 работни дни от получаването ѝ.

4.	Регистрираният износител уведомява компетентния орган на държавата членка, в която пребивава или е установен, за първото използване на настоящото разрешение не по-късно от 10 дни преди датата на осъществяване на първия износ.

5.	Регистрираният износител докладва на компетентния орган на държавата членка, в която пребивава или е установен, за използването на настоящото разрешение. Докладът за използването на настоящото разрешение се изготвя поне веднъж годишно и съдържа най-малко следната информация:

(1)	описанието на изделията с двойна употреба, включително съответната контролна позиция от раздел А от приложение I към настоящия регламент;

(2)	количеството и стойността на изделията с двойна употреба;

(3)	името и адреса на получателя;

(4)	когато е известно, крайната употреба и крайния потребител на изделията с двойна употреба.

ê 2420/2015 член 1, параграф 2 и приложение II (адаптиран)

ð нов

ПРИЛОЖЕНИЕ IIв

ÖВ.	ИЗНОС СЛЕД ПОПРАВКА/ЗАМЯНА Õ

ГЕНЕРАЛНО РАЗРЕШЕНИЕ НА СЪЮЗА ЗА ИЗНОС № ЕС003

(съгласно член 910, параграф 11, буква г) от настоящия регламент)

Износ след поправка/замяна

Издаващ орган: Европейски съюз

Част 1 —	Изделия

1.	Настоящото генерално разрешение за износ обхваща всички изделия с двойна употреба, описани в която и да е точка от раздел А от приложение I към настоящия регламент, с изключение на изброените в точка 2, когато:

а)	изделията са повторно внесени на митническата територия на Европейския съюз за целите на поддръжка, поправка или замяна и са изнесени или реекспортирани в „държавата на получаване“ без всякаква промяна на първоначалните им характеристики в срок от пет години след датата на предоставяне на първоначалното разрешение за износ; или

б)	изделията са изнесени в „държавата на получаване“ в размяна на изделия със същото качество и брой, които са внесени повторно на митническата територия на Европейския съюз за поддръжка, поправка или замяна в срок от пет години след датата на предоставяне на първоначалното разрешение за износ.

2.	Изключени изделия:

а)	всички изделия, изброени в приложение IIжраздел К от настоящото приложение;

б)	всички изделия от раздели D и Е, посочени в раздел А от приложение I към настоящия регламент;

в)	следните изделия, описани в раздел А от приложение I към настоящия регламент:

- 1A002a,

- 1C012a,

- 1C227,

- 1C228,

- 1C229,

- 1C230,

- 1C231,

- 1C236,

- 1C237,

- 1C240,

- 1C350,

- 1C450,

- 5A001b5,

- 5A002a2 — 5A002a9,

- 6A001a2a1,

- 6A001a2a5,

- 6A002a1c,

- 8A001b,

- 8A001d,

- 9A011.

Част 2 —	Местоназначения

Настоящото разрешение е валидно на цялата територия на Съюза при износ за следните местоназначения:

- Албания

- Аржентина

- Босна и Херцеговина

- Бразилия

- Чили

- Китай (включително Хонконг и Макао)

- Хърватия

- бивша югославска република Македония

- Френски отвъдморски територии

- Исландия

- Индия

- Казахстан

- Мексико

- Черна гора

- Мароко

- Русия

- Сърбия

- Сингапур

- Южна Африка

- Южна Корея

- Тунис

- Турция

- Украйна

- Обединени арабски емирства.

Част 3 —	Условия и изисквания за използване

1.	Настоящото разрешение може да бъде използвано единствено когато първоначалният износ е осъществен съгласно генерално разрешение на Съюза за износ или първоначално разрешение за износ е било издадено от компетентнитея органи Ö орган Õ на държавата членка, където ð пребивава или ï е установен първоначалният износител, за износ на изделия, които впоследствие са повторно внесени на митническата територия на Съюза за целите на поддръжка, поправка или замяна. Настоящото разрешение е валидно единствено за износ до първоначалния краен потребител.

2.	Настоящото разрешение не разрешава износа на изделия, когато:

(1)	износителят е уведомен от компетентнитея органи Ö орган Õ на държавата членка, в която ð пребивава или ï е установенсъгласно определението в член 9, параграф 6 от настоящия регламент, че въпросните изделия са или могат да бъдат предназначени, изцяло или частично:

а)	за употреба във връзка с разработка, производство, обработка, експлоатация, поддръжка, складиране, откриване, идентифициране или разпространение на химически, биологични или ядрени оръжия, или други ядрени взривни устройства, или за разработка, производство, поддръжка или съхранение на ракети, способни да пренасят такива оръжия;

б)	за военна крайна употреба, както е определено в член 4, параграф 2 от настоящия регламент, когато купуващата държава или държавата на местоназначение са подложени на оръжейно ембарго, наложено с решение или обща позиция, прието(а) от Съвета, или с решение на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, или оръжейно ембарго, наложено със задължителна резолюция на Съвета за сигурност на ООН; или

в)	за употреба като части или компоненти на военните изделия, изброени в национален военен списък, които са били изнесени от територията на съответната държава членка без разрешение или в нарушение на разрешението, изисквано от националното законодателство на въпросната държава членка;

(2)	износителят знае, че въпросните изделия са предназначени, изцяло или частично, за която и да е от употребите, посочени в точка 1;

(3)	съответните изделия се изнасят за свободна безмитна зона или свободен склад, които се намират в местоназначение, обхванато от настоящото разрешение;

(4)	първоначалното разрешение е анулирано, спряно, изменено или отменено;

(5)	износителят знае, по силата на своето задължение за надлежна проверка, че крайната употреба на въпросните изделия е различна от посочената в първоначалното разрешение за износ.

3.	При износ на което и да е от изделията съгласно настоящото разрешение износителитетрябва:

(1)	да посочатват в декларацията за износ за митниците справочния номер на първоначалното разрешение за износ заедно с името на държавата членка, която е издала разрешението, справочния ЕС номер X002 и да посочат Ö декларират в митническата декларация, Õ че изделията се изнасят съгласно генерално разрешение на Съюза за износ ЕС003 в клетка 44 на  единния административен документ;

(2)	при поискване да представят на митническите служители документни доказателства за датата на вноса на изделията в Съюза, за всяка поддръжка, поправка или замяна на изделията, извършена в Съюза, и за факта, че изделията се връщат на крайния потребител и в държавата, от която са внесени в Съюза.

4. Всеки износител, който използва настоящото разрешение, трябва да уведоми компетентните органи на държавата членка, в която е установен, за първото използване на настоящото разрешение не по-късно от 30 дни след датата на осъществяване на първия износ или, като алтернатива и в съответствие с изискване на компетентния орган на държавата членка, в която износителят е установен, преди първото използване на настоящото разрешение. Държавите членки уведомяват Комисията относно механизма за нотифициране, избран за настоящото разрешение. Комисията публикува съобщената ѝ информация в серия С на Официален вестник на Европейския съюз.

Отчетните изисквания, свързани с използването на настоящото разрешение и допълнителната информация относно изнесени по силата на настоящото разрешение изделия, която държавата членка, от която е извършен износът, може да изиска, се определят от държавите членки.

Всяка държава членка може да изиска установеният в нея износител да се регистрира преди първото използване на настоящото разрешение. Регистрацията е автоматична и компетентните органи я удостоверяват пред износителя без забавяне и при всички случаи в рамките на 10 работни дни след получаването на заявлението за регистрация, при спазването на член 9, параграф 1 от настоящия регламент.

Когато е приложимо, изискванията, посочени във втората и третата точки, се основават на изискванията, определени за използването на националните генерални разрешения за износ, предоставяни от онези държави членки, които изискват подобни разрешения.

5. Настоящото разрешение обхваща изделия, предвидени за „поправка“, „замяна“ и „поддръжка“. Това може да включва непланирано подобрение на първоначалните изделия, т.е. произтичащо от използването на модерни резервни части или от прилагането от съображения за надеждност или безопасност на по-нов конструктивен стандарт, при условие че в резултат на това не се увеличават функционалните възможности на изделията, както и не им се придават нови или допълнителни функции.

ò нов

4.	Всеки износител, който възнамерява да използва настоящото разрешение, се регистрира преди първото му използване към компетентния орган на държавата членка, в която пребивава или е установен. Регистрацията е автоматична и компетентните органи я удостоверяват пред износителя в срок от 10 работни дни от получаването ѝ.

5.	Регистрираният износител уведомява компетентния орган на държавата членка, в която пребивава или е установен, за първото използване на настоящото разрешение не по-късно от 10 дни преди датата на осъществяване на първия износ.

6.	Регистрираният износител докладва на компетентния орган на държавата членка, в която пребивава или е установен, за използването на настоящото разрешение. Докладът за използването на настоящото разрешение се изготвя поне веднъж годишно и съдържа най-малко следната информация:

(1)	описанието на изделията с двойна употреба, включително съответната контролна позиция от раздел А от приложение I към настоящия регламент;

(2)	количеството и стойността на изделията с двойна употреба;

(3)	името и адреса на получателя;

(4)	когато е известно, крайната употреба и крайния потребител на изделията с двойна употреба.

7.	Настоящото разрешение обхваща изделия, предвидени за „поправка“, „замяна“ и „поддръжка“. Това може да включва непланирано подобрение на първоначалните изделия, т.е. произтичащо от използването на модерни резервни части или от прилагането от съображения за надеждност или безопасност на по-нов конструктивен стандарт, при условие че в резултат на това не се увеличават функционалните възможности на изделията, както и не им се придават нови или допълнителни функции.

ê 2420/2015 член 1, параграф 2 и приложение II (адаптиран)

ð нов

ПРИЛОЖЕНИЕ IIг

ÖГ.	ВРЕМЕНЕН ИЗНОС ЗА ИЗЛОЖЕНИЕ ИЛИ ПАНАИР Õ

ГЕНЕРАЛНО РАЗРЕШЕНИЕ НА СЪЮЗА ЗА ИЗНОС № ЕС004

(съгласно член 910, параграф 11, буква г) от настоящия регламент)

Временен износ за изложение или панаир

Издаващ орган: Европейски съюз

Част 1 —	Изделия

Настоящото генерално разрешение за износ обхваща всички изделия с двойна употреба, посочени в която и да е точка от раздел А от приложение I към настоящия регламент, с изключение на:

а)	всички изделия, изброени в приложение IIжраздел К от настоящото приложение;

б)	всички изделия от раздел DГ, посочени в раздел А от приложение I към настоящия регламент (това не включва програмни продукти, необходими за правилното функциониране на оборудването за целите на демонстрации);

в)	всички изделия от раздел DГ, посочени в раздел А от приложение I към настоящия регламент;

г)	следните изделия, описани в раздел А от приложение I към настоящия регламент:

- 1A002a,

- 1C002.b.4,

- 1C010,

- 1C012.a,

- 1C227,

- 1C228,

- 1C229,

- 1C230,

- 1C231,

- 1C236,

- 1C237,

- 1C240,

- 1C350,

- 1C450,

- 5A001b5,

- 5A002a2 — 5A002a9,

- 6A001,

- 6A002a,

- 6A008l3,

- 8A001b,

- 8A001d,

- 9A011.

Част 2 —	Местоназначения

Настоящото разрешение е валидно на цялата територия на Съюза при износ за следните местоназначения:

- Албания,

- Аржентина,

- бивша югославска република Македония,

- Босна и Херцеговина,

- Бразилия,

- Индия,

- Исландия,

- Казахстан,

- Китай (включително Хонконг и Макао),

- Мароко,

- Мексико,

- Обединени арабски емирства,

- Русия,

- Сингапур,

- Сърбия,

- Тунис,

- Турция,

- Украйна,

- Френски отвъдморски територии,

- Хърватия,

- Черна гора,

- Чили,

- Южна Африка,

- Южна Корея.

Част 3 —	Условия и изисквания за използване

1.	Настоящото разрешение разрешава износа на изделия, включени в част 1, при условие че става въпрос за временен износ за изложение или панаир, както е определено в точка 6, и че изделията се внасят обратно в рамките на 120 дни след първоначалния износ, комплектовани и без модификации, на митническата територия на Европейския съюз.

2.	Компетентният орган на държавата членка, в която износителят ð пребивава или ï е установен, както е определено в член 9, параграф 6 от настоящия регламент,може да отмени по молба на износителя изискването за обратен внос на изделията, както е посочено в параграф 1. За процедурата по отмяна се прилага съответно процедурата за отделни разрешения, предвидена в член 9, параграф 2 и в член 14, параграф 1 ð член 10, параграф 2 ïот настоящия регламент.

3.	Настоящото разрешение не разрешава износа на изделия, когато:

(1)	износителят е уведомен от компетентнитея органи Ö орган Õ на държавата членка, в която ð пребивава или ï е установен, че въпросните изделия са или могат да бъдат предназначени, изцяло или частично:

а)	за употреба във връзка с разработка, производство, обработка, експлоатация, поддръжка, складиране, откриване, идентифициране или разпространение на химически, биологични или ядрени оръжия, или други ядрени взривни устройства, или за разработка, производство, поддръжка или съхранение на ракети, способни да пренасят такива оръжия;

б)	за военна крайна употреба, както е определено в член 4, параграф 2 от настоящия регламент, когато купуващата държава или държавата на местоназначение са подложени на оръжейно ембарго, наложено с решение или обща позиция, прието(а) от Съвета, или с решение на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, или оръжейно ембарго, наложено със задължителна резолюция на Съвета за сигурност на ООН; или

в)	за употреба като части или компоненти на военните изделия, изброени в национален военен списък, които са били изнесени от територията на съответната държава членка без разрешение или в нарушение на разрешението, изисквано от националното законодателство на въпросната държава членка;

(2)	износителят знае, че въпросните изделия са предназначени, изцяло или частично, за която и да е от употребите, посочени в точка 1;

(3)	съответните изделия се изнасят за свободна безмитна зона или свободен склад, които се намират в местоназначение, обхванато от настоящото разрешение;

(4)	износителят е уведомен от компетентнитеен органи на държавата членка, в която той ð пребивава или ï е установен, или по друг начин знае (например от информация, получена от производителя), че въпросните изделия са класирани от компетентнитея органи като изделия, на които е дадена защитна маркировка за национална сигурност, еквивалентна или по-висока от „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL“;

(5)	връщането им в първоначалното им състояние, без отстраняване, копиране или разпространение на компоненти или програмни продукти, не може да бъде гарантирано от износителя, или когато трансферът на технология е свързан с презентация;

(6)	съответните изделия се изнасят за частна презентация или демонстрация (например вътрешнофирмени изложения);

(7)	съответните изделия ще бъдат интегрирани в производствен процес;

(8)	съответните изделия ще се използват по предназначение, освен в минималната степен, необходима за ефективна демонстрация, но без конкретните резултати от изпитването да стават достъпни за трети страни;

(9)	износът ще се осъществи в резултат от търговска сделка, в частност продажба, отдаване под наем или лизинг на съответните изделия;

(10)	съответните изделия ще се складират на изложение или панаир само за целите на продажба, отдаване под наем или лизинг, без да бъдат представяни или демонстрирани;

(11)	износителят предприема действия, които биха го възпрепятствали да държи съответните изделия под свой контрол през целия период на временния износ.

4.	Износителите трябва да упоменат справочния ЕС номер X002 и да посочат Ö декларират в митническата декларация Õ, че изделията биват изнасяни по силата на генералното разрешение на Съюза за износ ЕС004 в клетка 44  на единния административен документ.

5. Всеки износител, който използва настоящото разрешение, трябва да уведоми компетентните органи на държавата членка, в която е установен, за първото използване на настоящото разрешение не по-късно от 30 дни след датата на осъществяване на първия износ или, като алтернатива и в съответствие с изискване на компетентния орган на държавата членка, в която износителят е установен, преди първото използване на настоящото разрешение. Държавите членки уведомяват Комисията относно механизма за нотифициране, избран за настоящото разрешение. Комисията публикува съобщената ѝ информация в серия С на Официален вестник на Европейския съюз.

Отчетните изисквания, свързани с използването на настоящото разрешение и допълнителната информация относно изнесени по силата на настоящото разрешение изделия, която държавата членка, от която е извършен износът, може да изиска, се определят от държавите членки.

Всяка държава членка може да изиска установените в нея износители да се регистрират преди първото използване на настоящото разрешение. Регистрацията е автоматична и компетентните органи я удостоверяват пред износителя без забавяне и при всички случаи в рамките на 10 работни дни след получаването на заявлението за регистрация, при спазването на член 9, параграф 1 от настоящия регламент.

Когато е приложимо, изискванията, посочени във втората и третата точки, се основават на изискванията, определени за използването на националните генерални разрешения за износ, предоставяни от онези държави членки, които изискват подобни разрешения.

6. За целите на настоящото разрешение „изложение или панаир“ означават търговски събития с определена продължителност, на които няколко изложители показват своите продукти на търговци или на широката общественост.

ò нов

5.	Всеки износител, който възнамерява да използва настоящото разрешение, се регистрира преди първото му използване към компетентния орган на държавата членка, в която пребивава или е установен. Регистрацията е автоматична и компетентните органи я удостоверяват пред износителя в срок от 10 работни дни от получаването ѝ.

6.	Регистрираният износител уведомява компетентния орган на държавата членка, в която пребивава или е установен, за първото използване на настоящото разрешение не по-късно от 10 дни преди датата на осъществяване на първия износ.

7.	Регистрираният износител докладва на компетентния орган на държавата членка, в която пребивава или е установен, за използването на настоящото разрешение. Докладът за използването на настоящото разрешение се изготвя поне веднъж годишно и съдържа най-малко следната информация:

(1)	описанието на изделията с двойна употреба, включително съответната контролна позиция от раздел А от приложение I към настоящия регламент;

(2)	количеството и стойността на изделията с двойна употреба;

(3)	името и адреса на получателя;

(4)	когато е известно, крайната употреба и крайния потребител на изделията с двойна употреба.

8.	За целите на настоящото разрешение „изложение или панаир“ означават търговски събития с определена продължителност, на които няколко изложители показват своите продукти на търговци или на широката общественост.

ê 2420/2015 член 1, параграф 2 и приложение II (адаптиран)

ð нов

ПРИЛОЖЕНИЕ IIд

Ö Д.	ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ Õ

ГЕНЕРАЛНО РАЗРЕШЕНИЕ НА СЪЮЗА ЗА ИЗНОС № ЕС005

(съгласно член 910, параграф 11, буква г) от настоящия регламент)

Телекомуникации

Издаващ орган: Европейски съюз

Част 1 —	Изделия

Настоящото генерално разрешение за износ обхваща следните изделия с двойна употреба, посочени в раздел А от приложение I към настоящия регламент:

а)	следните изделия от категория 5, част 1:

i)	изделия, включително специално проектирани или разработени компоненти и принадлежности за тях, описани в 5A001.b.2. и 5A001.c. и d.;

ii)	изделия, описани в 5B001 и 5D001, когато става въпрос за оборудване за изпитване, контрол и производство и софтуер за изделия, упоменати в подточка i);

б)	технология, контролирана от 5E001.a., когато това се изисква за инсталирането, експлоатирането, поддръжката или поправката на изделия, описани в буква а) и предназначени за същия краен ползвател.

Част 2 —	Местоназначения

Настоящото разрешение е валидно на цялата територия на Съюза при износ за следните местоназначения:

- Аржентина,

- Индия,

- Китай (включително Хонконг и Макао),

- Русия,

- Турция,

- Украйна,

- Хърватия,

- Южна Африка,

- Южна Корея.

Част 3 —	Условия и изисквания за използване

1.	Настоящото разрешение не разрешава износа на изделия, когато:

(1)	износителят е уведомен от компетентните органи на държавата членка, в която ð пребивава или ï е установенсъгласно определението в член 9, параграф 6 от настоящия регламент, че въпросните изделия са или могат да бъдат предназначени, изцяло или частично:

а)	за употреба във връзка с разработка, производство, обработка, експлоатация, поддръжка, складиране, откриване, идентифициране или разпространение на химически, биологични или ядрени оръжия, или други ядрени взривни устройства, или за разработка, производство, поддръжка или съхранение на ракети, способни да пренасят такива оръжия;

б)	за военна крайна употреба, както е определено в член 4, параграф 2 от настоящия регламент, когато купуващата държава или държавата на местоназначение са подложени на оръжейно ембарго, наложено с решение или обща позиция, прието(а) от Съвета, или с решение на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, или оръжейно ембарго, наложено със задължителна резолюция на Съвета за сигурност на ООН;

в)	за употреба като части или компоненти на военните изделия, изброени в национален военен списък, които са били изнесени от територията на съответната държава членка без разрешение или в нарушение на разрешението, изисквано от националното законодателство на въпросната държава членка; или

г)	за употреба, свързана с нарушаване на правата на човека, демократичните принципи или свободата на словото, както са определени в Хартата на основните права на Европейския съюз, чрез използване на технологии за прихващане и устройства за предаване на цифрова информация за наблюдение на мобилни телефони и текстови съобщения и целево наблюдение на използването на интернет (например чрез центрове за мониторинг и портали за законно прихващане);

(2)	износителят знае, по силата на своето задължение за надлежна проверка, че въпросните изделия са предназначени, изцяло или частично, за която и да е от употребите, посочени в точка 1;

(3)	износителят, по силата на своето задължение за надлежна проверка, знае, че въпросните изделия ще бъдат реекспортирани към държава на местоназначение, различна от посочените в част 2 на настоящотоия приложениераздел или от посочените в част 2 от приложение IІaраздел А от настоящото приложение или и към държавите членки;

(4)	съответните изделия се изнасят за свободна безмитна зона или свободен склад, които се намират в местоназначение, обхванато от настоящото разрешение.

2.	Износителите трябва да упоменат справочния ЕС номер X002 и да посочатÖ декларират в митническата декларация Õ, че изделията биват изнасяни по силата на генералното разрешение на Съюза за износ ЕС005 в клетка 44на единния административен документ.

3. Всеки износител, който използва настоящото разрешение, трябва да уведоми компетентните органи на държавата членка, в която е установен, за първото използване на настоящото разрешение не по-късно от 30 дни след датата на осъществяване на първия износ или, като алтернатива и в съответствие с изискване на компетентния орган на държавата членка, в която износителят е установен, преди първото използване на настоящото разрешение. Държавите членки уведомяват Комисията относно механизма за нотифициране, избран за настоящото разрешение. Комисията публикува съобщената ѝ информация в серия С на Официален вестник на Европейския съюз.

Отчетните изисквания, свързани с използването на настоящото разрешение и допълнителната информация относно изнесени по силата на настоящото разрешение изделия, която държавата членка, от която е извършен износът, може да изиска, се определят от държавите членки.

Всяка държава членка може да изиска установените в нея износители да се регистрират преди първото използване на настоящото разрешение. Регистрацията е автоматична и компетентните органи я удостоверяват пред износителя без забавяне и при всички случаи в рамките на 10 работни дни след получаването на заявлението за регистрация, при спазването на член 9, параграф 1 от настоящия регламент.

Когато е приложимо, изискванията, посочени във втората и третата алинея, се основават на изискванията, определени за използването на националните генерални разрешения за износ, предоставяни от онези държави членки, които изискват подобни разрешения.

ò нов

3.	Всеки износител, който възнамерява да използва настоящото разрешение, се регистрира преди първото му използване към компетентния орган на държавата членка, в която пребивава или е установен. Регистрацията е автоматична и компетентните органи я удостоверяват пред износителя в срок от 10 работни дни от получаването ѝ.

4.	Регистрираният износител, който използва настоящото разрешение, уведомява компетентния орган на държавата членка, в която пребивава или е установен, за първото използване на настоящото разрешение не по-късно от 10 дни преди датата на осъществяване на първия износ.

5	Регистрираният износител докладва на компетентния орган на държавата членка, в която пребивава или е установен, за използването на настоящото разрешение. Докладът за използването на настоящото разрешение се изготвя поне веднъж годишно и съдържа най-малко следната информация:

(1)	описанието на изделията с двойна употреба, включително съответната контролна позиция от раздел А от приложение I към настоящия регламент;

(2)	количеството и стойността на изделията с двойна употреба;

(3)	името и адреса на получателя;

(4)	когато е известно, крайната употреба и крайния потребител на изделията с двойна употреба.

ê 2420/2015 член 1, параграф 2 и приложение II (адаптиран)

ð нов

ПРИЛОЖЕНИЕ IIе

Ö Е.	ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ Õ

ГЕНЕРАЛНО РАЗРЕШЕНИЕ НА СЪЮЗА ЗА ИЗНОС № ЕС006

(съгласно член 910, параграф 11, буква г) от настоящия регламент)

Химически продукти

ÖИздаващ орган: Европейски съюз Õ

Част 1 —	Изделия

Настоящото генерално разрешение за износ обхваща следните изделия с двойна употреба, посочени в раздел А от приложение I към настоящия регламент:

1C350:

1. Тиодигликол (111-48-8);

2. Фосфорен оксихлорид (10025-87-3);

3. Диметил метилфосфонат (756-79-6);

5. Метилфосфонил дихлорид (676-97-1);

6. Диметил фосфит (DMP) (868-85-9);

7. Фосфорен трихлорид (7719-12-2);

8. Триметил фосфит (TMP) (121-45-9);

9. Тионил хлорид (7719-09-7);

10. 3-Хидрокси-1-метилпиперидин (3554-74-3);

11. N,N-Диизопропил-(бета)-аминоетил хлорид (96-79-7);

12. N,N-Диизопропил-(бета)-аминоетан тиол (5842-07-9);

13. Хинуклидин-3-ол (1619-34-7);

14. Калиев флуорид (7789-23-3);

15. 2-хлороетанол (107-07-3);

16. Диметиламин (124-40-3);

17. Диетил етилфосфонат (78-38-6);

18. Диетил-N,N-диметиламидофосфат (2404-03-7);

19. Диетил фосфит (762-04-9);

20. Диметиламин хидрохлорид (506-59-2);

21. Етил фосфинил дихлорид (1498-40-4);

22. Етил фосфонил дихлорид (1066-50-8);

24. Флуороводород (7664-39-3);

25. Метил бензилат (76-89-1);

26. Метил фосфинил дихлорид (676-83-5);

27. N,N-Диизопропил-(бета)-амино етанол (96-80-0);

28. Пинаколинов алкохол (464-07-3);

30. Триетил фосфит (122-52-1);

31. Арсенов трихлорид (7784-34-1);

32. Бензилова киселина (76-93-7);

33. Диетил метилфосфонит (15715-41-0);

34. Диметил етилфосфонат (6163-75-3);

35. Етил фосфинил дифлуорид (430-78-4);

36. Метил фосфинил дифлуорид (753-59-3);

37. 3-хинуклидон (3731-38-2)

38. Фосфорен пентахлорид (10026-13-8);

39. Пинаколон (75-97-8);

40. Калиев цианид (151-50-8);

41. Калиев бифлуорид (7789-29-9);

42. Амониев хидроген флуорид или амониев бифлуорид (1341-49-7);

43. Натриев сулфид (7681-49-4);

44. Натриев бифлуорид (1333-83-1);

45. Натриев цианид (143-33-9);

46. Триетаноламин (102-71-6);

47. Фосфорен пентасулфид (1314-80-3);

48. Ди-изопропиламин (108-18-9);

49. Диетиламиноетанол (100-37-8);

50. Натриев сулфид (1313-82-2);

51. Серен монохлорид (10025-67-9);

52. Серен дихлорид (10545-99-0);

53. Триетаноламин хидрохлорид (637-39-8);

54. N,N-диизопропил-(бета)-аминоетил хлорид хидрохлорид (4261-68-1);

55. Метилфосфорна киселина (993-13-5);

56. Диетил метилфосфонат (683-08-9);

57. N,N-диметиламинофосфорил дихлорид (677-43-0);

58. Триизопропил фосфит (116-17-6);

59. Етилдиетаноламин (139-87-7);

60. O,O-диетил фосфоротиоат (2465-65-8);

61. O,O-диетил фосфородитиоат (298-06-6);

62. Натриев хексафлуоросиликат (16893-85-9);

63. Метилфосфонотиоик дихлорид (676-98-2).

1C450 a:

4. Фосген: Карбонил дихлорид (75-44-5);

5. Хлорциан (506-77-4);

6. Циановодород (74-90-8);

7. Хлорпикрин: Трихлоронитрометан (76-06-2);

1C450 b:

1.	Химикали, с изключение на описаните в Мерки за контрол на военни стоки или в 1C350, съдържащи фосфорен атом, към който са свързани една метилова, етилова или пропилова (нормална или изо) група, но не и други въглеродни атоми;

2.	N,N-диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)] амидодихалогенфосфати, различни от N,N-диметиламинофосфорил дихлорид, който е описан в 1C350.57;

3.	Диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)] N,N-диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)]-амидофосфати, различни от диетил-N,N-диметиламидофосфат, който е описан в 1C350;

4.	N,N-диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)] аминоетил-2-хлориди и съответните им протонирани соли, различни от N,N-диизопропил-(бета)-аминоетил хлорид или N,N-диизопропил-(бета)-аминоетил хлорид хидрохлорид, които са описани в 1C350;

5.	N,N-диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)] аминоетан-2-оли и съответните им протонирани соли; различни от N,N-диизопропил-(бета)-аминоетанол (96-80-0) и N,N-диетиламиноетанол (100-37-8), които са описани в 1C350;

6.	N,N-диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)] аминоетан-2-тиоли и съответните им протонирани соли, различни от N,N-диизопропил-(бета)-аминоетан тиол, който е описан в 1C350;

8.	Метилдиетаноламин (105-59-9).

Част 2 —	Местоназначения

Настоящото разрешение е валидно на цялата територия на Съюза при износ за следните местоназначения:

- Аржентина,

- Исландия,

- Турция,

- Украйна,

- Хърватия,

- Южна Корея.

Част 3 —	Условия и изисквания за използване

1.	Настоящото разрешение не разрешава износа на изделия, когато:

(1)	износителят е уведомен от компетентнитея органи Ö орган Õ на държавата членка, в която ð пребивава или ï е установенсъгласно определението в член 9, параграф 6 от настоящия регламент, че въпросните изделия са или могат да бъдат предназначени, изцяло или частично:

а)	за употреба във връзка с разработка, производство, обработка, експлоатация, поддръжка, складиране, откриване, идентифициране или разпространение на химически, биологични или ядрени оръжия, или други ядрени взривни устройства, или за разработка, производство, поддръжка или съхранение на ракети, способни да пренасят такива оръжия;

б)	за военна крайна употреба, както е определено в член 4, параграф 2 от настоящия регламент, когато купуващата държава или държавата на местоназначение са подложени на оръжейно ембарго, наложено с решение или обща позиция, прието(а) от Съвета, или с решение на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, или оръжейно ембарго, наложено със задължителна резолюция на Съвета за сигурност на ООН; или

в)	за употреба като части или компоненти на военните изделия, изброени в национален военен списък, които са били изнесени от територията на съответната държава членка без разрешение или в нарушение на разрешението, изисквано от националното законодателство на въпросната държава членка;

(2)	износителят знае, по силата на своето задължение за надлежна проверка, че въпросните изделия са предназначени, изцяло или частично, за която и да е от употребите, посочени в точка 1;

(3)	износителят, по силата на своето задължение за надлежна проверка, знае, че въпросните изделия ще бъдат реекспортирани към държава на местоназначение, различна от посочените в част 2 на настоящотоия приложениераздел или от посочените в част 2 от приложение IІaраздел А от настоящото приложение или и към държавите членки; или

(4)	съответните изделия се изнасят за свободна безмитна зона или свободен склад, които се намират в местоназначение, обхванато от настоящото разрешение.

2.	Износителите трябва да упоменат справочния ЕС номер X002 и да посочат Ö декларират в митническата декларация Õ, че изделията биват изнасяни по силата на генералното разрешение на Съюза за износ ЕС006 в клетка 44  на единния административен документ.

3. Всеки износител, който използва настоящото разрешение, трябва да уведоми компетентните органи на държавата членка, в която е установен, за първото използване на настоящото разрешение не по-късно от 30 дни след датата на осъществяване на първия износ или, като алтернатива и в съответствие с изискване на компетентния орган на държавата членка, в която износителят е установен, преди първото използване на настоящото разрешение. Държавите членки уведомяват Комисията относно механизма за нотифициране, избран за настоящото разрешение. Комисията публикува съобщената ѝ информация в серия С на Официален вестник на Европейския съюз.

Отчетните изисквания, свързани с използването на настоящото разрешение и допълнителната информация относно изнесени по силата на настоящото разрешение изделия, която държавата членка, от която е извършен износът, може да изиска, се определят от държавите членки.

Всяка държава членка може да изиска установените в нея износители да се регистрират преди първото използване на настоящото разрешение. Регистрацията е автоматична и компетентните органи я удостоверяват пред износителя без забавяне и при всички случаи в рамките на 10 работни дни след получаването на заявлението за регистрация, при спазването на член 9, параграф 1 от настоящия регламент.

Когато е приложимо, изискванията, посочени във втората и третата точки, се основават на изискванията, определени за използването на националните генерални разрешения за износ, предоставяни от онези държави членки, които изискват подобни разрешения.

ò нов

3.	Всеки износител, който възнамерява да използва настоящото разрешение, се регистрира преди първото му използване към компетентния орган на държавата членка, в която пребивава или е установен. Регистрацията е автоматична и компетентните органи я удостоверяват пред износителя в срок от 10 работни дни от получаването ѝ.

4.	Регистрираният износител уведомява компетентния орган на държавата членка, в която пребивава или е установен, за първото използване на настоящото разрешение не по-късно от 10 дни преди датата на осъществяване на първия износ.

5.	Регистрираният износител докладва на компетентния орган на държавата членка, в която пребивава или е установен, за използването на настоящото разрешение. Докладът за използването на настоящото разрешение се изготвя поне веднъж годишно и съдържа най-малко следната информация:

(1)	описанието на изделията с двойна употреба, включително съответната контролна позиция от раздел А от приложение I към настоящия регламент;

(2)	количеството и стойността на изделията с двойна употреба;

(3)	името и адреса на получателя;

(4)	когато е известно, крайната употреба и крайния потребител на изделията с двойна употреба.

Ж.	ПРАТКИ С НИСКА СТОЙНОСТ

ГЕНЕРАЛНО РАЗРЕШЕНИЕ НА СЪЮЗА ЗА ИЗНОС № ЕС007

(съгласно член 10, параграф 1, буква г) от настоящия регламент)

Пратки с ниска стойност

Издаващ орган: Европейски съюз

Част 1 —	Изделия

Настоящото генерално разрешение за износ обхваща всички изделия с двойна употреба, посочени в която и да е точка от раздел А от приложение I към настоящия регламент, с изключение на:

- всички позиции, посочени в раздел К от настоящото приложение;

- всички позиции, посочени в раздели Г и Д, определени в раздел A от приложение I към настоящия регламент;

- 1A002.a, 1A004.c, 1C012.a, 1C227, 1C228, 1C229, 1C230, 1C231, 1C236, 1C237, 1C240, 1C350, 1C450, 4A005, 5A001.b.5, 5A001.f, 5A001.h, 5A001.j, 6A001.a.2.a.1, 6A001.a.2.a.5, 6A002.a.1.c, 8A001.b, 8A001.d, 9A011.

Част 2 —	Местоназначения

Настоящото разрешение е валидно в рамките на целия Съюз за износ за всички местоназначения с изключение на местоназначенията, които са обект на оръжейно ембарго, и местоназначенията, които са обект на ограничителни мерки на Съюза, приложими към изделията и технологиите с двойна употреба.

Част 3 —	Условия и изисквания за използване

1.	С настоящото разрешение се разрешава износът на изделия, посочени в част 1, при условие че въпросните изделия представляват пратка с ниска стойност. Една-единствена поръчка за износ, разбита на няколко пратки, представлява една пратка с ниска стойност.

2.	Настоящото разрешение не разрешава износа на изделия, когато:

(1)	износителят е уведомен от компетентния орган на държавата членка, в която пребивава или е установен, че въпросните изделия са или могат да бъдат предназначени, изцяло или частично:

а)	за употреба във връзка с разработка, производство, обработка, експлоатация, поддръжка, складиране, откриване, идентифициране или разпространение на химически, биологични или ядрени оръжия, или други ядрени взривни устройства, или за разработка, производство, поддръжка или съхранение на ракети, способни да пренасят такива оръжия;

б)	за военна крайна употреба;

в)	за употреба като части или компоненти на военните изделия, изброени в национален военен списък, които са били изнесени от територията на съответната държава членка без разрешение или в нарушение на разрешението, изисквано от националното законодателство на въпросната държава членка;

(2)	износителят знае, по силата на своето задължение за надлежна проверка, че въпросните изделия са предназначени, изцяло или частично, за която и да е от употребите, посочени в точка 1;

(3)	износителят, по силата на своето задължение за надлежна проверка, знае, че въпросните изделия ще бъдат реекспортирани към местоназначение, различно от посочените в част 2 от раздел А от настоящото приложение и от държавите членки;

(4)	съответните изделия се изнасят за свободна безмитна зона или свободен склад, които се намират в местоназначение, обхванато от настоящото разрешение.

3.	Поръчките на могат да бъдат разделяни с цел да бъде спазена горната граница за стойността.

4.	Общата стойност на износа за една календарна година от страна на един и същ износител за един и същ получател или краен потребител на изделия, посочени в една контролна точка в част 1, не може да надвишава дванадесет пъти горната граница за стойността, определена в настоящото разрешение.

5.	Износителите декларират в митническата декларация, че изделията се изнасят съгласно генерално разрешение на Съюза за износ ЕС007.

6.	Всеки износител, който възнамерява да използва настоящото разрешение, се регистрира преди първото му използване към компетентния орган на държавата членка, в която пребивава или е установен. Регистрацията е автоматична и компетентните органи я удостоверяват пред износителя в срок от 10 работни дни от получаването ѝ.

7.	Регистрираният износител уведомява компетентния орган на държавата членка, в която пребивава или е установен, за първото използване на настоящото разрешение не по-късно от 10 дни преди датата на осъществяване на първия износ.

8.	Регистрираният износител докладва на компетентния орган на държавата членка, в която пребивава или е установен, за използването на настоящото разрешение. Докладът за използването на настоящото разрешение се изготвя поне веднъж годишно и съдържа най-малко следната информация:

(1)	описанието на изделията с двойна употреба, включително съответната контролна позиция от раздел А от приложение I към настоящия регламент;

(2)	количеството и стойността на изделията с двойна употреба;

(3)	името и адреса на получателя;

(4)	когато е известно, крайната употреба и крайния потребител на изделията с двойна употреба.

9.	Износителите, които не са използвали настоящото разрешение в рамките на 24-месечен период, автоматично губят правото си да използват настоящото разрешение.

10.	За целите на настоящото разрешение „пратка с ниска стойност“ изначава изделия, които са обхванати от една-единствена поръчка за износ и се изпращат от износител на поименно посочен получател в една или няколко пратки, чиято сумарна стойност не надхвърля 5000 EUR. За тази цел „стойност“ означава цената, фактурирана на получателя, с изключение на транспортните разходи и стойността на изделията, които не са посочени в част 1.

З. ВЪТРЕШНОДРУЖЕСТВЕНО ПРЕДАВАНЕ НА СОФУТЕР И ТЕХНОЛОГИИ

- ГЕНЕРАЛНО РАЗРЕШЕНИЕ НА СЪЮЗА ЗА ИЗНОС № ЕС008

- (съгласно член 10, параграф 1, буква г) от настоящия регламент)

- Вътрешнодружествено предаване на софутер и технологии

- Издаващ орган: Европейски съюз

- Част 1 —	Изделия

Настоящото генерално разрешение за износ обхваща всички технологии и софтуер, посочени в раздел A от приложение I към настоящия регламент, с изключение на посочените в раздел К от настоящото приложение.

- Част 2 —	Местоназначения

- Настоящото разрешение е валидно в рамките на целия Съюз за предаване на софтуер и технологии за всички местоназначения с изключение на местоназначенията, които са обект на оръжейно ембарго, и местоназначенията, които са обект на ограничителни мерки на Съюза, приложими към изделията и технологиите с двойна употреба.

- Част 3 —	Условия и изисквания за използване

1.	Настоящото разрешение разрешава предаването на софтуер и технологии, посочени в част 1, от страна на всеки износител, който пребивава или е установен в държава — членка на Съюза, при условие че изделието е за използване само:

(1)	от износителя или което и да е образувание, притежавано или контролирано от износителя;

(2)	от служители на износителя или което и да е образувание, притежавано или контролирано от износителя;

в негови или техни собствени дейности за търговско разработване на продукти и — в случая на служителите — в съответствие със споразумението, уреждащо трудовото правоотношение.

2.	Настоящото разрешение не разрешава предаването на софтуер и технологии, когато:

(1)	износителят е уведомен от компетентния орган на държавата членка, в която пребивава или е установен, че въпросните софтуер и технологии са или могат да бъдат предназначени, изцяло или частично:

а)	за употреба във връзка с разработка, производство, обработка, експлоатация, поддръжка, складиране, откриване, идентифициране или разпространение на химически, биологични или ядрени оръжия, или други ядрени взривни устройства, или за разработка, производство, поддръжка или съхранение на ракети, способни да пренасят такива оръжия;

б)	за военна крайна употреба;

(2)	износителят знае, по силата на своето задължение за надлежна проверка, че въпросните софтуер и технологии са предназначени, изцяло или частично, за която и да е от употребите, посочени в точка 1;

(3)	износителят, по силата на своето задължение за надлежна проверка, знае, че въпросните софтуер и технологии ще бъдат препредадени към местоназначение, различно от посочените в част 2 от раздел А от настоящото приложение и от държавите членки.

3.	Всеки износител, който възнамерява да използва настоящото разрешение, изпълнява „вътрешна програма за съответствие“.

4.	Износителите декларират в митническата декларация, че изделията се изнасят съгласно генерално разрешение на Съюза за износ ЕС008 в случаите на материален износ на софтуер.

5.	Всеки износител, който възнамерява да използва настоящото разрешение, се регистрира преди първото му използване към компетентния орган на държавата членка, в която пребивава или е установен. Регистрацията е автоматична и компетентните органи я удостоверяват пред износителя в срок от 10 работни дни от получаването ѝ.

Регистрираният износител уведомява компетентния орган на държавата членка, в която пребивава или е установен, за първото използване на настоящото разрешение не по-късно от 10 дни преди датата на осъществяване на първия износ.

6.	Регистрираният износител, използващ настоящото разрешение, докладва на компетентния орган на държавата членка, в която пребивава или е установен, за използването на настоящото разрешение. Докладът за използването на настоящото разрешение се изготвя поне веднъж годишно и съдържа най-малко следната информация:

(1)	описанието на софтуера и технологиите с двойна употреба, включително съответната контролна позиция от раздел А от приложение I към настоящия регламент;

(2)	името и адреса на крайния потребител на софтуера и технологиите с двойна употреба.

И. КРИПТИРАНЕ

- ГЕНЕРАЛНО РАЗРЕШЕНИЕ НА СЪЮЗА ЗА ИЗНОС № ЕС009

- (съгласно член 10, параграф 1, буква г) от настоящия регламент)

- Криптиране

- Издаващ орган: Европейски съюз

- Част 1 —	Изделия

Настоящото генерално разрешение за износ обхваща следните изделия с двойна употреба, посочени в раздел А от приложение I към настоящия регламент:

- 5A002.a.1,

- 5A002.a.2,

- 5A002.a.5,

- 5A002.a.6,

- 5A002.a.9,

- 5A002.b,

- 5B002,

- 5D002,

- 5E002.

- Част 2 —	Местоназначения

Настоящото разрешение е валидно в рамките на целия Съюз за износ за всички местоназначения с изключение на местоназначенията, които са обект на оръжейно ембарго, и местоназначенията, които са обект на ограничителни мерки на Съюза, приложими към изделията и технологиите с двойна употреба.

- Част 3 —	Условия и изисквания за използване

1.	Настоящото разрешение не разрешава износа на изделия, когато:

(1)	износителят е уведомен от компетентния орган на държавата членка, в която пребивава или е установен, че въпросните изделия са или могат да бъдат предназначени, изцяло или частично:

а)	за употреба във връзка с разработка, производство, обработка, експлоатация, поддръжка, складиране, откриване, идентифициране или разпространение на химически, биологични или ядрени оръжия, или други ядрени взривни устройства, или за разработка, производство, поддръжка или съхранение на ракети, способни да пренасят такива оръжия;

б)	за военна крайна употреба; или

в)	за употреба като части или компоненти на военните изделия, изброени в националните военни списъци, които са били изнесени от територията на съответната държава членка без разрешение или в нарушение на разрешението, изисквано от националното законодателство на въпросната държава членка;

(2)	износителят знае, по силата на своето задължение за надлежна проверка, че въпросните изделия са предназначени, изцяло или частично, за която и да е от употребите, посочени в точка 1;

(3)	износителят, по силата на своето задължение за надлежна проверка, знае, че въпросните изделия ще бъдат реекспортирани към местоназначение, различно от посочените в част 2 от раздел А от настоящото приложение и от държавите членки;

(4)	съответните изделия се изнасят за свободна безмитна зона или свободен склад, които се намират в местоназначение, обхванато от настоящото разрешение.

2.	Износителите декларират в митническата декларация, че изделията се изнасят съгласно генерално разрешение на Съюза за износ ЕС009.

3.	Всеки износител, който възнамерява да използва настоящото разрешение, се регистрира преди първото му използване към компетентния орган на държавата членка, в която пребивава или е установен. Регистрацията е автоматична и компетентните органи я удостоверяват пред износителя в срок от 10 работни дни от получаването ѝ.

Регистрираният износител уведомява компетентния орган на държавата членка, в която пребивава или е установен, за първото използване на настоящото разрешение не по-късно от 10 дни преди датата на осъществяване на първия износ.

4.	Регистрираният износител докладва на компетентния орган на държавата членка, в която пребивава или е установен, за използването на настоящото разрешение. Докладът за използването на настоящото разрешение се изготвя поне веднъж годишно и съдържа най-малко следната информация:

(1)	описанието на изделията с двойна употреба, включително съответната контролна позиция от раздел А от приложение I към настоящия регламент;

(2)	количеството и стойността на изделията с двойна употреба;

(3)	името и адреса на получателя;

(4)	когато е известно, крайната употреба и крайния потребител на изделията с двойна употреба.

Й.	ДРУГИ ИЗДЕЛИЯ С ДВОЙНА УПОТРЕБА

- ГЕНЕРАЛНО РАЗРЕШЕНИЕ НА СЪЮЗА ЗА ИЗНОС № ЕС010

- (съгласно член 10, параграф 1, буква г) от настоящия регламент)

- Други изделия с двойна употреба

- Издаващ орган: Европейски съюз

- Част 1 —	Изделия

Настоящото генерално разрешение за износ обхваща следните изделия с двойна употреба, посочени в раздел А от приложение I към настоящия регламент:

- 3A225 – честотни преобразуватели;

- 3D225 и 3D002, доколкото са предназначени за използване за изделия, посочени в 3A225;

- 3E225 и 3E201, доколкото са предназначени за използване за изделия, посочени в 3A225;

- Част 2 —	Местоназначения

Настоящото разрешение е валидно в рамките на целия Съюз за износ за всички местоназначения с изключение на местоназначенията, които са обект на оръжейно ембарго, и местоназначенията, които са обект на ограничителни мерки на Съюза, приложими към изделията и технологиите с двойна употреба.

- Част 3 —	Условия и изисквания за използване

1.	Настоящото разрешение не разрешава износа на изделия, когато:

(1)	износителят е уведомен от компетентния орган на държавата членка, в която пребивава или е установен, че въпросните изделия са или могат да бъдат предназначени, изцяло или частично:

а)	за употреба във връзка с разработка, производство, обработка, експлоатация, поддръжка, складиране, откриване, идентифициране или разпространение на химически, биологични или ядрени оръжия, или други ядрени взривни устройства, или за разработка, производство, поддръжка или съхранение на ракети, способни да пренасят такива оръжия;

б)	за военна крайна употреба; или

в)	за употреба като части или компоненти на военните изделия, изброени в националните военни списъци, които са били изнесени от територията на съответната държава членка без разрешение или в нарушение на разрешението, изисквано от националното законодателство на въпросната държава членка;

(2)	износителят знае, по силата на своето задължение за надлежна проверка, че въпросните изделия са предназначени, изцяло или частично, за която и да е от употребите, посочени в точка 1;

(3)	износителят, по силата на своето задължение за надлежна проверка, знае, че въпросните изделия ще бъдат реекспортирани към местоназначение, различно от посочените в част 2 от раздел А от настоящото приложение и от държавите членки;

(4)	съответните изделия се изнасят за свободна безмитна зона или свободен склад, които се намират в местоназначение, обхванато от настоящото разрешение.

2.	Износителите декларират в митническата декларация, че изделията се изнасят съгласно генерално разрешение на Съюза за износ ЕС010.

3.	Всеки износител, който възнамерява да използва настоящото разрешение, се регистрира преди първото му използване към компетентния орган на държавата членка, в която пребивава или е установен. Регистрацията е автоматична и компетентните органи я удостоверяват пред износителя в срок от 10 работни дни от получаването ѝ.

4.	Регистрираният износител уведомява компетентния орган на държавата членка, в която пребивава или е установен, за първото използване на настоящото разрешение не по-късно от 10 дни преди датата на осъществяване на първия износ.

5.	Регистрираният износител докладва на компетентния орган на държавата членка, в която пребивава или е установен, за използването на настоящото разрешение. Докладът за използването на настоящото разрешение се изготвя поне веднъж годишно и съдържа най-малко следната информация:

(1)	описанието на изделията с двойна употреба, включително съответната контролна позиция от раздел А от приложение I към настоящия регламент;

(2)	количеството и стойността на изделията с двойна употреба;

(3)	името и адреса на получателя;

(4)	когато е известно, крайната употреба и крайния потребител на изделията с двойна употреба.

ê 2420/2015 член 1, параграф 2 и приложение II (адаптиран)

ð нов

ПРИЛОЖЕНИЕ IIж

К. (Списък, посочен в член 910, параграф 46, буква а) от настоящия регламент и в раздели А, В, Г ð , Ж и З ï от настоящото приложенияе IIа, IIв и IIг към настоящия регламент)

Посочените по-долу точки невинаги дават пълното описание на изделията и съпътстващите ги бележки в раздел А от приложение I. Единствено раздел А от приложение I съдържа пълното описание на изделията.

Посочването на изделие в настоящотоия приложениераздел не засяга прилагането на общата бележка за софтуера (ОБС) в раздел А от приложение I.

- Всички изделия, описани в раздел Б от приложение IV;

- 0C001 „Природен уран“ или „обеднен уран“ или торий във формата на метал, сплав, химично съединение или концентрат и всеки друг материал, съдържащ един или повече от един от горните;

- 0C002 „Специални ядрени материали“, различни от посочените в раздел Б от приложение IV;

- 0D001 „Софтуер“, специално проектиран или модифициран за „разработване“, „производство“ или „…“ на изделия, посочени в категория 0, доколкото същият има отношение към 0С001 или към онези изделия от 0С002, които са изключени от раздел Б от приложение IV;

- 0E001 „Технологии“ в съответствие с бележката за ядрените технологии за „разработване“, „производство“ или „…“ на изделия, посочени в категория 0, доколкото същите имат отношение към 0С001 или към онези изделия от 0С002, които са изключени от раздел Б от приложение IV;

- 1A102 Повторно наситени при пиролиза компоненти въглерод-въглерод, разработени за космически ракети носители, описани в 9А004, или ракети - сонди, описани в 9А104;

- 1C351 Човешки и животински патогени и „токсини“;

- 1C353 Генетични елементи и генетично модифицирани организми;

- 1C354 Растителни патогени;

- 1C450.a.1. аАмитон: O,O-диетил S-[2-(диетиламино)етил] фосфортиолат (78-53-5) и съответните му алкилирани или протонирани соли;

- 1C450.a.2. ПФИБ: 1,1,3,3,3-пентафлуоро2-(трифлуорометил)1-пропен (382-21-8);

- 7E104 „Технологии“ за въвеждане на данните от управлението на полета, насочването и задвижването в система за управление на полета с цел оптимизиране на траекторията на ракетната система;

- 9A009.a. Хибридни ракетни двигателни системи с обща импулсна мощност над 1,1 MNs;

- 9A117 Механизми за степени, механизми за отделяне и междинни степени, използваеми за „ракети“.

ê 428/2009 (адаптиран)

ПРИЛОЖЕНИЕ IIIа

A. (оОбразец на формуляр за индивидуално или глобално разрешение за износ)

(посочен в член 1410, параграф 12 от настоящия регламент)

При предоставянето на разрешения за износ държавите членки ще се стремят да укажат по недвусмислен начин върху издадения документ вида разрешение (индивидуално или глобално).

Настоящото представлява разрешение за износ, валидно във всички държави членки на Европейския съюз до изтичане на срока му.

| ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ |  |  |  |  | ИЗНОС НА ИЗДЕЛИЯ С ДВОЙНА УПОТРЕБА (Регламент (ЕС) № ...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1. Износител |  | № |  |  |  | 2. Идентификационен номер |  |  |  |  |  |  |  | 3. Срок на валидност (дата) (ако е приложимо) |  |  |  |  |  |  |
| РАЗРЕШЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  | 4. Информация за контакт с издаващия орган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Получател |  |  |  |  |  | 6. Издаващ орган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Упълномощено лице/представител (ако е различен от износителя) |  |  |  | № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8. Държава на произход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9. Държава на получаване |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код1 |  |  |
|  |  | 10. Краен потребител (ако е различен от получателя) |  |  |  |  |  | 11. Държава членка на настоящото или бъдещото местоположение на изделията |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12. Държава членка, в която се предвижда да бъдат оформени митническите процедури по износа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код1 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 13. Държава на крайно местоназначение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код1 |  |  |
|  |  | 14. Описание на изделията |  |  |  |  |  |  |  |  | 15. Код по Хармонизираната система или код по Комбинираната номенклатура (по възможност с 8 цифри; CAS номер, ако има такъв) |  |  |  |  |  |  |  | 16. № в контролния списък (за описани изделия) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17. Валута и стойност |  |  |  | 18. Количество на изделията |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19. Крайна употреба |  |  |  |  |  |  |  |  | 20. Дата на договора (ако има) |  |  | 21. Митнически режим износ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22. Допълнителна информация, изисквана съгласно националното законодателство (да се укаже във формуляра) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | За предварително отпечатана информация По преценка на държавите членки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Попълва се от издаващия орган Подпис Издаващ орган |  |  |  |  |  |  |  | Печат |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ |  |  |  |  |  |  | ИЗНОС НА ИЗДЕЛИЯ С ДВОЙНА УПОТРЕБА (Регламент (ЕС) № ...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 1а | 1. Износител |  |  |  |  |  |  | 2. Идентификационен номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РАЗРЕШЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14. Описание на изделията |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15. Код на стоката (по възможност с 8 цифри; CAS номер, ако има такъв) |  |  |  |  |  | 16. № в контролния списък (за описани изделия) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17. Валута и стойност |  |  |  |  |  | 18. Количество на изделията |  |  |  |  |
|  |  | 14. Описание на изделията |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15. Код на стоката (по възможност с 8 цифри; CAS номер, ако има такъв) |  |  |  |  |  | 16. № в контролния списък (за описани изделия) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17. Валута и стойност |  |  |  |  |  | 18. Количество на изделията |  |  |  |  |
|  |  | 14. Описание на изделията |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15. Код на стоката |  |  |  |  |  | 16. № в контролния списък |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17. Валута и стойност |  |  |  |  |  | 18. Количество на изделията |  |  |  |  |
|  |  | 14. Описание на изделията |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15. Код на стоката |  |  |  |  |  | 16. № в контролния списък |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17. Валута и стойност |  |  |  |  |  | 18. Количество на изделията |  |  |  |  |
|  |  | 14. Описание на изделията |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15. Код на стоката |  |  |  |  |  | 16. № в контролния списък |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17. Валута и стойност |  |  |  |  |  | 18. Количество на изделията |  |  |  |  |
|  |  | 14. Описание на изделията |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15. Код на стоката |  |  |  |  |  | 16. № в контролния списък |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17. Валута и стойност |  |  |  |  |  | 18. Количество на изделията |  |  |  |  |
|  |  | 14. Описание на изделията |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15. Код на стоката |  |  |  |  |  | 16. № в контролния списък |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17. Валута и стойност |  |  |  |  |  | 18. Количество на изделията |  |  |  |  |
|  |  | 14. Описание на изделията |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15. Код на стоката |  |  |  |  |  | 16. № в контролния списък |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17. Валута и стойност |  |  |  |  |  | 18. Количество на изделията |  |  |  |  |
|  |  | 14. Описание на изделията |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15. Код на стоката |  |  |  |  |  | 16. № в контролния списък |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17. Валута и стойност |  |  |  |  |  | 18. Количество на изделията |  |  |  |  |
|  |  | 14. Описание на изделията |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15. Код на стоката |  |  |  |  |  | 16. № в контролния списък |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17. Валута и стойност |  |  |  |  |  | 18. Количество на изделията |  |  |  |  |
| Бележка: В част 1 на колона 24 се записва оставащото количеството, а в част 2 на колона 24 се записва количеството приспаднато в този случай. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Нетно количество/стойност (Нетна маса/или друга мерна единица, като се укаже каква е тя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26. Митнически документ (вид и номер) или извлечение (№) и дата на извършване на приспадането |  |  | 27. Държава членка на извършване на приспадането, име и подпис, печат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. С цифри |  |  | 25. С думи за приспаднатото количество/стойност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________

ПРИЛОЖЕНИЕ IIIб

Б. (оОбразец на формуляр за разрешение за брокерски услуги Ö /техническа помощ Õ )

(посочен в член 1411, параграф 15 от настоящия регламент)

|  | ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ |  |  | ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БРОКЕРСКИ УСЛУГИ/ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ (Регламент (ЕС) № ...) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1. Брокер Ö /Доставчик на техническа помощ Õ /Заявител |  | № |  | 2. Идентификационен номер |  |  | 3. Срок на валидност (дата) (ако е приложимо) |  |  |
| РАЗРЕШЕНИЕ |  |  |  |  |  |  | 4. Информация за контакт с издаващия орган |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Износител в третата държава на произход Ö (ако е приложимо) Õ |  |  |  | 6. Издаващ орган |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Получател в третата държава на местоназначение |  |  | № |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8. Държава членка, в която пребивава или е установен брокерът Ö /доставчикът на техническа помощ Õ |  |  |  |  | Код |
|  |  |  |  |  |  |  | 9. Трета държава на произход/трета държава на местонахождение на изделията — предмет на брокерски услуги |  |  |  |  | Код1 |
|  |  |  | 10. Краен потребител в третата държава на местоназначение (ако е различен от получателя) |  |  |  | 11. Трета държава на местоназначение |  |  |  |  | Код1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 12. Участващи трети страни, напр. упълномощени лица (ако има) |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13. Описание на изделията |  |  |  |  |  |  | 14. Код по Хармонизираната система или код по Комбинираната номенклатура (ако има) |  | 15. № в контролния списък |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16. Валута и стойност |  | 17. Количество на изделията (ако е приложимо) |  |
|  |  | 18. Крайна употреба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19. Допълнителна информация, изисквана съгласно националното законодателство (да се укаже във формуляра) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | За предварително отпечатана информация По преценка на държавите членки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Попълва се от издаващия орган Подпис Издаващ орган |  |  | Печат |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Дата |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ IIIв

В. Общи елементи за публикуване на генералните разрешения за износ в националните официални вестници

(съгласно член 910, параграф 46, буква б) от настоящия регламент)

1.	Наименование на генералното разрешение за износ

2.	Орган, издаващ разрешението

3.	Валидност за Ö ЕС Õ ЕО. Използва се следният текст:

„Настоящият документ представлява генерално разрешение за износ по смисъла на член 9, параграф 2 член 10, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 428/2009  Ö (ЕС) […] Õ . Настоящото разрешение е валидно във всички държави — членки на Европейския съюз, в съответствие с член 9, параграфи 2 и 3 член 10, параграф 6 от посочения регламент“.»

Валидност: съгласно националната практика.

4.	Обхванати изделия: използва се следният уводен текст:

„Настоящото разрешение за износ обхваща следните изделия“»

5.	Обхванати местоназначения: използва се следният уводен текст:

„Настоящото разрешение за износ е валидно за износ за следните местоназначения“»

6.	Условия и изисквания

ê 2420/2015 член 1, параграф 3 и приложение III

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

(Списък, посочен в член 22, параграф 1 от настоящия регламент)

Посочените по-долу точки невинаги обхващат пълното описание на изделията и съпътстващите ги бележки в приложение I. Единствено приложение I съдържа пълното описание на изделията.

Посочването на изделие в настоящото приложение не засяга прилагането на разпоредбите относно продуктите за масова употреба в приложение I.

ЧАСТ I

(възможност за въвеждане на национално генерално разрешение за търговия в рамките на Общността)

Изделия по технология „Стелт“

| 1C001 | Материали, специално проектирани за използване като поглъщащи вещества за електромагнитни вълни или полимери, имащи вътрешна проводимост. N.B.: ВЖ. СЪЩО 1C101. |
| --- | --- |
| 1C101 | Материали или устройства, използвани за намаляване на видимост, като радарна отразяваща повърхност, ултравиолетови/инфрачервени характерни особености и акустични характеристики, различни от описаните в 1С001, използваеми при „ракети“ и „ракетни“ подсистеми или безпилотните въздухоплавателни средства, посочени в 9А012. Бележка: 1C101 не контролира материали, ако въпросните стоки са предназначени единствено за граждански приложения. Техническа бележка: В 1С101 „ракета“ означава завършени ракетни системи и безпилотни летателни апарати с обсег на действие над 300 km. |
| 1D103 | „Софтуер“, специално проектиран за анализ на средствата за намаляване на видимостта, като радарна отразяваща способност, ултравиолетови/инфрачервени излъчвания и акустични сигнали. |
| 1E101 | „Технологии“ съгласно Общата бележка за технологиите за „използване“ на изделията, описани в 1C101 или 1D103. |
| 1E102 | „Технологии“ съгласно Общата бележка за технологиите за „разработване“ на „софтуер“, описан в 1D103. |
| 6B008 | Импулсни радарни измервателни системи с напречно сечение, имащи ширини на импулса при излъчване от 100 ns или по-малко, и специално проектирани компоненти за тях. N.B.: ВЖ. СЪЩО 6B108. |
| 6B108 | Системи, специално проектирани за измерване чрез радарно напречно сечение, годни за използване при „ракети“ и подсистеми за тях. |

Изделия, предмет на стратегически контрол от Общността

| 1A007 | Оборудване и устройства, специално проектирани за иницииране по електрически път на заряди и устройства, съдържащи енергетични материали, както следва: N.B.: ВЖ. СЪЩО МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ, 3A229 И 3A232. a. Комплекти за възпламеняване с електродетонатори, проектирани да задействат група от управлявани детонатори, описани в 1A007.b. по-долу; b. Електродетонатори, както следва: 1. Иницииращ (експлодиращ) мост (EB); 2. Иницииращ (експлодиращ) мостов проводник (EBW); 3. Ударник; 4. Инициатори с експлозивно фолио (ЕИФ/EFI); Бележка: 1A007.b. не контролира детонатори, използващи само първични експлозиви, като оловен азид. |
| --- | --- |
| 1C239 | Бризантни взривни вещества, различни от описаните в Мерките за контрол на военните стоки или вещества или смеси, съдържащи такива, повече от 2 тегловни процента, с кристална плътност по-голяма от 1,8 g/cm3 и скорост на детонация над 8000 m/s. |
| 1E201 | „Технологии“ съгласно Общата бележка за технологиите за „използване“ на изделията, описани в 1C239. |
| 3A229 | Силнотокови импулсни генератори, както следва … N.B.: ВЖ. СЪЩО МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ |
| 3A232 | Многоточкови системи за иницииране, различни от описаните в 1A007 по-горе, както следва… N.B.: ВЖ. СЪЩО МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ |
| 3E201 | „Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „използване“ на оборудването, описано в 3A228.a., 3A228.b. или 3A231. |
| 6A001 | Акустични системи, ограничени до следните: |
| 6A001.a.1.b. | Системи за откриване или определяне местонахождението на обекти, притежаващи някоя от изброените по-долу характеристики: 1. Честота на излъчване под 5 kHz; 6. Проектирани да устоят на …; |
| 6A001.a.2.a.2. | Хидрофони … Включващи … |
| 6A001.a.2.a.3. | Хидрофони … имащи някое от следните … |
| 6A001.a.2.a.6. | Хидрофони … Проектирани за … |
| 6A001.a.2.b. | Буксируеми (теглени) групи от хидрофони … |
| 6A001.a.2.c. | Обработващо оборудване (на данни), специално проектирано за приложение в реално време с буксируеми групи от хидрофони, имащи „възможност за програмиране, достъпнo за потребителя“ и времева или честотна област на обработка и корелация, включително спектрален анализ, цифрово филтриране или генериране на лъчи с използване на бързи преобразувания на Фурие или други преобразувания или процеси; |
| 6A001.a.2.e. | Кабелни системи за морското дъно или заливи, притежаващи някоя от изброените по-долу характеристики: 1. Включващи хидрофони …, или 2. Включващи модули за мултиплексирани сигнали на групи хидрофони …; |
| 6A001.a.2.f. | Обработващо оборудване (на данни), специално проектирано за приложение в реално време с кабелни системи за морското дъно или заливи, имащи „възможност за програмиране, достъпно за потребителя“ и времева или честотна област на обработка и корелация, включително спектрален анализ, цифрово филтриране и генериране на лъчи с използване на бързи преобразувания на Фурие или други преобразувания или процеси; |
| 6D003.a. | „Софтуер“ за „обработка в реално време“ на акустични данни; |
| 8A002.o.3. | Системи за намаляване на шума, проектирани за работа на плавателни съдове с водоизместимост от 1000 тона или повече, както следва: b. Активните системи за намаляване или премахване на шума, или магнитни лагери, специално проектирани за системи за силово предаване и съдържащи електронни управляващи системи, способни активно да намаляват вибрациите на оборудването чрез генериране на противошумови или противовибрационни сигнали пряко към източника. |
| 8E002.a. | „Технологии“ за „разработване“, „производство“, ремонт, основен ремонт или преоборудване (смяна на агрегати) на витла, специално проектирани за намаляване на разпространявания под водата шум. |

Изделия, предмет на стратегически контрол от Общността — Криптография — категория 5, част 2

| 5A002.a.2. | Оборудване, проектирано или модифицирано за изпълнение на „криптоаналитични функции“. Бележка: 5A002.a.2. включва системи или оборудване, проектирани или модифицирани, за да извършват „криптоаналитични функции“ посредством обратен инженеринг. Техническа бележка: „Криптоаналитични функции“ са функции, предназначени за компрометиране на криптографски механизми с цел извличане на поверителни променливи или чувствителни данни, включително чист текст, пароли или криптографски ключове. |
| --- | --- |
| 5D002.c.1 | Само софтуер, притежаващ характеристиките или изпълняващ или симулиращ функциите на оборудването, описано в 5A002.a.2. |
| 5E002.a. | Само „технологии“ за „разработка“, „производство“ или „употреба“ на стоките, описани в 5A002.a.2. или 5D002.c.1. по-горе. |

Изделия от технологиите към MTCR (режим за контрол на ракетните технологии )

| 7A117 | „Системи/комплекти за насочване“, които могат да се използват в „ракети“, способни да постигат точност на системата от 3,33 % или по-малко от обхвата (т.е. „CEP/ВКГ“ от 10 km или по-малко при обхват от 300 km), с изключение на „комплектите за насочване“, проектирани за ракети с обсег под 300 km или пилотирани летателни средства. |
| --- | --- |
| 7B001 | Оборудване за изпитване, калибриране или регулиране, специално проектирано за оборудването, описано в 7A117 по-горе. Бележка: 7B001 не контролира оборудване за изпитване, калибриране или регулиране за техническо обслужване I и техническо обслужване II. |
| 7B003 | Оборудване, специално проектирано за „производство“ на оборудването, описано в 7A117 по-горе. |
| 7B103 | „Съоръжения за производство“, специално проектирани за оборудването, описано в 7A117 по-горе. |
| 7D101 | „Софтуер“, специално проектиран за „използване“ на оборудването, описано в 7B003 или 7B103 по-горе. |
| 7E001 | „Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „разработване“ на оборудването или „софтуера“, описани в 7A117, 7B003, 7B103 или 7D101 по-горе. |
| 7E002 | „Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „производство“ на оборудването, описано в 7A117, 7B003 и 7B103 по-горе. |
| 7E101 | „Технологии“ съгласно Общата бележка за технологиите за „използване“ на оборудването, описано в 7A117, 7B003, 7B103 и 7D101 по-горе. |
| 9A004 | Космически ракети носители с капацитет за полезен товар минимум 500 kg и радиус на действие минимум 300 km. N.B.: ВЖ. СЪЩО 9A104. Бележка 1: 9A004 не контролира полезните товари. |
| 9A005 | Ракетни двигателни системи с течно гориво, съдържащи някои от системите или компонентите, описани в 9A006, използваеми за космически ракети носители, описани в 9А004 по-горе или ракети сонди, описани в 9А104 по-долу. N.B.: ВЖ. СЪЩО 9A105 и 9A119. |
| 9A007.a. | Ракетни двигателни системи с твърдо гориво, използваеми за космически ракети носители, описани в 9А004 по-горе или ракети сонди, описани в 9А104 по-долу, с някоя от следните характеристики: N.B.: ВЖ. СЪЩО 9A119. a. Обща импулсна мощност над 1,1 MNs; |
| 9A008.d. | Компоненти, както следва, специално проектирани за ракетни двигателни системи с твърдо гориво: N.B.: ВЖ. СЪЩО 9A108.c. d. Векторни системи за управление на тягата за подвижни сопла (дюзи) или впръскване на допълнително гориво, използваеми за космически ракети носители, описани в 9А004 по-горе, или ракети сонди, описани в 9А104 по-долу, с някоя от следните характеристики: 1. Отклонение по всички оси над ± 5°; 2. Въртене на ъгловите вектори на 20°/s или повече; или 3. Ускорение на ъгловите вектори от 40°/s2 или повече. |
| 9A104 | Ракети сонди с капацитет за полезен товар минимум 500 kg и радиус на действие минимум 300 km. N.B.: ВЖ. СЪЩО 9A004. |
| 9A105.a. | Ракетни двигатели с течно гориво, както следва: N.B.: ВЖ. СЪЩО 9A119. a. Двигатели за ракетни системи с течно гориво, използваеми в ракети, различни от описаните в 9A005, интегрирани или проектирани или изменени с цел да бъдат интегрирани в двигателни системи с течно гориво, имащи обща импулсна мощност равна на 1,1MNs или по-голяма, с обща импулсна мощност равна на 1,1MNs или по-голяма; освен апогейните ракетни двигателни системи с течно гориво, проектирани или модифицирани за спътникови приложения и притежаващи всички изброени по-долу характеристики: 1. сечение на соплото/дюзата от 20 mm или по-малко; и 2. налягане в горивната камера 15 бара или по-ниско. |
| 9A106.c. | Системи или компоненти, различни от описаните в 9A006, използваеми в „ракети“, изброени по-долу, специално проектирани за ракетни двигателни системи с течно гориво: c. Управляващи подсистеми за вектора на тягата, с изключение на проектираните за използване в ракетни системи, които не разполагат с капацитет за полезен товар минимум 500 kg и радиус на действие минимум 300 km. Техническа бележка: Примери за методи за постигане на контрол на вектора на тягата, посочен в 9А106.c., са, както следва: 1. Гъвкава дюза (сопло); 2. Принудително впръскване на течност или втечнен газ; 3. Подвижен двигател или дюза (сопло); 4. Отклоняване на потока отработени газове (чрез дефлектори или насадки); или 5. Уравновесители на тягата. |
| 9A108.c. | Компоненти, различни от описаните в 9A008, използваеми в изброени по-долу „ракети“, специално проектирани за ракетни двигателни системи с твърдо гориво, както следва: c. Управляващи подсистеми за вектора на тягата, с изключение на проектираните за използване в ракетни системи, които не разполагат с капацитет за полезен товар минимум 500 kg и радиус на действие минимум 300 km. Техническа бележка: Примери за методите, използвани за постигане на управлението на вектора на тягата, описано в 9A108.c, са: 1. Гъвкава дюза (сопло); 2. Принудително впръскване на течност или втечнен газ; 3. Подвижен двигател или дюза (сопло); 4. Отклоняване на потока отработени газове (чрез дефлектори или насадки); или 5. Уравновесители на тягата. |
| 9A116 | Космически летателни апарати за многократна употреба, използваеми за „ракети“, и специално разработено или модифицирано оборудване за тях, както следва, с изключение на космически летателни апарати за многократна употреба, проектирани за неоръжейни полезни товари: a. Космически летателни апарати за многократна употреба; b. Топлинни щитове и компоненти за тях, изработени от керамични или аблационни материали; c. Топлопоглъщащи устройства и компоненти за тях, изработени от олекотени, устойчиви на висока температура материали; d. Електронно оборудване, специално проектирано за космически летателни апарати за многократна употреба. |
| 9A119 | Отделни степени на ракети, използваеми в завършени ракетни системи или безпилотни летателни апарати, с капацитет за полезен товар минимум 500 kg и радиус на действие минимум 300 km, различни от описаните в 9A005 или 9A007.а. по-горе |
| 9B115 | Специално проектирано „оборудване за производство“ за системите, подсистемите и компонентите, описани в 9A005, 9A007.a., 9A008.d., 9A105.a., 9A106.c., 9A108.c., 9A116 или 9A119 по-горе. |
| 9B116 | Специално конструирани „съоръжения за производство“ за космическите ракети носители, описани в 9A004, или системи, подсистеми и компоненти, описани в 9A005, 9A007.a., 9A008.d., 9A104, 9A105.a., 9A106.c., 9A108.c., 9A116 или 9A119 по-горе. |
| 9D101 | "Софтуер", специално проектиран за „използване“ на стоките, описани в 9B116 по-горе. |
| 9E001 | „Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „разработване“ на оборудването или „софтуера“, описани в 9A004, 9A005, 9A007.a., 9A008.d., 9B115, 9B116 или 9D101 по-горе. |
| 9E002 | „Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „производство“ на оборудването, описано в 9A004, 9A005, 9A007.a., 9A008.d., 9B115 или 9B116 по-горе. Бележка: Относно „технологиите“ за ремонт на контролирани конструкции, ламинати или материали, вж. 1E002.f. |
| 9E101 | „Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „разработване“ или „производство“ на стоките, описани в 9A104, 9A105.a., 9A106.c., 9A108.c., 9A116 или 9A119 по-горе. |
| 9E102 | „Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „използване“ в космически ракети носители, описани в 9A004, 9A005, 9A007.a., 9A008.d., 9A104, 9A105.a., 9A106.c., 9A108.c., 9A116, 9A119, 9B115, 9B116 или 9D101 по-горе. |

Изключения:

Приложение IV не контролира следните изделия от технологиите към MTCR (режим за контрол на ракетните технологии):

1. които се прехвърлят на основание поръчки по силата на договорно отношение, направени от Европейската космическа агенция (ЕКА), или които се прехвърлят от ЕКА за изпълнение на официалните ѝ задачи;

2. които се прехвърлят на основание поръчки по силата на договорно отношение, направени от национална космическа организация на държава членка, или които се прехвърлят от нея за изпълнение на официалните ѝ задачи;

3. които се прехвърлят на основание поръчки по силата на договорно отношение, направени във връзка с програма на Общността за развитие и производство, свързано с изстрелване в Космоса, подписана от две или повече европейски правителства;

4. които се прехвърлят на контролирана от държава площадка за изстрелване на територията на държава членка, освен ако тази държава членка не контролира такива прехвърляния по смисъла на настоящия регламент.

ЧАСТ II

(не се издава национално генерално разрешение за търговия в рамките на Общността)

Изделия по Конвенцията за химическите оръжия (CWC)

| 1C351.d.4. | Рицин |
| --- | --- |
| 1C351.d.5. | Сакситоксин |

Изделия от технологиите към Групата на ядрените доставчици (NSG )

Цялата категория 0 от приложение I е включена в приложение IV при следните условия:

- 0C001: тази позиция не е включена в приложение IV.

- 0C002: тази позиция не е включена в приложение IV, с изключение на специалните ядрени горива, както следва:

(a) изолиран плутоний;

(b) „уран, обогатен с изотопите 235 или 233“ до повече от 20 %.

- 0C003 само когато е за използване в „ядрен реактор“ (в рамките на 0А001.а.).

- 0D001 (софтуер) е включена в приложение IV, с изключение на случаите, в които има отношение към 0С001 или онези изделия от 0С002, които са изключени от приложение IV.

- 0E001 (технология) е включена в приложение IV, с изключение на случаите, в които има отношение към 0С001 или онези изделия от 0С002, които са изключени от приложение IV.

| 1B226 | Електромагнитни изотопни сепаратори, проектирани за или снабдени с единични или множествени източници на йони, способни да осигурят общ ток в йонен сноп от 50 mA или по-голям. Бележка: 1B226 включва сепаратори: a. Способни да обогатяват устойчиви изотопи; b. При които и йонните източници, и колекторите са в магнитното поле и тези конфигурации, при които те са външни за полето. |
| --- | --- |
| 1C012 | Материали, както следва: Техническа бележка: Тези материали обикновено се използват за ядрени топлинни източници. b. „Предварително отделен (изолиран)“ нептуний 237 във всякаква форма. Бележка: 1C012.b. не контролира пратки със съдържание на нептуний-237 от 1 грам или по-малко. |
| 1B231 | Устройства и инсталации за тритий и оборудване за тях, както следва: a. Устройства и инсталации за производство, регенериране, извличане, концентрация или обработка на тритий; b. Оборудване за устройства и инсталации за тритий, както следва: 1. Водородни или хелиеви охлаждащи агрегати, способни да охлаждат до температура 23 К (- 250 °С) или по-ниска, с мощност на топлообмена над 150 W; 2. Системи за съхранение или пречистване на водородни изотопи, използващи метални хидриди за съхранението или като среда за пречистването. |
| 1B233 | Устройства и инсталации за разделяне на литиеви изотопи и оборудване за тях, както следва: a. Устройства и инсталации за отделяне на литиеви изотопи; b. Оборудване за отделяне на литиеви изотопи, както следва: 1. Уплътнени колони за обмен течност—течност, специално проектирани за литиеви амалгами; 2. Помпи за живачни или литиеви амалгами; 3. Елементи за електролиза на литиеви амалгами; 4. Изпарители за концентрирани разтвори за литиев хидроксид. |
| 1C233 | Литий, обогатен на литий-6 (6Li) до по-голямо от естественото му изотопно разпространение, и продукти или устройства, съдържащи обогатен литий, както следва: елементарен литий, сплави, съединения, смеси, съдържащи литий, изделия от него, отпадъци или скрап от някое от изброените по-горе. Бележка: 1C233 не контролира термолуминесцентните дозиметри. Техническа бележка: Естественото разпространение на литий-6 е около 6,5 тегловни процента (7,5 атомни процента). |
| 1C235 | Тритий, тритиеви съединения, смеси, съдържащи тритий, в които съотношението на тритиевите към водородните атоми надхвърля 1 на 1000, и продукти или устройства, съдържащи някое от изброените по-горе. Бележка: 1C235 не контролира продукти или устройства, съдържащи по-малко от 1,48 × 103 GBq (40 Ci) тритий. |
| 1E001 | „Технологии“ съгласно Общата бележка за технологиите за „разработване“ или „производство“ на оборудването или материалите, описани в 1C012.b. |
| 1E201 | „Технологии“ съгласно Общата бележка за технологиите за „използване“ на изделията, описани в 1B226, 1B231, 1B233, 1C233 или 1C235. |
| 3A228 | Превключващи устройства, както следва: a. Студени катодни тръби, независимо дали са запълнени с газ, действащи подобно на искрова междина, имащи всички изброени по-долу характеристики: 1. Съдържащи три или повече електрода; 2. Предназначени за върхово напрежение на анода 2,5 kV или повече; 3. Пиков ток на анода 100 А или повече; и 4. Време на забавяне на анода 10 μѕ или по-малко; Бележка: 3A228 включва газови криптонови лампи и вакуумни спритронни лампи. b. Задействани искрови междини, имащи и двете изброени по-долу характеристики: 1. Време на забавяне на анода 15 μѕ или по-малко; и 2. Пикова сила на тока от 500 А или повече. |
| 3A231 | Неутронни генераторни системи, включително тръби, имащи и двете изброени по-долу характеристики: a. Проектирани за работа без система за външен вакуум; и b. Използващи електростатично ускорение за индуциране на тритий-деутериева ядрена реакция. |
| 3E201 | „Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „използване“ на оборудването, описано в 3A229 или 3A232. |
| 6A203 | Фотокамери и компоненти, различни от описаните в 6A003, както следва: a. Механични фотокамери с въртящи огледала, както следва, и специално проектирани компоненти за тях: 1. Кадриращи фотокамери със скорости на записване по-големи от 225000 кадъра в секунда; 2. Щрихови фотокамери със скорости на записване по-големи от 0,5 mm на микросекунда; Бележка: В 6A203.a. компонентите за такива фотокамери включват техните синхронизиращи електронни възли и роторни монтажни възли, състоящи се от турбини, огледала и лагери. |
| 6A225 | Скоростни интерферометри за измерване на скорости над 1 km/s през времеви интервали, по-малки от 10 микросекунди. Бележка: 6A225 включва скоростни интерферометри, като например СИСВО/VISARs (скоростни интерферометърни системи за всякакъв отражател) и ДЛИ/DLIs (доплерови лазерни интерферометри). |
| 6A226 | Датчици за налягане, както следва: a. Манганови датчици за налягания над 10 GPa; b. Кварцови преобразуватели на налягане, използвани за налягания над 10 GРа. |

ò нов

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

A.	Разрешение на Съюза за трансфер, посочено в член 12 от настоящия регламент

- Вътрешносъюзни трансфери

- Издаващ орган: Европейски съюз

- Част 1 —	Изделия

Настоящото разрешение обхваща трансфера на всички изделия с двойна употреба, посочени в раздел Б от настоящото приложение.

- Част 2 —	Местоназначения

Настоящото разрешение е валидно в рамките на целия Съюз за трансфери между държавите членки, когато крайното местоназначение на въпросните изделия е в границите на Съюза.

- Част 3 —	Условия и изисквания за използване на настоящото разрешение

1.	Настоящото разрешение не разрешава трансфера на изделия, когато:

(1)	към момента на трансфера операторът знае, че крайното местоназначение на въпросните изделия е извън Съюза;

(2)	операторът знае, по силата на своето задължение за надлежна проверка, че след трансфера въпросните изделия ще бъдат изнесени, без износът им да бъде надлежно разрешен в съответствие с член 10, параграф 2;

(3)	изделията се трансферират в свободна безмитна зона или свободен склад, които се намират в местоназначение, обхванато от настоящото разрешение.

2.	Всеки оператор, който възнамерява да използва настоящото разрешение, се регистрира преди първото му използване към компетентния орган на държавата членка, от която ще бъдат трансферирани изделията с двойна употреба. Регистрацията е автоматична и компетентните органи я удостоверяват пред оператора в срок от 10 работни дни от получаването ѝ.

3.	Регистрираният оператор уведомява компетентния ораган на държавата членка, от която ще бъдат трансферирани изделията с двойна употреба, за първото използване на настоящото разрешение не по-късно от 10 дни преди датата на осъществяване на първия трансфер.

4.	Регистрираният оператор, използващ настоящото разрешение за трансфер на изделия с двойна употреба, посочени в част І от раздел Б от настоящото приложение, докладва на компетентния орган на държавата членка, от която ще бъдат трансферирани изделията с двойна употреба, за използването на настоящото разрешение. Докладът за използването на настоящото разрешение се изготвя поне веднъж годишно и съдържа най-малко следната информация:

(1)	описанието на изделията с двойна употреба, включително съответната контролна позиция от раздел А от приложение I към настоящия регламент;

(2)	количеството и стойността на изделията с двойна употреба;

(3)	името и адреса на получателя;

(4)	когато са известни, крайната употреба и крайния потребител на изделията с двойна употреба.

5.	Регистрираният оператор, използващ настоящото разрешение за трансфер на изделия, посочени в част ІІ от раздел Б от настоящото приложение, предава на компетентния орган на държавата членка, от която ще бъдат трансферирани изделията с двойна употреба, не по-късно от 20 дни след края на всяко тримесечие доклад, в който за всеки трансфер се посочва най-малкото следната информация:

(1)	датата на трансфера;

(2)	описанието на изделията с двойна употреба, включително съответната контролна позиция от раздел А от приложение I към настоящия регламент;

(3)	количеството и стойността на изделията с двойна употреба;

(4)	местонахождението, името и адреса на крайния потребител на изделията с двойна употреба.

В настоящия контекст тримесечие означава период от три последователни месеца, започващ на 1 януари, 1 април, 1 юли или 1 октомври.

6.	Регистрираният оператор, използващ настоящото разрешение за трансфер на изделия, посочени в част ІІІ от раздел Б от настоящото приложение, уведомява компетентния орган на държавата членка, от която ще бъдат трансферирани изделията с двойна употреба, не по-късно от 10 дни преди всеки трансфер най-малкото за следното:

(1)	датата на трансфера;

(2)	описанието на изделията с двойна употреба, включително съответната контролна позиция от раздел А от приложение I към настоящия регламент;

(3)	количеството и стойността на изделията с двойна употреба;

(4)	местонахождението, името и адреса на крайния потребител на изделията с двойна употреба.

7.	Държавите членки уведомяват Комисията за евентуалните допълнителни изисквания за докладване, с които е обвързано използването на настоящото разрешение. Комисията публикува съобщената ѝ информация в серия С на Официален вестник на Европейския съюз.

8.	Компетентният орган на държавата членка, от която е извършен трансфер, може да поиска потвърждение от компетентния орган в получаващата държава членка, че изделие или изделия, трансферирано или трансферирани от контретен оператор, са получени от предвидения краен потребител.

9.	Компетентният орган на държавата членка, от която е извършен трансфер, може да поиска от компетентния орган в получаващата държава членка да направи инспекция след изпращането на изделието или изделията, трансферирано или трансферирани до предвидения краен потребител.

10.	Компетентният орган на държавата членка, от която се трансферират изделията с двойна употреба, може да забрани на оператора да използва настоящото разрешение, ако са налице обосновани съмнения във връзка със способността му да изпълни условията и изискванията за използване на настоящото разрешение. Когато прави такава оценка, компетентният орган на държавата членка, от която се трансферират изделията с двойна употреба, се консулира с компетентния орган на държавата членка, в която е установен операторът.

11.	Компетентните органи на държавите членки обменят информация за операторите, лишени от правото да използват настоящото разрешение. За тази цел се използва системата, посочена в член 20, параграф 3.

Б. Списък на изделия с двойна употреба, които са предмет на разрешението на Съюза за трансфер, посочено в член 12 от настоящия регламент

Посочените по-долу точки невинаги обхващат пълното описание на изделията и съпътстващите ги бележки в раздел А от приложение I. Единствено раздел А от приложение I съдържа пълното описание на изделията.

Посочването на изделие в настоящото приложение не засяга прилагането на разпоредбите относно продуктите за масова употреба в раздел А от приложение I.

- Изключения:

Настоящото приложение не контролира следните изделия от технологиите към MTCR (режим за контрол на ракетните технологии):

1.	които се трансферират на основание поръчки по силата на договорно отношение, направени от Европейската космическа агенция (ЕКА), или които се трансферират от ЕКА за изпълнение на официалните ѝ задачи;

2.	които се трансферират на основание поръчки по силата на договорно отношение, направени от национална космическа организация на държава членка, или които се трансферират от нея за изпълнение на официалните ѝ задачи;

3.	които се трансферират на основание поръчки по силата на договорно отношение, направени във връзка с програма на Съюза за развитие и производство, свързана с изстрелване в Космоса, подписана от две или повече европейски правителства;

4.	които се трансфеират на контролирана от държава площадка за изстрелване на територията на държава членка, освен ако тази държава членка не контролира такива трансфери по смисъла на настоящия регламент.

Настоящото приложение не контролира следните изделия от технологиите към NSG (Група на ядрените доставчици) — част 1 и част 2:

1.	които се трансферират от инспекторатите на Евратом или МААЕ за гаранциите при изпълнението на техните официални задачи;

2.	които се трансферират на основание поръчки вследствие на договорни отношения от страна на инспекторатите на Евратом или МААЕ за гаранциите.

Настоящото приложение не контролира следните изделия от технологиите към NSG (Група на ядрените доставчици) — част 2:

1.	които се трансферират на основание поръчки от страна на Международната организация за термоядрена енергия „ITER“. по силата на договорно отношение или които се трансферират от нея за изпълнението на официалните ѝ задачи;

2.	които се трансферират на основание поръчки от страна на Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия по силата на договорно отношение или които се трансферират от него за изпълнението на официалните му задачи.

- ЧАСТ I

- Изделия по технология „Стелт“

| 1E101 | „Технологии“ съгласно Общата бележка за технологиите за „използване“ на изделията, описани в 1C101 или 1D103. |
| --- | --- |
| 1E102 | „Технологии“ съгласно Общата бележка за технологиите за „разработване“ на „софтуер“, описан в 1D103. |

- Изделия, предмет на стратегически контрол от Съюза

| 1E201 | „Технологии“ съгласно Общата бележка за технологиите за „използване“ на изделията, описани в 1C239. |
| --- | --- |
| 8E002.a. | „Технологии“ за „разработване“, „производство“, ремонт, основен ремонт или преоборудване (смяна на агрегати) на витла, специално проектирани за намаляване на разпространявания под водата шум. |

- Изделия, предмет на стратегически контрол от Съюза — Криптография — категория 5, част 2

| 5A002.a.2. | Оборудване, проектирано или модифицирано за изпълнение на „криптоаналитични функции“. Бележка: 5A002.a.2. включва системи или оборудване, проектирани или модифицирани, за да извършват „криптоаналитични функции“ посредством обратен инженеринг. Техническа бележка: „Криптоаналитични функции“ са функции, предназначени за компрометиране на криптографски механизми с цел извличане на поверителни променливи или чувствителни данни, включително чист текст, пароли или криптографски ключове. |
| --- | --- |
| 5D002.c.1 | Само софтуер, притежаващ характеристиките или изпълняващ или симулиращ функциите на оборудването, описано в 5A002.a.2. |
| 5E002.a. | Само „технологии“ за „разработка“, „производство“ или „употреба“ на стоките, описани в 5A002.a.2. или 5D002.c.1. по-горе. |

- Изделия от технологиите към MTCR (режим за контрол на ракетните технологии)

| 7E001 | „Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „разработване“ на оборудването или „софтуера“, описани в 7A117, 7B003, 7B103 или 7D101 по-горе. |
| --- | --- |
| 7E002 | „Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „производство“ на оборудването, описано в 7A117, 7B003 и 7B103 по-горе. |
| 7E101 | „Технологии“ съгласно Общата бележка за технологиите за „използване“ на оборудването, описано в 7A117, 7B003, 7B103 и 7D101 по-горе. |
| 9E001 | „Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „разработване“ на оборудването или „софтуера“, описани в 9A004, 9A005, 9A007.a., 9A008.d., 9B115, 9B116 или 9D101 по-горе. |
| 9E002 | „Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „производство“ на оборудването, описано в 9A004, 9A005, 9A007.a., 9A008.d., 9B115 или 9B116 по-горе. Бележка: Относно „технологиите“ за ремонт на контролирани конструкции, ламинати или материали, вж. 1E002.f. |
| 9E101 | „Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „разработване“ или „производство“ на стоките, описани в 9A104, 9A105.a., 9A106.c., 9A108.c., 9A116 или 9A119 по-горе. |
| 9E102 | „Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „използване“ в космически ракети носители, описани в 9A004, 9A005, 9A007.a., 9A008.d., 9A104, 9A105.a., 9A106.c., 9A108.c., 9A116, 9A119, 9B115, 9B116 или 9D101 по-горе. |

- Изделия, посочени в NSG (Група на ядрените доставчици), част 2

| 1E001 | „Технологии“ съгласно Общата бележка за технологиите за „разработване“ или „производство“ на оборудването или материалите, описани в 1C012.b. |
| --- | --- |
| 1E201 | „Технологии“ съгласно Общата бележка за технологиите за „използване“ на изделията, описани в 1B226, 1B231, 1B233, 1C233 или 1C235. |

- ЧАСТ II

- Изделия, посочени в NSG (Група на ядрените доставчици), част 1

- Освен ако е посочено друго, препратката в таблицата по-долу към дадена точка включва всички подточки от тази точка.

| 0A001 | „Ядрени реактори“ и специално проектирано или подготвено оборудване и компоненти за тях. |
| --- | --- |
| 0B003 | Инсталации за превръщане на уран и оборудване, специално проектирано или подготвено за тях. |
| 0B005 | Инсталации, специално проектирани за производството на горивни елементи за „ядрен реактор“ и специално проектирано или подготвено оборудване за тях. |
| 0C004 | Графит със степен на чистота по-малко от 5 милионни частици „борен еквивалент“ и с плътност по-голяма от 1,5 g/cm3, за използване в „ядрен реактор“, в количества над 1 kg. |

- ЧАСТ ІІІ

- Изделия по Конвенцията за химическите оръжия (CWC)

| 1C351.d.4. | Рицин |
| --- | --- |
| 1C351.d.5. | Сакситоксин |

- Изделия по технологиите от NSG (Група на ядрените доставчици), част 1

- Освен ако е посочено друго, препратката в таблицата по-долу към дадена точка включва всички подточки от тази точка.

| 0B001 | Инсталации за разделяне на изотопи на „природен уран“, „обеднен уран“ или „специални ядрени материали“ или специално проектирано или подготвено оборудване и компоненти за него, |
| --- | --- |
| 0B002 | Специално проектирани или подготвени спомагателни системи, оборудване и компоненти за инсталациите за разделяне на изотопи, описани в 0B001, изработени от или защитени с „материали, устойчиви на корозия от UF6“. |
| 0B004 | Инсталации за производство или концентрация на тежка вода, деутерий и деутериеви съединения и специално проектирано или подготвено за тази цел оборудване и компоненти за него. |
| 0B006 | Инсталации за повторна преработка на отработени горивни елементи за „ядрен реактор“ и специално проектирано или подготвено оборудване или компоненти за тях. |
| 0B007 | Инсталации за превръщане на плутоний и оборудване, специално проектирано или подготвено за тях. |
| 0C002 | Тази позиция не е включена в раздел Б от приложение IV, с изключение на „специалните ядрени горива“, както следва: a. Изолиран плутоний; b. „Уран, обогатен с изотопите 235 или 233“ до повече от 20 %. |
| 0C003 | Деутерий, тежка вода (деутериев оксид) и други съединения на деутерий и смеси и разтвори, съдържащи деутерий, в които изотопното съотношение на деутерий към водород надминава 1:5000. N.B.: 0C003 е включена в раздел Б от приложение IV само ако е за използване в „ядрен реактор“ (в 0A001.a.). |
| 0D001 | (софтуер) е включен в раздел Б от приложение ІV по отношение на всички изделия от категория 0, посочени в част ІІІ. |
| 0E001 | (технологии) са включени в раздел Б от приложение ІV по отношение на всички изделия от категория 0, посочени в част ІІІ. |

- Изделия по технологиите от NSG (Група на ядрените доставчици), част 2

| 6A203 | Фотокамери и компоненти, различни от описаните в 6A003, както следва: a. Механични фотокамери с въртящи огледала, както следва, и специално проектирани компоненти за тях: 1. Кадриращи фотокамери със скорости на записване по-големи от 225 000 кадъра в секунда; 2. Щрихови фотокамери със скорости на записване по-големи от 0,5 mm на микросекунда; Бележка: В 6A203.a. компонентите за такива фотокамери включват техните синхронизиращи електронни възли и роторни монтажни възли, състоящи се от турбини, огледала и лагери. |
| --- | --- |
| 6A225 | Скоростни интерферометри за измерване на скорости над 1 km/s през времеви интервали, по-малки от 10 микросекунди. Бележка: 6A225 включва скоростни интерферометри, като например СИСВО/VISARs (скоростни интерферометърни системи за всякакъв отражател) и ДЛИ/DLIs (доплерови лазерни интерферометри). |
| 6A226 | Датчици за налягане, както следва: a. Манганови датчици за налягания над 10 GPa; b. Кварцови преобразуватели на налягане, използвани за налягания над 10 GРа. |

ê 428/2009 (адаптиран)

è1 Поправка, ОВ L 224, 27.8.2009 г., стр. 21

ПРИЛОЖЕНИЕ V

Отмененият регламент и списък на неговите последователни изменения

| Регламент (ЕО) № 1334/2000 на Съвета | (ОВ L 159, 30.6.2000 г., стр. 1) |
| --- | --- |
| Регламент (ЕО) № 2889/2000 на Съвета | (ОВ L 336, 30.12.2000 г., стр. 14) |
| Регламент (ЕО) № 458/2001 на Съвета | (ОВ L 65, 7.3.2001 г., стр. 19) |
| Регламент (ЕО) № 2432/2001 на Съвета | (ОВ L 338, 20.12.2001 г., стр. 1) |
| Регламент (ЕО) № 880/2002 на Съвета | (ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 7) |
| Регламент (ЕО) № 149/2003 на Съвета | (ОВ L 30, 5.2.2003 г., стр. 1) |
| Регламент (ЕО) № 1504/2004 на Съвета | (ОВ L 281, 31.8.2004 г., стр. 1) |
| Регламент (ЕО) № 394/2006 на Съвета | (ОВ L 74, 13.3.2006 г., стр. 1) |
| Регламент (ЕО) № 1183/2007 на Съвета | (ОВ L 278, 22.10.2007 г., стр. 1) |
| Регламент (ЕО) № 1167/2008 на Съвета | (ОВ L 325, 3.12.2008 г., стр. 1) |

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Таблица за съответствие

| Регламент (ЕО) № 1334/2000 | Настоящият регламент |
| --- | --- |
| Член 1 | Член 1 |
| Член 2, уводна част | Член 2, уводна част |
| Член 2, буква а) | Член 2, параграф 1 |
| Член 2, буква б), уводна част | Член 2, параграф 2, уводна част |
| Член 2, буква б), подточка i) | Член 2, параграф 2, подточка i) |
| Член 2, буква б), подточка ii) | Член 2, параграф 2, подточка ii) |
| Член 2, буква б), подточка iii) | Член 2, параграф 2, подточка iii) |
| è1 --- ç | 1 ---  |
| Член 2, буква в), подточка i) | Член 2, параграф 3, подточка i) |
| Член 2, буква в), подточка ii) | Член 2, параграф 3, подточка ii) |
| Член 2, буква г) | Член 2, параграф 4 |
| — | Член 2, параграфи 5—13 |
| Член 3, параграф 1 | Член 3, параграф 1 |
| Член 3, параграф 2 | Член 3, параграф 2 |
| Член 3, параграф 3 | Член 7 |
| Член 3, параграф 4 | — |
| Член 4 | Член 4 |
| Член 5 | Член 8 |
| Член 6, параграф 1 | Член 9, параграф 1 |
| Член 6, параграф 2 | Член 9, параграф 2 |
| Член 6, параграф 3 | Член 9, параграф 4, буква а) |
| — | Член 9, параграф 4, буква б) |
| Член 6, параграф 4 | Член 9, параграф 4, буква в) |
| Член 6, параграф 5 | Член 9, параграф 5 |
| Член 6, параграф 6 | Член 9, параграф 6 |
| Член 7 | Член 11 |
| Член 8 | Член 12, параграф 1 |
| — | Член 12, параграф 2 |
| Член 9, параграф 1 | Член 9, параграф 2, трета алинея |
| Член 9, параграф 2 | Член 13, параграф 1 |
| — | Член 13, параграф 2 |
| — | Член 13, параграф 3 |
| — | Член 13, параграф 4 |
| Член 9, параграф 3 | Член 13, параграф 5 |
| — | Член 13, параграф 6 |
| — | Член 13, параграф 7 |
| Член 10, параграф 1 | Член 14, параграф 1 |
| Член 10, параграф 2 | Член 14, параграф 2 |
| Член 10, параграф 3 | Член 9, параграф 4, буква б) |
| Член 11 | Член 15, параграфи 1 и 2 |
| Член 12 | Член 16 |
| Член 13 | Член 17 |
| Член 14 | Член 18 |
| Член 15, параграф 1 | Член 19, параграф 1 |
| Член 15, параграф 2 | Член 19, параграф 2 |
| Член 15, параграф 3 | Член 19, параграф 3 |
| — | Член 19, параграфи 4—6 |
| Член 16, параграф 1 | Член 20, параграф 1 |
| — | Член 20, параграф 2 |
| Член 16, параграф 2 | Член 20, параграф 3 |
| Член 17 | Член 21 |
| Член 18 | Член 23 |
| Член 19 | Член 24 |
| Член 20 | Член 25 |
| Член 21 | Член 22 |
| Член 22 | Член 26 |
| Член 23 | Член 27 |
| Член 24 | Член 28 |
| Приложение I | Приложение I |
| Приложение II, част 1 | Приложение II, част 1 |
| Приложение II, част 2 | Приложение II, част 2 |
| Приложение II, част 3, параграфи 1, 2 и 3 | Приложение II, част 3, параграф 2 |
| Приложение II, част 3, параграф 4 | Приложение II, част 3, параграфи 1 и 3 |
| Приложение IIIа | Приложение IIIа |
| Приложение IIIб | Приложение IIIб |
| — | Приложение IIIв |
| Приложение IV | Приложение IV |
| — | Приложение V |
| — | Приложение VI |

é

ПРИЛОЖЕНИЕ V

Отмененият регламент и списък на неговите последователни изменения

| Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета (ОВ L 134, 29.5.2009 г., стр. 1) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Регламент (ЕС) № 1232/2011 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 326, 8.12.2011 г., стр. 26) |  |  |  |
|  | Регламент (ЕС) № 388/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 129, 16.5.2012 г., стр. 12) |  |  |  |
|  | Регламент (ЕС) № 599/2014 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 79) |  |  |  |
|  | Делегиран регламент (ЕС) № 1382/2014 на Комисията (ОВ L 371, 30.12.2014 г., стр. 1) |  |  |  |
|  | Делегиран регламент (ЕС) 2015/2420 на Комисията (ОВ L 340, 24.12.2015 г., стр. 1) |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

- Таблица за съответствие

| Регламент (ЕО) № 428/2009 | Настоящият регламент |
| --- | --- |
| Член 1 | Член 1 |
| Член 2, уводна част | Член 2, уводна част |
| Член 2, параграф 1 | Член 2, параграф 1 |
| Член 2, параграф 2, уводна част | Член 2, параграф 2, уводна част |
| Член 2, параграф 2, подточки i) и ii) | Член 2, параграф 2, букви а) и б) |
| - | Член 2, параграф 2, буква в) |
| Член 2, параграф 2, подточка iii) | Член 2, параграф 2, буква г) |
| Член 2, параграф 3, първа алинея, уводна част | Член 2, параграф 3, първа алинея, уводна част |
| Член 2, параграф 3, първа алинея, подточка i) | Член 2, параграф 3, първа алинея, буква а) |
| Член 2, параграф 3, първа алинея, подточка ii) | Член 2, параграф 3, първа алинея, буква б) |
| Член 2, параграф 3, втора алинея | Член 2, параграф 3, втора алинея |
| - | Член 2, параграф 3, трета алинея |
| Член 2, параграф 4 | Член 2, параграф 4 |
| - | Член 2, параграф 5 |
| Член 2, параграф 5, първа алинея, уводна част | Член 2, параграф 6, първа алинея, уводна част |
| Член 2, параграф 5, първа алинея, първо тире | Член 2, параграф 6, първа алинея, буква а) |
| Член 2, параграф 5, първа алинея, второ тире | Член 2, параграф 6, първа алинея, буква б) |
| Член 2, параграф 5, втора алинея | Член 2, параграф 6, втора алинея |
| Член 2, параграф 6 | Член 2, параграф 7 |
| - | Член 2, параграфи 8 и 9 |
| Член 2, параграф 7 | Член 2, параграф 10 |
| Член 2, параграф 8 | Член 2, параграф 11 |
| Член 2, параграф 9 | Член 2, параграф 14 |
| Член 2, параграф 10 | Член 2, параграф 12 |
| - | Член 2, параграф 13 |
| - | Член 2, параграф 15 |
| Член 2, параграф 11 | Член 2, параграф 16 |
| Член 2, параграф 12 | Член 2, параграф 17 |
| Член 2, параграф 13 | Член 2, параграф 18 |
| - | Член 2, параграфи 21 и 22 |
| Член 3 | Член 3 |
| Член 4, параграф 1 | Член 4, параграф 1, уводна част и буква а) |
| Член 4, параграф 2, първо изречение | Член 2, параграф 19 и член 4, параграф 1, буква б) |
| Член 4, параграф 2, второ изречение | Член 2, параграф 20, уводна част |
| Член 4, параграф 2, букви а) — в) | Член 2, параграф 20, букви а) — в) |
| Член 4, параграф 3 | Член 4, параграф 1, буква в) |
| - | Член 4, параграф 1, букви г) и д) |
| Член 4, параграф 4 | Член 4, параграф 2 |
| - | Член 4, параграф 3 |
| Член 4, параграф 5 | - |
| Член 4, параграф 6 | Член 4, параграф 4 |
| Член 4, параграф 7 | Член 4, параграф 5 |
| Член 4, параграф 8 | Член 4, параграф 6 |
| Член 5, параграф 1, първо изречение | Член 5, параграф 1 |
| Член 5, параграф 1, второ изречение | Член 5, параграф 2 |
| Член 5, параграфи 2 — 4 | - |
| Член 6, параграф 1, първо изречение | Член 6, параграф 1 |
| Член 6, параграф 1, второ изречение | - |
| Член 6, параграф 2, първо изречение | Член 6, параграф 2, първо изречение |
| - | Член 6, параграф 2, второ изречение |
| Член 6, параграфи 3 и 4 | - |
| Член 7 | - |
| - | Член 7 |
| Член 8 | Член 8 |
| Член 9, параграф 1, първа алинея | Член 10, параграф 1, буква г) |
| Член 9, параграф 1, втора и трета алинея | Член 10, параграф 7 |
| Член 9, параграф 1, четвърта и пета алинея | Член 16, параграф 3 |
| Член 9, параграф 2, първа алинея | Член 10, параграф 1, букви a) — в) и член 10, параграф 2, първа алинея |
| Член 9, параграф 2, втора алинея | Член 10, параграф 1, втора алинея |
| - | Член 10, параграф 2, втора алинея |
| - | Член 10, параграф 3 |
| Член 9, параграф 2, трета алинея | Член 10, параграф 4, първа и втора алинея |
| - | Член 10, параграф 4, трета алинея |
| Член 9, параграф 3 | Член 10, параграф 5, първо изречение |
| - | Член 10, параграф 5, второ изречение |
| Член 9, параграф 4 | Член 10, параграф 6 |
| Член 9, параграф 5 | - |
| Член 9, параграф 6 | Член 20, параграф 1 |
| Член 10, параграф 1, разширен с техническата помощ | Член 11, параграф 1, първа алинея и параграф 2 |
| - | Член 11, параграф 1, втора алинея |
| Член 10, параграф 2 | Член 11, параграф 3 |
| Член 10, параграф 3 | Член 11, параграф 4 |
| - | Член 12 |
| Член 11 | Член 13 |
| Член 12, параграф 1 | Член 14, параграф 1 |
| Член 12, параграф 2 | - |
| - | Член 14, параграф 2 |
| Член 13 | Член 15 |
| Член 14, параграф 1 | Член 10, параграф 2, трета алинея и член 11, параграф 5, разширен с техническата помощ |
| Член 14, параграф 2 | Член 10, параграф 4, четвърта алинея |
| Член 15, параграф 1 | Член 16, параграф 2, буква а), първо изречение |
| - | Член 16, параграф 2, буква б) |
| Член 15, параграф 2 | Член 16, параграф 2, буква в) |
| Член 15, параграф 3 | Член 16, параграф 2, уводна част и член 16, параграф 2, буква a), второ изречение |
| Член 16 | Член 18 |
| Член 17 | Член 19 |
| Член 18 | - |
| Член 19, параграф 1 | - |
| Член 19, параграф 1, уводна част | Член 20, параграф 2, уводна част |
| - | Член 20, параграф 2, буква а) |
| Член 19, параграф 2, буква а) | Член 20, параграф 2, буква б) |
| Член 19, параграф 2, буква б) | Член 20, параграф 2, буква в) |
| - | Член 20, параграф 2, буква г) |
| Член 19, параграф 3 | - |
| Член 19, параграф 4 | Член 20, параграф 3 |
| Член 19, параграф 5 | Член 24, параграф 1 |
| Член 19, параграф 6 | Член 20, параграф 4 |
| Член 20, параграфи 1—3 | Член 25, параграфи 1—3 |
| Член 21 | Член 26 |
| Член 22, параграфи 1 и 2 | Член 9, параграфи 1 и 2 |
| Член 22, параграфи 3 и 4 | - |
| Член 22, параграфи 5 — 7 | Член 9, параграфи 3 — 5 |
| Член 22, параграф 8 | Член 25, параграф 4 |
| Член 22, параграфи 9 и 10 | Член 9, параграфи 6 и 7 |
| Член 23, параграфи 1 и 2 | Член 21, параграфи 1 и 2 |
| - | Член 21, параграф 3 |
| Член 23, параграф 3 | Член 24, параграф 2 |
| - | Член 24, параграф 3 |
| Член 23а, параграф 1 | Член 16, параграф 1 |
| Член 23а, параграфи 2 и 3 | Член 16, параграфи 4 и 5 |
| - | Член 16, параграф 6 |
| Член 23а, параграфи 4 и 5 | Член 16, параграфи 7 и 8 |
| Член 23б | Член 17 |
| Член 24 | Член 22, параграф 1 |
| - | Член 22, параграф 2 |
| - | Член 23 |
| Член 25, параграф 1 | Член 20, параграф 1, първа и втора алинея |
| Член 25, параграфи 2 — 4 | - |
| - | Член 27, параграф 1 |
| Член 25а | Член 27, параграф 2 |
| Член 26 | - |
| - | Член 28 |
| Член 27 | Член 29 |
| Член 28 | Член 30 |
| Приложение I | Приложение І, Раздел А |
| - | Приложение І, Раздел Б |
| Приложение IIa | Приложение ІІ, Раздел А |
| Приложение IIб | Приложение ІІ, Раздел Б |
| Приложение IIв | Приложение ІІ, Раздел В |
| Приложение IIг | Приложение ІІ, Раздел Г |
| Приложение IIд | Приложение ІІ, Раздел Д |
| Приложение IIе | Приложение ІІ, Раздел Е |
| Приложение IIж | Приложение ІІ, Раздел К |
|  | Приложение ІІ, Раздел Ж |
|  | Приложение ІІ, Раздел З |
|  | Приложение ІІ, Раздел И |
|  | Приложение ІІ, Раздел Й |
| Приложение IIIа | Приложение ІІІ, Раздел А |
| Приложение IIIб | Приложение ІІІ, Раздел Б |
| Приложение IIIв | Приложение ІІІ, Раздел В |
|  | Приложение ІV, Раздел А |
| Приложение IV | Приложение ІV, Раздел Б |
| Приложение V | Приложение V |
| Приложение VI | Приложение VI |

_____________

Производителите, изчисляващи точността на позициониране съгласно стандарт ISO 230/2 (1997) или (2006), следва да се консултират с компетентните органи на държавата членка, в която са установени.

Производителите, изчисляващи точността на позициониране съгласно стандарт ISO 230/2 (1997) или (2006), следва да се консултират с компетентните органи на държавата членка, в която са установени.

Производителите, изчисляващи точността на позициониране съгласно стандарт ISO 230/2 (1997) или (2006), следва да се консултират с компетентните органи на държавата членка, в която са установени.

Производителите, изчисляващи точността на позициониране съгласно стандарт ISO 230/2 (1997) или (2006), следва да се консултират с компетентните органи на държавата членка, в която са установени.

Производителите, изчисляващи точността на позициониране съгласно стандарт ISO 230/2 (1997) или (2006), следва да се консултират с компетентните органи на държавата членка, в която са установени.

Производителите, изчисляващи точността на позициониране съгласно стандарт ISO 230/2 (1997) или (2006), следва да се консултират с компетентните органи на държавата членка, в която са установени.

Номерата в скобите се отнасят до бележките под настоящата таблица.

ОВ: Mоля, въведете номера на настоящия регламент.

Виж Регламент (ЕО) № 1172/95 (ОВ L 118, 25.5.1995 г., стр. 10).

При необходимост това описание може да се предостави като едно или повече приложения към настоящия формуляр (1а). В такъв случай укажете в тази графа точния брой на приложенията. Описанието следва да е възможно най-точно и да включва, според случая, CAS номера или други обозначения за химичните вещества по-специално.

ОВ: Mоля, въведете номера на настоящия регламент.

Виж Регламент (ЕО) № 1172/95 (ОВ L 118, 25.5.1995 г., стр. 10).

Различията между текстовете на приложения I и IV по отношение на формулировката/обхвата са отличени с получер курсив.

Различията между текстовете на раздел А от приложение I и раздел Б от приложение IV по отношение на формулировката/обхвата са отличени с получер курсив.