ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение III, част А към Директива 2004/37/ЕО се добавят следните вписвания:

| CAS № () | ЕО № () | НАИМЕНОВАНИЕ НА АГЕНТА | ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  | ПРЕХОДНИ МЕРКИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8 часа () |  |  | краткосрочна () |  |  |  |  |  |
|  |  |  | mg/m3 () | ppm () | f/ml() | mg/m3 |  | ppm | f/ml |  |  |
| 79-01-6 | 201-167-4 | Трихлороетилен | 54,7 | 10 | _ | 164,1 |  | 30 | _ |  |  |
| 101-77-9 | 202-974-4 | 4,4′-метилендианилин | 0,08 | _ | _ | _ |  | _ | _ |  |  |
| 106-89-8 | 203-439-8 | Епихлорхидрин | 1,9 | _ | _ | _ |  | _ | _ |  |  |
| 106-93-4 | 203-444-5 | Етилен дибромид | 0,8 | 0,1 | _ | _ |  | _ | _ |  |  |
| 107-06-2 | 203-458-1 | Етиленов дихлорид | 8,2 | 2 | _ | _ | _ |  |  | _ |  |

Колоната „Забележки“ в част А на приложение III към Директива 2004/37/ЕО и забележките, съдържащи се в тази колона, се прехвърлят в част Б на приложение III към Директива 2004/37/ЕО.

В приложение III, част Б към Директива 2004/37/ЕО се добавят следните вписвания:

| CAS № () | ЕО № () | НАИМЕНОВАНИЕ НА АГЕНТА | Забележки() |
| --- | --- | --- | --- |
| _ | _ | Смеси на многопръстенни ароматни въглеводороди, съдържащи бензо[a]пирен, които са канцерогени по смисъла на Директивата | кожа |
| _ | _ | Масла, които са били използвани в двигатели за вътрешно горене за смазване и охлаждане на движещите се части в двигателя. | кожа |
| 71-43-2 | 200-753-7 | Бензен | кожа |
| 79-01-6 | 201-167-4 | Трихлороетилен | кожа |
| 101-77-9 | 202-974-4 | 4,4′-метилендианилин | кожа |
| 106-89-8 | 203-439-8 | Епихлорхидрин | кожа |
| 106-93-4 | 203-444-5 | Етилен дибромид | кожа |
| 107-06-2 | 203-458-1 | Етиленов дихлорид | кожа |

CAS №: Номер в регистъра на CAS (Служба за химични индекси).

ЕО №, т.е. EINECS, ELINCS или NLP, е официалният номер на веществото в рамките на Европейския съюз, както е определено в част 1, раздел 1.1.1.2 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008.

Измерена или изчислена претеглена във времето средна стойност (TWA) за референтен период от осем часа.

Краткосрочна гранична стойност на експозиция (STEL). Гранична стойност, над която не трябва да има експозиция и която се отнася за 15-минутен период, освен ако е посочено друго.

mg/m3 = милиграма на кубичен метър въздух при температура 20 °C и 101,3 kРа (760 mm живачен стълб).

ppm = части на милион в обем във въздуха (ml/m3).

f/ml = влакна на милилитър.

CAS №: Номер в регистъра на CAS (Служба за химични индекси).

ЕО №, т.е. EINECS, ELINCS или NLP, е официалният номер на веществото в рамките на Европейския съюз, както е определено в част 1, раздел 1.1.1.2 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008.

Възможно е да допринесе в значителна степен за общото натрупване в тялото чрез кожна експозиция.