ê 1998/83 (adapté)

ð nouveau

ANNEXE 1I

PARAMÈTRES ET Ö EXIGENCES MINIMALES RELATIVES AUX Õ VALEURS PARAMÉTRIQUES Ö UTILISÉES POUR ÉVALUER LA QUALITÉ DES EAUX DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE Õ

PARTIE A

Paramètres microbiologiques

| Paramètres | Valeur paramétrique (nombre/100 ml) |
| --- | --- |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 |
| Entérocoques | 0 |

Les eaux vendues en bouteilles ou dans des conteneurs doivent respecter les valeurs suivantes:

| Paramètres | Valeur paramétrique |
| --- | --- |
| Escherichia coli (E. coli) | 0/250 ml |
| Entérocoques | 0/250 ml |
| Pseudomonas aeruginosa | 0/250 ml |
| Teneur en colonies à 22 °C | 100/ml |
| Teneur en colonies à 37 °C | 20/ml |

ò nouveau

| Paramètres | Valeur paramétrique | Unité |
| --- | --- | --- |
| Spores de Clostridium perfringens | 0 | nombre/100 ml |
| Bactéries coliformes | 0 | nombre/100 ml |
| Entérocoques | 0 | nombre/100 ml |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 | nombre/100 ml |
| Numération sur plaque des bactéries hétérotrophes (NBH) à 22°C | Aucun changement anormal |  |
| Coliphages somatiques | 0 | nombre/100 ml |
| Turbidité | < 1 | NTU |

ê 1998/83 (adapté)

ð nouveau

PARTIE B

Paramètres chimiques

| Paramètres | Valeur paramétrique | Unité | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| Acrylamide | 0,10 | μg/l | Note 1 Ö La valeur paramétrique se réfère à la concentration résiduelle en monomères dans l'eau, calculée conformément aux spécifications de la migration maximale du polymère correspondant en contact avec l'eau. Õ |
| Antimoine | 5,0 | μg/l |  |
| Arsenic | 10 | μg/l |  |
| Benzène | 1,0 | μg/l |  |
| Benzo(a)pyrène | 0,010 | μg/l |  |
| ð Bêta-œstradiol (50-28-2) ï | ð 0,001 ï | ð μg/l ï |  |
| ð Bisphénol A ï | ð 0,01 ï | ð μg/l ï |  |
| Bore | 1,0 | μmg/l |  |
| Bromates | 10 | μg/l | Note 2 |
| Cadmium | 5,0 | μg/l |  |
| ð Chlorate ï | ð 0,25 ï | ð mg/l ï |  |
| ð Chlorite ï | ð 0,25 ï | ð mg/l ï |  |
| Chrome | 50 ð 25 ï | μg/l | ð La valeur est respectée au plus tard le [dix ans après l’entrée en vigueur de la présente directive]. La valeur paramétrique pour le chrome jusqu’à cette date est 50 μg/l. ï |
| Cuivre | 2,0 | mg/l | Note 3 |
| Cyanure | 50 | μg/l |  |
| 1,2-dichloroéthane | 3,0 | μg/l |  |
| Épichlorhydrine | 0,10 | μg/l | Note 1 Ö La valeur paramétrique se réfère à la concentration résiduelle en monomères dans l'eau, calculée conformément aux spécifications de la migration maximale du polymère correspondant en contact avec l'eau. Õ |
| Fluorures | 1,5 | mg/l |  |
| ð Acides haloacétiques (AHA) ï | ð 80 ï | ð μg/l ï | ð Somme des neuf substances représentatives suivantes: l’acide chloroacétique, dichloroacétique et trichloroacétique, l’acide bromoacétique et dibromoacétique, l’acide bromo(chloro)acétique, l’acide bromo(dichloro)acétique, l’acide dibromo(chloro)acétique et l’acide tribromoacétique. ï |
| Plomb | 10 ð 5 ï | μg/l | Notes 3 et 4 ð La valeur est respectée au plus tard le [dix ans après l’entrée en vigueur de la présente directive]. La valeur paramétrique pour le plomb jusqu’à cette date est 10 μg/l. ï |
| Mercure | 1,0 | μg/l |  |
| ð Microcystine-LR ï | ð 1,0 ï | ð μg/l ï |  |
| Nickel | 20 | μg/l | Note 3 |
| Nitrates | 50 | mg/l | Note 5 Ö Les États membres veillent à ce que la condition [nitrates]/50 + [nitrites]/3 ≤ 1 [la concentration en mg/l pour les nitrates (NO3) et pour les nitrites (NO2) est indiquée entre crochets] soit respectée et que la valeur de 0,10 mg/l pour les nitrites soit atteinte par les eaux au départ des installations de traitement. Õ |
| Nitrites | 0,50 | mg/l | Note 5 Ö Les États membres veillent à ce que la condition [nitrates]/50 + [nitrites]/3 ≤ 1 [la concentration en mg/l pour les nitrates (NO3) et pour les nitrites (NO2) est indiquée entre crochets] soit respectée et que la valeur de 0,10 mg/l pour les nitrites soit atteinte par les eaux au départ des installations de traitement. Õ |
| ð Nonylphénol ï | ð 0,3 ï | ð μg/l ï |  |
| Pesticides | 0,10 | μg/l | Notes 6 et 7 Ö Par «pesticides», on entend: - les insecticides organiques, - les herbicides organiques, - les fongicides organiques, - les nématocides organiques, - les acaricides organiques, - les algicides organiques, - les rodenticides organiques, - les produits antimoisissures organiques, - les produits apparentés (notamment les régulateurs de croissance) - et leurs métabolites Õ ð pertinents, tels que définis à l’article 3, paragraphe 32, du règlement (CE) nº 1107/2009ï. - Ö La valeur paramétrique s'applique à chaque pesticide particulier. - En ce qui concerne l'aldrine, la dieldrine, l'heptachlore et l'heptachlorépoxyde, la valeur paramétrique est 0,030 μg/l. Õ |
| Total pesticides | 0,50 | μg/l | Notes 6 et 8 Ö Par «Total pesticides», on entend la somme de tous les pesticides particuliers définis à la ligne précédente, détectés et quantifiés dans le cadre de la procédure de surveillance.Õ |
| ð PFAS ï | ð 0,10 ï | ð μg/l ï | ð Par «PFAS», on entend chaque substance alkylée per- et polyfluorée particulière (formule chimique: CnF2n+1−R). ï |
| ð Total PFAS ï | ð 0,50 ï | ð μg/l ï | ð Par «Total PFAS», on entend la somme des substances alkylées per- et polyfluorées (formule chimique: CnF2n+1−R). ï |
| Hydrocarbures aromatiques polycycliques | 0,10 | μg/l | Note 9 Ö Somme des concentrations des composés spécifiés suivants: benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(ghi)pérylène, et indéno(1,2,3-cd)pyrène Õ . |
| Sélénium | 10 | μg/l |  |
| Tétrachloroéthylène et trichloroéthylène | 10 | μg/l | Somme des concentrations de paramètres spécifiés |
| Total trihalométhanes (THM) | 100 | μg/l | Note 10 Ö Si possible, sans compromettre la désinfection, les États membres devraient s'efforcernt d'atteindre une valeur inférieure. Somme des concentrations des composés spécifiés suivants: le chloroforme, le bromoforme, le dibromochlorométhane et le bromodichlorométhane. Õ |
| ð Uranium ï | ð 30 ï | ð μg/l ï |  |
| Chlorure de vinyle | 0,50 | μg/l | Note 1 Ö La valeur paramétrique se réfère à la concentration résiduelle en monomères dans l'eau, calculée conformément aux spécifications de la migration maximale du polymère correspondant en contact avec l'eau. Õ |

ê 1998/83 (adapté)

è1 596/2009 art. 1er et annexe pt 2.2

è2 Rectificatif, JO L 111 du 20.4.2001, p. 31.

Note 1:

La valeur paramétrique se réfère à la concentration résiduelle en monomères dans l'eau, calculée conformément aux spécifications de la migration maximale du polymère correspondant en contact avec l'eau.

Note 2:

Si possible, sans compromettre la désinfection, les États membres devraient s'efforcer d'atteindre une valeur inférieure.

Pour les eaux visées à l'article 6, paragraphe 1, points a), b) et d), la valeur doit être respectée au plus tard dix années civiles à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive. La valeur paramétrique pour les bromates au cours de la période comprise entre cinq et dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive est de 25 μg/l.

Note 3:

Cette valeur s'applique à un échantillon d'eau destinée à la consommation humaine, prélevé au robinet par une méthode d'échantillonnage appropriée de manière à être représentatif d'une valeur moyenne hebdomadaire ingérée par les consommateurs. Le cas échéant, les méthodes d'échantillonnage et de contrôle sont appliquées selon une formule harmonisée à élaborer conformément à l'article 7, paragraphe 4. Les États membres tiennent compte de la fréquence de niveaux maximaux susceptibles d'avoir des effets négatifs sur la santé des personnes.

Note 4:

Pour les eaux visées à l'article 6, paragraphe 1, points a), b) et d), la valeur doit être respectée au plus tard quinze années civiles à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive. La valeur paramétrique applicable au plomb est de 25 μg/l au cours de la période comprise entre cinq et quinze ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive.

Les États membres veillent à ce que toutes les mesures appropriées soient prises pour réduire le plus possible la concentration en plomb dans les eaux destinées à la consommation humaine au cours de la période nécessaire pour se conformer à la valeur paramétrique.

Lors de la mise en oeuvre des mesures destinées à atteindre cette valeur, les États membres donnent progressivement la priorité aux cas où les concentrations en plomb dans les eaux destinées à la consommation humaine sont les plus élevées.

Note 5:

Les États membres veillent à ce que la condition selon laquelle [nitrates]/50 + [nitrites]/3 ≤ 1 [la concentration en mg/l pour les nitrates (NO3) et pour les nitrites (NO2) est indiquée entre crochets] soit respectée et que la valeur de 0,10 mg/l pour les nitrites soit atteinte par les eaux au départ des installations de traitement.

Note 6:

Par «pesticides», on entend:

- les insecticides organiques,

- les herbicides organiques,

- les fongicides organiques,

- les nématocides organiques,

- les acaricides organiques,

- Les algicides organiques,

- les rodenticides organiques,

- les produits antimoisissures organiques,

- les produits apparentés (notamment les régulateurs de croissance)

et leurs métabolites, produits de dégradation et de réaction pertinents.

Seul les pesticides dont la présence dans une distribution donnée est probable doivent être contrôlés.

Note 7:

La valeur paramétrique s'applique à chaque pesticide particulier. En ce qui concerne l'aldrine, la dieldrine, l'heptachlore et l'heptachlorépoxyde, la valeur paramétrique est 0,030 μg/l.

Note 8:

Par «Total pesticides», on entend la somme de tous les pesticides particuliers détectés et quantifiés dans le cadre de la procédure de contrôle.

Note 9:

Les composés spécifiés sont les suivants:

- benzo(b)fluoranthène,

- benzo(k)fluoranthène,

- benzo(ghi)pérylène,

- indéno(1,2,3-cd)pyrène.

Note 10:

Si possible, sans compromettre la désinfection, les États membres devraient s'efforcer d'atteindre une valeur inférieure.

Les composés spécifiés sont: le chloroforme, le bromoforme, le dibromochlorométhane et le bromodichlorométhane.

Pour les eaux visées à l'article 6, paragraphe 1, points a), b) et d), cette valeur doit être respectée au plus tard dix années civiles à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive. La valeur paramétrique pour le total de THM au cours de la période comprise entre cinq et dix ans à compter de l'entrée en vigueur est de 150 μg/l.

Les États membres veillent à ce que toutes les mesures appropriées soient prises pour réduire le plus possible, au cours de la période nécessaire pour se conformer à la valeur paramétrique, la concentration de THM dans les eaux destinées à la consommation humaine.

En mettant en œuvre les mesures visant à atteindre cette valeur, les États membres donnent progressivement la priorité aux zones où les concentrations de THM dans les eaux destinées à la consommation humaine sont les plus élevées.

PARTIE C

Paramètres indicateurs

| Paramètres | Valeur paramétrique | Unité | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| Aluminium | 200 | μg/l |  |
| Ammonium | 0,50 | mg/l |  |
| Chlorures | 250 | mg/l | Note 1 |
| Clostridium perfringens (y compris les spores) | 0 | nombre/100 ml | Note 2 |
| Couleur | Acceptable pour les consommateurs et aucun changement anormal |  |  |
| Conductivité | 2500 | μS cm-1 à 20 °C | Note 1 |
| Concentration en ions hydrogène | ≥ 6,5 et ≤ 9,5 | unités pH | Notes 1 et 3 |
| Fer | 200 | μg/l |  |
| Manganèse | 50 | μg/l |  |
| Odeur | Acceptable pour les consommateurs et aucun changement anormal |  |  |
| Oxydabilité | 5,0 | mg/l O2 | Note 4 |
| Sulfates | 250 | mg/l | Note 1 |
| Sodium | 200 | mg/l |  |
| Saveur | Acceptable pour les consommateurs et aucun changement anormal |  |  |
| Teneur en colonies à 22 °C | Aucun changement anormal |  |  |
| Bactéries coliformes | 0 | nombre/100 ml | Note 5 |
| Carbone organique total (COT) | Aucun changement anormal |  | Note 6 |
| Turbidité | Acceptable pour les consommateurs et aucun changement anormal |  | Note 7 |

| RADIOACTIVITÉ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Paramètres | Valeur paramétrique | Unité | Notes |
| Tritium | 100 | becquerel/l | Notes 8 et 10 |
| Dose totale indicative | 0,10 | mSv/an | Notes 9 et 10 |

Note 1:

Les eaux ne doivent pas être agressives.

Note 2:

Ce paramètre ne doit être mesuré que si les eaux proviennent d'eaux superficielles ou sont influencées par elles. En cas de non-respect de cette valeur paramétrique, l'État membre concerné procède à une enquête sur la distribution d'eau pour s'assurer qu'il n'y a aucun danger potentiel pour la santé humaine résultant de la présence de micro-organismes pathogènes, par exemple des cryptosporidium. Les États membres incluent les résultats de ces enquêtes dans les rapports qu'ils présentent conformément à l'article 13, paragraphe 2.

Note 3:

Pour les eaux plates mises en bouteilles ou en conteneurs, la valeur minimale peut être réduite à 4,5 unités pH.

Pour les eaux mises en bouteilles ou en conteneurs qui sont naturellement riches ou enrichies artificiellement avec du dioxyde de carbone, la valeur minimale peut être inférieure.

Note 4:

Ce paramètre ne doit pas être mesuré si le paramètre COT est analysé.

Note 5:

Pour les eaux mises en bouteilles ou dans des conteneurs, l'unité est le nombre de coliformes total/250 ml.

Note 6:

Ce paramètre ne doit pas être mesuré pour les distributions d'un débit inférieur à 10 000 m3 par jour.

Note 7:

En cas de traitement d'eaux de surface, les États membres devraient viser une valeur paramétrique ne dépassant pas 1,0 NTU (nephelometric turbidity units) dans l'eau au départ des installations de traitement.

Note 8:

Les fréquences de contrôle seront fixées ultérieurement à l'annexe II.

Note 9:

À l'exclusion du tritium, du potassium-40, du radon et des produits résultant de la désintégration du radon. Les fréquences de contrôle, les méthodes de contrôle et les points de contrôle les plus appropriés seront fixés ultérieurement à l'annexe II.

Note 10:

è1 		1.	La Commission arrête les mesures requises en vertu des notes 8 au sujet des fréquences de contrôle et 9 au sujet des fréquences de contrôle, des méthodes de contrôle et des points de contrôle les plus appropriés à l’annexe II. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.

Lors de l’élaboration de ces mesures, la Commission tient compte, notamment, des dispositions pertinentes de la législation existante ou des programmes de contrôle appropriés, y compris des résultats des contrôles qui en découlent.

ç	2.	Un État membre n'est pas tenu d'effectuer des contrôles de l'eau destinée à la consommation humaine en ce qui concerne le tritium ou la radioactivité pour déterminer la dose totale indicative lorsqu'il a l'assurance, sur la base d'autres contrôles effectués, que è2 les niveaux de tritium ou la dose totale indicative calculée ç sont nettement inférieurs à la valeur paramétrique. Dans ce cas, il informe la Commission des motifs de sa décision, notamment des résultats de ces autres contrôles effectués.

ò nouveau

Paramètres pertinents aux fins de l’évaluation des risques liés à l'installation domestique de distribution

| Paramètres | Valeur paramétrique | Unité | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| Legionella | < 1 000 | nombre/l | Si la valeur paramétrique < 1 000/l n’est pas respectée pour Legionella, il est procédé à un rééchantillonnage pour Legionella pneumophila. En l’absence de Legionella pneumophila, la valeur paramétrique pour Legionella est < 10 000/l. |
| Plomb | 5 | μg/l | La valeur est respectée au plus tard le [dix ans après l’entrée en vigueur de la présente directive]. La valeur paramétrique pour le plomb jusqu’à cette date est 10 μg/l. |

ê 2015/1787 art. 1er, par. 1, et annexe I (adapté)

ð nouveau

ANNEXE II

CONTRÔLEÖ SURVEILLANCE Õ

PARTIE A

Objectifs généraux et programmes de contrôleÖ surveillance Õ des eaux destinées à la consommation humaine

1.	Les programmes de contrôleÖ surveillance Õ de la qualité des l'eaux destinées à la consommation humaine Ö établis conformément à l’article 11, paragraphe 2, Õ doivent permettre Ö permettent Õ:

a)	de vérifier que les mesures en place pour maîtriser les risques pour la santé humaine tout au long de la chaîne d'approvisionnement, depuis la zone de captage jusqu'à la distribution en passant par le prélèvement, le traitement et le stockage, sont efficaces et que l'eau disponible au point de conformité est propre et salubre;

b)	de fournir des informations sur la qualité des l'eaux destinées à la consommation humaine afin de démontrer que les obligations définies auxà l’articles 4 etÖ les valeurs paramétriques fixées conformément à l’article Õ 5fixées dans l'annexe I sont respectées;

c)	de déterminer les moyens les plus appropriés d'atténuer les risques pour la santé humaine.

2.	Ö Les programmes de surveillance mis en place Õ cConformément à l’article 117, paragraphe 2, les autorités compétentes mettent en place des programmes de contrôle qui respectent les paramètres et les fréquences fixés à la partie B de la présente annexe et qui peuvent consister ð comportent l’un des éléments suivants ï:

a)	en la collecte et l'analyse en laboratoire d'échantillons discrets d'eau; ou

b)	en des mesures enregistrées de manière continue.

ò nouveau

Les programmes de surveillance comportent également, en sus des contrôles de vérification, un programme de contrôles opérationnels permettant d’avoir un aperçu rapide des problèmes liés à la performance opérationnelle ou à la qualité de l’eau et d’appliquer au plus vite des mesures correctives planifiées à l’avance. Ce programme de contrôles opérationnels est axé sur l'approvisionnement, tient compte des résultats des évaluations des dangers et des risques liés à l'approvisionnement et vise à confirmer l’efficacité de l’ensemble des mesures de surveillance appliquées lors du captage, du traitement, de la distribution et du stockage. Il prévoit également la surveillance du paramètre de turbidité afin de vérifier régulièrement l’efficacité de l’élimination physique au moyen de procédés de filtration, conformément aux valeurs paramétriques et aux fréquences indiquées dans le tableau suivant:

| Paramètres | Valeur paramétrique |
| --- | --- |
| Turbidité | 0,3 NTU (95 %) et pas plus de 0,5 NTU pendant 15 minutes consécutives |

| Volume d'eau (en m3) distribué ou produit chaque jour à l'intérieur d'une zone d'approvisionnement | Fréquence minimale |
| --- | --- |
| ≤ 10 000 | Quotidiennement |
| > 10 000 | En ligne |

ê 2015/1787 art. 1er, par. 1, et annexe I (adapté)

ð nouveau

En outre, les programmes de contrôleÖ surveillance Õ peuvent prendre la forme:

a)	d'inspectionsde vérifications des données concernant l'état de fonctionnement et d'entretien de l'équipement; et/ou

b)	d'inspections de la zone de captage et des infrastructures de prélèvement, de traitement, de stockage et de distribution de l'eauð , sans préjudice des exigences en matière de surveillance prévues à l’article 8, paragraphe 1, point c), et à l’article 10, paragraphe 1, point b) ï.

3.	Les programmes de contrôle peuvent se fonder sur une évaluation des risques, comme indiqué dans la partie C.

34.	Les États membres veillent à ce que les programmes de contrôleÖ surveillance Õ soient évalués de manière continue et mis à jour ou reconduits au moins tous les cinq ð six ï ans.

PARTIE B

Paramètres Ö fondamentaux Õ et fréquences Ö d’échantillonnage Õ

1.	Cadre général

Un programme de contrôle doit prendre en compte les paramètres visés à l'article 5, y compris les paramètres importants pour évaluer l'impact des systèmes de distribution domestiques sur la qualité de l'eau au point de conformité visés à l'article 6, paragraphe 1. La sélection des paramètres appropriés pour la surveillance doit tenir compte des conditions locales de chaque système de distribution d'eau.

Les États membres veillent à ce que les paramètres énumérés au point 2 soient contrôlés aux fréquences d'échantillonnage pertinentes établies au point 3.

2.	Liste des paramètres

Groupe A ð 1. ï pParamètres ð fondamentaux ï

Les paramètres suivants (groupe A) font l'objet d'un contrôle aux fréquences indiquées dans le tableau 1 du point 3:

a)	Escherichia coli (E. coli), bactéries coliformes, teneur en colonies à 22 °C, couleur, turbidité, saveur, odeur, pH, conductivité;

b)	d'autres paramètres considérés comme pertinents dans le programme de contrôle, conformément à l'article 5, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'issue d'une évaluation des risques, comme indiqué dans la partie C.

Dans certaines circonstances, les paramètres suivants peuvent être ajoutés au groupe A:

a)	l'ammonium et les nitrites, en cas d'utilisation de chloramination;

b)	l'aluminium et le fer, lorsqu'ils sont utilisés pour le traitement chimique de l'eau.

ò nouveau

Escherichia coli (E. coli), les spores de Clostridium perfringens et les coliphages somatiques sont considérés comme des «paramètres fondamentaux» et leur surveillance ne peut être soumise à l’évaluation des risques liés à l'approvisionnement prévue à la partie C de la présente annexe. Ils sont toujours surveillés aux fréquences établies au point 2, tableau 1.

ê 2015/1787 art. 1er, par. 1, et annexe I

Paramètres du groupe B

En vue de déterminer la conformité à toutes les valeurs paramétriques fixées dans la présente directive, tous les autres paramètres qui ne sont pas analysés dans le cadre du groupe A et qui sont établis conformément à l'article 5 font l'objet d'un contrôle au minimum aux fréquences indiquées dans le tableau 1 du point 3.

ê 2015/1787 art. 1er, par. 1, et annexe I

23. Fréquences d'échantillonnage

| Tableau 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fréquence minimale d'échantillonnage et d'analyse en vue du contrôle de conformité |  |  |  |
| Volume d'eau distribué ou produit chaque jour à l'intérieur d'une zone de distribution (voir notes 1 et 2) m3 |  | Paramètres du groupe A Nombre d'échantillons par année (voir note 3) | Paramètres du groupe B Nombre d'échantillons par année |
|  | ≤ 100 | > 0 (voir note 4) | > 0 (voir note 4) |
| > 100 | ≤ 1 000 | 4 | 1 |
| > 1 000 | ≤ 10 000 | 4 + 3 pour chaque tranche entamée de 1 000 m3/j du volume total | 1 + 1 pour chaque tranche entamée de 4 500 m3/j du volume total |
| > 10 000 | ≤ 100 000 |  | 3 + 1 pour chaque tranche entamée de 10 000 m3/j du volume total |
| > 100 000 |  |  | 12 + 1 pour chaque tranche entamée de 25 000 m3/j du volume total |

ò nouveau

Tous les paramètres établis conformément à l’article 5 sont surveillés au minimum aux fréquences indiquées dans le tableau suivant, à moins qu’une fréquence d’échantillonnage différente ne soit déterminée sur la base d’une évaluation des risques liés à l'approvisionnement menée conformément à l’article 9 et à la partie C de la présente annexe:

| Tableau 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fréquence minimale d'échantillonnage et d'analyse en vue du contrôle de conformité |  |  |
| Volume d'eau (en m3) distribuée ou produite chaque jour à l'intérieur d'une zone d'approvisionnement |  | Nombre minimum d'échantillons par an |
| ≤ 100 |  | 10a |
| > 100 | ≤ 1 000 | 10a |
| > 1 000 | ≤ 10 000 | 50b |
| > 10 000 | ≤ 100 000 | 365 |
| > 100 000 |  | 365 |

a: tous les échantillons doivent être prélevés à des moments où le risque que des agents entéropathogènes survivent au traitement est élevé.

b: au moins dix échantillons doivent être prélevés à des moments où le risque que des agents entéropathogènes survivent au traitement est élevé.

ê 2015/1787 art. 1er, par. 1, et annexe I (adapté)

Note 1:	une zone de distributionÖ d’approvisionnement Õ est une zone géographique déterminée dans laquelle les eaux destinées à la consommation humaine proviennent d'une ou de plusieurs sources et à l'intérieur de laquelle la qualité peut être considérée comme étant plus ou moins uniforme.

Note 2:	les volumes sont des volumes moyens calculés sur une année civile. Le nombre d'habitants dans une zone de distributionÖ d’approvisionnement Õ peut être utilisé à la place du volume d'eau pour déterminer la fréquence minimale, sur la base d'une consommation d'eau de 200 l/jour/personne.

Note 3:	la fréquence indiquée est calculée comme suit: par exemple, 4300 m3/j = 16 échantillons (quatre pour les premiers 1 000 m3/j + 12 pour les autres 3 300 m3/j).

Note 34:	les États membres qui ont décidé d'exempter les eaux provenant d'une source individuelle des dispositions de la présente directive, conformément à l'article 3, paragraphe 2, point b), n'appliquent ces fréquences que dans les zones d’approvisionnement qui distribuent entre 10 et 100 m3 par jour.

ê 2015/1787 art. 1er, par. 1, et annexe I (adapté)

ð nouveau

PARTIE C

Évaluation des risques liés Ö à l'approvisionnement Õ

1.	Les États membres peuvent accorder la possibilité de déroger aux paramètres et fréquences d'échantillonnage prévus dans la partie B, à condition qu'une évaluation des risques soit réalisée conformément à la présente partie C.

1.2.	L'évaluation des risques ð liés à l'approvisionnement ï visée Ö à l'Article 9 Õ au point 1, se fonde sur les principes généraux de l'évaluation des risques définis en lien avecdans les normes internationales telles que la norme EN 15975-2 concernant la sécurité de l'alimentation en eau potable et les lignes directrices pour la gestion des risques et des crises.

3.	L'évaluation des risques tient compte des résultats des programmes de surveillance établis au second alinéa de l'article 7, paragraphe 1, et à l'article 8 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour les masses d'eau énumérées à l'article 7, paragraphe 1, qui fournissent plus de 100 m3 par jour en moyenne, conformément à l'annexe V de cette directive.

2.4.	Sur la base des résultats de l’ ð À la suite d’une ï évaluation des risques ð liés à l'approvisionnement ï, la liste des paramètres Ö pris en considération lors des activités de surveillance Õ fixée au point 2 de la partie B est élargie et/ou les fréquences d'échantillonnage établies au point 3 de Ö dans Õ la partie B sont augmentées lorsqu'une des conditions suivantes est remplie:

a)	la liste de paramètres ou les fréquences établies dans la présente annexe sont insuffisantes pour remplir les obligations imposées en vertu de l'article 117, paragraphe 1;

b)	une contrôleÖ surveillance Õ supplémentaire est requise aux fins de l'article 117, paragraphe 6;

c)	il est nécessaire de fournir les assurances visées au point 1 a) de la partie A;.

ò nouveau

d)	les fréquences d’échantillonnage doivent être augmentées conformément à l’article 8, paragraphe 3, point a).

ê 2015/1787 art. 1er, par. 1, et annexe I (adapté)

ð nouveau

3.5.	Sur la base des résultats de l’ ð À la suite d’une ï évaluation des risques ð liée à l'approvisionnement ï, la liste des paramètres fixée au point 2 de la partie BÖ pris en considération lors des activités de surveillance Õ et les fréquences d'échantillonnage établies au point 3 dedans la partie B peuvent être réduites, à condition que Ö toutes Õ les conditions suivantes soient réunies:

a)	la fréquence d'échantillonnage concernant E. coli ne peut en aucun cas être réduite en deçà de celle fixée au point 3 de la partie B;

b)	pour tous les autres paramètres:

a)i)	le lieu et la fréquence de l'échantillonnage sont déterminés en lien avec l'origine du paramètre ainsi qu'avec la variabilité et la tendance de fond de sa concentration, en tenant compte de l'article 6;

b)ii)	Ö concernant la réduction de Õpour réduire la fréquence d'échantillonnage minimale d'un paramètre, conformément au point 3 de la partie B, les résultats obtenus à partir d'échantillons collectés à intervalles réguliers sur une période d'au moins trois ans en des points d'échantillonnage représentatifs de toute la zone de distribution Ö sont Õdoivent tous être inférieurs à 60 % de la valeur paramétrique considérée;

c)iii)	Ö concernant le retrait d’ Õpour retirer un paramètre de la liste des paramètres à contrôlerÖ surveiller Õ, conformément au point 2 de la partie B, les résultats obtenus à partir d'échantillons collectés à intervalles réguliers sur une période d'au moins trois ans en des points d'échantillonnage représentatifs de toute la zone de distributionÖ d’approvisionnement Õ Ö sont Õdoivent tous être inférieurs à 30 % de la valeur paramétrique considérée;

d)iv)	Ö la décision de retirer un paramètre Õ particulier établi au point 2 de la partie B de la liste des paramètres à contrôlerÖ surveiller Õ se fonde sur les résultats de l'évaluation des risques, étayés par les résultats de la surveillance des sources d'eau destinée à la consommation humaine et confirmant que la santé humaine est protégée des effets néfastes de toute contamination des l'eaux destinées à la consommation humaine, conformément à l'article 1er;

e)v)	Ö concernant la réduction de Õ la fréquence d'échantillonnage Ö d’un paramètre ou le retrait d’un paramètre Õne peut être réduite ou un paramètre retiré de la liste des paramètres à contrôlerÖ surveiller Õ, comme indiqué aux points ii) et iii) que si l'évaluation des risques confirme qu'il est improbable qu'un facteur pouvant être raisonnablement anticipéprévisible entraîne laune détérioration de la qualité des l'eaux destinées à la consommation humaine.

ò nouveau

4.	Lorsque des résultats de surveillance attestant du respect des conditions établies au paragraphe 3, points b) à e), sont déjà disponibles le [date d’entrée en vigueur de la présente directive], ces résultats peuvent être utilisés dès cette date pour ajuster la surveillance à la suite de l’évaluation des risques liés à l'approvisionnement.

ê 2015/1787 art. 11er, par. 1, et annexe I (adapté)

ð nouveau

6. Les États membres veillent à ce que:

a)	les évaluations des risques soient approuvées par leurs autorités compétentes;

b)	les informations indiquant qu'une évaluation des risques a été effectuée soient disponibles, de même qu'un résumé des résultats de cette évaluation.

PARTIE D

Méthodes d'échantillonnage et points d'échantillonnage

- Les points d'échantillonnage sont déterminés de manière à assurer la conformité aux points de conformité définis à l'article 6, paragraphe 1. Dans le cas d'un réseau de distribution, un État membre peut prélever des échantillons dans la zone de distributionÖ d’approvisionnement Õ ou dans des installations de traitement pour contrôlerÖ surveiller Õ des paramètres particuliers s'il peut être démontré qu'il n'y a pas de changement défavorable dans la valeur mesurée des paramètres concernés. Dans la mesure du possible, le nombre d'échantillons est réparti de manière égale dans le temps et l'espace.

- L'échantillonnage au point de conformité satisfait aux exigences suivantes:

a)	les échantillons de conformité de certains paramètres chimiques (en particulier le cuivre, le plomb, ð Legionella ï et le nickel) sont prélevés au robinet du consommateur sans faire couler l'eau au préalable. Un échantillon d'un volume d'un litre est prélevé de manière aléatoire durant la journée. Une autre possibilité consiste pour les États membres à recourir à des méthodes d'échantillonnage impliquant une durée de stagnation spécifique, qui sont plus représentatives de leur situation nationale, à condition que ces méthodes n'aboutissent pas, au niveau de la zone de distributionÖ d’approvisionnement Õ, à un nombre de cas de non-conformité inférieur au nombre obtenu par la méthode de prélèvement aléatoire en journée.;

b)	les échantillons concernant les paramètres microbiologiques au point de conformité sont prélevés et manipulés conformément à la norme EN ISO 19458, méthode d'échantillonnage B.

- L'échantillonnage au niveau du réseau de distribution, excepté aux robinets des consommateurs, est conforme à la norme ISO 5667-5. En ce qui concerne les paramètres microbiologiques, les échantillons sont prélevés et manipulés conformément à la norme EN ISO 19458, méthode d'échantillonnage A.

ê 1998/83

ANNEXE III

SPÉCIFICATIONS POUR L'ANALYSE DES PARAMÈTRES

ê 2015/1787 art. 1er, par. 2, et annexe II, pt 1 (adapté)

Les États membres veillent à ce que les méthodes d'analyse utilisées aux fins du contrôle et de laÖ à des fins de surveillance et de Õ démonstration de la conformité à la présente directive soient validées et étayées conformément à la norme EN ISO 17025 ou à toute autre norme équivalente reconnue à l'échelle internationale. Les États membres veillent à ce que les laboratoires ou les parties engagées par les laboratoires appliquent des systèmes de gestion de la qualité conformes à la norme EN ISO/IEC17025 ou à toute autre norme équivalente reconnue à l'échelle internationale.

En l'absence d'une méthode d'analyse qui remplisse les critères minimaux de performance établis dans la partie B, les États membres veillent à ce que le contrôleÖ la surveillance Õ soit réalisée à l'aide des meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs.

ê 2015/1787 art. 1er, par. 2, et annexe II, pt 2.a)

PARTIE A

Paramètres microbiologiques pour lesquels des méthodes d'analyse sont spécifiées

ê 596/2009 art. 1er et annexe, pt 2.2.

Les principes ci-après régissant les méthodes de calcul des paramètres microbiologiques sont donnés soit pour référence chaque fois qu’une méthode CEN/ISO est indiquée, soit à titre d’orientation en attendant l’adoption éventuelle à l’avenir, par la Commission, d’autres méthodes internationales CEN/ISO pour ces paramètres. Les États membres peuvent utiliser d’autres méthodes à condition de respecter les dispositions de l’article 7, paragraphe 5.

Ces mesures relatives à d’autres méthodes internationales CEN/ISO, qui visent à modifier d es éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.

ê 2015/1787 art. 1er, par. 2, et annexe II, pt 2.b) (adapté)

ð nouveau

Les méthodes utilisées pour les paramètres microbiologiques sontÖ ci-après sont surveillés au moyen des méthodes suivantes Õ:

a)	Escherichia coli (E. coli) et bactéries coliformes (EN ISO 9308-1 ou EN ISO 9308-2);

b)	Entérocoques (EN ISO 7899-2);

c)	Pseudomonas aeruginosa (EN ISO 16266)

d)	énumération de micro-organismes cultivables –teneur enComptage des colonies ð ou numération des bactéries hétérotrophes ïà 22 °C (EN ISO 6222);

e)	énumération de micro-organismes cultivables – teneur en colonies à 36 °C (EN ISO 6222);

(fe)	Clostridium perfringens, y compris les spores (EN ISO 14189).

ò nouveau

f)	Turbidité (EN ISO 7027)

g)	Legionella (EN ISO 11731)

h)	Coliphages somatiques (EN ISO 10705-2);

ê 2015/1787 art. 1er, par. 2, et annexe II, pt 3.a) (adapté)

PARTIE B

Paramètres chimiques et indicateurs pour lesquels des caractéristiques de performance sont spécifiées

ê 2015/1787 art. 1er, par. 2, et annexe II, pt 3.b) (adapté)

ð nouveau

1.	Paramètres chimiques et indicateurs

En ce qui concerne les paramètres établis au tableau 1, les caractéristiques de performance indiquées sont telles que la méthode d'analyse utilisée Ö permet Õdoit, au minimum, permettre de mesurer des concentrations égales à la valeur paramétrique, avec une limite de quantification, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2009/90/CE de la Commission, de 30 % ou moins de la valeur paramétrique pertinente et avec l'incertitude de la mesure indiquée dans le tableau 1. Le résultat est exprimé avec, au minimum, le même nombre de chiffres significatifs que la valeur paramétrique considérée dans lesa parties B et C de l'annexe I.

Le résultat est exprimé avec, au minimum, le même nombre de chiffres significatifs que la valeur paramétrique considérée dans les parties B et C de l'annexe I.Jusqu'au 31 décembre 2019, les États membres peuvent autoriser l'utilisation d'un ensemble de caractéristiques de performance comprenant l'«exactitude», la «précision» et la «limite de détection» indiquées dans le tableau 2, à la place de la «limite de quantification» et de l'«incertitude de la mesure» indiquées respectivement dans le premier paragraphe et dans le tableau 1.

L'incertitude de la mesure visée au tableau 1 ne peut être utilisée en tant que tolérance supplémentaire pour les valeurs paramétriques établies à l'annexe I.

| Tableau 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Caractéristique de performance minimale «incertitude de la mesure» |  |  |
| Paramètres | Incertitude de la mesure (voir note 1) % de la valeur paramétrique (excepté pour le pH) | Notes |
| Aluminium | 25 |  |
| Ammonium | 40 |  |
| ð Acrylamide ï | ð 30 ï |  |
| Antimoine | 40 |  |
| Arsenic | 30 |  |
| Benzo(a)pyrène | 50 | Voir note 25 |
| Benzène | 40 |  |
| ð Bêta-œstradiol (50-28-2) ï | ð 50 ï |  |
| ð Bisphénol A ï | ð 50 ï |  |
| Bore | 25 |  |
| Bromates | 40 |  |
| Cadmium | 25 |  |
| Chlorures | 15 |  |
| ð Chlorate ï | ð 30 ï |  |
| ð Chlorite ï | ð 30 ï |  |
| Chrome | 30 |  |
| Conductivité | 20 |  |
| Cuivre | 25 |  |
| Cyanure | 30 | Voir note 36 |
| 1,2-dichloroéthane | 40 |  |
| ð Épichlorhydrine ï | ð 30 ï |  |
| Fluorures | 20 |  |
| ð AHA ï | ð 50 ï |  |
| Concentration en ions hydrogène (exprimée en unités de pH) | 0,2 | Voir note 7 |
| Fer | 30 |  |
| Plomb | 25 |  |
| Manganèse | 30 |  |
| Mercure | 30 |  |
| ð Microcystine-LR ï | ð 30 ï |  |
| Nickel | 25 |  |
| Nitrates | 15 |  |
| Nitrites | 20 |  |
| ð Nonylphénol ï | ð 50 ï |  |
| Oxydabilité | 50 | Voir note 8 |
| Pesticides | 30 | Voir note 49 |
| ð PFAS ï | ð 50 ï |  |
| Hydrocarbures aromatiques polycycliques | ð 30 ï50 | Voir note 510 |
| Sélénium | 40 |  |
| Sodium | 15 |  |
| Sulfates | 15 |  |
| Tétrachloroéthylène | 30 | Voir note 611 |
| Trichloroéthylène | 40 | Voir note 611 |
| Total trihalométhanes | 40 | Voir note 510 |
| Carbone organique total (COT) | 30 | Voir note 12 |
| Turbidité | 30 | Voir note 13 |
| ð Uranium ï | ð 30 ï |  |
| ð Chlorure de vinyle ï | ð 50 ï |  |

L'acrylamide, l'épichlorohydrine et le chlorure de vinyle doivent être contrôlés en fonction des critères de qualité spécifiés pour le produit.

| Tableau 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Caractéristiques minimales de performance «exactitude», «précision» et «limite de détection» – peuvent être utilisées jusqu'au 31 décembre 2019 |  |  |  |  |
| Paramètres | Exactitude (voir note 2) % de la valeur paramétrique (excepté pour le pH) | Précision (voir note 3) % de la valeur paramétrique (excepté pour le pH) | Limite de détection (voir note 4) % de la valeur paramétrique (excepté pour le pH) | Notes |
| Aluminium | 10 | 10 | 10 |  |
| Ammonium | 10 | 10 | 10 |  |
| Antimoine | 25 | 25 | 25 |  |
| Arsenic | 10 | 10 | 10 |  |
| Benzo(a)pyrène | 25 | 25 | 25 |  |
| Benzène | 25 | 25 | 25 |  |
| Bore | 10 | 10 | 10 |  |
| Bromates | 25 | 25 | 25 |  |
| Cadmium | 10 | 10 | 10 |  |
| Chlorures | 10 | 10 | 10 |  |
| Chrome | 10 | 10 | 10 |  |
| Conductivité | 10 | 10 | 10 |  |
| Cuivre | 10 | 10 | 10 |  |
| Cyanure | 10 | 10 | 10 | Voir note 6 |
| 1,2-dichloroéthane | 25 | 25 | 10 |  |
| Fluorures | 10 | 10 | 10 |  |
| Concentration en ions hydrogène (exprimée en unités de pH) | 0,2 | 0,2 |  | Voir note 7 |
| Fer | 10 | 10 | 10 |  |
| Plomb | 10 | 10 | 10 |  |
| Manganèse | 10 | 10 | 10 |  |
| Mercure | 20 | 10 | 20 |  |
| Nickel | 10 | 10 | 10 |  |
| Nitrates | 10 | 10 | 10 |  |
| Nitrites | 10 | 10 | 10 |  |
| Oxydabilité | 25 | 25 | 10 | Voir note 8 |
| Pesticides | 25 | 25 | 25 | Voir note 9 |
| Hydrocarbures aromatiques polycycliques | 25 | 25 | 25 | Voir note 10 |
| Sélénium | 10 | 10 | 10 |  |
| Sodium | 10 | 10 | 10 |  |
| Sulfates | 10 | 10 | 10 |  |
| Tétrachloroéthylène | 25 | 25 | 10 | Voir note 11 |
| Trichloroéthylène | 25 | 25 | 10 | Voir note 11 |
| Total trihalométhanes | 25 | 25 | 10 | Voir note 10 |
| Turbidité | 25 | 25 | 25 |  |

L'acrylamide, l'épichlorohydrine et le chlorure de vinyle doivent être contrôlés en fonction des critères de qualité spécifiés pour le produit.

ê 2015/1787 art. 1er, par. 2, et annexe II, pt 3.c) (adapté)

ð nouveau

2.	Notes concernant les tableaux 1 et 2

| Note 1 | L'incertitude de la mesure est la valeur absolue du paramètre caractérisant la dispersion des valeurs quantitatives attribuées à un mesurande, sur la base des informations utilisées. Le critère de performance de l'incertitude de la mesure (k = 2) est le pourcentage de la valeur paramétrique indiquée dans le tableau ou ð une valeur plus stricte ï un pourcentage supérieur. L'incertitude de la mesure est estimée au niveau de la valeur paramétrique, sauf indication contraire. |
| --- | --- |
| Note 2 | L'exactitude est une mesure de l'erreur systématique et consiste en la différence entre la valeur moyenne du grand nombre de mesures répétées et la valeur exacte. La norme ISO 5725 contient des spécifications plus détaillées. |
| Note 3 | La précision est une mesure de l'erreur aléatoire et est généralement exprimée comme l'écart-type (à l'intérieur du lot et entre les lots) de l'éventail des résultats sur la moyenne. Une précision acceptable est égale à deux fois l'écart-type relatif. Ce terme est précisé dans la norme ISO 5725. |
| Note 4 | La limite de détection est: - trois fois l'écart-type à l'intérieur du lot d'un échantillon naturel contenant une concentration peu élevée du paramètre, ou - cinq fois l'écart-type d'un échantillon vierge (à l'intérieur d'un lot). |
| Note 25 | Si la valeur de l'incertitude de la mesure ne peut être atteinte, la meilleure technique disponible devrait être retenue (jusqu'à 60 %). |
| Note 36 | La méthode détermine la teneur totale en cyanure sous toutes ses formes. |
| Note 7 | La valeur de l'exactitude, de la précision et de l'incertitude de la mesure est exprimée en unités de pH. |
| Note 8 | Méthode de référence: EN ISO 8467 |
| Note 49 | Les caractéristiques de performance concernant les différents pesticides sont fournies à titre indicatif. En ce qui concerne l'incertitude de la mesure, des valeurs aussi basses que 30 % peuvent être atteintes pour plusieurs pesticides, et; des valeurs allant jusqu'à 80 % peuvent cependant être autorisées pour un certain nombre de pesticides. |
| Note 510 | Les caractéristiques de performance s'appliquent à chacune des substances spécifiées à hauteur deÖ et doivent correspondre à Õ 25 % de la valeur paramétrique figurant dans la partie B de l'annexe I. |
| Note 611 | Les caractéristiques de performance s'appliquent à chacune des substances spécifiées à hauteur deÖ et doivent correspondre à Õ 50 % de la valeur paramétrique figurant dans la partie B de l'annexe I. |
| Note 12 | L'incertitude de la mesure devrait être estimée au niveau de 3 mg/l du carbone organique total. Il convient d'utiliser la norme CEN 1484 — Lignes directrices pour le dosage du carbone organique total (TOC) et carbone organique dissous (COD). |
| Note 13 | L'incertitude de la mesure devrait être estimée au niveau de 1,0 UNT (unités néphélométriques de la turbidité), conformément à la norme EN ISO 7027. |

ê 1998/83 (adapté)

ANNEXE IV

| DÉLAIS DE TRANSPOSITION DANS LE DROIT NATIONAL ET DÉTAILS D'APPLICATION |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Directive 80/778/CEE Transposition: 17.7.1982 Application: 17.7.1985 Tous les États membres, sauf l'Espagne, le Portugal et les nouveaux Länder allemands | Directive 81/858/CEE (modification suite à l'adhésion de la Grèce) | Acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal Espagne: transposition: 1.1.1986 application: 1.1.1986 Portugal: transposition 1.1.1986 application: 1.1.1989 | Directive 90/656/CEE pour les nouveaux Länder allemands | Acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède Autriche: transposition 1.1.1995 application: 1.1.1995 Finlande: transposition 1.1.1995 application: 1.1.1995 Suède: transposition 1.1.1995 application: 1.1.1995 | Directive 91/692/CEE |
| Articles 1er à 14 |  |  | application: 31.12.1995 |  |  |
| Article 15 | modifié avec effet au 1.1.1981 | modifié avec effet au 1.1.1986 |  | modifié avec effet au 1.1.1995 |  |
| Article 16 |  |  |  |  |  |
| Article 17 |  |  |  |  | Ajout de l'article 17 bis |
| Article 18 |  |  |  |  |  |
| Article 19 |  | modifié | modifié |  |  |
| Article 20 |  |  |  |  |  |
| Article 21 |  |  |  |  |  |

ê 1998/83 (adapté)

ANNEXE V

| TABLEAU DE CORRESPONDANCES |  |
| --- | --- |
| Cette directive | Directive 80/778/CEE |
| Article 1er, paragraphe 1 | Article 1er, paragraphe 1 |
| Article 1er, paragraphe 2 | — |
| Article 2, paragraphe 1, points a) et b) | Article 2 |
| Article 2, paragraphe 2 | — |
| Article 3, paragraphe 1, points a) et b) | Article 4, paragraphe 1 |
| Article 3, paragraphe 2, points a) et b) | — |
| Article 3, paragraphe 3 | — |
| Article 4, paragraphe 1 | Article 7, paragraphe 6 |
| Article 4, paragraphe 2 | Article 11 |
| Article 5, paragraphe 1 | Article 7, paragraphe 1 |
| Article 5, paragraphe 2, 1ère phrase | Article 7, paragraphe 3 |
| Article 5, paragraphe 2, 2ème phrase | — |
| Article 5, paragraphe 3 | — |
| Article 6, paragraphe 1 | Article 12, paragraphe 2 |
| Article 6, paragraphes 2 à 3 | — |
| Article 7, paragraphe 1 | Article 12, paragraphe 1 |
| Article 7, paragraphe 2 | — |
| Article 7, paragraphe 3 | Article 12, paragraphe 3 |
| Article 7, paragraphe 4 | — |
| Article 7, paragraphe 5 | Article 12, paragraphe 5 |
| Article 7, paragraphe 6 | — |
| Article 8 | — |
| Article 9, paragraphe 1 | Articles 9, paragraphe 1, et 10, paragraphe 1 |
| Article 9, paragraphes 2 à 6 | — |
| Article 9, paragraphe 7 | Articles 9, paragraphe 2, et 10, paragraphe 3 |
| Article 9, paragraphe 8 | — |
| Article 10 | Article 8 |
| Article 11, paragraphe 1 | — |
| Article 11, paragraphe 2 | Article 13 |
| Article 12, paragraphe 1 | Article 14 |
| Article 12, paragraphes 2 et 3 | Article 15 |
| Article 13, paragraphe 1 | — |
| Article 13, paragraphes 2 à 5 | Article 17, point a), (inséré par la directive 91/692/CEE) |
| Article 14 | Article 19 |
| Article 15 | Article 20 |
| Article 16 | — |
| Article 17 | Article 18 |
| Article 18 | — |
| Article 19 | Article 21 |

ò nouveau

ANNEXE IV

INFORMATIONS DESTINÉES AU PUBLIC À FOURNIR EN LIGNE

Les informations suivantes sont publiées en ligne à l’intention des consommateurs, sous une forme conviviale et adaptée:

- l’identité du fournisseur d’eau concerné;

- les résultats de surveillance les plus récents pour les paramètres énumérés à l’annexe I, parties A et B, comprenant notamment la fréquence et le point d’échantillonnage correspondant au secteur d’intérêt pour la personne approvisionnée, ainsi que la valeur paramétrique fixée conformément à l’article 5. Les résultats de la surveillance ne doivent pas remonter à plus:

      - d’un mois, pour les fournisseurs d’eau à très grande échelle;

      - de six mois, pour les fournisseurs d’eau à grande échelle;

      - d’un an, pour les fournisseurs d’eau à petite échelle;

- en cas de dépassement des valeurs paramétriques fixées conformément à l’article 5, des informations sur les dangers potentiels pour la santé humaine, assorties de conseils en matière de santé ou de consommation, ou d’un hyperlien permettant d’accéder à de telles informations;

- un résumé de l’évaluation des risques liés à l'approvisionnement pertinente;

- des informations sur les paramètres indicateurs suivants, et leurs valeurs paramétriques associées:

      - couleur;

      - pH (concentration en ions hydrogène);

      - conductivité;

      - fer;

      - manganèse;

      - odeur;

      - saveur;

      - dureté;

      - minéraux, anions/cations dissous dans l’eau:

- borate BO3-

- carbonate CO32-

- chlorure Cl-

- fluorures F-

- hydrogénocarbonate HCO3-

- nitrates NO3-

- nitrites NO2-

- phosphates PO43-

- silicate SiO2

- sulfates SO42-

- sulfure S2-

- aluminium Al

- ammonium NH4+

- calcium Ca

- magnésium Mg

- potassium K

- sodium Na

La mention de ces valeurs paramétriques et d’autres oligo-éléments et composés non ionisés peut être assortie d’une valeur de référence et/ou d'une explication;

- des conseils aux consommateurs, notamment sur les manières de réduire leur consommation d’eau;

- pour les fournisseurs d’eau à très grande échelle, des informations annuelles concernant:

      - la performance globale du système de distribution d’eau, y compris les taux de fuite et la consommation énergétique par mètre cube d’eau distribuée;

      - des informations sur la gestion et la gouvernance du fournisseur d’eau, notamment la composition de son conseil d’administration;

      - le volume d’eau distribuée chaque année et un aperçu des tendances;

      - des informations sur la structure de coûts sur laquelle repose le prix facturé aux consommateurs par mètre cube d’eau, comprenant les coûts fixes et variables et présentant au minimum les coûts liés à la consommation énergétique par mètre cube d’eau distribuée, aux mesures prises par les fournisseurs d’eau pour les besoins de l’évaluation des dangers prévue à l’article 8, paragraphe 4, au traitement et à la distribution des eaux destinées à la consommation humaine, à la collecte et au traitement des eaux usées, ainsi que les coûts liés aux mesures prises par les fournisseurs d’eau aux fins de l’application de l’article 13, le cas échéant;

      - le montant des investissements jugés nécessaires par le fournisseur pour garantir la viabilité financière de la fourniture de services liés à l'utilisation de l’eau (entretien des infrastructures compris) et le montant effectivement reçu ou récupéré;

      - les procédés de traitement ou de désinfection de l’eau appliqués;

      - une présentation sommaire, statistiques à l’appui, des plaintes de consommateurs ainsi que de la rapidité et de l’opportunité des solutions apportées aux problèmes;

- sur demande, l’accès à l’ensemble des données historiques fournies au titre des points 2 et 3 au cours des dix années écoulées.

é

ANNEXE V

Partie A

Directive abrogée, avec la liste de ses modifications successives (visées à l'article 23)

| Directive 98/83/CE du Conseil (JO L 330 du 5.12.1998, p. 32.) |  |
| --- | --- |
| Règlement (CE) nº 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1.) | Uniquement le point 29 de l’annexe II |
| Règlement (CE) nº 596/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 188 du 18.7.2009, p. 14.) | Uniquement le point 2.2 de l’annexe |
| Directive (UE) 2015/1787 de la Commission (JO L 260 du 7.10.2015, p. 6.) |  |

- Partie B

Délais de transposition en droit national

(visés à l’article 23)

| Directive | Délais de transposition |  |
| --- | --- | --- |
| 98/83/CE | le 25 décembre 2000 |  |
| (UE) 2015/1787 | le 27 octobre 2017 |  |

ANNEXE VI

- Tableau de correspondances

| Directive 98/83/CE | Cette directive |
| --- | --- |
| Article 1er | Article 1er |
| Article 2, phrase introductive | Article 2, phrase introductive |
| Article 2, par. 1 et 2 | Article 2, paragraphe 1 et 2 |
| - | Article 2, paragraphe 3 à 8 |
| Article 3, paragraphe 1, phrase introductive | Article 3, paragraphe 1, phrase introductive |
| Article 3, paragraphe 1, points a) et b) | Article 3, paragraphe 1, points a) et b) |
| Article 3, paragraphes 2 et 3 | Article 3, paragraphes 2 et 3 |
| Article 4, paragraphe 1, phrase introductive | Article 4, paragraphe 1, phrase introductive |
| Article 4, paragraphe 1, points a) et b) | Article 4, paragraphe 1, points a) et b) |
| article 4, paragraphe 1, 2e alinéa | Article 4, paragraphe 1, point c) |
| Article 4, paragraphe 2 | Article 4, paragraphe 2 |
| Article 5, paragraphes 1 et 2 | Article 5, paragraphe 1 |
| Article 5, paragraphe 3 | Article 5, paragraphe 2 |
| Article 6, paragraphe 1, pts a) à c) | Article 6, pts a) à c) |
| Article 6, paragraphe 1, pt d) | - |
| Article 6, paragraphe 2 | - |
| Article 6, paragraphe 3 | - |
| - | Article 7 |
| - | Article 8 |
|  | Article 9 |
| - | Article 10 |
| Article 7, paragraphe 1 | Article 11, paragraphe 1 |
| Article 7, paragraphe 2 | Article 11, paragraphe 2, phrase introductive |
| - | Article 11, paragraphe 2, pts a) à c) |
| Article 7, paragraphe 3 | Article 11, paragraphe 3 |
| Article 7, paragraphe 4 | - |
| Article 7, paragraphe 5, pt a) | Article 11, paragraphe 4, phrase introductive |
| Article 7, paragraphe 5, pt b) | Article 11, paragraphe 4, pt a) |
| Article 7, paragraphe 5, point c) | Article 11, paragraphe 4, pt b) |
| Article 7, paragraphe 6 | Article 11, paragraphe 5 |
| Article 8, paragraphe 1 | Article 12, paragraphe 1 |
| Article 8, paragraphe 2 | Article 12, paragraphe 2, premier alinéa |
| - | Article 12, paragraphe 2, 2e alinéa |
| Article 8, paragraphe 3 | Article 12, paragraphe 3, premier alinéa |
| - | Article 12, paragraphe 3, 2e alinéa |
| - | Article 12, paragraphe 4, pts a) à c) |
| Article 8, paragraphe 4 | Article 12, paragraphe 5 |
| Article 8, paragraphes 5 à 7 | - |
| Article 9 | - |
| Article 10 | - |
| - | Article 13 |
| - | Article 14 |
| - | Article 15 |
| - | Article 16 |
| - | Article 17 |
| Article 11, paragraphe 1 | article 18, paragraphe 1, premier alinéa |
| - | Article 18, paragraphe 1, 2e alinéa |
| Article 11, paragraphe 2 | - |
| - | Article 18, paragraphe 2 |
| - | Article 19 |
| Article 12, paragraphe 1 | Article 20, paragraphe 1 |
| article 12, paragraphe 2, premier alinéa | Article 20, paragraphe 1 |
| Article 12, paragraphes 2, 2e alinéa | - |
| Article 12, paragraphe 3 | - |
| Article 13 | - |
| Article 14 | - |
| Article 15 | - |
| - | Article 21 |
| Article 17, paragraphes 1 et 2 | Article 22, paragraphes 1 et 2 |
| Article 16, paragraphe 1 | Article 23, paragraphe 1 |
| Article 16, paragraphe 2 | - |
|  | Article 23, paragraphe 2 |
| Article 18 | Article 24 |
| Article 19 | Article 25 |
| Annexe I, partie A | Annexe I, partie A |
| Annexe I, partie B | Annexe I, partie B |
| Annexe I, partie C | - |
| - | Annexe I, partie C |
| Annexe II, partie A, pt 1 a) à c) | Annexe II, partie A, pt 1 a) à c) |
| Annexe II, partie A, pt 2, premier alinéa | Annexe II, partie A, pt 2, premier alinéa |
| - | Annexe II, partie A, pt 2, 2e alinéa et tableau |
| Annexe II, partie A, pt 2, 2e alinéa | Annexe II, partie A, pt 2, 3e alinéa |
| Annexe II, partie A, pt 3 | - |
| Annexe II, partie A, pt 4 | Annexe II, partie A, pt 3 |
| Annexe II, partie B, pt 1 | - |
| Annexe II, partie B, pt 2 | Annexe II, partie B, pt 1 |
| Annexe II, partie B, pt 3 | Annexe II, partie B, pt 2 |
| Annexe II, partie C, pt 1 | - |
| Annexe II, partie C, pt 2 | Annexe II, partie C, pt 1 |
| Annexe II, partie C, pt 3 | - |
| Annexe II, partie C, pt 4 | Annexe II, partie C, pt 2 |
| Annexe II, partie C, pt 5 | Annexe II, partie C, pt 3 |
| - | Annexe II, partie C, pt 4 |
| Annexe II, partie C, pt 6 | - |
| Annexe II, partie D, pt 1 à 3 | Annexe II, partie D, pt 1 à 3 |
| Annexe III, premier et 2e alinéas | Annexe III, premier et 2e alinéas |
| Annexe III, partie A, premier et 2e alinéas | - |
| Annexe III, partie A, 3e alinéa, pts a) à f) | Annexe III, partie A, 3e alinéa, pts a) à h) |
| Annexe III, partie B, pt 1, premier alinéa | Annexe III, partie B, pt 1, premier alinéa |
| Annexe III, partie B, pt 1, 2e alinéa | - |
| Annexe III, partie B, pt 1, 3e alinéa et tableau 1 | Annexe III, partie B, pt 1, 2e alinéa et tableau 1 |
| Annexe III, partie B, pt 1, tableau 2 | - |
| Annexe III, partie B, pt 2 | Annexe III, partie B, pt 2 |
| Annexe IV | - |
| Annexe V | - |
| - | Annexe IV |
| - | Annexe V |
| - | Annexe VI |

Règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

À ajouter suivant le résultat de l'étude actuellement en cours.

Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

Directive 2009/90/CE de la Commission du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux (JO L 201 du 1.8.2009, p. 36).