ANNEXE I 
Calcul des émissions spécifiques moyennes, de l’objectif d’émission spécifique moyen et des émissions excédentaires

# Sous-groupes de véhicules

Chaque nouveau véhicule lourd est attribué à un des sous-groupes définis dans le tableau 1 conformément aux conditions qui y sont énoncées.

Tableau 1 – Sous-groupes de véhicules (sg)

| Véhicules lourds | Type de cabine | Puissance du moteur | Sous-groupe de véhicules (sg) |
| --- | --- | --- | --- |
| Porteurs avec configuration d’essieux 4x2 et masse maximale en charge techniquement admissible > 16 tonnes | Tous | <170 kW | 4-UD |
|  | Cabine sans couchette | ≥170 kW | 4-RD |
|  | Cabine avec couchette | ≥170 kW et <265 kW |  |
|  | Cabine avec couchette | ≥265 kW | 4-LH |
| Porteurs avec configuration d’essieux 6x2 | Cabine sans couchette | Tous | 9-RD |
|  | Cabine avec couchette |  | 9-LH |
| Tracteurs avec configuration d’essieux 4x2 et masse maximale en charge techniquement admissible > 16 tonnes | Cabine sans couchette | Tous | 5-RD |
|  | Cabine avec couchette | < 265 kW |  |
|  | Cabine avec couchette | ≥ 265 kW | 5-LH |
| Tracteurs avec configuration d’essieux 6x2 | Cabine sans couchette | Tous | 10-RD |
|  | Cabine avec couchette |  | 10-LH |

Par «cabine avec couchette», on entend un type de cabine qui possède, derrière le siège du conducteur, un compartiment destiné à être utilisé pour dormir, tel que communiqué conformément au règlement (UE) nº .../2018 [surveillance et communication relatives aux véhicules lourds].

Par «cabine sans couchette», on entend un type de cabine qui n’est pas une cabine avec couchette.

Si un nouveau véhicule lourd ne peut pas être attribué à un sous-groupe de véhicules parce que les informations sur le type de cabine ou la puissance du moteur ne sont pas disponibles, il est attribué au sous-groupe LH (longue distance) correspondant à son type de châssis (porteur ou tracteur) et à sa configuration d’essieux (4x2 ou 6x2).

Lorsqu’un nouveau véhicule lourd est attribué au sous-groupe 4-UD mais que les données sur ses émissions de CO2 en g/km ne sont pas disponibles pour les profils de missions UDL ou UDR tels que définis dans le tableau 2 de la section 2, ce nouveau véhicule lourd est attribué au sous-groupe 4-RD.

# Calcul des émissions spécifiques moyennes d’un constructeur

## Calcul des émissions de CO2 spécifiques d’un nouveau véhicule lourd

Les émissions spécifiques en g/km (CO2v) d’un nouveau véhicule lourd v, attribué à un sous-groupe sg, sont calculées au moyen de la formule suivante:

CO2v=mpWsg,mp×CO2v,mp

où

mp	est la sommation sur l’ensemble des profils de missions mp énumérés dans le tableau 2;

sg	est le sous-groupe auquel le nouveau véhicule lourd v a été attribué conformément à la section 1 de la présente annexe;

Wsg,mp, 	est la pondération des profils de missions spécifiée dans le tableau 2;

CO2v,mp	correspond aux émissions de CO2 en g/km d’un nouveau véhicule lourd v déterminées pour un profil de missions mp et communiquées conformément au règlement (UE) nº …/2018 [surveillance et communication relatives aux véhicules lourds.

Les émissions de CO2 spécifiques d’un véhicule lourd à émission nulle sont fixées à 0 g CO2/km.

Les émissions de CO2 spécifiques d’un véhicule professionnel sont la moyenne des émissions de CO2 in g/km communiquées conformément au règlement (UE) nº …/2018 [surveillance et communication relatives aux véhicules lourds].

Tableau 2 - Pondérations des profils de missions  (Wsg,mp)

| Sous-groupe de véhicules (sg) | Profil de missions 1 (mp) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RDL | RDR | LHL | LHR | UDL | UDR | REL, RER, LEL, LER |
| 4-UD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 |
| 4-RD | 0,45 | 0,45 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 |
| 4-LH | 0,05 | 0,05 | 0,45 | 0,45 | 0 | 0 | 0 |
| 9-RD | 0,27 | 0,63 | 0,03 | 0,07 | 0 | 0 | 0 |
| 9-LH | 0,03 | 0,07 | 0,27 | 0,63 | 0 | 0 | 0 |
| 5-RD | 0,27 | 0,63 | 0,03 | 0,07 | 0 | 0 | 0 |
| 5-LH | 0,03 | 0,07 | 0,27 | 0,63 | 0 | 0 | 0 |
| 10-RD | 0,27 | 0,63 | 0,03 | 0,07 | 0 | 0 | 0 |
| 10-LH | 0,03 | 0,07 | 0,27 | 0,63 | 0 | 0 | 0 |

1Définitions des profils de missions

| RDL | Trajets régionaux, charge utile faible |
| --- | --- |
| RDR | Trajets régionaux, charge utile représentative |
| LHL | Longue distance, charge utile faible |
| LHR | Longue distance, charge utile représentative |
| UDL | Trajets urbains, charge utile faible |
| UDR | Trajets urbains, charge utile représentative |
| REL | Trajets régionaux (EMS), charge utile faible |
| RER | Trajets régionaux (EMS), charge utile représentative |
| LEL | Longue distance (EMS), charge utile faible |
| LER | Longue distance (EMS), charge utile représentative |

## Émissions de CO2 spécifiques moyennes de tous les nouveaux véhicules lourds d’un sous-groupe pour un constructeur

Pour chaque constructeur et chaque année civile, les émissions de CO2 spécifiques moyennes en g/tkm ( avgCO2sg) de tous les nouveaux véhicules lourds d’un sous-groupe sg sont calculées comme suit:

avgCO2sg=vCO2vVsg × PLsg

où

v	est la sommation sur l’ensemble des nouveaux véhicules lourds du constructeur dans le sous-groupe sg, à l’exclusion de tous les véhicules professionnels conformément à l’article 4, point a).

CO2v	correspond aux émissions de CO2 spécifiques d’un nouveau véhicule lourd v déterminées conformément au point 2.1;

Vsg	est le nombre de nouveaux véhicules lourds du constructeur dans le sous-groupe sg, à l’exclusion de tous les véhicules professionnels conformément à l’article 4, point a);

PLsg	est la charge utile moyenne des véhicules du sous-groupe sg , telle que déterminée au point 2.5.

## Calcul du facteur d’émission nulle et de faibles émissions visé à l’article 5

Pour chaque constructeur et chaque année civile, le facteur d’émission nulle et de faibles émissions (ZLEV) visé à l’article 5 est calculé de la manière suivante:

ZLEV = V / (Vconv + Vzlev)  	 avec un minimum de 0,97

où:

V	est le nombre de nouveaux véhicules lourds du constructeur, à l’exclusion de tous les véhicules professionnels conformément à l’article 4, point a).

Vconv	est le nombre de nouveaux véhicules lourds du constructeur, à l’exclusion de tous les véhicules professionnels conformément à l’article 4, point a) et à l’exclusion des véhicules à émission nulle et à faibles émissions;

Vzlev		est la somme de Vin et de Vout,

où

étant la sommation sur l’ensemble des nouveaux véhicules lourds à émission nulle et à faibles émissions présentant les caractéristiques indiquées à l’article 2, paragraphe 1, points a) à d);

CO2v  	correspond aux émissions de CO2 spécifiques en g/km d’un véhicule lourd à émission nulle et à faibles émissions v déterminées conformément au point 2.1.

Vout 	est le nombre total des véhicules lourds à émission nulle des catégories visées au deuxième alinéa de l’article 2, paragraphe 1, multiplié par 2, et avec un maximum de 1,5 % de Vconv.

## Calcul de la part de véhicules d’un sous-groupe d’un constructeur

Pour chaque constructeur et chaque année civil, la part de nouveaux véhicules lourds d’un sous-groupe sharesg est calculée de la manière suivante:

sharesg=VsgV

où

Vsg	est le nombre de nouveaux véhicules lourds du constructeur dans un sous-groupe sg, à l’exclusion de tous les véhicules professionnels conformément à l’article 4, point a);

V	est le nombre de nouveaux véhicules lourds du constructeur à l’exclusion de tous les véhicules professionnels conformément à l’article 4, point a).

## Calcul des valeurs de charge utile moyenne de tous les véhicules d’un sous-groupe

## La valeur de charge utile moyenne PLsg d’un véhicule dans un sous-groupe sg est calculée de la manière suivante:

PLsg=mpWsg,mp×PLsg,mp

où

mp	est la sommation sur l’ensemble des profils de missions mp

Wsg,mp est la pondération des profils de missions spécifiée dans le tableau 2, sous le point 2.1

PLsg,mp	est la valeur de charge utile attribuée aux véhicules du sous-groupe sg pour le profil de missions mp, comme spécifié dans le tableau 3.

Tableau 3 - Valeurs de charge utile  PL sg, mp (en tonnes)

| Sous-groupe de véhicules sg | Profil de missions 1 mp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RDL | RDR | LHL | LHR | UDL | UDR | REL | RER | LEL | LER |
| 4-UD | 0,9 | 4,4 | 1,9 | 14 | 0,9 | 4,4 | 3,5 | 17,5 | 3,5 | 26,5 |
| 4-RD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-LH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-RD | 2,6 | 12,9 | 2,6 | 19,3 | 2,6 | 12,9 | 3,5 | 17,5 | 3,5 | 26,5 |
| 5-LH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9-RD | 1,4 | 7,1 | 2,6 | 19,3 | 1,4 | 7,1 | 3,5 | 17,5 | 3,5 | 26,5 |
| 9-LH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-RD | 2,6 | 12,9 | 2,6 | 19,3 | 2,6 | 12,9 | 3,5 | 17,5 | 3,5 | 26,5 |
| 10-LH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 Voir les définitions des profils de missions sous le tableau 2 du point 1.

## Calcul du facteur de pondération du kilométrage et de la charge utile

Le facteur de pondération du kilométrage et de la charge utile (MPWsg) d’un sous-groupe sg est défini comme le produit du kilométrage annuel spécifié dans le tableau 4 et de la valeur de charge utile par sous-groupe spécifiée dans le tableau 3 du point 2.5, normalisé à la valeur correspondante pour le sous-groupe 5-LH; il est calculé de la manière suivante:

MPWsg=(AMsg ×PLsg)(AM5-LH ×PL5-LH)

où

AMsg	est le kilométrage annuel spécifié dans le tableau 4 pour les véhicules faisant partie du sous-groupe concerné

AM5-LH	est le kilométrage annuel spécifié pour le sous-groupe 5-LH dans le tableau 4

PLsg	est la valeur déterminée au point 2.5

PL5-LH	est la valeur de charge utile spécifiée pour le sous-groupe 5-LH dans le tableau 3 du point 2.5

Tableau 4 - Kilométrages annuels

| Sous-groupe de véhicules sg | Kilométrage annuel AMsg |
| --- | --- |
| 4-UD | 60 000 |
| 4-RD | 78 000 |
| 4-LH | 98 000 |
| 5-RD | 78 000 |
| 5-LH | 116 000 |
| 9-RD | 73 000 |
| 9-LH | 108 000 |
| 10-RD | 68 000 |
| 10-LH | 107 000 |

## Calcul des émissions de CO2 spécifiques moyennes en g/tkm d’un constructeur visées à l’article 4

Pour chaque constructeur et chaque année civile, les émissions de CO2 spécifiques moyennes en g/tkm (CO2) sont calculées de la manière suivante:

CO2 = ZLEV × ∑ sg  share,sg ×  MPWsg × avgCO2sg

où

∑ sg		est la sommation sur l’ensemble des sous-groupes;

ZLEV		est la valeur déterminée au point 2.3

share,sg		est la valeur déterminée au point 2.4

MPWsg		est la valeur déterminée au point 2.6

avgCO2sg	est la valeur déterminée au point 2.2

# Calcul des émissions de CO2 de référence visées à l’article 1er

Les émissions de CO2 de référence (rCO2sg) sont calculées pour chaque sous-groupe sg sur la base de l’ensemble des nouveaux véhicules lourds de l’ensemble des constructeurs pour l’année 2019, de la manière suivante:

rCO2sg=vCO2vrVsg x PLsg

où

v	est la sommation sur l’ensemble des nouveaux véhicules lourds immatriculés au cours de l’année 2019 dans le sous-groupe sg, à l’exclusion de tous les véhicules professionnels conformément au deuxième alinéa de l’article 1er;

CO2v	correspond aux émissions de CO2 spécifiques du véhicule v telles que déterminées conformément au point 2.1, ajustées le cas échéant conformément à l’annexe II;

rVsg	est le nombre total des nouveaux véhicules lourds immatriculés au cours de l’année 2019 dans le sous-groupe sg, à l’exclusion de tous les véhicules professionnels conformément au deuxième alinéa de l’article 1er;

PLsg	est la charge utile moyenne des véhicules du sous-groupe sg, telle que déterminée au point 2.5.

# Calcul de l’objectif d’émissions spécifiques d’un constructeur visé à l’article 6

Pour chaque constructeur et chaque année civile, à partir de 2025, l’objectif d’émissions spécifiques T est calculé de la manière suivante:

T = ∑ sg  sharesg × MPWsg × (1 - rf) × rCO2sg

où

∑ sg		est la sommation sur l’ensemble des sous-groupes;

sharesg		est la valeur déterminée au point 4 de la section 2;

MPWsg		est la valeur déterminée au point 6 de la section 2;

rf 	est l’objectif de réduction des émissions de CO2 (en %) tel que spécifié à l’article 1er, points a) et b), pour l’année civile spécifique;

rCO2sg		est la valeur déterminée dans la section 3.

# Crédits et dettes d’émission visés à l’article 7

## Calcul de la trajectoire de réduction des émissions de CO2 pour les crédits d’émission

Pour chaque constructeur et chaque année civile Y de la période 2019 à 2029, une trajectoire de réduction des émissions de CO2 (ETY) est définie de la manière suivante:

ET,Y = ∑ sg  sharesg × MPWsg × R-ETY × rCO2sg

où

∑ sg (…)	est la sommation sur l’ensemble des sous-groupes;

share,sg	est la valeur déterminée au point 4 de la section 2;

MPWsg	est la valeur déterminée au point 6 de la section 2;

rCO2sg	est la valeur déterminée dans la section 3;

où

pour les années civiles Y de 2019 à 2025:

R-ETY, = (1-rf2025)+ rf2025 × (2025 – Y)/6

### et pour les années civiles Y de 2026 à 2030:

R-ETY  = (1-rf2030 ) + (rf2030 -  rf2025) × (2030 – Y)/5

rf2025 et rf2030 sont les objectifs de réduction des émissions de CO2 (en %) pour 2025 et 2030, tels que spécifiés à l’article 1er, points a) et b), respectivement.

## Calcul des crédits et dettes d’émission pour chaque année civile

#### Pour chaque constructeur et chaque année civile Y de la période 2019 à 2029, les crédits d’émission (cCO2Y) et les dettes d’émission (dCO2Y) sont calculées de la manière suivante:

### Si CO2Y < ETY:

cCO2Y = (ETY – CO2Y) × Vy	et

dCO2Y = 0

### Si CO2Y > TY pour les années 2025 à 2029:

### dCO2Y = (CO2Y - TY) × VY	et

### cCO2Y = 0

### Dans tous les autres cas, dCO2Y et cCO2Y sont fixés à 0.

où

ETY 	est la trajectoire d’émission du constructeur au cours de l’année civile Y, déterminée conformément au point 5.1;

CO2Y	correspond aux émissions spécifiques moyennes au cours de l’année civile Y, déterminées conformément au point 2.7;

TY 	est l’objectif d’émissions spécifiques du constructeur pour l’année civile Y, déterminées conformément à la section 4;

VY	est le nombre de nouveaux véhicules lourds du constructeur au cours de l’année civile Y, à l’exclusion de tous les véhicules professionnels conformément à l’article 4, point a).

## Limite de dette d’émission

Pour chaque constructeur, la limite de dette d’émission  (limCO2) est définie de la manière suivante:

limCO2 = T2025 × 0,05 × V2025

où

T2025 	est l’objectif d’émissions spécifiques du constructeur pour 2025, déterminé conformément à la section 4;

V2025	est le nombre de nouveaux véhicules lourds du constructeur en 2025, à l’exclusion de tous les véhicules professionnels conformément à l’article 4, point a).

## Crédits d’émission acquis avant l’année 2025

## Les dettes d’émission acquises en 2025 sont diminuées d’un montant (redCO2) correspondant aux crédits d’émission acquis avant 2025, qui est déterminé pour chaque constructeur de la manière suivante:

où

min	est le minimum des deux valeurs indiquées entre les parenthèses;

Y=20192024  	est la sommation sur les années civiles 2019 à 2024;

dCO22025	correspond aux dettes d’émission pour 2025, telles que déterminées conformément au point 5.2;

cCO2Y		correspond aux crédits d’émission pour l’année civile Y, tels que déterminés conformément au point 5.2.

# Détermination des émissions excédentaires d’un constructeur visées à l’article 8, paragraphe 2

Pour chaque constructeur et chaque année civile à partir de 2025, la valeur des émissions excédentaires (exeCO2Y) est déterminée de la manière suivante, si la valeur est positive:

## Pour l’année 2025

## Pour les années Y de 2026 à 2028

## Pour l’année 2029

## Pour les années 2030 et suivantes

#### exeCO2y = (CO2Y - TY) x VY

où

Y=20192025  	est la sommation sur les années civiles 2019 à 2025;

I=2025Y  	est la sommation sur les années civiles 2025 à Y;

J=2025Y-1  	est la sommation sur les années civiles 2025 à (Y-1);

J=20252028  	est la sommation sur les années civiles 2025 à 2028;

I=20252029  	est la sommation sur les années civiles 2025 à 2029;

dCO2Y	correspond aux dettes d’émission pour l’année civile Y, telles que déterminées conformément au point 5.2;

cCO2Y	correspond aux crédits d’émission pour l’année civile Y, tels que déterminés conformément au point 5.2;

limCO2		est la limite de dette d’émission telle que déterminée conformément au point 5.3;

redCO2	est la réduction des dettes d’émission de l’année 2025, telle que déterminée conformément au point 5.4.

Dans tous les autres cas, la valeur des émissions excédentaires exeCO2Y    est fixée à 0.

ANNEXE II

Procédures d’ajustement

1.	Facteurs d’ajustement de la charge utile visés à l’article 12, paragraphe 1, point c)

Sous réserve des dispositions énoncées à l’article 10, paragraphe 2, point a), aux fins du calcul des émissions de CO2 de référence visées à l’article 1er, les émissions de CO2 en g/km d’un véhicule lourd v déterminées pour un profil de missions mp visé dans le tableau 2 au point 2.1 de l’annexe I sont ajustées de la manière suivante:

CO2v,mp =  CO2(2019)v,mp  x (1+ PLasg,mp x (PLsg,mp – PL(2019)sg,mp))

où

sg			est le sous-groupe auquel le véhicule v appartient;

CO2(2019)v,mp	correspond aux émissions de CO2 spécifiques du véhicule v en g/km, telles que déterminées sur le profil de missions mp et basées sur les données de surveillance de 2019 communiquées conformément au règlement (UE) nº .../2018 [surveillance et communication relatives aux véhicules lourds];

PL(2019)sg, mp	est la valeur de charge utile, qui a été attribuée aux véhicules du sous-groupe sg sur le profil de missions mp pour l’année civile 2019, conformément au tableau 3 du point 2.5 de l’annexe I, aux fins d’établir les données de surveillance de 2019 communiquées conformément au règlement (UE) nº .../2018 [surveillance et communication relatives aux véhicules lourds];

PLsg, mp	est la valeur de charge utile attribuée aux véhicules du sous-groupe sg sur le profil de misions mp pour l’année civile à partir de laquelle les changements visés à l’article 12, paragraphe 1, point c), prennent effet pour tous les nouveaux véhicules lourds, conformément au tableau 3 du point 2.5 de l’annexe I;

PLasg, mp	est le facteur d’ajustement de la charge utile défini dans le tableau 5.

Tableau 5 - Facteurs d’ajustement de la charge utile PLa sg, mp

| PLasg,mp (en 1/tonnes) |  | Profils de missions mp1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RDL, RDR | REL, RER | LHL, LHR | LEL, LER | UDL, UDR |
| Sous-groupes de véhicules sg | 4-UD | 0,026 | N.A. | 0,015 | N.A. | 0,026 |
|  | 4-RD |  |  |  |  |  |
|  | 4-LH |  |  |  |  |  |
|  | 5-RD | 0,022 | 0,022 | 0,017 | 0,017 | 0,022 |
|  | 5-LH |  |  |  |  |  |
|  | 9-RD | 0,026 | 0,025 | 0,015 | 0,015 | 0,026 |
|  | 9-LH |  |  |  |  |  |
|  | 10-RD | 0,022 | 0 021 | 0 016 | 0 016 | 0 022 |
|  | 10-LH |  |  |  |  |  |

1 Voir les définitions des profils de missions au point 1 de la section 2 de l’annexe 1.

2.	Facteurs d ajustement visés à l’article 10, paragraphe 2, point b)

Sous réserve des dispositions énoncées à l’article 10, paragraphe 2, point b), aux fins du calcul des émissions de CO2 de référence visées à l’article 1er, les émissions de CO2 en g/km d’un véhicule lourd v déterminées pour un profil de missions mp visées au point 2.1 de l’annexe I sont ajustées de la manière suivante:

CO2v,mp =  CO2(2019)v,mp  x (∑ r  s r,sg x CO2(2019)r,mp  )/ (∑ r  s r,sg x CO2r,mp  )

où

∑ r  	est la sommation sur l’ensemble des véhicules représentatifs r du sous-groupe sg;

sg			est le sous-groupe auquel le véhicule v appartient;

s r,sg			est la pondération statistique du véhicule représentatif r

dans le sous-groupe sg;

CO2(2019)v,mp	correspond aux émissions de CO2 spécifiques du véhicule v en g/km, telles que déterminées sur le profil de missions mp et basées sur les données de surveillance de 2019 communiquées conformément au règlement (UE) nº .../2018 [surveillance et communication relatives aux véhicules lourds];

CO2(2019)r,mp  	correspond aux émissions de CO2 spécifiques du véhicule représentatif r en g/km, telles que déterminées sur le profil de missions mp conformément au présent règlement dans sa version applicable en 2019;

CO2r,mp  	correspond aux émissions de CO2 spécifiques du véhicule représentatif r, telles que déterminées conformément au présent règlement pour l’année civile à partir de laquelle les changements visés à l’article 12, paragraphe 2, prennent effet pour tous les nouveaux véhicules lourds.

Le véhicule représentatif est défini conformément à la méthodologie visée à l’article 12, paragraphe 2.