BG

|  | ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ |
| --- | --- |

Брюксел, 10.11.2010

COM(2010) 655 окончателен

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА
ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ

Мониторинг на емисиите на CO2 на новите леки автомобили в ЕС:
данни за 2009 г.

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА
ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ

Мониторинг на емисиите на CO2 на новите леки автомобили в ЕС:
данни за 2009 г.

1.	ВЪВЕДЕНИЕ

Съгласно член 9 от Решение 1753/2000/ЕО, Европейската комисия трябва да представя на Европейския парламент и на Съвета ежегодни доклади, въз основа на мониторинговите данни, представени от държавите-членки. Настоящият доклад се отнася за мониторинговите данни за 2009 г.

От 2010 г. мониторингът и отчитането съгласно Регламент (ЕО) № 443/2009 заменят отчитането въз основа на Решение 1753/2000, тъй като въпросното решение се отменя с посочения регламент.

2.	ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТТА НА НОВИТЕ ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ

2.1.	Качество и обработка на данните

Всички държави-членки са предоставили данни за 2009 г. относно регистрациите на нови леки автомобили. По отношение на данните за няколко държави-членки се наложи допълнителна ръчна обработка, поради отчитането на други освен съгласуваните видове горива, посочването на непознати превозни средства, въвеждането на корекционен коефициент и други несъответствия в данните. По тези въпроси бяха взети мерки в процеса на оценка на данните и те бяха успешно решени, без значима загуба на информация. При анализа на времевите серии от данни следва да се внимава, тъй като в стойностите за някои години не са включени данни по отношение на всички държави-членки на ЕС, както може да се види от таблиците в раздел 3. Въпреки положените усилия за постигане на последователност на данните във времевите серии, възможно е да има някои прекъсвания на последователността в отчетените тенденции, дължащи се на настъпили подобрения в методиката и в самия мониторинг.

В сравнение с данните от докладите за предходни години, обобщените данни в настоящия доклад обхващат всички видове горива (докато преди бяха докладвани само данни, обхващащи бензиновите и дизеловите горива), а освен това, за разлика от предишните доклади, стойностите на средните специфичните емисии на CO2 не са поправени с 0,7 %. Тази поправка с 0,7 % се използваше, за да се отчете напредъкът, постигнат от асоциациите на производителите на автомобили в Европа (ACEA), Япония (JAMA) и Република Корея (KAMA), с цел да се компенсира изменение в измервателната процедура, въведено след поемането на доброволни ангажименти от тези асоциации. Тези ангажименти сега са заместени от целите, предвидени в Регламент (ЕО) № 443/2009. С оглед да има приемственост с данните от предходните доклади, данните, групирани за отделните асоциации на производители на автомобили продължават да бъдат представяни.

За втори път в мониторинговия доклад са включени данни и за използващите алтернативни горива автомобили (AFV), поради техния нарастващ пазарен дял и подобреното качество на съответните данни. Това включва автомобили, попадащи в следните категории според използваното гориво: за втечнен нефтен газ (LPG), за природен газ (NG), електрически автомобили, за водородни горива, двугоривни, за бензин и биоетанол, за бензин и втечнен нефтен газ, за бензин и природен газ, както и за автомобили, докладвани в категорията „други“.

2.2. Средни специфични емисии на CO2 на новите леки автомобили

Средните специфични емисии на СО2 на новите леки автомобили, регистрирани в Европейския съюз, през 2009 г. са възлезли на 145,7 g CO2/km. Това представлява намаляване с 5,1 % или съответно 7,9 g CO2/km в сравнение с предходната година (153,6 g CO2/km през 2008 г.), което е най-голямото относително намаляване на средните специфични емисии от въвеждането на схемата за мониторинг насам. Част от намаляването би могла да се дължи на финансовата и икономическата криза, както и на схемите за субсидиране на закупуването на нов автомобил, прилагани в няколко държави-членки. Данните сочат също, че е имало известно намаляване на автомобилния парк, като през 2009 г. средната мощност, средната маса и работният обем на двигателя са намалели незначително. През 2009 г. при дизеловите автомобили има подобрение с почти 6 грама, при бензиновите автомобили подобрението е почти с 9 грама, а при AFV — с малко над 11 грама. Разликата между новите дизелови и новите бензинови автомобили намаля до около 2,3 грама. Заслужава да се отбележи, че преди 10 години имаше разлика от над 17 грама между новите бензинови и новите дизелови автомобили.

През 2009 г. делът на новите бензинови автомобили надхвърли този на дизеловите. Делът на AFV се повиши чувствително през същата година. Това до голяма степен се дължи на нарасналия брой автомобили на бензин и втечнен нефтен газ, регистрирани в Италия, равняващ се на 92,8 % от всички нови леки автомобили на бензин и втечнен нефтен газ, регистрирани в ЕС-27.

Таблица 1: Средни специфични емисии на CO2 на новите леки автомобили, според вида на използваното гориво (данни за ЕС-27)

| gCO2/km | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всички видове горива | 172,2 | 169,7 | 167,2 | 165,5 | 163,4 | 162,4 | 161,3 | 158,7 | 153,6 | 145,7 |
| Бензинови горива | 177,4 | 175,3 | 173,5 | 171,7 | 170,0 | 168,1 | 164,9 | 161,6 | 156,6 | 147,6 |
| Дизел | 160,3 | 159,7 | 158,1 | 157,7 | 156,2 | 156,5 | 157,9 | 156,3 | 151,2 | 145,3 |
| AFV | 208,0 | 207,4 | 179,2 | 164,7 | 147,9 | 149,4 | 151,1 | 140,0 | 137,0 | 125,8 |

Таблица 2: Дялове на категориите автомобили според вида на използваното гориво в общия брой на всички нови леки автомобили (данни за ЕС-27)

| % | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дизел | 31,0 | 35,9 | 40,7 | 44,4 | 47,9 | 49,1 | 50,3 | 51,9 | 51,3 | 45,1 |
| Бензинови горива | 68,9 | 64,0 | 59,2 | 55,5 | 51,9 | 50,7 | 49,4 | 47,3 | 47,4 | 51,1 |
| Бензин и втечнен нефтен газ | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,08 | 0,23 | 0,59 | 1,14 | 3,61 |
| Други AFV | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,14 | 0,17 | 0,10 | 0,14 | 0,16 | 0,14 |

Фигура 1: Изменение на средните специфични емисии на CO2 на новите леки автомобили, според вида на използваното гориво (данни за ЕС-27)

Таблица 3: Средни специфични емисии на CO2 (gCO2/km) на новите леки автомобили по региони

| Съвкупни данни за ЕС | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕС-27 |  |  |  |  |  |  |  | 158,7 | 153,6 | 145,7 |
| ЕС-25 |  |  |  |  | 163,4 | 162,4 | 161,3 | 158,7 | 153,4 | 145,6 |
| ЕС-15 | 172,2 | 169,7 | 167,2 | 165,5 | 163,7 | 162,6 | 161,5 | 158,8 | 153,3 | 145,2 |
| ЕС-12 |  |  |  |  |  |  |  | 157,8 | 156,8 | 154,2 |
| ЕС-10 |  |  |  |  | 157,2 | 158,1 | 157,3 | 157,7 | 155,5 | 153,0 |

По-голямата част от регистрациите на нови леки автомобили са направени в държавите-членки от ЕС-15 (94,6 % през 2009 г.). Новите автомобили в ЕС-15 имат средни емисии, които са с 9 gCO2/km по-ниски от тези на новите автомобили в ЕС-12. Въпреки че през 2009 г. средните стойности за ЕС-15 се подобриха с 8,1 грама, подобрението за ЕС-10 беше само с 2,5 грама. Констатацията от предишни мониторингови доклади, че новите леки автомобили, регистрирани в ЕС-15, са с по-ниски емисии на CO2 от тези на новите леки автомобили в ЕС-10, се потвърждава и през 2009 г. На този етап обаче не става ясно дали това се дължи на трайна промяна в поведението на гражданите на ЕС-15, или е последица от финансовата и икономическата криза, започнала през 2008 г. Данните са повлияни и от различните схеми за субсидиране на закупуването на нов автомобил, прилагани в няколко държави-членки през 2009 г.

Фигура 2: Регистрации на нови леки автомобили през 2009 г. по региони

2.3.	Други характеристики на леките автомобили: мощност, работен обем на двигателя и маса на автомобила

Средната мощност на новите дизелови и бензинови леки автомобили до 2007 г. се увеличаваше, през 2008 г. остана постоянна, а през 2009 г. намаля. Средната мощност на бензиновите автомобили намаля с 4 kW и така компенсира наблюдавания през последните 7 години растеж. Мощността на дизеловите автомобили намаля само с 2 kW и достигна нивата от 2006 г. По отношение на автомобилите, използващи алтернативни горива (AFW), данните за 2009 г. продължават низходящата тенденция от предходните години. Огромното значение на автомобилите на бензин и втечнен нефтен газ в Италия е основният движещ фактор при определяне на средната мощност на двигателя на автомобилите, използващи алтернативни горива (AFV).

Таблица 4: Средна мощност на двигателя на новите леки автомобили, според вида на използваното гориво

| kW | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всички видове горива | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | 84 | 80 |
| Бензинови горива | 75 | 76 | 76 | 76 | 77 | 78 | 78 | 74 |
| Дизел | 81 | 82 | 83 | 85 | 89 | 91 | 91 | 89 |
| AFV | 77 | 74 | 69 | 69 | 69 | 61 | 61 | 58 |

Средният работен обем на двигателя на новите леки автомобили през 2009 г. бележи значителен спад с 83 cm3. При бензиновите автомобили се наблюдава най-голямо намаляване (с 5 % или със 77 cm3). Намаляването на работния обем на двигателя при дизеловите автомобили продължава и през 2009 г. възлиза на 37 cm3 (-2 %). Разликата в обема на двигателите между бензиновите и дизеловите автомобили намаляваше до 2005 г., когато достигна 313 cm3, а оттогава насам отново се увеличава, като през 2009 г. разликата достигна 378 cm3.

Таблица 5: Среден работен обем на двигателя на новите леки автомобили, според вида на използваното гориво

| cm3 | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всички видове горива | 1714 | 1731 | 1743 | 1730 | 1726 | 1724 | 1729 | 1703 | 1620 |
| Бензинови горива | 1560 | 1570 | 1572 | 1571 | 1573 | 1561 | 1556 | 1531 | 1454 |
| Дизел | 1981 | 1961 | 1948 | 1904 | 1886 | 1885 | 1892 | 1869 | 1832 |
| AFV | 1602 | 1672 | 1628 | 1581 | 1561 | 1562 | 1424 | 1387 | 1328 |

Средната маса на новите леки автомобили, регистрирани в ЕС, през 2009 г. намаля с 36 kg. Разликата между бензиновите и дизеловите автомобили бавно, но стабилно нараства от 2004 г. насам (226 kg) и през 2009 г. достигна 292 kg. Средната маса при дизеловите автомобили намаля с 10 kg през същата година. От друга страна, новите бензинови автомобили олекнаха средно с 22 kg, а автомобилите, използващи алтернативни горива — с 68 kg. Наблюдаваните намалявания се дължат основно на промяна в предпочитанията на потребителите и насочване към сегментите на по-малките автомобили (познати като сегменти А и Б) в резултат на финансовата/икономическата криза и схемите за субсидиране на закупуването на нов автомобил, които се прилагат през 2009 г. В таблицата по-долу не са посочени данни за периода преди 2004 г., поради проблеми при отчитането на масата през този период от страна на държавите-членки. Допълнителна информация във връзка с данните за периода преди 2004 г., подробни обяснения за произхода на данните за масата на автомобилите, както и всички съответни бележки във връзка с масата на автомобилите могат да бъдат намерени в таблица 2 на приложението към доклад COM(2009) 9 окончателен.

Таблица 6: Средна маса на новите леки автомобили, според вида на използваното гориво

| kg | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всички видове горива | 1347 | 1356 | 1372 | 1379 | 1373 | 1337 |
| Бензинови горива | 1237 | 1235 | 1238 | 1235 | 1228 | 1206 |
| Дизел | 1463 | 1479 | 1501 | 1510 | 1508 | 1498 |
| Алтернативни горива | 1415 | 1404 | 1392 | 1271 | 1237 | 1169 |

2.4.	Мониторингови данни за автомобилите, идващи от отделните асоциации на производители на автомобили

С оглед да има приемственост с данните от предходните доклади, в настоящия раздел са представени данни, групирани за отделните асоциации на производители на автомобили. През 2009 г. средните специфични емисии на CO2 са намалели при новите леки автомобили, произведени в рамките на всяка асоциация. В сравнение с данните за 2008 г., намаляването, постигнато в рамките на асоциацията на европейските производители (ACEA) е с 7,3 грама, при асоциацията на японските производители (JAMA) — с 11,2 грама, при асоциацията на корейските производители (КАМА) — съответно с 9,7 грама, а при други производители — средно с 18,4 грама. И при KAMA, и при JAMA през 2009 г. се наблюдават по-ниски средни емисии при новите леки автомобили в сравнение с ACEA, докато през 2007 г. се наблюдаваше точно обратното.

Таблица 7: Средни специфични емисии на CO2 от новите леки автомобили, произведени в рамките на разглежданите асоциации

| gCO2/km | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACEA | 170,4 | 168,2 | 165,6 | 163,7 | 161,8 | 161,1 | 160,8 | 158,1 | 153,4 | 146,2 |
| JAMA | 180,9 | 177,9 | 174,9 | 173,3 | 170,9 | 167,4 | 162,5 | 160,6 | 154,7 | 143,6 |
| KAMA | 185,5 | 186,8 | 184,7 | 180,0 | 168,7 | 167,8 | 165,5 | 162,2 | 152,6 | 142,8 |
| Други произво-дители | 195,1 | 190,8 | 185,6 | 180,2 | 182,3 | 187,6 | 188,5 | 200,0 | 190,1 | 171,8 |

Фигура 3: Изменение на средните специфични емисии на CO2 от новите леки автомобили, произведени в рамките на разглежданите асоциации

През 2009 г. средната маса на новите леки автомобили при всички производители намаля с 36—46 kg. Средната маса на нов лек автомобил, произведен от JAMA, е със 70 kg по-малка от средната маса на нов автомобил, произведен от ACEA. През последните 5 години средните стойности на емисиите намаляха с 10—16 % за всички асоциации, като средната маса се промени между 0 и -2 % (докато мощността на автомобилите като цяло не се е променила от 2004 г. насам). Това показва ясно, че специфичните емисии на CO2 са намалели без някакво чувствително намаляване на автомобилния парк.

Таблица 8: Средна маса на новите леки автомобили, произведени в рамките на разглежданите асоциации

| kg | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACEA | 1 351 | 1 369 | 1 418 | 1 407 | 1 355 | 1 365 | 1 380 | 1 386 | 1 384 | 1 348 |
| JAMA | 1 308 | 1 379 | 1 375 | 1 380 | 1 310 | 1 309 | 1 322 | 1 335 | 1 315 | 1 278 |
| KAMA | 1 295 | 1 366 | 1 447 | 1 446 | 1 298 | 1 341 | 1 383 | 1 379 | 1 336 | 1 290 |
| Други произво-дители | 1 363 | 1 288 | 1 302 | 1 279 | 1 264 | 1 258 | 1 309 | 1 383 | 1 291 | 1 251 |

Въздействието на текущата финансова криза, на икономическия спад и на схемите за субсидиране на закупуването на нов автомобил се отразява върху броя регистрации на нови леки автомобили през 2008 г. и 2009 г., произведени в рамките на всяка от асоциациите. Ако се направи сравнение с 2007 г. (когато се наблюдава най-големият брой регистрации за последните 10 години), през 2008 г. има намаляване със 7,8 %, а през 2009 г. — с 9,9 %. Ако сравним 2009 г. с 2008 г., видно е повишение с 9,8 % на регистрациите на автомобили, произведени от KAMA, докато в същото време регистрациите на автомобили, произведени от ACEA и JAMA, бележат спад съответно с 2,2 % и 7,4 %. ACEA все още е най-значимият играч на европейския пазар, който запазва своя дял от около 81 % от всички регистрации на нови автомобили през последните 5 години.

Таблица 9: Брой на регистрациите на нови леки автомобили, произведени в рамките на разглежданите асоциации на производители (в хиляди броя)

| '000 | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACEA | 10 864 | 11 088 | 11 603 | 11 472 | 12 164 | 12 027 | 12 121 | 12 473 | 11 599 | 11 344 |
| JAMA | 1 542 | 1 301 | 1 502 | 1 704 | 2 002 | 2 058 | 2 156 | 2 252 | 2 033 | 1 883 |
| KAMA | 415 | 322 | 325 | 437 | 630 | 736 | 711 | 754 | 644 | 707 |
| Други | 20 | 50 | 70 | 69 | 58 | 37 | 22 | 27 | 23 | 40 |
| Общо | 12 840 | 12 761 | 13 500 | 13 682 | 14 853 | 14 858 | 15 010 | 15 505 | 14 299 | 13 975 |

3.	Статистическо приложение с данни за отделните държави-членки

Празните клетки показват, че или съответните държави-членки не са представили данни, или поради несъответствия в данните не е уместно стойността да се вписва.

Таблица 10: Брой на регистрациите на нови леки автомобили в отделните държави-членки [в хиляди броя]

| '000 | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Австрия | 295 | 280 | 300 | 311 | 308 | 309 | 298 | 294 | 319 |
| Белгия | 497 | 468 | 459 | 485 | 480 | 526 | 525 | 536 | 475 |
| България |  |  |  |  |  |  | 86 | 91 | 21 |
| Кипър |  |  |  | 20 | 18 | 20 | 25 | 24 | 16 |
| Чешка република |  |  |  | 115 | 105 | 107 | 126 | 134 | 159 |
| Дания | 97 | 113 | 102 | 124 | 147 | 154 | 160 | 148 | 111 |
| Естония |  |  |  | 17 | 20 | 25 | 31 | 24 | 10 |
| Финландия | 106 | 113 | 145 | 141 | 146 | 143 | 123 | 137 | 89 |
| Франция | 2 228 | 2 120 | 1 988 | 1 996 | 2 059 | 1 986 | 2 050 | 2 037 | 2 259 |
| Германия | 3 342 | 3 122 | 3 237 | 3 267 | 3 319 | 3 445 | 3 126 | 3 067 | 3 786 |
| Гърция | 245 | 242 | 203 | 264 | 274 | 279 | 294 | 279 | 221 |
| Унгария |  |  |  | 230 | 199 | 193 | 167 | 163 | 66 |
| Ирландия | 117 | 152 | 146 | 154 | 171 | 177 | 186 | 151 | 56 |
| Италия | 2 430 | 2 278 | 2 244 | 2 264 | 2 237 | 2 325 | 2 494 | 2 163 | 2 160 |
| Латвия |  |  |  | 11 | 16 | 25 | 31 | 19 | 5 |
| Литва |  |  |  | 9 | 11 | 15 | 21 | 22 | 7 |
| Люксембург | 22 | 44 | 44 | 48 | 49 | 51 | 51 | 52 | 47 |
| Малта |  |  |  | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| Нидерландия | 526 | 507 | 487 | 479 | 452 | 478 | 494 | 493 | 396 |
| Полша |  |  |  | 297 | 230 | 223 | 264 | 305 | 221 |
| Португалия |  | 232 | 194 | 202 | 208 | 199 | 204 | 215 | 159 |
| Румъния |  |  |  |  |  |  | 313 | 286 | 115 |
| Словакия |  |  |  |  | 45 | 65 | 65 | 57 | 70 |
| Словения |  |  |  | 37 | 64 | 62 | 69 | 72 | 60 |
| Испания | 400 | 969 | 1 319 | 1 606 | 1 640 | 1 622 | 1 606 | 1 165 | 964 |
| Швеция | 223 | 249 | 257 | 260 | 269 | 278 | 300 | 248 | 209 |
| Обединено кралство | 2 232 | 2 611 | 2 558 | 2 512 | 2 386 | 2 295 | 2 390 | 2 112 | 1 968 |

Таблица 11: Средна маса на новите леки автомобили в отделните държави-членки [в kg]

| kg | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Австрия | 1 314 | 1 335 | 1 426 | 1 432 | 1 435 | 1 449 | 1 445 | 1 431 | 1 385 |
| Белгия | 1 288 | 1 319 | 1 361 | 1 375 | 1 396 | 1 407 | 1 423 | 1 425 | 1 406 |
| България |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кипър |  |  |  | 1 205 | 1 277 | 1 316 | 1 354 | 1 372 | 1 367 |
| Чешка република |  |  |  | 1 704 | 1 242 | 1 247 | 1 261 | 1 275 | 1 335 |
| Дания |  | 1 306 | 1 325 | 1 327 | 1 324 | 1 328 | 1 370 | 1 320 | 1 313 |
| Естония |  |  |  | 1 349 | 1 408 | 1 433 | 1 465 | 1 456 | 1 471 |
| Финландия | 1 752 | 1 759 | 1 336 | 1 355 | 1 381 | 1 401 | 1 437 | 1 442 | 1 447 |
| Франция | 1 254 | 1 280 | 1 305 | 1 327 | 1 341 | 1 349 | 1 375 | 1 387 | 1 326 |
| Германия | 1 332 | 1 352 | 1 381 | 1 408 | 1 412 | 1 424 | 1 433 | 1 425 | 1 347 |
| Гърция | 1 172 | 1 223 | 1 262 | 1 277 | 1 287 | 1 304 | 1 314 | 1 311 | 1 423 |
| Унгария |  |  |  | 1 182 | 1 203 | 1 237 | 1 264 | 1 288 | 1 330 |
| Ирландия | 1 248 | 1 276 | 1 265 | 1 314 | 1 341 | 1 372 | 1 441 | 1 440 | 1 440 |
| Италия | 1 604 | 1 632 | 1 649 | 1 259 | 1 277 | 1 294 | 1 287 | 1 285 | 1 255 |
| Латвия |  |  |  | 1 452 | 1 445 | 1 468 | 1 502 | 1 498 | 1 535 |
| Литва |  |  |  | 1 433 | 1 448 | 1 483 | 1 481 | 1 467 | 1 486 |
| Люксембург | 1 834 | 1 851 | 1 442 | 1 471 | 1 487 | 1 504 | 1 498 | 1 490 | 1 462 |
| Малта |  |  |  |  |  |  |  | 1 317 | 1 182 |
| Нидерландия | 1 260 | 1 264 | 1 301 | 1 314 | 1 337 | 1 332 | 1 350 | 1 324 | 1 295 |
| Полша |  |  |  | 1 181 | 1 242 | 1 271 | 1 304 | 1 260 | 1 261 |
| Португалия |  | 1 229 | 1 254 | 1 295 | 1 329 | 1 352 | 1 365 | 1 352 | 1 344 |
| Румъния |  |  |  |  |  |  | 1 268 | 1 286 | 1 291 |
| Словакия |  |  |  |  | 1 174 |  |  |  |  |
| Словения |  |  |  | 1 246 | 1 305 | 1 316 | 1 340 | 1 350 | 1 346 |
| Испания | 1 266 | 1 725 | 1 317 | 1 335 | 1 374 | 1 395 | 1 416 | 1 400 | 1 394 |
| Швеция | 1 448 | 1 454 | 1 472 | 1 467 | 1 470 | 1 488 | 1 503 | 1 488 | 1 490 |
| Обединено кралство | 1 347 | 1 356 | 1 392 | 1 387 | 1 374 | 1 390 | 1 394 | 1 380 | 1 358 |

Таблица 12: Средни специфични емисии на CO2 на новите леки автомобили в отделните държави-членки

| gCO2/km | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Австрия | 165,6 | 164,4 | 163,8 | 161,9 | 162,1 | 163,7 | 162,9 | 158,1 | 150,2 |
| Белгия | 163,7 | 161,1 | 158,1 | 156,5 | 155,2 | 153,9 | 152,8 | 147,8 | 142,1 |
| България |  |  |  |  |  |  | 171,6 | 171,5 | 172,1 |
| Кипър |  |  |  | 173,4 | 173,0 | 170,1 | 170,3 | 165,6 | 160,7 |
| Чешка република |  |  |  | 154,0 | 155,3 | 154,2 | 154,2 | 154,4 | 155,5 |
| Дания | 172,9 | 170,0 | 169,0 | 165,9 | 163,7 | 162,5 | 159,8 | 146,4 | 139,1 |
| Естония |  |  |  | 179,0 | 183,7 | 182,7 | 181,6 | 177,4 | 170,3 |
| Финландия | 178,1 | 177,2 | 178,3 | 179,8 | 179,5 | 179,2 | 177,3 | 162,9 | 157,0 |
| Франция | 159,8 | 156,8 | 155,0 | 153,1 | 152,3 | 149,9 | 149,4 | 140,1 | 133,5 |
| Германия | 179,5 | 177,4 | 175,9 | 174,9 | 173,4 | 172,5 | 169,5 | 164,8 | 154,0 |
| Гърция | 166,5 | 167,8 | 168,9 | 168,8 | 167,4 | 166,5 | 165,3 | 160,8 | 157,4 |
| Унгария |  |  |  | 158,5 | 156,3 | 154,6 | 155,0 | 153,4 | 153,4 |
| Ирландия | 166,6 | 164,3 | 166,7 | 167,6 | 166,8 | 166,3 | 161,6 | 156,8 | 144,4 |
| Италия | 158,3 | 156,6 | 152,9 | 150,0 | 149,5 | 149,2 | 146,5 | 144,7 | 136,3 |
| Латвия |  |  |  | 192,4 | 187,2 | 183,1 | 183,5 | 180,6 | 176,9 |
| Литва |  |  |  | 187,5 | 186,3 | 163,4 | 176,5 | 170,1 | 166,0 |
| Люксембург | 177,0 | 173,8 | 173,5 | 169,7 | 168,6 | 168,2 | 165,8 | 159,5 | 152,5 |
| Малта |  |  |  | 148,8 | 150,5 | 145,9 | 147,8 | 146,9 | 135,7 |
| Нидерландия | 174,0 | 172,4 | 173,5 | 171,0 | 169,9 | 166,7 | 164,8 | 156,7 | 146,9 |
| Полша |  |  |  | 154,1 | 155,2 | 155,9 | 153,7 | 153,1 | 151,6 |
| Португалия |  | 154,0 | 149,9 | 147,1 | 144,9 | 145,0 | 144,2 | 138,2 | 133,8 |
| Румъния |  |  |  |  |  |  | 154,8 | 156,0 | 157,0 |
| Словакия |  |  |  |  | 157,4 | 152,0 | 152,7 | 150,4 | 146,6 |
| Словения |  |  |  | 152,7 | 157,2 | 155,3 | 156,3 | 155,9 | 152,0 |
| Испания | 156,8 | 156,4 | 157,0 | 155,3 | 155,3 | 155,6 | 153,2 | 148,2 | 142,2 |
| Швеция | 200,2 | 198,2 | 198,5 | 197,2 | 193,8 | 188,6 | 181,4 | 173,9 | 164,5 |
| Обединено кралство | 177,9 | 174,8 | 172,7 | 171,4 | 169,7 | 167,7 | 164,7 | 158,2 | 149,7 |

4.	Статистическо приложение с данни за отделните асоциации на производителите

В таблицата по-долу са показани първите 20 производителя по брой регистрации през 2009 г. Цялата база данни, съдържаща информация за всички производители, е на разположение на уебсайта на Комисията. Таблицата съдържа колона „Цел“, която съответства на целта за специфичните емисии, изчислена по формулата, предвидена в приложение I към Регламент (ЕО) № 443/2009. Важно е обаче да се отбележи, че в процеса на постигане на целта производителите могат да се съобразят с възможностите за гъвкавост, предвидени в Регламент (ЕО) № 443/2009: облекчения (член 5), биогорива (член 6), създаване на групи (член 7), дерогации (член 11) и екологични иновации (член 12).

Таблица 13: Избрани данни за отделните производители

|  | Маса [kg] | Цел gCO2/km | Средна стойност за 2009 г. gCO2/km | Регистрации през 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VOLKSWAGEN | 1 396 | 131 | 150,7 | 1 595 889 |
| FORD | 1 268 | 125 | 139,7 | 1 249 195 |
| FIAT | 1 134 | 119 | 130,1 | 1 206 362 |
| RENAULT | 1 308 | 127 | 137,7 | 1 079 984 |
| PEUGEOT | 1 292 | 126 | 133,6 | 966 013 |
| CITROEN | 1 328 | 128 | 137,9 | 850 753 |
| OPEL | 1 329 | 128 | 147,6 | 802 686 |
| TOYOTA | 1 277 | 126 | 131,7 | 691 518 |
| BMW | 1 526 | 137 | 151,2 | 680 768 |
| DAIMLER | 1 487 | 135 | 166,8 | 666 341 |
| AUDI | 1 605 | 141 | 160,2 | 586 764 |
| SKODA | 1 266 | 125 | 147,9 | 446 671 |
| NISSAN | 1 348 | 129 | 154,3 | 359 094 |
| HYUNDAI | 1 245 | 124 | 137,8 | 322 432 |
| SEAT | 1 253 | 125 | 140,1 | 307 811 |
| KIA | 1 384 | 131 | 145,9 | 240 986 |
| VAUXHALL | 1 321 | 128 | 151,9 | 233 400 |
| HONDA | 1 354 | 129 | 147,3 | 231 810 |
| DACIA | 1 182 | 121 | 151,9 | 226 618 |
| MAZDA | 1 251 | 124 | 149,5 | 199 299 |

От всички производителите, които през 2009 г. имат регистрирани над 10 000 броя автомобили в Европейския съюз, един вече е успял да постигне напълно целта, определена за 2015 г.:
MARUTI (средна маса: 932 kg, цел за специфичните емисии: 110 gCO2/km, средни специфични емисии през 2009 г.: 104 gCO2/km, регистрации през 2009 г.: 14 095).

Решение 1753/2000/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за разработване на схема за мониторинг на средните специфични емисии на СО2 от нови леки автомобили, ОВ L 202, 10.8.2000 г.

Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили, ОВ L 140, 5.6.2009 г.

Повече информация във връзка с поправката от 0,7 % може да се намери в документите с номера COM(2002) 693 окончателен и COM(2004) 78 окончателен.

ЕС-15 включва Австрия, Белгия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Португалия, Испания, Швеция и Обединеното кралство (без Северна Ирландия).

ЕС-10 включва Естония, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Полша, Словакия, Словения, Унгария и Чешката република.

ЕС-12 включва страните от ЕС-10, България и Румъния.

ЕС-25 включва страните от ЕС-15 и ЕС-10.

ЕС-27 включва страните от ЕС-15 и ЕС-12.

„Други“ включва новите леки автомобили с неидентифициран произход (т.е. леките автомобили, за които държавите-членки не са докладвали правилно изискваната информация).

Общ брой на регистрираните нови леки автомобили, съгласно докладваните данни от държавите-членки на ЕС.

http://ec.europa.eu/environment/air/transport/co2/co2_monitoring.htm

Цел за специфичните емисии въз основа на формулата от приложение I към Регламент (ЕО) № 443/2009.