ХИМИЧЕСКИ СЪСТАВ И КАЧЕСТВА НА ВОДАТА В ЛЕЧЕБНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА БАЗА НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ - ВЕЛИНГРАД

- Подземен воден обект: Находище на минерална вода Велинград - кв. Лъджене.

- Водовземно съоръжение: Сондаж №7 - "Кремъчна баня".

- Дебит на водата: 12 l/s, t=63˚C, бистра, безцветна, без мирис.

- Химичен състав: ph=9,18.

- Обща минерализация: 306,5 мг/л.

Сулфатно-хидрокарбонатна натриева и флуорна, със значително съдържание на метасилициева киселина.

=0,006,	M=0,306,

- Киселина: 71,76 мг/л - данните са взети от изследване на минералната вода в "Санаторно-курортно управление" София.

Захранването на базата с минерална вода става от събирателен кладенец (25 m3/ 24h) при Кремъчна баня, от който с помпа се качва водата в резервоар /водоем/ с дневен обем 100 m3/ 24h.

Чрез друга нагнетателна помпа се подава вода в сградата.

Помпата е: SVH 1603F - 30т - VOGEL PUMPEN.