Приложение № 1а

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

(функционални и технически изисквания към предлаганите от изпълнителя артикули на мебели)

Обособена позиция № 1  Доставка и монтаж на мебели за сградния и мандатен жилищен фонд на Народното събрание

- Посетителски стол без подлакътници на метални крака (висококачествена дамаска) – 100 броя:

- конструкция: здрава метална рамка и метални крака с прахово покритие;

- покритие с цвят: черен;

- с възможност за стифиране до 15 бр.;

- седалка и облегалка: основа от многослойна дървесина, тапицирани;

- тапицерия: висококачествена антистатична дамаска с цвят черен

2. Офис гардероб с размери 80/60/200 см – 5 броя

- състои се от горен рафт и междинно пространство с лост за закачалки, затворени с две плътни плъзгащи се врати с механизъм за плавно движение;

- корпус и рафтове: от ПДЧ плоскости с дебелина мин. 25 мм, с меламиново покритие;

- кант: с дебелина мин. 2 мм.;

- врати: от ПДЧ плоскости с дебелина мин. 18 мм., с меламиново покритие;

- с възможност за нивелиране на височината за компенсиране неравностите по пода;

- покритие с цвят: череша

3. Диван двойка без подлакътници, с размери – 120/80/87 см– 10 броя:

-  корпус: масивно дърво и високо еластичен дунапрен за седалка и

облегалка;

-  без подлакътници;

-  крака – четири, цилиндрични от метал, прахово боядисани в сребрист

цвят, с височина до 10 см., с възможност за нивелиране на височината

за компенсиране неравностите по пода;

-  тапицерия:висококачествена екокожа, с цвят черен

- Диван тройка с подлакътнци с размери от 190 до 225/80/85 см – 6 броя

- корпус: масивно дърво и високо еластичен дунапрен за седалка, облегалка и подлакътници;

- с тапицирани подлакътници;

- крака:четири, цилиндрични, от метал с прахово боядисани в сребрист цвят, с височина до 10 см, с възможност за нивелиране на височината за компенсиране неравностите по пода;

- тапицерия:висококачествена екокожа, с цвят черен - 5 броя и цвят по избор от мострен каталог – 1 брой

- Фотьойл с подлакътници с размери от 88 до 98/80/85 см– 12 броя

- корпус: масивно дърво и високо еластичен дунапрен за седалка, облегалка и подлакътници;

- с тапицирани подлакътници;

- крака: четири, цилиндрични, от метал, прахово боядисани в сребрист цвят, с височина до 10 см., с възможност за нивелиране на височината за компенсиране неравностите по пода;

- тапицерия:висококачествена екокожа с цвят черен - 11 броя и цвят по избор от мострен каталог – 1 брой

- Библиотечен шкаф  (офис шкаф с рафтове и врати плътни) 80/40/162 см – 15 броя

- състои се от четири реда междурафтови пространства по височина, долните две от тях – затворени с плътни врати;

- корпус: от ПДЧ плоскости, с дебелина мин. 25 мм., с меламиново покритие;

- таван и рафтове: от ПДЧ плоскости, с дебелина мин. 25 мм., с меламиново покритие;

- кант: с дебелина мин. 2 мм;

- врати (плътни): от ПДЧ плоскости с дебелина мин. 18 мм., с меламиново покритие;

- покритие: цвят череша

- Шкаф за обувки (вертикален шкаф за обувки с 3 чекмеджета), с размери от 72 до 77/от 24 до 28/от 128 до 132 см.  – 10 броя

- конструкция – корпус и врати ПДЧ фурнировано покритие с

дебелина мин. 19 мм., матирано лаково покритие

-       цвят: махагон

- Двойно легло (180/200см.) с матрак в комплект с 2 броя нощни шкафчета - 10 броя

- конструкция – рамка от ПДЧ фурнировани плоскости с дебелина

мин. 25 мм. подсилена с метални ъглови планки, цвят избелен дъб

- табли: 2 броя, MDF фурнировани плоскости с дебелина мин. 19 мм.,

цвят венге

- двойното легло е монтирано на 4 броя регулируеми метални крака с

височина Н мин. 10 см.

- подматрачна рамка: ламелна

- матрак: двойно лицев тапициран 180/200 см., основа пружинен пакет, лятна страна – нетъкан текстил, дунапрен двупластова вата 100 % чист памук, висококачествена дамаска, зимна страна – нетъкан текстил, дунапрен, двупластова  вата 100 % чиста вълна, висококачествена дамаска;

- нощни шкафчета – 2бр. – корпус + врата MDF фурнировани плоскости цвят венге с дебелина мин. 19 мм. монтирани на регулируеми метални крака с височина мин. 10 см.; матирано лаково покритие

9. Офис шкаф с рафтове и врати  (плътни), с размери (40/40/120см.) –

1 брой:

-      състои се от три реда междурафтови пространства по височина,

долните две от тях - затворени с две плътни врати

-   корпус: от ПДЧ плоскости, с дебелина мин.25мм, с меламиново покритие

-       таван и рафтове: от ПДЧ плоскости, с дебелина мин.25мм, с

меламиново покритие

-       кант: с дебелина мин. 2мм

-       врати (плътни): от ПДЧ плоскости с дебелина мин. 18мм, с

меламиново покритие

-       покритие: цвят по избор от мострен каталог

10. Офис шкаф с рафтове и врати  (плътни), с размери (80/40/120 см.)–

2 брой:

-      състои се от три реда междурафтови пространства по височина,

долните две от тях - затворени с две плътни врати

-       корпус: от ПДЧ плоскости, с дебелина мин.25мм, с меламиново

покритие

-      таван и рафтове: от ПДЧ плоскости, с дебелина мин.25мм, с

меламиново покритие

-      кант: с дебелина мин. 2мм

-      врати (плътни): от ПДЧ плоскости с дебелина мин. 18мм, с

меламиново покритие

-      покритие: цвят по избор от мострен каталог

11. Офис бюро, с размери – 120/70/74 см – 3 броя:

-       корпус: от ПДЧ плоскости, с дебелина мин.25мм, с меламиново

покритие

-       плот: от ПДЧ плоскост, с високо термо- и химически устойчиво

меламиново покритие , с дебелина мин. 25мм

-       кант: с дебелина мин. 2мм

-       лицев панел: с дебелина мин. 18мм

-       покритие: цвят по избор от мострен каталог

12. Офис бюро с плот за клавиатура с размери - 160/70/74 см – 2 броя:

-       корпус: от ПДЧ плоскости, с дебелина мин.25мм, с меламиново

покритие

-       плот: от ПДЧ плоскост, с високо термо- и химически устойчиво

меламиново покритие , с дебелина мин. 25мм

-       кант: с дебелина мин. 2мм

-       лицев панел: с дебелина мин. 18мм

-       покритие: цвят по избор от мострен каталог

13. Офис контейнер на колелца (4 чекмеджета със заключване) с

размери – 40/50/65 см – 6 броя:

-      състои се от 4 броя чекмеджета с централно заключване, разположени

в четири реда по височина, на метални ролкови водачи

-      корпус: от ПДЧ плоскости, с дебелина мин.25мм, с меламиново

покритие

-       плот: от ПДЧ плоскост, с високо термо- и химически устойчиво

меламиново покритие , с дебелина мин. 25мм

-       кант: с дебелина мин. 2мм

-       покритие: цвят по избор от мострен каталог

14. Помощен плот за компютър (на метален крак), с размери  -

70/50/74 см - 5 броя:

-      плот: от ПДЧ плоскост, с високо термо- и химически устойчиво

меламиново покритие , с дебелина мин. 25мм

-       кант: с дебелина мин. 2мм

-       покритие: цвят по избор от мострен каталог

15.  Компютърна кутия на колелца, с размери  - от 25 до 30/50/от 20 до 27 см – 2 броя:

-       корпус: от ПДЧ плоскости, с дебелина мин.25мм, с меламиново

покритие

-       кант: с дебелина мин. 2мм

-       покритие: цвят по избор от мострен каталог

16. Допълващ сектор - 1/4 кръг (на метален крак), с размери –

70/70/74 см - R=70 – 3 броя:

-       плот: от ПДЧ плоскост, с високо термо- и химически устойчиво

меламиново покритие , с дебелина мин. 25мм

-       кант: с дебелина мин. 2мм

-       покритие: цвят по избор от мострен каталог

17. Допълващ сектор - 1/2 кръг (на метален крак), с размери –

140/70/74 см - R=70 – 1 брой:

-      плот: от ПДЧ плоскост, с високо термо- и химически устойчиво

меламиново покритие , с дебелина мин. 25мм

-       кант: с дебелина мин. 2мм

-       покритие: цвят по избор от мострен каталог

18. Метален крак за плот / допълващ сектор – 9 броя:

-      конструкция: цилиндрична, от метал, прахово боядисан в сребрист

цвят

-       с възможност за нивелиране на височината за компенсиране

неравностите по пода

19. Заседателна маса  за 10 души, с размери – от 220 до 230/110/74 см –

3 броя:

-      плот: правоъгълник със закръглени тесни страни, от ПДЧ плоскост, с високо термо- и химически устойчиво меламиново покритие , с дебелина мин. 36 мм

-        кант: с дебелина мин. 2мм

-        крака: два броя кухи правоъгълни елемента с размери 70/50/74 см,

разположени пропорционално по средата на дългата страна,

съставени от двустранни ПДЧ плоскости, с дебелина  15 см,

монтирани на сглобка към плота

-        покритие: цвят по избор от мострен каталог

20. Ниска маса  на метални крака, с размери – от 120 до 130/70/50 см –

2 броя;

-     плот: правоъгълник със закръглени тесни страни, от ПДЧ плоскост, с високо термо- и химически устойчиво меламиново покритие

покритие , с дебелина мин. 25мм

-        кант: с дебелина мин. 2мм

-       крака: четири, цилиндрични, от метал, прахово боядисани в сребрист цвят, с възможност за нивелиране на височината за компенсиране неравностите по пода

-        покритие: цвят по избор от мострен каталог

21. Диван ъглов с подлакътнци, с размери на късата страна –

от 158 до 162/80/85см. и на дългата страна – от 310 до 330/80/85см.

– 1 брой:

- корпус: масивно дърво и високо еластичен дунапрен за седалка, облегалка и подлакътници;

- с тапицирани подлакътници;

- крака:четири, цилиндрични, от метал с прахово боядисване в сребрист свят, с височина до 10 см, с възможност за нивелиране на височината за компенсиране неравностите по пода;

- тапицерия:висококачествена екокожа, с цвят по избор от мострен каталог