Приложение № 1б

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

(функционални и технически изисквания към предлаганите от изпълнителя артикули на мебели)

Обособена позиция № 2  Доставка и монтаж на дървени маси, дървени столове и сервитьорски шкафчета за нуждите на бюфетите в сградите на Народното събрание

- Квадратна маса за хранене  -  30 броя

  - Размери – 100см./100см./75см. (дължина/ширина/височина)

- Материал: масивна букова дървесина;

- Конструкция: носещи царги от буков масив със сечение не по-малко от 8 см./2 см. на масивни крака с квадратно сечение минимум 6 см./6 см. на сглобка към конструкцията;

- Брой крака: 4 бр.;

- Плот: с дебелина минимум 4 см. от ламинирана (HPL) плоскост, кантирана с дебелина на канта 2 мм.;

- Покритие: цвят череша

- Кръгла маса за хранене  – 5 броя

  - Размери – 120см./75см. (диаметър/височина);

  - Материал: масивна букова дървесина;

  - Конструкция: носещи царги от буков масив със сечение не по-малко от 8 см./2 см. на масивни крака с квадратно сечение минимум 6 см./6 см. на сглобка към конструкцията;

  - Брой крака: 4 бр.;

  - Плот с дебелина минимум 4 см. от ламинирана (HPL) плоскост, кантирана с дебелина на канта 2 мм.;

  - Покритие: цвят череша

- Стол  - 100 броя

  - Подходящ за интериора на ресторанти и заведения за хранене;

- Материал: масивна букова дървесина, обработена с байц и лак (20 % мат);

- Покритие: цвят череша;

- Дървени седалка и облегалка, без подлакътници;

- Височината до седалката включително дебелината й  да е  съобразена с височината на масите - артикул № 1 и артикул № 2;

- Седалка: минимална дебелина d = 3см. от масивна букова дървесина;

- Облегалка: хоризонтална, ергономично извита от масивна букова дървесина;

- Завършващи тапи за краката

- Сервитьорско шкафче – 10 броя

- Шкаф  с 2 бр. (два броя чекмеджета едно под друго на метални ролкови водачи), а пространството под тях да бъде разделено на две с рафт и затворено с плътна вратичка.

- Корпусът (чекмеджета, вратичка и страници) и рафтът да бъдат изпълнени от ПДЧ плоскости с дебелина мин. 2,5 см, с покритие – естествен буков фурнир, обработен с байц и лак (20% мат) до постигане на цвят череша, с кант 2,5  mm.

- Габаритни размери: Ш х Д х В (60 см. х  45 см. х 85 см.)

- Материал: ламинирано ПДЧ  с дебелина мин. 2,5 см. , покритие - естествен буков фурнир, с кант мин. 2 mm;

- Цвят: най – близък до цвета на масите и столовете (череша);

- Брой крака (колелца): 4 бр. със застопоряващ механизъм