- Приложение № 2.1

- ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

I. Предмет на поръчката: “СМР – ремонт покрив, в т.ч. обшивка, улуци и фасада на сграда, София, кв.”Мотописта-ІІ част”, ул. „Ген.Кирил Ботев”

II. Местоизпълнение на поръчката: Покрив и фасада на сграда, София, кв. „Мотописта-ІІ част”, ул.”Ген.Кирил Ботев”

Извършването на оглед е задължително условие за участие в поръчката.

ІІІ. Съществуващо положение: Състоянието на покривната изолация и фасада е следното: разкъсани шевове на листовата ламарина в зоната на основния „седящ” улук, ръждясала и изгнила ламарина, лошо  изпълнени връзки при воронките, запушване и преливане на същите поради лоша поддръжка, в резултат на което, има течове по борда и фасадата, причиняващи отлепване на облицовъчни тухли и разрушаване на фасадни мазилки и др. Възникналите в резултат на експлоатацията дефекти застрашават здравето и живота на живущите, не предлагат възможности за нормалното функциониране на обекта и нужния комфорт на обитаване.

ІV. Видове работи и изисквания към изпълнението и влаганите материали:

- 1. Видове работи:

- 1.1 Работи по подготовка на работната площадка и защита на съществуваща дограма и стъклени витрини по фасади:

- Защита на съществуваща дограма и стъклени витрини, монтирани климатици, осветителни тела и др.оборудване по фасади с полиетилен и велпапе при изпълнение на СМР.

1.2 Ремонтни работи по покрив:

- Почистване на съществуващите улуци и обработка с препарат за поцинкована ламарина;

- Ревизия и отпушване на водосточни тръби;

- Възстановяване на шевове между отделните листове ламарина на покривна обшивка при улуците,покривните табакери и прозорци;

- Демонтаж на стара уплътнителна фуга около прозорци и табакери при покривна обшивка, в т.ч.почистване на основата с препарат;

- Направа на нова уплътнителна фуга (силикон) около прозорци и табакери при покривна обшивка;

- Демонтаж на стари воронки;

- Доставка и монтаж на нови воронки в комплект с решетки за тях, в т.ч. замонолитване на отворите при воронките към съществуващата конструкция;

Новите воронки трябва да бъдат предварително изработени с достатъчна дължина на отвеждащата тръба, така че, връзката с чакащата водосточна тръба, да става извън зоната на стоманобетоновата конструкция, т.е. под корниза.

- Подмяна на компрометирана ламарина на основен седящ улук около нови воронки, с нова поцинкована ламарина, с мин.дебелина - 0,8 мм;

- Демонтаж на компрометирани части от основен седящ улук;

- Направа на циментова замазка до 5см, на отделни участъци по коритото под основния седящ улук, с наклони към воронките;

- Доставка и монтаж на основен седящ улук, от поцинкована ламарина, с мин.дебелина - 0,8 мм, идентичен със съществуващия;

При изпълнението на ремонтните работи по покрива, основният материал - покривна поцинкована ламарина трябва да бъде с мин.дебелина – 0,8 мм.

При монтажа на улуците да има възможно най-малко снадки по протежение на коритото, т.е. листовата ламарина да бъде рулонна (с цел по-малко язви, които се получават при свързването на два листа ламарина.

При монтажа на новите детайли от  ламарина е необходимо всички външни ръбове да бъдат така обработени, че да се избегнат режещи краища.

Преди да се пристъпи към монтажните работите, е необходимо  изпълнителят да изготви и предостави за съгласуване и одобрение на възложителя, в срок от 10 дни след датата на сключването на договора, следните детайли:

- детайл за връзка на нова към стара поцинкована ламарина при подмяна на компрометирани части от улука (позиция № 12 от количествената сметка - Приложение № 2.2 към документацията);

- детайл за връзка на воронка към улук (позиция № 9 от количествената сметка);

- детайл за връзка на  обшивката на подменения седящия  улук към борда;

Детайлите ще бъдат одобрени от възложителя преди изпълнение на самите работи, като за онагледяване на идеята, следва да бъде изпълнена мостра на място по предварително одобрените детайли.

- Обработка с антикорозионен грунд на основата, преди обмазване с течна хидроизолация на съществуващи улуци от поцинкована ламарина;

-  Обмазване с течна хидроизолация на улуци (съществуващи и нови) от поцинкована ламарина, в три  пласта с полиестерно платно;

При обмазването на улуци с течна хидроизолация (тип „течна гума”) в три пласта, е необходимо да бъдат спазени указанията на производителя за полагане, при следния технологичен ред:

- Грундиране - основният материал, разреден с вода  се нанася равномерно върху добре почистената, обработена  и изсъхнала повърхност (ламарина);

- Първи слой течна хидроизолация - нанася се равномерно върху добре изсъхналия грунд;

- Омрежващо платно - върху още мокрия първи слой течна хидроизолация се залепва полиестерно платно, като се внимава равномерно да се импрегнира с материала и се застъпи 5см едно платно с друго;

-  Втори слой течна хидроизолация - нанася се равномерно върху напълно изсъхналия слой с платното;

- Запечатващ слой течна хидроизолация - нанася се равномерно върху напълно изсъхналия втори слой;

- Подмяна на водосточни тръби;

- Доставка и монтаж на укрепващи скоби по водосточни тръби.

1.3 Ремонтни работи по фасада:

- Почистване на фасада и монтирана облицовка от фугирани облицовъчни тухли с пароструйка ;

- Изчукване на подкожушена мазилка;

- Демонтаж на отлепени облицовъчни тухли;

- Обработка на основата (шприцване) преди монтаж на облицовъчни тухли;

- Доставка и монтаж на облицовъчни тухли;

Технологията на монтажа трябва да бъде съобразена със здравината и общото състояние на съществуващата конструкция, така че ново монтираните облицовъчни тухли да бъдат в една равнина със съществуващите.

Детайлът за монтаж на облицовъчните тухли да бъде предварително съгласуван с възложителя, в срок от 10 дни след датата на сключването на договора (позиция № 21 от количествената сметка).

Цветът, размерът и формата на новите тухли трябва да бъде идентичен с тези на демонтираните.

- Обработка (шприцване) с мразоустойчиво лепило и грундиране на основата по фасада преди полагане на мазилка;

- Полагане на изравнителна циментова водоустойчива мазилка до 5см по фасада;

-  Полагане на водоотблъскваща, мразоустойчива минерална мазилка по фасада, вкл.грунд за минерална мазилка;

Новата минерална мазилка трябва да бъде максимално близка като структура до съществуващата.

- Изчукване на подкожушена мазилка по корниз фасада;

- Почистване, грундиране и обработка (шприцване) с мразоустойчиво лепило на основата по корниз фасада;

- Полагане на изравнителна циментова водоустойчива мазилка до 5см по корниз фасада;

-  Полагане на водоотблъскваща, мразоустойчива минерална мазилка по корниз фасада, вкл.грунд за минерална мазилка;

-  Грундиране на основата преди боядисване по фасада;

- Боядисване с фасадна бяла боя по фасада;

- Двукратно боядисване с алкидна блажна боя на метални парапети тераси и метални чучури тераси, вкл. почистване на основата и полагане на антикорозионен грунд, шлайфане и китване;

1.4 Завършване на ремонтните работи:

- Изхвърляне на строителен отпадък в осигурен от изпълнителя контейнер, в т.ч. извозване на депо на разстояние до 10 км. (количеството се доказва с представяне на фактура);

- Основно почистване на обекта след извършените СМР;

Всички видове ремонтни работи са описани по вид и количество в количествената сметка (Приложение № 2.2 към документацията).

- 2. Изисквания към влаганите строителни продукти:

2.1. Влаганите материали следва да отговарят на следните изисквания на Възложителя (или еквивалентно):

- покривна поцинкована ламарина - листова, с мин. дебелина – 0,8 мм;

- течна хидроизолация  (тип „течна гума”) - да има много добро сцепление с покривната листова поцинкована ламарина, да осигурява еластична, здрава, безшевна мембрана, устойчива на УВ лъчи;

- фасадна минерална мазилка - водоотблъскваща, мразоустойчива;	- силикон – с УВ защита, с висока степен на линейно разширение и отлично сцепление с ламарина;

- фасадна латексова боя – с висока устойчивост на атмосферни влияния и отлично сцепление с повърхности.

2.2. Участникът описва вид, производител, и технически характеристики, съобразно изискванията на възложителя на следните материали:

- покривна поцинкована ламарина;

- течна хидроизолация;

- фасадна минерална мазилка;

- силикон;

- фасадна латексова боя;

Прилагат се сертификати за произход и качество, каталози техническа и друга документация, доказваща съответствието им с изискванията на Възложителя.

2.3. По време на изпълнението всички влагани материали предварително се одобряват от възложителя по представена от изпълнителя мостра и документи, удостоверяващи съответствието им с изискванията на нормативните актове или декларации от производителя за съответствие със спецификациите, по които те се произвеждат.

- 3. Изисквания към начина на изпълнение на работите :

3.1. СМР се извършват при спазване на действащото законодателство, строителните, техническите и технологични правила, нормативи и стандарти в страната и правилата по здравословни и безопасни условия  на труд и пожарна безопасност. При изпълнението на СМР участникът, избран за изпълнител, следва да спазва утвърдения от главния секретар на Народното събрание План за пожарна безопасност на Народното събрание.

3.2. Строително-монтажните работи ще се извършват при условията на обитавана сграда. Работите се извършват в технологическа последователност, съгласно линейния график и организацията на строителната площадка, позволяваща на обитателите да ползват входовете в сградата и части от околните пространства, обезопасени и обозначени по съответния начин,  по време на ремонтните работи.

Работите, свързани с шум, вибрации и др., се изпълняват без да се нарушава времето за почивка на обитателите. При необходимост  може да бъдат прекъсвани за определени часове и дни, както и да се извършват в почивните дни, без това да променя общата стойност и срок на поръчката.

3.3. Изпълнителят следва да организира регулярно изхвърляне на строителния отпадък в осигурен от него контейнер, в т.ч. да го извози за своя сметка на отредените от общината сметища и след приключване на всички дейности - основно да почисти местата където са извършени ремонтните работи.

3.4. Участникът описва подробно предлагания начин и последователност на изпълнение на работите при спазване на изискванията на възложителя. Представя информация относно метода и средствата за осъществяване на предлаганите технически решения, в т.ч. метода на обмазване с течна хидроизолация (тип „течна гума”)  на улуци в три пласта с полиестерно платно.

3.5. Преди началото на строително-монтажните работи участникът, избран за изпълнител, разработва и представя:

а) линеен график за изпълнение на работите, с посочване началото на строително-монтажните работи и срок за предаването им, при спазване изискванията на възложителя;

б) организационна схема, в която участникът посочва изчерпателно звената, участващи в изпълнението на работите, техните функции, брой на ръководителите и работниците във всяко едно от тях, включително подизпълнителите.