Обект: СМР-текущ ремонт на помпена станция за минерална вода,находяща се в гр.Велинград,

общ.Велинград, обл.Пазарджик, водовземно съоражение,Сондаж №7,ВКП”Кремъчна баня”

Възложител: Дирекция „Управление на собствеността“ - Народно събрание на РБ

Част:  Пожарна безопасност

Фаза: ТП

# ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

2.1.Пасивни мерки за пожарна безопасност

2.1.1.Проектни обемно-планировъчни и функционални показатели

Настоящата проектна част се изготвя на основание и в съответствие с изискванията на чл.4 от Наредба № Із-1971 за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Разработеният проект третира подмяна на тръбопровод за минерална вода от водовземна шахта до съществуваща помпена станция,подмяна на тръбопровод за минерална вода в помпената станция,подмяна на фитинги и арматури,помяна на поплавък и 2 бр.отдушници на водната и суха камери,изпълнение на водомерна шахта.

Съществуващата помпена станция е ситуирана на ниво терен и представлява обособен обект за техническо обслужване със застроена площ 39м2.Разположена е в обособен имот. Водовземната и водомерната шахти са в непосредствена близост до станцията.

Достъпът до обекта се осъществява от прилежащия терен.

Помпената станция е съществуваща и не е предмет на разработката.

Предвидена е подмяна на тръбопровод за минерална вода от водовземна шахта до помпената станция.Ще се използват предварително изолирани тръбопроводи, състоящи се от външна обсадна тръба, основна тръба и полиуретанова пяна между тях.Основната тръба е предвидена да сеизпълни от стъклонапълнен полипропилен (PPR-GF) DN50. Обсадната тръба за подземен монтаж се предвижда полиетиленoва -  PE100RC Aqualine RC (или аналогична) DN63.

Съществуващите тръбопроводи за водовземане са ф80 стоманени тръби, които се заменят с тръби от стъклонапълнен полипропилен (PPR-GF) DN50. Тръбопровода се захранва от предвидено отклонение във водовземната шахта Ø50.След влизането на тръбопровода в помпената станция се предвижда и подмяната на фитингите и арматурите по трасето му.

Предварително изолираният тръбопровод между водовземната шахта и помпената станция ще се изпълни на дълбочина около 80см под съществуващият терен.

Предвижда се изграждане на нова водомерна шахта в СОЗ на сондажа.

Съгласно Наредба № Із-1971 за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар,изграждането и подмяна на водопровод от такъв тип,както и изграждането на водомерна шахта не се нормира.

2.1.2.Клас на функционална пожарна опасност

Съгласно НАРЕДБА № Із-2377/15.09.2013 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите,предвидената водопроводна мрежа не се нормира.

2.1.3.Степен на огнеустойчивост

(в съответствие с Глава ІІІ, и съгласно Таблица 3 към чл.12 от Наредбата):

Предвидена е подмяна на тръбопровод за минерална вода.Основната тръба е предвидена за изпълнение от стъклонапълнен полипропилен (PPR-GF) DN50.Обсадната тръба за подземен монтаж се предвижда полиетиленoва -  PE100RC Aqualine RC (или аналогична) DN63.

При така описаните елементи Степента на огнеустойчивост не се нормира

2.1.4.Изчислителна граница на огнеустойчивост на огнезащитаваните конструктивни елементи на сградата - характеристиките на всички конструктивни елементи са предмет на основния проект на сградата.

Няма предвидени такива елементи

2.1.5.Класове на реакция на огън на продуктите за обекта.

съгласно таблица 7 от Наредба NIз-1971 от 29.10.2009г. – Изграждане на водопровод трябва да отговарят на:

Стени и тавани – не се нормират, подове – не се нормират.

2.2.Aктивни мерки за пожарна безопасност

2.2.1.Пожарогасителна инсталация

Според Приложение №1 НАРЕДБА № Із-2377/15.09.2013 г. за изграждане на водопровод не се изсква изпълнението на ПГИ.

2.2.2.Пожароизвестителна инсталация

Според Приложение №1 НАРЕДБА № Із-2377/15.09.2013 г. за изграждане на водопровод не се изсква изпълнението на ПГИ.

2.2.4.Димо-топлоотвеждащи инсталации

За този тип инсталация не са необходими допълнителни мероприятия за димо и топлоотвеждане

2.2.5.Водоснабдяване за пожарогасене

Не се изисква допълнително водоснабдяване за пожарогасене

2.2.6.Преносими уреди и съоръжения

Съгласно Приложение №2 от НАРЕДБА № Із-2377/15.09.2013 г. за изграждане на водопровод не се изскват.

2.2.7.Евакуационно осветление

Не се изисква

Проектант :………………….

/арх.Т.Атанасов/

Проектант  арх. Тихомир Атанасов Атанасов

дипл.  В81  №008363 – Архитектура  ВИАС