Приложение № 5

(Образец на оферта)

......................................................................................................................

(фирма/наименование на участника в откритата процедура)

о ф е р т а

до Народно събрание на Република България

София, пл. “Народно събрание” № 2

Господа,

След като се запознах(ме) с документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване на кабини за симултанен превод и озвучителна уредба, с възложител Народното събрание на Република България, подписаният(те), представляващ(и) и управляващ(и).............................……....…………..………………………………………..………………., заявявам(е) следното:

1. Желая(ем) да участвам(е) в откритата процедура и да осъществя(им) доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване на кабини за симултанен превод и озвучителна уредба съгласно условията на документацията и настоящата оферта.

2. Предлагам(е) доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване на кабини за симултанен превод и озвучителна уредба, които изцяло отговарят на изискванията на възложителя, посочени в раздел VI.А от документацията и са със следните характеристики:

| № | Изисквания към оборудването на кабини за симултанен превод и на озвучителната уредба (съгласно Техническата спецификация - Приложение № 4 към документацията за участие) | Описание на предлаганите оборудване и уредба (Участникът задължително посочва производител/произход, марка/модел(ако има такива) и прави описание на конкретните предлагани технически и функционални характеристики на отделните елементи на оборудването, съобразно посоченото в техническата спецификация , др. информация по преценка на участника) | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І.1. | Преводачески пулт - За един преводач; - Да отговаря на стандарт IS0 2603 (за постоянни кабини) или еквивалентен; - Да има А/В канали с избор по име на език; - Да има минимум 5 relay канала с предварителен избор; - Да има LCD дисплей за настройка и управление; - Да е с вграден високоговорител с регулиране на нивото; - Да е с панелен конектор за специализиран микрофон; - Да има изход слушалки с регулиране; - Възможност за работа с микрофон/слушалка; - Да е с бутон за активиране на микрофона; - Да е с бутон MUTE; - Да е с бутони за комуникация и сигнализация; - Да е със системен кабел- 2м. и шлейфов изход за следващ пулт; |  | 4 броя |
| І.2. | Микрофон за дискусионен и преводачески пулт - Да е кондензаторен - електретен тип "гъша шия"; - Да е ненасочен; - Да е с двуцветен светлинен индикатор: Червено: активен дискусионен пулт и Зелено : искане на думата; - Да има конектор със заключване; - Да е съвместим с дискусионни и преводачески пултове; |  | 4 броя |
| І.3. | Слушалки за преводачески пулт - Да са оптимизирани за говор със сменяеми наушници; - Честотна лента: 250Hz - 13kHz (-10dB); - Импеданс: 2 х 720 Ohm; - Мощност минимум 200mW; |  | 4 броя |
| ІІ.1. | Многоканален модулатор за преводаческа система - Да е за цифрова система - 8 канала; - Да е с LCD двуредов дисплей и въртящ се бутон за настройка; - Интерфейси: 2 x оптичен шлейф за системни устроиства; - 2 х балансирани линейни аудио входа ( XLR); - 8 x небалансирани линейни аудио входа ( RCA); - 6 x BNC високочестотни изхода за IR излъчватели; - 1 x BNC високочестотен вход ( Slave режим); - Слот за входен модул; - За рак монтаж : 19' / 2U; |  | 1 брой |
| ІІ.2. | Входен модул - Да е системно съвместим с модулатора от позиция ІІ.1.; - Да е за работа на до 12 преводачески пулта за 6 езика; |  | 1 брой |
| ІІ.3. | Излъчвател на инфрачервен сигнал за преводаческа система - Да е съвместим с устройството от позиция ІІ.1.; - Да е с автоматично включване – изключване; - Да е с автоматично регулиране на входна чуствителност; - Интерфейс: 2 х BNC - in / loop out с автоматично терминиране; - Да е с индикация за текущ режим на работа; - Компенсация за различни дължини на високочестотни кабели; |  | 2 броя |
| ІІ.4. | Преводачески пулт - Да е за един преводач; - Да е за 5 канала (езика) + floor; - Да има А/В канали с избор по име на език; - Да е с Relay превключвател; - Да е с оперативен избор на В канал; предварителен избор на А канал; - Да е с вграден високоговорител; - Да е в комплект с микрофон "гъша шия"; - Да е системно съвместим с уплътнителя, чрез входния модул; |  | 10 броя |
| ІІ.5. | Слушалки за преводачески пулт - позиция ІІ.4. - Да са оптимизирани за говор със сменяеми наушници; - Честотна лента: 250Hz - 13kHz (-10dB); - Импеданс: 2 х 720 Ohm; - Мощност минимум 200mW; |  | 10 броя |
| ІІ.6. | Комплект специализирани кабели, конектори и монтажни аксесоари за конкретната система за симултанен превод |  | 1 комплект |
| ІІІ.1. | Приемник на инфрачервен сигнал - Да е цифров - 8 канален; - Да са оперативни само активните канали; - Да е с двуцифров LCD дисплей; - Да е с бутони за избор на канал; - Да е с ниво регулатор; - Да е с изход сушалки; - Да е с автоматично изключване при липса на високочестотен сигнал; - Да работи с AA батерии(200h) или с NiMH акумулатори (75h); |  | 50 броя |
| ІІІ.2. | Акумулатор за приемника на инфрачервен сигнал от позиция ІІІ.1. - Да е специализиран за цифровите приемници ; - Да е с капацитет: 1100mAh; |  | 5 броя |
| ІІІ.3. | Слушалки за приемника на инфрачервен сигнал от позиция ІІІ.1. - Да са с импеданс: 32 Ohm; - Да са с чуствителност: 98dB/1mW; - Да са леки със сменяеми наушници; |  | 50 броя |
| ІІІ.4. | Кейс за съхранение и зареждане приемника на инфрачервен сигнал от позиция ІІІ.1. - Да е специализиран със слотове за цифровите приемници; |  | 1 брой |
| ІV.1. | Централно управляващо устройство за дискусионна система - да бъде настолно; - да може да работи без оператор; - да има дисплей за състоянието; - да има вграден процесор против обратни връзки; - да има изход за слушалки – стерео жак 3,5мм; - да има регулатор на силата на звука на говорителите на всички свързани микрофонни пултове; - регулатор на нивото на звука на говорителя и слушалката на управляващия блок; - възможност за включване на безжичен микрофон, заедно с устройство, което да позволява заглушаване на безжичния микрофон с приоритетния бутон на председателя; - да бъде оборудвано с усилвател; - с вграден модул за аудиозапис на SD карта(модул, разчитащ SD карта по-голяма от 2 GB); - да захранва минимум 40 дискусионни пулта; - интерфейс: 2 х шлейф дискусионни пултове; - вход микрофон / линия (XLR 3); - линеен вход / изход ( RCA ); - допълнителен вход / изход ( RCA ); - Insert вход / изход ( RCA ); - вход / изход външен рекордер ( 2 RCA ); - да има превключвател на режимите; - да има USB изход, с включен в доставката USB кабел; - да предлага възможност за работа в следните режими: а/ свободен (с избор на 1 до 4 едновременно работещи микрофона); б/ свободен с автоматично изключване; в/ отнемане на думата; г/ само председателстващ; д/ тестов режим. |  | 1 брой |
| ІV.2. | Делегатски дискусионни микрофонни пултове - да бъдат снабдени с кондензаторен микрофон тип „гъша шия” (дължина 488мм +/-10 %), с червен светещ пръстен, който свети, когато микрофонът е активен (включен); - да имат изход за слушалки (жак 3,5 мм) с регулатор за регулиране силата на звука само в слушалките; - вграден високоговорител, който автоматично се изключва, когато микрофонът на същият пулт се включи; - бутон за включване и изключване на микрофона на пулта;светодиоди в два цвята, които да указват кога микрофонът е включен и кога – „може да говорите”; - да е със системен кабел – поне 2 м. и шлейфов изход за връзка със следващ пулт. |  | 13 броя |
| ІV.3. | Председателски микрофонен пулт - да включва всички функции на делегатските дискусионни микрофонни пултове, но да разполага и с допълнителен приоритетен бутон; - да може от него временно или постоянно да бъдат изключени делегатските микрофони; - да бъде снабден с допълнителен вграден звуков тон за привличане на вниманието на делегатите. |  | 1 брой |
| ІV.4. | Озвучително тяло /чифт/ - да са двулентови тела; - да са активни; - изходна мощност минимум 30 W/ 100 V; - комплектовка – монтажни стойки според мястото на монтирането им; - размери: компактно, вертикално (250/180/170 мм +/- 20 %); |  | 2 броя |
| ІV.5. | Комплект специализирани кабели, конектори и монтажни аксесоари /за озвучителната уредба/ |  | 1 комплект |

3. Декларирам(е), че отделните компоненти на оборудването са нови и неупотребявани и отговарят на всички приложими действащи национални и европейски нормативи и стандарти.

4. Предлагам(е) срок за гаранционно обслужване …………. (…………) месеца /минимум 60 (шестдесет) месеца/.

4.1. Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на окончателния двустранен приемателно-предавателен протокол, с който се констатира изпълнението на договора. Срокът за гаранционно обслужване се удължава с времето през което отделен елемент на системата е бил на ремонт.

4.2. В рамките на гаранционния срок изпълнителят се задължавам(е)  да отстраня(им) всяка възникнала неизправност в срок до 24 часа след писменото му уведомяване на e-mail адрес, или по телефона. Ако отстраняването на неизправността е невъзможно в гореуказания срок, изпълнителят се задължавам(е) да заменя(им) за моя/наша до отстраняване на повредата дефектиралия компонент от оборудването с еквивалентен, който да гарантира неговото нормално функциониране.

4.3. Предлагам(е) следните условия на гаранционно обслужване на  оборудването: …………..

5. Предлагам(е) срок за изпълнение на поръчката – ………(………….……) дни  /не повече от 60 (шестдесет) календарни дни/,  считано от датата на сключване на договора за възлагането й.

6.  Местоизпълнението на поръчката е сградата на Народното събрание в София, пл. „Княз Александър I“ № 1.

# 7. Приемам(е) изцяло условията за изпълнение на поръчката, посочени в раздел VI.А от документацията за участие.

8.  Предлагам(е) други условия………………………………………......

9. В случай, че бъда(ем) избран(и) за изпълнител на обществената поръчка, се задължавам(е) да представя(им) при сключване на договора гаранция за изпълнението му съгласно условията на документацията, както и документите по чл. 42 ЗОП.

Срокът на валидност на тази оферта е 120 (сто и двадесет) календарни дни от датата на изтичане на крайния срок за получаване на оферти.

ПРИЛОЖЕНИЕ:……………. (по преценка на участника).

.............................2015 г.			Подпис и печат:

1. .................................

(длъжност и име)

2. .................................

(длъжност и име)

- Участникът има право по своя преценка да допълва офертата си извън определеното по-горе минимално задължително съдържание

- Подробни указания за подготовка на офертата се съдържат в раздел VІІ на настоящата документация.