Приложение № 4а

(Образец)

..........................................................................................................................

(наименование на участника в откритата процедура)

Технически данни за влаганите материали и оборудване

| № | Основен материал/ оборудване/ | Минимални изисквания към техническите характеристики на материала /оборудването/ | Вид /модел/ и технически характеристики на предлаганите от участника материали /оборудване/ | Производител /вносител/ | Прилагат се наличните сертификати/ декларации/ други технически документи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ламинат | дебелина– мин. 8мм.,антистатична релефна повърхност, клас 32/АС4 |  |  |  |
| 2 | балатум | дебелина – мин. 3 мм., дебелина на износоустойчивия слой – мин. 0,5мм. |  |  |  |
| 3 | теракот | I-во качество, противохлъзгащи, дебелина мин. 8мм., размер 33/33см |  |  |  |
| 4 | фаянс | I-во качество, дебелина мин. 8 мм., размер 20/30 см. |  |  |  |
| 5 | осветителни тела | Луминисцентно осветително тяло 2х35 W, Т5, IP 21 |  |  |  |
| 6 | евакуационни осветители | тяло LED 8W, 230V, IP 30, 2h, EXIT или стрелка |  |  |  |
| 7 | външни термопомпени VRV агрегати | -VRV агрегат на R.410А, студ/топл. 20/55 квт, N 15kW/380V -VRV агрегат на R.410А, студ/топл. 28/31 квт, N 8kW/380V |  |  |  |
| 8 | вътрешен VRV конвектор | -вътрешен VRV конвектор за таванен канален монтаж, FC.8.0 студ/топл. 9/10квт; дебит 1500 м3/ч/ 200Па св.напор -вътрешен VRV конвектор за високостенен монтаж: FC.5.0 студ/топл. 5.6/6.3квт; дебит 900 м3/ч |  |  |  |
| 9 | стенен реверсивен вентилатор | вентилатор с ел.клапа HVE.230.AE, +300м3/ч; -600м3/ч, N 34W/220V, ключ вкл./изкл., реверс и обороти |  |  |  |
| 10 | вентилационнен блок за вътрешен таванен монтаж | - EVB.04.HiE +400м3/ч;-400м3/ч; св.напор 250Па; вентилатори с инверторно управление N 2х180W/220V; - защита от замръзване ел.кал. N 800W/220V; моторен байпас на рекуператор; рекуператор с терм.ефект. 80%; - филтри по подаване клас G4+F5; - филтър по засмукване клас G4; - комплект меки връзки и окачване; |  |  |  |
| 11 | парен овлажнител | парен овлажнител DIGIVAP.3 Gпара до 3кг/ч и N 2.3kW/380V; |  |  |  |
| 12 | вертикален подемник | вертикален подемник с мин. товароподемност 100 кг. и скорост на движение 0,3 - 0,4 м/s, две спирки |  |  |  |

Забележка: В случай, че в колоната „Минимални изисквания към техническите характеристики на материала/оборудването/“, са посочени конкретен стандарт, спецификация, техническо одобрение или друга техническа референция, модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство следва да се считат добавени и думите „или еквивалент“.

............................. 2016 г.			Подпис и печат:

1. .................................

(длъжност и име)

2. .................................

(длъжност и име)