Приложение № 4.1

(Образец на техническо предложение)

.............................................................................................................................................

(фирма на участника)

ДО

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СОФИЯ, ПЛ. „НАРОДНО СЪБРАНИЕ“ № 2

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1*

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознах(ме) с обявлението и с документацията за участие в открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и въвеждане в експлоатация на системи за защита от зловреден код и защита на крайните потребители“, подписаният(те), представляващ(и) и управляващ(и) …………………………......……………………….……., заявявам(е) следното:

1. Желая(ем) да изпълня(им) обществената поръчка с предмет „Доставка и въвеждане в експлоатация на системи за защита от зловреден код и защита на крайните потребители“ по обособена позиция № 1: „Доставка и инсталация на „Защита стена от следващо поколение“ – съставена от 2 броя устройства в клъстер“ в съответствие с изискванията на Възложителя, заложени в Техническите спецификации към документацията за участие в процедурата.

2. Прeдлагам(е) в срок до ……………. дни (участникът посочва срок, който не може да бъде по-дълъг от 60 шестдесет) дни), считано от датата на влизане в сила на договора за възлагане на поръчката, да извършим доставка, инсталиране, конфигуриране, тестване и въвеждане в експлоатация на „Защита стена от следващо поколение“ – съставена от 2 броя устройства в клъстер, както следва**:

Таблица № 1

| Минимални функционални изисквания: |  | Предложение на участника като реферира към документ на производителя. Посочва се Марка: Модел: Партиден номер: Линк към страница на производителя: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обособяване на зони с различна степен на доверие, като разделя мрежата на отделни сегменти според функционалните им характеристики; |  |  |  |
| На база на акредитация от Активната Директория контролира поведението на всеки един потребител при достъпа му до Интернет и вътрешните ресурси. |  |  |  |
| Инспекция на трафика и идентификация на приложенията. |  |  |  |
| Защита от мрежови атаки чрез система за превенция на атаките (IPS). |  |  |  |
| Системата да анализира съдържанието за наличие на зловреден код (AntiVirus и AntiSpyware). Да се прилагат различен анализ на база категория от URLs или група от приложения. |  |  |  |
| Системата да предоставя възможност за надграждане с лиценз за анализ на Zero Day зловреден код чрез стартиране на файла във защитената среда. Да се прилагат различен анализ на база приложения, група от приложения и типове файлове. |  |  |  |
| Филтриране на уеб сайтовете по категории с цел да се ограничи достъпа на потребителите на вътрешни за мрежа до ресурси до опасно съдържание в Интернет. |  |  |  |
| Решението трябва да предоставя възможност за мултикатегоризация на URL съгласно тип на съдържанието и риск. |  |  |  |
| Решението трябва да предоставя възможност за идентифициране на ново регистрирани домейни и ограничаване на достъпа до тях. |  |  |  |
| Наличие на DLP (Data Loss Prevention) функционалност, като по този начин ще се осъществява идентификация на файлове по име и разширение, изпращани и/или получавани в мрежовия трафик. |  |  |  |
| Инспекция на HTTPS и HTTP 2.0 протокола - декриптиране и инспекция на входяща и изходящ SSL мрежова комуникация. |  |  |  |
| Декриптиране на SSL мрежова комуникация, която транспортира в себе си криптирани SMTP, IMAP, POP3, FTP и пр. |  |  |  |
| Декриптирането на SSL трафика, прозрачно за всички функционални компоненти на системата: IPS, AntiVirus, AntiSpyware, инспекция на данни и файлове, и URL филтриране. |  |  |  |
| Политиката за декриптиране трябва да има възможност да се настройва на база на URL категория. |  |  |  |
| Политиката за декриптиране трябва да има възможност да блокира достъпа до даден Web Site в случай, че отсрещната страна не използва необходимо ниво на криптиране или валиден сертификат. |  |  |  |
| Системата да предоставя възможност за надграждане с лиценз за отдалечен VPN достъп от мобилни устройства (iOS, Android) и Clientless SSL VPN. Включително инспекция (compliance check) на крайно клиентската машина преди изграждането на отдалечен достъп. |  |  |  |
| Блокиране на всички приложения, които не са изрично указани като разрешени за използване в конфигурираните в системата политики, да бъдат блокирани. |  |  |  |
| Идентификация на приложенията без оглед на използвания от тях комуникационен порт, протокол |  |  |  |
| Възможност за конфигурация на политиките за сигурност чрез дефиниране на източника на мрежовата комуникация, крайната цел на мрежовата комуникация (посока), приложението и/или приложенията, за които се отнася политиката, дефиниране на мрежовите услуги както и каква да бъде активната реакция ако критериите бъдат изпълнени. |  |  |  |
| Препращане на подозрителните DNS заявки към специално подбран произволен адрес с цел бърза идентификация и блокиране на комуникацията на заразени хостове от вътрешната мрежа (DNS sinkholing). |  |  |  |
| Възможност за дефиниране на VLAN-и за Layer 2 и Layer 3 интерфейсите с цел да се осигурят гъвкави механизми за инспекция на трафика, които да поддържат създадените за нуждите на организацията мрежови сегменти. |  |  |  |
| Възможност за изграждане на site-to-site VPN тунели на база IPSec и IKE стандартите. |  |  |  |
| Възможност за управление и приоритизиране на трафика (QoS) според типа приложение. |  |  |  |
| Прозрачна идентификация на потребителите без изискване да се предоставят потребителско име и парола. |  |  |  |
| Защита на корпоративните потребителски имена и пароли да бъдат използвани в системи на публично достъпни доставчици. (Dropbox, Google, Facebook, LinkedIn) |  |  |  |
| Възможност за дефиниране на индивидуални маршрутизиращи таблици с цел осигуряване на маршрутизиращи функционалности за различните мрежови сегменти. |  |  |  |
| Възможност за конфигурация устройства да работят в режим на отказоустойчивост (High-availability), чрез конфигуриране Active-Active или Active-Passive. |  |  |  |
| Възможност за мониторинг, анализ на логовете и репортинг от самото устройство. |  |  |  |
| Уеб базиран интерфейс за управление на устройството и индивидуално дефинируеми в системата полета за показване на различни статистики на база време, приложение, категории, потребители, заплахи и пр. |  |  |  |
| Логовете на устройството да са достъпни в уеб интерфейса с възможност за контекстуално филтриране или филтриране на база ключова дума. Информацията следва да е обогатена контекстуално с данни за потребител и група, получена от интеграция с бази за управление на потребителите (Active Directory, LDAP и др.). |  |  |  |
| Възможност за интеграция с облачна услуга на същия производител за анализ и отчет на текущите атаки/ заплахи както за организацията така и за сходни с нея. Показване на тенденции, анализи и методи за превенция в световен мащаб. |  |  |  |
| Решението да може да инспектира DNS трафик и да прави превенция на атаки базирани на DNS Tunneling. |  |  |  |
| Решението да може да следи и ограничава достъпа до автоматично генерирани домейни (Domain generation algorithms (DGA)). |  |  |  |
| Предложените устройства да имат възможност за интеграция с решение за SD-WAN от същия или друг производител. |  |  |  |
| Таблица № 2 |  |  |  |
| Минимални технически параметри | Минимална стойност |  | Предложение на участника като реферира към документ на производителя. Посочва се Марка: Модел: Партиден номер: Линк към страница на производителя: |
| Минимална пропускателна способност с активирана функция за идентификация на приложенията | 15 Gbps |  |  |
| Минимална пропускателна способност с активирани функционалности за IPS/AntiVirus/ AntiMalware защита, URL филтриране и идентификация на файлове и чувствително съдържание в трафика | 8 Gbps |  |  |
| Минимален брой TCP сесии | 3 000 000 |  |  |
| Минимален брой нови сесии в секунда | 100 000 |  |  |
| Минимален брой на разпознати и поддържани приложения | 3 000 |  |  |
| Минимален брой интерфейси | Да разполага 4 х 1000 / 10000 Base-T ports Възможност за надграждане допълнителни минимум 14 x 10Gbit/s SFP+ 4 x 40Gbit/s QSFP |  |  |
| Режими на интерфейсите | L2, L3, Tap, Тransparent mode (Virtual Wire) |  |  |
| Машрутизиращи функции | OSPFv2/v3, BGP with graceful restart, RIP, static routing Policy-based forwarding Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE) Multicast: PIM-SM, PIM-SSM, IGMP v1, v2, and v3 Bidirectional Forwarding Detection (BFD) |  |  |
| Минимални изисквания към IPSec имплементация | Key exchange: manual key, IKEv1 and IKEv2 (pre-shared key, certificate authentication) Encryption: 3DES, AES (128-bit, 192-bit, 256-bit) Authentication: MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512 |  |  |
| Минимален брой конкурентни SSL VPN потребителя включени в системата | 10 000 SSL VPN потребителя |  |  |
| Минимален брой IPSec Site-to-Site VPN | 3000 отдалечени точки |  |  |
| Устройството да поддържа виртуални таблици за маршрутизация минимум | 20 броя |  |  |
| Минимален брой поддържани VLAN | 4000 броя IEEE 802.1q VLAN маркера (tags), конфигурируеми за всеки интерфейс и общо за устройството |  |  |
| IPv6 поддръжка | Всички конфигурации за интерфейсните модули на защитната стена трябва да поддържат IPv6 както и всички контролни функции на системата трябва да се налични и за IPv6 |  |  |
| Инспекция на SSL криптиран трафик, без оглед на прилежащия протокол, като предоставя декриптирания трафик на всички свои функционални компоненти, за инспекция и налагане на политики над съдържанието | Системата следва да декриптира и инспектира SSL |  |  |
| Управление на канала | Управлението на канала (QoS) следва да е налично и приложимо за всяко идентифицирано приложение |  |  |
| Управление на устройството | Всяко от устройствата в системата да има възможност да се управлява посредством имплементация на REST based API, извличане на данни и репорти в XML формати. Всяко от устройствата в системата следва да поддържа всеки един от следните методи за управление: CLI, уеб конзола, централизирана система за управление |  |  |
| Режим на надеждност | Active/Active, Active/Standby |  |  |
| Минимален брой интерфейси за управление | 1 х 10/100/1000 out-of-band management port 1 х 40 Gbit/s интерфейси за отказоустойчивост 1 х RJ-45 конзолен порт |  |  |
| Монтаж и размери | Предназначена за вграждане в 19‘‘ шкаф |  |  |
| Входно напрежение (Входяща честота) | 100-240VAC (50-60Hz) |  |  |
| Софтуерна и хардуерна гаранционна поддръжка 365x24x7 | Мин. 36 месеца. Изпълнителя следва да предостави всички необходими лицензи за гаранционна поддръжка от Производителя. Доказва се чрез посочване на партиден номер. |  |  |

3. Гаранционният срок на оборудване по т. 2. е …………….. (……………..) месеца, считано от датата на подписване на приемно-предавателен протокол за въвеждане на оборудването в експлоатация.

4. Предлагам(е) да осигуря(им) следните гаранционни условия на доставеното оборудване за срок по т. 3:

- в рамките на гаранционния срок изпълнителят осигурява поддръжка на оборудването, в която са включени разходите за труда и всички вложени резервни части, компоненти, модули при ремонт, разходите за транспорт и всички други разходи, свързани с отстраняване на възникнала неизправност, дължаща се на некачествено инсталиране или на лошо качество на оборудването;

- времето за реакция след уведомяване за възникнал проблем - не повече от 4 часа от подаване на заявката (по телефон, факс или електронна поща);

- времето за отстраняване на възникнал проблем е не повече от 36 часа след подаване на заявката. Когато повредата не може да се отстрани в срок и/или на място изпълнителят транспортира оборудването до съответния сервиз за своя сметка и предоставя за времето на ремонта оборотно оборудване, функционален еквивалент на повреденото, със същите или по-добри параметри;

- консултации и помощ на място.

5. Съгласен(ни) съм(сме) да извършим обучение на персонала на възложителя за работа с доставеното оборудване – за 4 (четири) броя служители за срок до 5 работни дни, съгласно график, изготвен от представители на възложителя по реда, определен в проекта на договор.

6. Декларирам(е), че предложените устройства са нови, неупотребявани, нерециклирани и да бъдат налични в актуалната производствена листа на техния производител.

7. Местоизпълнението на поръчката: Оборудването по т. 2 се доставя, инсталира, конфигурира, тества и пуска в експлоатация в сградата на Народното събрание, гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1.

8. В случай че бъда(ем) определен(и) за изпълнител на обществената поръчка, се задължавам(е) да представя(им) на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди започване на изпълнението на договора за всяко лице от персонала, който ще изпълнява поръчката, копие от валидно разрешение за работа или извършване на конкретна задача в зона, свързана с изпълнение на стратегическа дейност по реда на чл. 40, ал. 1, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция Национална сигурност. При липса на разрешение, за всяко лице се представят комплект документи по чл. 44 и чл. 45 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция Национална сигурност за издаване на съответното разрешение за работа в стратегически обект.

9. В случай че бъда(ем) определен(и) за изпълнител на обществената поръчка, се задължавам(е) при сключване на договора да представя(им) всички необходими документи съгласно документацията за участие и чл. 112, ал. 1 ЗОП.

ПРИЛОЖЕНИЯ: (описват се поотделно)

1.  Техническата документация, удостоверяваща съответствието на предложените оборудване и софтуер с минималните изисквания, поставени от Възложителя в Техническите спецификации- …………………….. листа – (в случай че участникът не е посочил линк към страницата на производителя, от който се виждат техническите характеристики на предлаганите оборудване и софтуер);

2. Оторизационно писмо в оригинал или заверено копие, от което е видно, че съм(сме) оторизиран(и) от производителя или от негов официален представител за извършване на продажба и гаранционна поддръжка на предложеното оборудване, включително за територията на Република България

3. Друга информация, която участникът счита за необходима за доказване съответствието с изискванията на Възложителя (ако има такава)  - ………….. …………………….. листа.

Дата: ….....................		………………................................................................................

(подпис на лицето, представляващо участника, по възможност печат)

……………………………………………………………………

(име и фамилия на лицето, представляващо участника)

…………..………………………………………………………..

(качество на лицето, представляващо участника)

……………………………………………………………………………

(наименование на участника)

Забележки:

* Участникът има право по своя преценка да допълва техническото си предложение извън определеното с образеца минимално задължително съдържание.

** При по-голям обем информация, при преценка от страна на участника, същата може да се изготви и представи в отделно приложение към настоящето техническо предложение, а в свободното поле (ред) да се впише изрична препратка към приложението.

Посочва се не по-малко от 36 (тридесет и шест) месеца.